CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Gimnaziul din s. Mascauti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Gimnaziul din s. Mascauti

3. Obiectul achiziţiilor  Gimnaziul din s. Mascauti (reparatia scarii de acces)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea peretelui de sprigin a scarilor |  |  |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 32,800 |
|  |  | 1.2. Demolarea scarilor |  |  |
| 2 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 9,500 |
|  |  | 2. Perete de sprigin |  |  |
| 3 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 19,500 |
| 4 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,015 | m2 | 42,400 |
| 5 | RpCD02A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de 14 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 1 240,000 |
| 6 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de 6 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 840,000 |
| 7 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15/12 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 30,500 |
| 8 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 134,400 |
| 9 | CP15A1 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c | buc | 260,000 |
|  |  | 3. Scarile |  |  |
| 10 | CH02A | Trepte exterioare de beton simplu clasda Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T | m | 154,400 |
| 11 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8 mm | kg | 750,000 |
| 12 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (pentru lucrari exterioare cu suprafata antiderapanta) (Culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 67,500 |
| 13 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 154,400 |
|  |  | 4. Amenajarea suprafetelor dintre scari |  |  |
| 14 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Vibropresat 4cm. gr.) (Culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 212,400 |