| Lucrări de reparație a drumurilor locale din comuna Cocieri |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LOT I Capitolul 1. Lucrari de reparatie a drumurilor |  |  |
| 1 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2.5-5t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi successive de 20-30cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se pamint coeziv | 100m3 | 0.300 |
| 2 | DE18A | (20*10*0.45cm)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm | m2 | 450,00 |
| 3 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20*25cm, pe fundatie de beton 30*15cm (БР100.30.15) | m | 630,00 |
| 4 | DE10A | (50*20*6) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20*25cm, pe fundatie de beton 30*15cm | m | 300,00 |
| 5 | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 37,00 |

Primar   __________________________   Raisa   Spinovschi		L.S.