CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IS,,AIC"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IS,,AIC"

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a acoperisului din membrana bituminoasa la caldirea SATELZ cu nr.inv. 171

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolari |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 95,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 2 | RpAcD15B | Demontarea tuburilor de scurgere de pe acoperis | m | 2,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,5100 |
| 3 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 681,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 91,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 5 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 10,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatia a acoperisului |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor parapetului cu betonocontact | m2 | 91,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Betonocontact | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 8 | CF10B | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime | m2 | 91,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0230 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,7000 |
|  | 2652102100737 | Tencuiala | kg | 3,1000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0090 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0025 |
| 9 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (izolare contra vapori de apa) Material marunt=1,050 | m2 | 579,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,3000 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |
| 10 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015 | m2 | 579,000 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 |
|  | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |
| 11 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Grosimea medie de la 200mm-0.00 mm | m3 | 58,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |
|  | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |
| 12 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm K=2=2,000 | m2 | 579,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,0000 |
|  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 |
| 13 | AcA52A | Gura de scurgere pentru acoperisuri tip D110-H241 Linokrom | m | 2,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 25212167100011 | Teava polietilena | m | 1,0030 |
| 14 | IzF08A | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm | buc | 2,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3900 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7200 |
|  | 2682132602070 | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 | m2 | 0,5000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,2000 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,0000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00034 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,6600 |
|  | 2732103666827 | Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490 | kg | 5,2000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0600 |
|  | 2413147300292 | Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat | kg | 0,1000 |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 0,1500 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0700 |
| 15 | RpCE03A | Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030 | m2 | 765,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 3,4000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3500 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,8000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,3000 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0023 |
| 16 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Linokrom HPP Material marunt=1,050 | m2 | 765,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 1,2000 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |
| 17 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Material marunt=1,050 | m2 | 765,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 1,1500 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |
| 18 | CE23D2 | Montarea copertinei de proitectie pe parapetul din beton cu sistema capilara tip C 50*650*50 mm culoarea se apriciaza cu solicitantul Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040 | m | 140,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0110 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,2000 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,2000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,0000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0130 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 8,0000 |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 8,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |