Anexa 1

Lista cu cantități de lucrări

Anexa 1Tabelul 1 bd. M. cel Bătrân, 24/1 nr. 69/2024-IV

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistemul interior de incalzire. Spatiul de uz comun. (subsol. casa scarii) |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2" ( diam. 57 mm ) | m | 50,0000 |
| 2 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"( diam. 76 mm ) | m | 150,0000 |
|  |  | 1.2. Conducte |  |  |
| 3 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm | m | 130,0000 |
| 4 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m | 40,0000 |
| 5 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" 45 x 2.5 mm | m | 24,0000 |
| 6 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" 38x2.0 mm | m | 40,0000 |
| 7 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" 32x2.0 mm | m | 24,0000 |
| 8 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" ( diam. 26x2.0 mm ) | m | 1,0000 |
| 9 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" 21.3x2.8 mm | m | 4,0000 |
| 10 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 170,0000 |
| 11 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 93,0000 |
| 12 | RpIC35B | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5 (Conectare DN 65) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.3. Armatura de conducte |  |  |
| 13 | pret furnizor | COT 90 DN 65 | buc | 14,0000 |
| 14 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" Montare COT 90 DN65 | buc | 28,0000 |
| 15 | pret furnizor | COT 90 DN50 | buc | 16,0000 |
| 16 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare COT 90 DN50 | buc | 32,0000 |
| 17 | pret furnizor | COT 90 DN 32 | buc | 12,0000 |
| 18 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Montarea COT 90 DN 32 | buc | 24,0000 |
| 19 | pret furnizor | COT 90 DN 25 | buc | 42,0000 |
| 20 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" COT 90 DN 25 | buc | 84,0000 |
| 21 | pret furnizor | Reductie otel ф 76x3.0 - ф 57x3.0 | buc | 4,0000 |
| 22 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" Reductie otel ф 76x3.0 - ф 57x3.0 | buc | 8,0000 |
| 23 | pret furnizor | Reductie otel ф 57x3.0 - ф 45x2.5 | buc | 4,0000 |
| 24 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare Reductie otel ф 57x3.0 - ф 45x2.5 | buc | 8,0000 |
| 25 | pret furnizor | Reductie otel ф 45x2.5 - ф 38x2.0 | buc | 4,0000 |
| 26 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Reductie otel ф 45x2.5 - ф 38x2.0 | buc | 8,0000 |
| 27 | pret furnizor | Reductie otel ф 38x2.0 - ф 21x2.0 | buc | 4,0000 |
| 28 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Reductie otel ф 38x2.0 - ф 21x2.0 | buc | 8,0000 |
| 29 | 2035 10 | Robinet sferic sub sudura DN 65 | buc | 4,0000 |
| 30 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" Montare Robinet sferic sub sudura DN 65 | buc | 8,0000 |
| 31 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( Robinet sferic 3/4" drenare ) | buc | 4,0000 |
| 32 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Robinet sferic 1/2" ) | buc | 4,0000 |
| 33 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" ( Deaerator automar 1/2" ) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.4. Suporturi |  |  |
| 34 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( suport fix de tip T5, seria 4.903-10, D45 mm, greutate 0.24 kg/buc - 4 buc ) | kg | 0,9600 |
| 35 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( suport fix de tip T5, seria 4.903-10, D76 mm, greutate 0.31 kg/buc - 4 buc ) | kg | 1,2400 |
| 36 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (suport ghidare DN32 mm, greutate 6,97 kg x 8 buc) | kg | 55,7600 |
| 37 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (suport ghidare DN40 mm, greutate 8 kg x 8 buc.) | kg | 64,0000 |
| 38 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (suport ghidare DN50 mm, greutate 10,91 kg x 16 buc.) | kg | 174,5600 |
| 39 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (suport ghidare DN65 mm, greutate 12,4 kg x 12 buc.) | kg | 148,8000 |
|  |  | 1.5. Manson de protectie |  |  |
| 40 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 140 x 4 mm ( Manson din teava de otel electrosudata D140x4,0, L=0.3 m ) | buc | 12,0000 |
| 41 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ( Manson din teava de otel electrosudata D127x4,0, L=0.3 m ) | buc | 12,0000 |
| 42 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 102x3.5 ( Manson din teava de otel electrosudata D102x3.5, L=0.3 m ) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.6. Protectie anticoroziva. Izolarea termica a conductelor. |  |  |
| 43 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 45,6000 |
| 44 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 45,6000 |
| 45 | Pret furnizor | Termoizolatie conducte din cilindri de vata minerala grosimea 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu D76x3,0 | m | 132,0000 |
| 46 | Pret furnizor | Termoizolatie conducte din cilindri de vata minerala grosimea 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu D57x3,0 | m | 42,0000 |
| 47 | Pret furnizor | Termoizolatie conducte din cilindri de vata minerala grosimea 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu D45x2.5 | m | 24,0000 |
| 48 | Pret furnizor | Termoizolatie conducte din cilindri de vata minerala grosimea 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu D 38x2.0 | m | 40,0000 |
| 49 | Pret furnizor | Termoizolatie conducte din cilindri de vata minerala grosimea 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu D 32x2.0 | m | 24,0000 |
| 50 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm ( Canal de protectie PVC 150x50x2000 ) | 100 m | 6,0000 |
|  |  | 1.7. Executarea golurilor pentru montarea conductelor in subsol si casa scarii |  |  |
| 51 | RCsB30N | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm ( gr. 220 mm, K=1+1.2x0.9=2.08 ) | buc | 16,0000 |
| 52 | RCsB30L | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm ( gr. 220 mm, K=1+1.2x0.9=2.08 ) | buc | 12,0000 |
| 53 | RCsB30K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm ( gr. 220 mm, K=1+1.2x0.9=2.08 ) | buc | 4,0000 |
| 54 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm ( gr. 220 mm, K=1+1.2x0.9=2.08 ) | buc | 4,0000 |
| 55 | RCsB30G | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm ( gr. 400 mm, K=1+3x0.9=3.7 ) | buc | 2,0000 |
| 56 | RCsB29D | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm ( gr. 300 mm, K=1+2x0.9=2.8 ) | buc | 146,0000 |
| 57 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 38,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare utilaj (panori de destribuitie amplasate in casa scarii) |  |  |
|  |  | 2.1. Panou de distributie ( 2 buc ) (Nod 1.1, 2.1, plansa 28 ) |  |  |
| 58 | IA52A apl | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie ( cutie 750x250x1000(h) ) | buc | 2,0000 |
| 59 | IA42C | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" ( regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN32 mm ) | buc | 2,0000 |
| 60 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" ( contor energie termica Multical 303 DN15 mm ) | buc | 8,0000 |
| 61 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" ( filtru cu plasa tip Y cu filet DN32 mm PN16 ) | buc | 2,0000 |
| 62 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( clapeta de balansare manuala DN15 ) | buc | 8,0000 |
| 63 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet sferic DN32 PN16 cu port pentru tub de impuls ) | buc | 4,0000 |
| 64 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru sensor de temperatura ) | buc | 8,0000 |
| 65 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet sferic cu filet DN15 PN16 ) | buc | 8,0000 |
|  |  | 2.2. Panou de distributie ( 14 buc ) (Nod 1.2...1.8, Nod 2.2...2.8), plansa 29 ) |  |  |
| 66 | IA52A apl | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie ( cutie 750x250x1000(h) ) | buc | 14,0000 |
| 67 | IA42C | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" ( regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN25 mm ) | buc | 14,0000 |
| 68 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" ( contor energie termica Multical 303 DN15 mm ) | buc | 56,0000 |
| 69 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" ( filtru cu plasa tip Y cu filet DN25 mm PN16 ) | buc | 14,0000 |
| 70 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( clapeta de balansare manuala DN15 ) | buc | 56,0000 |
| 71 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet sferic cu olandez DN25 ) | buc | 14,0000 |
| 72 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet sferic DN25 PN16 cu port pentru tub de impuls ) | buc | 14,0000 |
| 73 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru tub de impuls ) | buc | 56,0000 |
| 74 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet sferic cu filet DN15 PN16 ) | buc | 56,0000 |
|  |  | 2.3. Panou de distributie ( 1 buc ) ( Nod 1.9, plansa 30 ) |  |  |
| 75 | IA52A apl | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie ( cutie 750x250x1000(h) ) | buc | 1,0000 |
| 76 | IA42C | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" ( regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN32 mm ) | buc | 1,0000 |
| 77 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" ( contor energie termica Multical 303 DN15 mm ) | buc | 5,0000 |
| 78 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" ( filtru cu plasa tip Y cu filet DN32 mm PN16 ) | buc | 1,0000 |
| 79 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( clapeta de balansare manuala DN15 ) | buc | 5,0000 |
| 80 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet sferic cu olandes DN32 ) | buc | 1,0000 |
| 81 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet sferic DN32 PN16 cu port pentru tub de impuls ) | buc | 1,0000 |
| 82 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru tub de impuls ) | buc | 5,0000 |
| 83 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet sferic cu filet DN15 PN16 ) | buc | 5,0000 |
|  |  | 2.4. Panou de distributie ( 1 buc ) ( Nod 2.9, plansa 31 ) |  |  |
| 84 | IA52A apl | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie ( cutie 750x250x1000(h) ) | buc | 1,0000 |
| 85 | IA42C | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" ( regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN32 mm ) | buc | 1,0000 |
| 86 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" ( contor energie termica Multical 303 DN15 mm ) | buc | 4,0000 |
| 87 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" ( filtru cu plasa tip Y cu filet DN32 mm PN16 ) | buc | 1,0000 |
| 88 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( clapeta de balansare manuala DN15 ) | buc | 4,0000 |
| 89 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet sferic cu olandes DN32 ) | buc | 1,0000 |
| 90 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet sferic DN32 PN16 cu port pentru tub de impuls ) | buc | 1,0000 |
| 91 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru tub de impuls ) | buc | 4,0000 |
| 92 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet sferic cu filet DN15 PN16 ) | buc | 4,0000 |
|  |  | 3. Utilaj tehnologic (panori de destribuitie amplasate in casa scarii) |  |  |
|  |  | 3.1. Panou de distributie ( 2 buc ) (Nod 1.1, 2.1, plansa 28 ) |  |  |
| 93 | Pret furnizor | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie 750x250x1000(h) | buc | 2,0000 |
| 94 | Pret furnizor | Regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN32 mm | buc | 2,0000 |
| 95 | Pret furnizor | Contor energie termica Multical 303 DN15 mm in set cu modul de transmitere a datelor Wireless M-bus | buc | 8,0000 |
| 96 | Pret furnizor | Filtru cu plasa tip Y cu filet DN32 mm PN16 | buc | 2,0000 |
| 97 | Pret furnizor | Clapeta de balansare manuala DN15 | buc | 8,0000 |
| 98 | Pret furnizor | Robinet sferic DN32 PN16 cu port pentru tub de impuls | buc | 4,0000 |
| 99 | Pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru sensor de temperatura | buc | 8,0000 |
| 100 | Pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 | buc | 8,0000 |
|  |  | 3.2. Panou de distributie ( 14 buc ) (Nod 1.2...1.8, Nod 2.2...2.8), plansa 29 ) |  |  |
| 101 | Pret furnizor | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie 750x250x1000(h) | buc | 14,0000 |
| 102 | Pret furnizor | Regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN25 mm | buc | 14,0000 |
| 103 | Pret furnizor | Contor energie termica Multical 303 DN15 mm in set cu modul de transmitere a datelor Wireless M-bus | buc | 56,0000 |
| 104 | Pret furnizor | Filtru cu plasa tip Y cu filet DN25 mm PN16 | buc | 14,0000 |
| 105 | Pret furnizor | Clapeta de balansare manuala DN15 | buc | 56,0000 |
| 106 | Pret furnizor | Robinet sferic cu olandez DN25 PN16 | buc | 14,0000 |
| 107 | Pret furnizor | Robinet sferic DN25 PN16 cu port pentru tub de impuls | buc | 14,0000 |
| 108 | Pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru sensor de temperatura | buc | 56,0000 |
| 109 | Pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 | buc | 56,0000 |
|  |  | 3.3. Panou de distributie ( 1 buc ) (Nod 1.9, plansa 30 ) |  |  |
| 110 | Pret furnizor | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie 750x250x1000(h) | buc | 1,0000 |
| 111 | Pret furnizor | Regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN32 mm | buc | 1,0000 |
| 112 | Pret furnizor | Contor energie termica Multical 303 DN15 mm in set cu modul de transmitere a datelor Wireless M-bus | buc | 5,0000 |
| 113 | Pret furnizor | Filtru cu plasa tip Y cu filet DN32 mm PN16 | buc | 1,0000 |
| 114 | Pret furnizor | Clapeta de balansare manuala DN15 | buc | 5,0000 |
| 115 | Pret furnizor | Robinet sferic cu olandez DN32 PN16 | buc | 1,0000 |
| 116 | Pret furnizor | Robinet sferic DN32 PN16 cu port pentru tub de impuls | buc | 1,0000 |
| 117 | Pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru sensor de temperatura | buc | 5,0000 |
| 118 | Pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 | buc | 5,0000 |
|  |  | 3.4. Panou de distributie ( 1 buc ) (Nod 2.9, plansa 31 ) |  |  |
| 119 | Pret furnizor | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie 750x250x1000(h) | buc | 1,0000 |
| 120 | Pret furnizor | Regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN32 mm | buc | 1,0000 |
| 121 | Pret furnizor | Contor energie termica Multical 303 DN15 mm in set cu modul de transmitere a datelor Wireless M-bus | buc | 4,0000 |
| 122 | Pret furnizor | Filtru cu plasa tip Y cu filet DN32 mm PN16 | buc | 1,0000 |
| 123 | Pret furnizor | Clapeta de balansare manuala DN15 | buc | 4,0000 |
| 124 | Pret furnizor | Robinet sferic cu olandez DN32 PN16 | buc | 1,0000 |
| 125 | Pret furnizor | Robinet sferic DN32 PN16 cu port pentru tub de impuls | buc | 1,0000 |
| 126 | Pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru sensor de temperatura | buc | 4,0000 |
| 127 | Pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 | buc | 4,0000 |
|  |  | 3.5. Dispozitiv pentru citirea datelor la distanta |  |  |
| 128 | Pret furnizor | Dispozitiv portabil de citire a datelor de la distanta | buc | 1,0000 |
|  |  | 4. Sistemul interior de incalzire (apartamente) |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 129 | RpIB12A apl | Demontari radiatoarelor | buc | 205,0000 |
| 130 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/4" ( diam. 32 mm ) | m | 1 000,0000 |
| 131 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" ( diam. 38 mm ) | m | 1 000,0000 |
|  |  | 4.2. Conducte, elemente fasonate |  |  |
| 132 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala ( teava PP-R D25x4,2 PN 20, T=80°C ) | m | 4 050,0000 |
| 133 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala ( teava PP-R D20x3.4 PN 20, T=80°C ) | m | 680,0000 |
| 134 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 4 730,0000 |
|  |  | 4.3. Corpuri de radiator. Robinete |  |  |
| 135 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (500x500мм PN10 ) | buc | 2,0000 |
| 136 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (500x600мм PN10 ) | buc | 16,0000 |
| 137 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (500x700мм PN10 ) | buc | 39,0000 |
| 138 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (500x800мм PN10 ) | buc | 26,0000 |
| 139 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (500x900мм PN10 ) | buc | 39,0000 |
| 140 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (500x1000мм PN10 ) | buc | 11,0000 |
| 141 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (500x1100 PN10 ) | buc | 8,0000 |
| 142 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (500x1200 PN10 ) | buc | 23,0000 |
| 143 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (500x1400 PN10 ) | buc | 26,0000 |
| 144 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (500x1600 PN10 ) | buc | 9,0000 |
| 145 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (500x1800 PN10 ) | buc | 6,0000 |
| 146 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( Robinet coltar cu cap termostatic 1/2" interval 6-26°C ) | buc | 205,0000 |
| 147 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( Robinet bila cu drenaj tip FF 1/2" ) | buc | 205,0000 |
|  |  | 4.4. Manson. Suport. |  |  |
| 148 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 45x2.5 mm L=0.3 m | buc | 146,0000 |
| 149 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 38x2.0 mm L=0.3 m | buc | 54,0000 |
| 150 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 55,0000 |
|  |  | 4.5. Executarea golurilor pentru montarea conductelor prin apartamente |  |  |
| 151 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm ( gr.250, K=1+1.5x0.9=2.35 ) ф 50 (sub manson ф 45) | buc | 146,0000 |
| 152 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm ( gr.250, K=1+1.5x0.9=2.35 ) ф 40 (sub manson ф 38) | buc | 54,0000 |
| 153 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm ( gr.250, K=1+1.5x0.9=2.35 ) ф 30 (prin apartamente) | buc | 630,0000 |
| 154 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 830,0000 |
|  |  | 4.6. Lucrari de izolare termica. |  |  |
| 155 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=20x13 mm | m | 1 370,0000 |
| 156 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=20x13 mm | m | 110,0000 |
|  |  | 4.7. Nodul de conectare centralei termice din apartament la sistemul de distributie orizontal |  |  |
| 157 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( Robinet sferic 3/4" tip FM ) | buc | 22,0000 |
| 158 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1" ( Trecere PP-R/otel cu olandez D25x3/4" tip M ) | buc | 22,0000 |
| 159 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" ( Teu egal alama tip FFF 3/4" ) | buc | 22,0000 |
|  |  | 4.8. Alte lucrari si materiale |  |  |
| 160 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( Robinet tip "Maevskii" ) | buc | 146,0000 |
| 161 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 55,0000 |
| 162 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm ( Canal de protectie PVC 150x50x2000 ) | 100 m | 5,1000 |
| 163 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Teu PP-R pentru D25 PN 20 ) | buc | 4,0000 |
| 164 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Teu PP-R redus D25/D20/D25 PN 20 ) | buc | 210,0000 |
| 165 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Teu PP-R redus D25/D20/D20 PN 20 ) | buc | 18,0000 |
| 166 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Teu PP-R redus D25/D25/D20 PN 20 ) | buc | 124,0000 |
| 167 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PP-R tip FI D25-1/2"-D25 PN 20 ) | buc | 146,0000 |
| 168 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Mufa redusa PP-R D25/D20 ) | buc | 134,0000 |
| 169 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Cot PP-R 90° pentru D25 PN 20 ) | buc | 1 480,0000 |
| 170 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ( Cot PP-R 90° pentru D20 PN 20 ) | buc | 385,0000 |

Anexa 2

Tabelul 1 bd. M. cel Bătrân, 24/1 nr. 69/2024-RA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistemul interior ACM (subsol, casa scarii) |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2" ( teava DN50x3,5 ) | m | 350,0000 |
| 2 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4" ( teava DN32x3,2 ) | m | 250,0000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructii sitemul interior ACM |  |  |
|  |  | 1.2.1. Conducte. |  |  |
| 3 | SA14H | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 75 mm ( teava polipropilena PN16 DN75x10.3 ) | m | 15,0000 |
| 4 | SA14G | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm ( teava polipropilena PN16 DN63x8.6 ) | m | 35,0000 |
| 5 | SA14F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm ( teava polipropilena PN16 DN50x6.9 ) | m | 95,0000 |
| 6 | SA14E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm ( teava polipropilena PN16 DN40x5.5 ) | m | 35,0000 |
| 7 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm ( teava polipropilena PN16 DN32x4.4 ) | m | 75,0000 |
| 8 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 255,0000 |
| 9 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 255,0000 |
| 10 | AcE51A aplicat k=0.5 | Racordarea la conducta existenta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (conectarea T3 DN 32 - 1 buc.; T4 DN 25 - 1 buc.) | piesa | 2,0000 |
|  |  | 1.2.2. Armatura |  |  |
| 11 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" ( Deaerator automar 1/2" ) | buc | 2,0000 |
| 12 | SD12A apl | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1" ( Clapeta revarsibila cu mufa DN25 PN 16 ) | buc | 2,0000 |
| 13 | SD12B | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2" ( Clapeta revarsibila cu mufa DN40 PN 16 ) | buc | 1,0000 |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm ( Vana cu flansa DN65 PN 16 ) | buc | 1,0000 |
| 15 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" ( Robinet apa cu mufa DN50 PN 16 ) | buc | 3,0000 |
| 16 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" ( Robinet apa cu mufa DN40 PN 16 ) | buc | 3,0000 |
| 17 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" ( Robinet apa cu mufa DN32 PN 16 ) | buc | 20,0000 |
| 18 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" ( Robinet apa cu mufa DN25 PN 16 ) | buc | 4,0000 |
| 19 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" ( Robinet apa cu mufa DN20 PN 16 ) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.2.3. Manson. Suport. |  |  |
| 20 | SA34G apl | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" ( Manson din teava de otel electrosudata diam. 89 mm L=0.3 m ) | buc | 18,0000 |
| 21 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 57 mm ( Manson din teava de otel electrosudata D57 L=0.3 m ) | buc | 18,0000 |
| 22 | SA37C (aplicat) | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Suport fix tip MFP-CL-l pentru tevi PP-R | buc | 4,0000 |
| 23 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 240,0000 |
|  |  | 1.2.4. Nodul de evidenta apa |  |  |
| 24 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" ( robinet sferic cu mufa DN15 PN 16 ) | buc | 146,0000 |
| 25 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" ( reductie cu mufa PN 16 D25x15 ) | buc | 146,0000 |
|  |  | 2. Sistemul interior ACM (subsol, casa scarii). Lucrari de montare utilaj tehnico-sanitar |  |  |
|  |  | 2.1. Utilaj tehnico-sanitar casa scarii |  |  |
| 26 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" ( Filtru cu mufa DN32 PN 16 ) | buc | 18,0000 |
|  |  | 2.2. Nodul de evidenta apa, |  |  |
| 27 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 15 mm ( Contor apa calda B METERS HYDRODIGIT DN15 R250 Wireless Mbus ) | buc | 73,0000 |
| 28 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" ( clapeta de unic sens cu mufa DN15 PN16 ) | buc | 73,0000 |
|  |  | 3. Sistemul interior ACM (subsol, casa scarii). Utilaj tehnico - sanitar. |  |  |
|  |  | 3.1. Utilaj tehnico-sanitar casa scarii |  |  |
| 29 | Pret furnizor | Filtru cu mufa DN32 PN 16 | buc | 18,0000 |
|  |  | 3.2. Nodul de evidenta apa |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Contor apa calda B METERS HYDRODIGIT DN15 R250 Wireless Mbus | buc | 73,0000 |
|  |  | 4. Sistemul interior ACM (apartamente) |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 31 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2" ( teava DN15x2.8 ) | m | 300,0000 |
|  |  | 4.2. Lucrari de constructii sitemul interior ACM |  |  |
|  |  | 4.2.1. Conducte |  |  |
| 32 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm ( teava polipropilena PN16 DN25x3.5 ) | m | 1 245,0000 |
| 33 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm ( teava polipropilena PN16 DN20x2.8 ) | m | 360,0000 |
| 34 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 1 605,0000 |
| 35 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 1 605,0000 |
|  |  | 4.2.2. Manson |  |  |
| 36 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 45 mm ( Manson din teava de otel electrosudata D45 L=0.3 m ) | buc | 360,0000 |
|  |  | 4.2.3. Nodul de conectare a Centralei termice din apartament la sistemul ACM (distributie pe orizontala) |  |  |
| 37 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( Robinet sferic 3/4" tip FM ) | buc | 11,0000 |
| 38 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1" ( Trecere PP-R/otel cu olandez D25x3/4" tip M ) | buc | 11,0000 |

Președintele grupului de lucru

Lucia ARSENII