Anexa 1

Lista cu cantități de lucrări

Sistemul interior de încălzire

Tabelul 1 bd. M. cel Bătrân, 24/1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistemul interior de incalzire. Spatiul de uz comun. (subsol. casa scarii) |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2" ( diam. 57 mm ) | m | 50,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 21,0000 |
|  | 287527412351057 | Dop din fonta DN57 | buc | 15,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 5,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 10,1000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,6500 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"( diam. 76 mm ) | m | 150,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 79,5000 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 99,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 19,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 36,6000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 9,7500 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 1.2. Conducte |  |  |
| 3 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm | m | 130,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 124,8000 |
|  | 252121670100076 | Teava din otel ( diam. 76x3.0 ) | m | 131,9500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 8,8400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 22,1000 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 5,2000 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,6500 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 19,5000 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m | 40,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 32,8000 |
|  | 252121670100057 | Teava din otel ( diam. 57x3.0 ) | m | 40,6000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,9200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,8400 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,0400 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 6,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" 45 x 2.5 mm | m | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,8800 |
|  | 2521216701000.40 | Teava din otel 45x2.5 | m | 24,3600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5200 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,7200 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0720 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" 38x2.0 mm | m | 40,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 22,4000 |
|  | 252121670100038 | Teava din otel 38x2.0 | m | 40,6000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,4400 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,9600 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,1200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,5200 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" 32x2.0 mm | m | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,5200 |
|  | 252121670100025 | Teava din otel 32x2.0 mm | m | 24,3600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,5360 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,4080 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0720 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,7200 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" ( diam. 26x2.0 mm ) | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121670100020 | Teava din otel ( diam. 26x2.0 mm ) | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" 21.3x2.8 mm | m | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4000 |
|  | 252121670100015 | Teava din otel 21.3x2.8 | m | 4,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1400 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0120 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0560 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 170,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 20,4000 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 93,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,2300 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 4,6500 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | RpIC35B | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5 (Conectare DN 65) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,9600 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 1.3. Armatura de conducte |  |  |
| 13 | pret furnizor | COT 90 DN 65 | buc | 14,0000 |
|  | 009065 | COT 90 DN 65 | buc | 14,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" Montare COT 90 DN65 | buc | 28,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 26,3200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,9840 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,2320 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,9520 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 11,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | pret furnizor | COT 90 DN50 | buc | 16,0000 |
|  | 009050 | COT 90 DN 50 | buc | 16,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare COT 90 DN50 | buc | 32,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 26,8800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,6080 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,1200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,8320 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 11,8400 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | pret furnizor | COT 90 DN 32 | buc | 12,0000 |
|  | 009032 | COT 90 DN 32 | buc | 12,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Montarea COT 90 DN 32 | buc | 24,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 17,7600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,6640 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,7200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,5520 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 8,8800 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | pret furnizor | COT 90 DN 25 | buc | 42,0000 |
|  | 009025 | COT 90 DN 25 | buc | 42,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" COT 90 DN 25 | buc | 84,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 51,2400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 6,3840 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,9320 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,5120 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 23,5200 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | pret furnizor | Reductie otel ф 76x3.0 - ф 57x3.0 | buc | 4,0000 |
|  | 007657 | Reductie otel ф 76x3.0 - ф 57x3.0 | buc | 4,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" Reductie otel ф 76x3.0 - ф 57x3.0 | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,5200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3520 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2720 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | pret furnizor | Reductie otel ф 57x3.0 - ф 45x2.5 | buc | 4,0000 |
|  | 05745 | Reductie otel ф 57x3.0 - ф 45x2.5 | buc | 4,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare Reductie otel ф 57x3.0 - ф 45x2.5 | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 6,7200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,1520 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2800 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2080 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,9600 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | pret furnizor | Reductie otel ф 45x2.5 - ф 38x2.0 | buc | 4,0000 |
|  | 004032 | Reductie otel ф 45x2.5 - ф 38x2.0 | buc | 4,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Reductie otel ф 45x2.5 - ф 38x2.0 | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,9200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,8880 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2400 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1840 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,9600 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | pret furnizor | Reductie otel ф 38x2.0 - ф 21x2.0 | buc | 4,0000 |
|  | 0043215 | Reductie otel ф 38x2.0 - ф 21x2.0 | buc | 4,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Reductie otel ф 38x2.0 - ф 21x2.0 | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,9200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,8880 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2400 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1840 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,9600 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | 2035 10 | Robinet sferic sub sudura DN 65 | buc | 4,0000 |
|  | 2035 10 | Robinet sferic sub sudura DN 65 | buc | 4,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" Montare Robinet sferic sub sudura DN 65 | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,5200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3520 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2720 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( Robinet sferic 3/4" drenare ) | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 287527420510020 | Robinet cu mufa ( Robinet sferic 3/4" ) | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1280 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Robinet sferic 1/2" ) | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 287527420510015 | Robinet cu mufa ( Robinet sferic 1/2" ) | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1280 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" ( Deaerator automat 1/2" ) | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 291313450000015 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " ( Deaerator automat 1/2" ) | buc | 4,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,4000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 1.4. Suporturi |  |  |
| 34 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( suport fix de tip T5, seria 4.903-10, D45 mm, greutate 0.24 kg/buc - 4 buc ) | kg | 0,9600 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2208 |
|  | 2710700000045 | suport fix de tip T5, seria 4.903-10, D45 mm | kg | 0,9600 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( suport fix de tip T5, seria 4.903-10, D76 mm, greutate 0.31 kg/buc - 4 buc ) | kg | 1,2400 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2852 |
|  | 2710700000076 | Suporti sau dispozitive suport fix de tip T5, seria 4.903-10, D76 mm | kg | 1,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (suport ghidare DN32 mm, greutate 6,97 kg x 8 buc) | kg | 55,7600 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,7096 |
|  | 2710700000032 | Suporti sau dispozitive suport ghidare DN32 | kg | 55,7600 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (suport ghidare DN40 mm, greutate 8 kg x 8 buc.) | kg | 64,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,4400 |
|  | 2710700000040 | Suporti sau dispozitive suport ghidare DN40 | kg | 64,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (suport ghidare DN50 mm, greutate 10,91 kg x 16 buc.) | kg | 174,5600 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 36,6576 |
|  | 2710700000050 | Suporti sau dispozitive suport ghidare DN50 | kg | 174,5600 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (suport ghidare DN65 mm, greutate 12,4 kg x 12 buc.) | kg | 148,8000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 31,2480 |
|  | 2710700000065 | Suport ghidare DN65 mm | kg | 148,8000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 1.5. Manson de protectie |  |  |
| 40 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 140 x 4 mm ( Manson din teava de otel electrosudata D140x4,0, L=0.3 m ) | buc | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,8000 |
|  | 2722103310000140 | Teava instalatie ( Manson din teava de otel electrosudata D140x4,0, L=0.3 m ) | m | 3,6000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,4400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,8400 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,7200 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 7,7040 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0432 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0108 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0036 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ( Manson din teava de otel electrosudata D127x4,0, L=0.3 m ) | buc | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,8000 |
|  | 2722103310000127 | Teava instalatie ( Manson din teava de otel electrosudata D127x4,0, L=0.3 m ) | m | 3,6000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,4400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,8400 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,7200 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 7,7040 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0432 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0108 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0036 |
|  |  | Total |  |  |
| 42 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 102x3.5 ( Manson din teava de otel electrosudata D102x3.5, L=0.3 m ) | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 2722103310000102 | Teava instalatie ( Manson din teava de otel electrosudata D102x3.5, L=0.3 m ) | m | 1,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0960 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,7120 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0096 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0024 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 1.6. Protectie anticoroziva. Izolarea termica a conductelor. |  |  |
| 43 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 45,6000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,0160 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 13,6800 |
|  |  | Total |  |  |
| 44 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 45,6000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 17,7840 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 13,6800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,8240 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,2800 |
|  |  | Total |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Termoizolatie conducte din cilindri de vata minerala grosimea 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu D76x3,0 | m | 132,0000 |
|  | 007630 | Termoizolatie conducte din cilindri de vata minerala grosimea 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu D76x3,0 | m | 132,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Termoizolatie conducte din cilindri de vata minerala grosimea 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu D57x3,0 | m | 42,0000 |
|  | 005730 | Termoizolatie conducte din cilindri de vata minerala grosimea 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu D57x3,0 | m | 42,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Termoizolatie conducte din cilindri de vata minerala grosimea 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu D45x2.5 | m | 24,0000 |
|  | 004525 | Termoizolatie conducte din cilindri de vata minerala grosimea 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu D45x2.5 | m | 24,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Termoizolatie conducte din cilindri de vata minerala grosimea 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu D 38x2.0 | m | 40,0000 |
|  | 003820 | Termoizolatie conducte din cilindri de vata minerala grosimea 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu D 38x2.0 | m | 40,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Termoizolatie conducte din cilindri de vata minerala grosimea 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu D 32x2.0 | m | 24,0000 |
|  | 003220 | Termoizolatie conducte din cilindri de vata minerala grosimea 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu D 32x2.0 | m | 24,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 50 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm | m | 262,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 133,6200 |
|  |  | Total |  |  |
| 51 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm ( Canal de protectie PVC 150x50x2000 ) | 100 m | 6,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 121,9800 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 8,4000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 2 400,0000 |
|  | 110-033310 | Canale din masa plastica ( Canal de protectie PVC 150x50x2000 ) | m | 600,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 45,7800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 45,7800 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 1.7. Executarea golurilor pentru montarea conductelor in subsol si casa scarii |  |  |
| 52 | RCsB30N | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm ( gr. 220 mm, K=1+1.2x0.9=2.08 ) | buc | 16,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 18,8698 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,0870 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,3827 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,4993 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 12,9792 |
|  |  | Total |  |  |
| 53 | RCsB30L | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm ( gr. 220 mm, K=1+1.2x0.9=2.08 ) | buc | 12,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 12,7296 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,4662 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,2671 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,4527 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 8,7360 |
|  |  | Total |  |  |
| 54 | RCsB30K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm ( gr. 220 mm, K=1+1.2x0.9=2.08 ) | buc | 4,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,0851 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,7555 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0865 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4243 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 2,8288 |
|  |  | Total |  |  |
| 55 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm ( gr. 220 mm, K=1+1.2x0.9=2.08 ) | buc | 4,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 3,9270 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,6890 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0840 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3702 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 2,6624 |
|  |  | Total |  |  |
| 56 | RCsB30G | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm ( gr. 400 mm, K=1+3x0.9=3.7 ) | buc | 2,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 3,0784 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,3172 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0681 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2005 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 2,0720 |
|  |  | Total |  |  |
| 57 | RCsB29D | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm ( gr. 300 mm, K=1+2x0.9=2.8 ) | buc | 146,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 114,4640 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 49,0560 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 2,5754 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,7830 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 77,6720 |
|  |  | Total |  |  |
| 58 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 38,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,3400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,7000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,3000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0380 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2280 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5700 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare utilaj (panori de destribuitie amplasate in casa scarii) |  |  |
|  |  | 2.1. Panou de distributie ( 2 buc ) (Nod 1.1, 2.1, plansa 28 ) |  |  |
| 59 | IA52A apl | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie ( cutie 750x250x1000(h) ) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0000 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 1,0000 |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 3,0000 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 6,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 60 | IA42C | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" ( regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN32 mm ) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,6000 |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii | m | 8,0000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila | buc | 2,0000 |
|  | 2875274117000 | Cot fonta | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 61 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" ( contor energie termica Multical 303 DN15 mm ) | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,6000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3200 |
|  |  | Total |  |  |
| 62 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" ( filtru cu plasa tip Y cu filet DN32 mm PN16 ) | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 63 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( clapeta de balansare manuala DN15 ) | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2560 |
|  |  | Total |  |  |
| 64 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet sferic DN32 PN16 cu port pentru tub de impuls ) | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| 65 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru sensor de temperatura ) | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2560 |
|  |  | Total |  |  |
| 66 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet sferic cu filet DN15 PN16 ) | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2560 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 2.2. Panou de distributie ( 14 buc ) (Nod 1.2...1.8, Nod 2.2...2.8), plansa 29 ) |  |  |
| 67 | IA52A apl | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie ( cutie 750x250x1000(h) ) | buc | 14,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 28,0000 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 7,0000 |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 21,0000 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0140 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 42,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 68 | IA42C | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" ( regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN25 mm ) | buc | 14,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 67,2000 |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii | m | 56,0000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 28,0000 |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila | buc | 14,0000 |
|  | 2875274117000 | Cot fonta | buc | 28,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,5600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,1200 |
|  |  | Total |  |  |
| 69 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" ( contor energie termica Multical 303 DN15 mm ) | buc | 56,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 39,2000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,1200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 2,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| 70 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" ( filtru cu plasa tip Y cu filet DN25 mm PN16 ) | buc | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 32,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 71 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( clapeta de balansare manuala DN15 ) | buc | 56,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,4000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,8400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,7920 |
|  |  | Total |  |  |
| 72 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet sferic cu olandez DN25 ) | buc | 14,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,1000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2100 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,4480 |
|  |  | Total |  |  |
| 73 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet sferic DN25 PN16 cu port pentru tub de impuls ) | buc | 14,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,1000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2100 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,4480 |
|  |  | Total |  |  |
| 74 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru tub de impuls ) | buc | 56,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,4000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,8400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,7920 |
|  |  | Total |  |  |
| 75 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet sferic cu filet DN15 PN16 ) | buc | 56,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,4000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,8400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,7920 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 2.3. Panou de distributie ( 1 buc ) ( Nod 1.9, plansa 30 ) |  |  |
| 76 | IA52A apl | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie ( cutie 750x250x1000(h) ) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,5000 |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 77 | IA42C | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" ( regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN32 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,8000 |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii | m | 4,0000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,0000 |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila | buc | 1,0000 |
|  | 2875274117000 | Cot fonta | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| 78 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" ( contor energie termica Multical 303 DN15 mm ) | buc | 5,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,5000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1000 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 79 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" ( filtru cu plasa tip Y cu filet DN32 mm PN16 ) | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  |  | Total |  |  |
| 80 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( clapeta de balansare manuala DN15 ) | buc | 5,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0750 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 81 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet sferic cu olandes DN32 ) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 82 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet sferic DN32 PN16 cu port pentru tub de impuls ) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 83 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru tub de impuls ) | buc | 5,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0750 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 84 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet sferic cu filet DN15 PN16 ) | buc | 5,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0750 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 2.4. Panou de distributie ( 1 buc ) ( Nod 2.9, plansa 31 ) |  |  |
| 85 | IA52A apl | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie ( cutie 750x250x1000(h) ) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,5000 |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 86 | IA42C | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" ( regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN32 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,8000 |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii | m | 4,0000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,0000 |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila | buc | 1,0000 |
|  | 2875274117000 | Cot fonta | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| 87 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" ( contor energie termica Multical 303 DN15 mm ) | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,8000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 88 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" ( filtru cu plasa tip Y cu filet DN32 mm PN16 ) | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  |  | Total |  |  |
| 89 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( clapeta de balansare manuala DN15 ) | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1280 |
|  |  | Total |  |  |
| 90 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet sferic cu olandes DN32 ) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 91 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet sferic DN32 PN16 cu port pentru tub de impuls ) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 92 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru tub de impuls ) | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1280 |
|  |  | Total |  |  |
| 93 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet sferic cu filet DN15 PN16 ) | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1280 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 3. Utilaj tehnologic (panori de destribuitie amplasate in casa scarii) |  |  |
|  |  | 3.1. Panou de distributie ( 2 buc ) (Nod 1.1, 2.1, plansa 28 ) |  |  |
| 94 | Pret furnizor | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie 750x250x1000(h) | buc | 2,0000 |
|  | 850-480320 | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie 750x250x1000(h) | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 95 | Pret furnizor | Regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN32 mm | buc | 2,0000 |
|  | 850-480321 | Regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN32 mm | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 96 | Pret furnizor | Contor energie termica Multical 303 DN15 mm in set cu modul de transmitere a datelor Wireless M-bus | buc | 8,0000 |
|  | 850-480322 | Contor energie termica Multical 303 DN15 mm in set cu modul de transmitere a datelor Wireless M-bus | buc | 8,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 97 | Pret furnizor | Filtru cu plasa tip Y cu filet DN32 mm PN16 | buc | 2,0000 |
|  | 850-480323 | Filtru cu plasa tip Y cu filet DN32 mm PN16 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 98 | Pret furnizor | Clapeta de balansare manuala DN15 | buc | 8,0000 |
|  | 850-480324 | Clapeta de balansare manuala DN15 | buc | 8,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 99 | Pret furnizor | Robinet sferic DN32 PN16 cu port pentru tub de impuls | buc | 4,0000 |
|  | 850-480325 | Robinet sferic DN32 PN16 cu port pentru tub de impuls | buc | 4,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 100 | Pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru sensor de temperatura | buc | 8,0000 |
|  | 850-4803261 | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru sensor de temperatura | buc | 8,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 101 | Pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 | buc | 8,0000 |
|  | 850-480327 | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 | buc | 8,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 3.2. Panou de distributie ( 14 buc ) (Nod 1.2...1.8, Nod 2.2...2.8), plansa 29 ) |  |  |
| 102 | Pret furnizor | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie 750x250x1000(h) | buc | 14,0000 |
|  | 850-480320 | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie 750x250x1000(h) | buc | 14,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 103 | Pret furnizor | Regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN25 mm | buc | 14,0000 |
|  | 850-4803210 | Regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN25 mm | buc | 14,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 104 | Pret furnizor | Contor energie termica Multical 303 DN15 mm in set cu modul de transmitere a datelor Wireless M-bus | buc | 56,0000 |
|  | 850-480322 | Contor energie termica Multical 303 DN15 mm in set cu modul de transmitere a datelor Wireless M-bus | buc | 56,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 105 | Pret furnizor | Filtru cu plasa tip Y cu filet DN25 mm PN16 | buc | 14,0000 |
|  | 850-4803231 | Filtru cu plasa tip Y cu filet DN25 mm PN16 | buc | 14,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 106 | Pret furnizor | Clapeta de balansare manuala DN15 | buc | 56,0000 |
|  | 850-480324 | Clapeta de balansare manuala DN15 | buc | 56,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 107 | Pret furnizor | Robinet sferic cu olandez DN25 PN16 | buc | 14,0000 |
|  | 850-480325251 | Robinet sferic cu olandez DN25 PN16 | buc | 14,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 108 | Pret furnizor | Robinet sferic DN25 PN16 cu port pentru tub de impuls | buc | 14,0000 |
|  | 850-48032525 | Robinet sferic DN25 PN16 cu port pentru tub de impuls | buc | 14,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 109 | Pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru sensor de temperatura | buc | 56,0000 |
|  | 850-4803261 | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru sensor de temperatura | buc | 56,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 110 | Pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 | buc | 56,0000 |
|  | 850-480327 | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 | buc | 56,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 3.3. Panou de distributie ( 1 buc ) (Nod 1.9, plansa 30 ) |  |  |
| 111 | Pret furnizor | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie 750x250x1000(h) | buc | 1,0000 |
|  | 850-480320 | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie 750x250x1000(h) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 112 | Pret furnizor | Regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 850-480321 | Regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN32 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 113 | Pret furnizor | Contor energie termica Multical 303 DN15 mm in set cu modul de transmitere a datelor Wireless M-bus | buc | 5,0000 |
|  | 850-480322 | Contor energie termica Multical 303 DN15 mm in set cu modul de transmitere a datelor Wireless M-bus | buc | 5,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 114 | Pret furnizor | Filtru cu plasa tip Y cu filet DN32 mm PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 850-480323 | Filtru cu plasa tip Y cu filet DN32 mm PN16 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 115 | Pret furnizor | Clapeta de balansare manuala DN15 | buc | 5,0000 |
|  | 850-480324 | Clapeta de balansare manuala DN15 | buc | 5,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 116 | Pret furnizor | Robinet sferic cu olandez DN32 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 850-4803251 | Robinet sferic cu olandez DN32 PN16 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 117 | Pret furnizor | Robinet sferic DN32 PN16 cu port pentru tub de impuls | buc | 1,0000 |
|  | 850-480325 | Robinet sferic DN32 PN16 cu port pentru tub de impuls | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 118 | Pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru sensor de temperatura | buc | 5,0000 |
|  | 850-4803261 | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru sensor de temperatura | buc | 5,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 119 | Pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 | buc | 5,0000 |
|  | 850-480327 | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 | buc | 5,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 3.4. Panou de distributie ( 1 buc ) (Nod 2.9, plansa 31 ) |  |  |
| 120 | Pret furnizor | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie 750x250x1000(h) | buc | 1,0000 |
|  | 850-480320 | Cutie metalica pentru protectia nodului de distributie 750x250x1000(h) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 121 | Pret furnizor | Regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 850-480321 | Regulator de presiune, presetare 5 - 25 kPa DN32 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 122 | Pret furnizor | Contor energie termica Multical 303 DN15 mm in set cu modul de transmitere a datelor Wireless M-bus | buc | 4,0000 |
|  | 850-480322 | Contor energie termica Multical 303 DN15 mm in set cu modul de transmitere a datelor Wireless M-bus | buc | 4,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 123 | Pret furnizor | Filtru cu plasa tip Y cu filet DN32 mm PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 850-480323 | Filtru cu plasa tip Y cu filet DN32 mm PN16 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 124 | Pret furnizor | Clapeta de balansare manuala DN15 | buc | 4,0000 |
|  | 850-480324 | Clapeta de balansare manuala DN15 | buc | 4,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 125 | Pret furnizor | Robinet sferic cu olandez DN32 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 850-4803251 | Robinet sferic cu olandez DN32 PN16 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 126 | Pret furnizor | Robinet sferic DN32 PN16 cu port pentru tub de impuls | buc | 1,0000 |
|  | 850-480325 | Robinet sferic DN32 PN16 cu port pentru tub de impuls | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 127 | Pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru sensor de temperatura | buc | 4,0000 |
|  | 850-4803261 | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 cu port pentru sensor de temperatura | buc | 4,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 128 | Pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 | buc | 4,0000 |
|  | 850-480327 | Robinet sferic cu filet DN15 PN16 | buc | 4,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 3.5. Dispozitiv pentru citirea datelor la distanta |  |  |
| 129 | Pret furnizor | Dispozitiv portabil de citire a datelor de la distanta | buc | 1,0000 |
|  | 850-480330 | Dispozitiv portabil de citire a datelor de la distanta | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 4. Sistemul interior de incalzire (apartamente) |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 130 | RpIB12A apl | Demontari radiatoarelor | buc | 205,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 36,9000 |
|  |  | Total |  |  |
| 131 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/4" ( diam. 32 mm ) | m | 1 000,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 380,0000 |
|  | 287527412351032 | Dop din fonta DN32 | buc | 300,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 70,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 159,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 29,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 132 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" ( diam. 38 mm ) | m | 1 000,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 420,0000 |
|  | 287527412351038 | Dop din fonta DN38 | buc | 300,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 110,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 202,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 33,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 4.2. Conducte, elemente fasonate |  |  |
| 133 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala ( teava PP-R D25x4,2 PN 20, T=80°C ), livrata in set cu elemente de fixare | m | 4 050,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1 620,0000 |
|  | 25212167562542 | Teava ( teava PP-R D25x4,2 PN 20, T=80°C ) | m | 4 171,5000 |
|  |  | Total |  |  |
| 134 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala ( teava PP-R D20x3.4 PN 20, T=80°C ), livrata in set cu elemente de fixare | m | 680,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 238,0000 |
|  | 25212167562034 | Teava ( teava PP-R D20x3.4 PN 20, T=80°C ) | m | 700,4000 |
|  |  | Total |  |  |
| 135 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 4 730,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 473,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 236,5000 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 236,5000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 4.3. Corpuri de radiator. Robinete |  |  |
| 136 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( tip 22-500x500мм PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 28221157000003 | Radiator ( tip 22-500x500мм PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total |  |  |
| 137 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22-500x600мм PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,0000 |
|  | 28221157000004 | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22-500x600мм PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 16,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0480 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0960 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 48,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 138 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22-500x700мм PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 39,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,5000 |
|  | 28221157000005 | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22-500x700мм PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 39,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1170 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2340 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,9500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 117,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,8000 |
|  |  | Total |  |  |
| 139 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22-500x800мм PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 26,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,0000 |
|  | 28221157000006 | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22-500x800мм PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 26,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0780 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1560 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,3000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 78,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 140 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22-500x900мм PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 39,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,5000 |
|  | 28221157000007 | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22-500x900мм PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 39,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1170 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2340 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,9500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 117,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,8000 |
|  |  | Total |  |  |
| 141 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22-500x1000мм PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 11,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,5000 |
|  | 28221157000008 | Radiator (tip 22-500x1000мм PN10 ) | buc | 11,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0660 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,5500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 33,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 142 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (tip 22-500x1100 PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,2000 |
|  | 282211570000010 | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (tip 22-500x1100 PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 8,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0320 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,4000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 32,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 143 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (tip 22-500x1200 PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 23,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,9500 |
|  | 282211570000011 | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (tip 22-500x1200 PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 23,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0920 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1840 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,1500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 92,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5,7500 |
|  |  | Total |  |  |
| 144 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (tip 22-500x1400 PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 26,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,9000 |
|  | 282211570000012 | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (tip 22-500x1400 PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 26,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,3000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 104,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,5000 |
|  |  | Total |  |  |
| 145 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (tip 22-500x1600 PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 9,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,2000 |
|  | 282211570000016 | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (tip 22-500x1600 PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 9,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0450 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0900 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,4500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 54,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,7000 |
|  |  | Total |  |  |
| 146 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm tip 22-500x1800 PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,8000 |
|  | 282211570000017 | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (tip 22-500x1800 PN10 ) livrat in set robinet tip "Maevskii", dop si elemente de fixare | buc | 6,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,3000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 36,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,8000 |
|  |  | Total |  |  |
| 147 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( Robinet coltar cu cap termostatic 1/2" interval 6-26°C ) | buc | 205,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 30,7500 |
|  | 2875274205100151.1 | Robinet coltar cu cap termostatic 1/2" interval 6-26°C | buc | 205,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 3,0750 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 6,5600 |
|  |  | Total |  |  |
| 148 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( Robinet bila cu drenaj tip FF 1/2" ) | buc | 205,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 30,7500 |
|  | 2875274205100151 | Robinet bila cu drenaj tip FF 1/2" | buc | 205,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 3,0750 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 6,5600 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 4.4. Manson. Suport. |  |  |
| 149 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 45x2.5 mm L=0.3 m | buc | 146,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 58,4000 |
|  | 272210331000045 | Teava instalatie 45x2.5 | m | 43,8000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,4820 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,3140 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,8760 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 46,8660 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2628 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0730 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0146 |
|  |  | Total |  |  |
| 150 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 38x2.0 mm L=0.3 m | buc | 54,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,6000 |
|  | 272210331000038 | Teava instalatie 38x2.0 | m | 16,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,9180 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4860 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,3240 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 17,3340 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0972 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0270 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0054 |
|  |  | Total |  |  |
| 151 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 55,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,6500 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 55,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 4.5. Executarea golurilor pentru montarea conductelor prin apartamente |  |  |
| 152 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm ( gr.250, K=1+1.5x0.9=2.35 ) ф 50 (sub manson ф 45) | buc | 146,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 86,4612 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 37,0548 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 2,0586 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,2302 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 58,3270 |
|  |  | Total |  |  |
| 153 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm ( gr.250, K=1+1.5x0.9=2.35 ) ф 40 (sub manson ф 38) | buc | 54,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 31,9788 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,7052 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,7614 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,8248 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 21,5730 |
|  |  | Total |  |  |
| 154 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm ( gr.250, K=1+1.5x0.9=2.35 ) ф 30 (prin apartamente) | buc | 630,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 373,0860 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 159,8940 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 8,8830 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 9,6232 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 251,6850 |
|  |  | Total |  |  |
| 155 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 830,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 58,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 66,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 182,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,8300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,1500 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 8,3000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 12,4500 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 4.6. Lucrari de izolare termica. |  |  |
| 156 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=25x13 mm | m | 1 370,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 657,6000 |
|  | 33205173522325 | Termoizolatie conducte D25x13 mm | m | 1 481,6550 |
|  |  | Total |  |  |
| 157 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=20x13 mm | m | 110,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 52,8000 |
|  | 33205173522320 | Termoizolatie conducte D20x13 mm | m | 118,9650 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 4.7. Nodul de conectare centralei termice din apartament la sistemul de distributie orizontal |  |  |
| 158 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( Robinet sferic 3/4" tip FM ) | buc | 22,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,3000 |
|  | 287527420510020 | Robinet cu mufa ( Robinet sferic 3/4" tip FM ) | buc | 22,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,7040 |
|  |  | Total |  |  |
| 159 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1" ( Trecere PP-R/otel cu olandez D25x3/4" tip M ) | buc | 22,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,6200 |
|  | 272120412230025 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat ( Trecere PP-R/otel cu olandez D25x3/4" tip M ) | buc | 22,2200 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,7110 |
|  |  | Total |  |  |
| 160 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" ( Teu egal alama tip FFF 3/4" ) | buc | 22,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,8400 |
|  | 252315671380020 | Fitinguri din fonta ( Teu egal alama tip FF 3/4" ) | buc | 22,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3520 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,7040 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 4.8. Alte lucrari si materiale |  |  |
| 161 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( Robinet tip "Maevskii" ) | buc | 146,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,6000 |
|  | 29131345000001 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Robinet tip "Maevskii" | buc | 146,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 14,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 162 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 55,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,6500 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 55,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 163 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm ( Canal de protectie PVC 150x50x2000 ) | 100 m | 5,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 103,6830 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 7,1400 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 2 040,0000 |
|  | 110-033310 | Canale din masa plastica ( Canal de protectie PVC 150x50x2000 ) | m | 510,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 38,9130 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 38,9130 |
|  |  | Total |  |  |
| 164 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Teu PP-R pentru D25 PN 20 ) | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0400 |
|  | 2875274110102252 | Piesa de racordare (fiting) ( Teu PP-R pentru D25 PN 20 ) | buc | 4,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0280 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1040 |
|  |  | Total |  |  |
| 165 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Teu PP-R redus D25/D20/D25 PN 20 ) | buc | 210,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 54,6000 |
|  | 2875274110102253 | Piesa de racordare (fiting) ( Teu PP-R redus D25/D20/D25 PN 20 ) | buc | 210,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 6,3000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 1,4700 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 5,4600 |
|  |  | Total |  |  |
| 166 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Teu PP-R redus D25/D20/D20 PN 20 ) | buc | 18,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,6800 |
|  | 2875274110102254 | Piesa de racordare (fiting) (Teu PP-R redus D25/D20/D20 PN 20) | buc | 18,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,5400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1260 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,4680 |
|  |  | Total |  |  |
| 167 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Teu PP-R redus D25/D25/D20 PN 20 ) | buc | 124,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 32,2400 |
|  | 28752741101022554 | Piesa de racordare (fiting) (Teu PP-R redus D25/D25/D20 PN 20) | buc | 124,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 3,7200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,8680 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 3,2240 |
|  |  | Total |  |  |
| 168 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PP-R tip FI D25-1/2"-D25 PN 20 ) | buc | 146,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 37,9600 |
|  | 2875274110102256 | Piesa de racordare (fiting) (Teu PP-R tip FI D25-1/2"-D25 PN 20) | buc | 146,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 4,3800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 1,0220 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 3,7960 |
|  |  | Total |  |  |
| 169 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Mufa redusa PP-R D25/D20 ) | buc | 134,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 24,1200 |
|  | 287527411010225 | Piesa de racordare (fiting) ( Mufa redusa PP-R D25/D20 ) | buc | 134,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,6800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,9380 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 2,4120 |
|  |  | Total |  |  |
| 170 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Cot PP-R 90° pentru D25 PN 20 ) | buc | 1 480,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 266,4000 |
|  | 2875274110102251 | Piesa de racordare (fiting) ( Cot PP-R 90° pentru D25 PN 20 ) | buc | 1 480,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 29,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 10,3600 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 26,6400 |
|  |  | Total |  |  |
| 171 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ( Cot PP-R 90° pentru D20 PN 20 ) | buc | 385,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 57,7500 |
|  | 287527411010220 | Piesa de racordare (fiting) ( Cot PP-R 90° pentru D20 PN 20 ) | buc | 385,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 7,7000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 2,3100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 5,7750 |

Anexa 2

Lista cu cantități de lucrări

Sistemul interior ACM

Tabelul 1 bd. M. cel Bătrân, 24/1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistemul interior ACM (subsol, casa scarii) |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2" ( teava DN50x3,5 ) | m | 350,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 133,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4" ( teava DN32x3,2 ) | m | 250,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 95,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructii sitemul interior ACM |  |  |
|  |  | 1.2.1. Conducte. |  |  |
| 3 | SA14H | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 75 mm ( teava polipropilena PN16 DN75x10.3 ), livrata in set cu elemente de fixare si izolatie termica | m | 15,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,6500 |
|  | 252121671705075 | Teava din material plastic ( teava polipropilena PN16 DN75x10.3 ) | m | 15,3000 |
|  | 252315671943075 | Cot din material plastic diam. 75 mm | buc | 1,8000 |
|  | 252315671945075 | Teu din material plastic diam. 75 mm | buc | 2,8500 |
|  | 252315671946075 | Reductie din material plastic diam. 75 mm | buc | 0,6000 |
|  | 252315671940075 | Mufa din material plastic diam. 75 mm | buc | 0,6000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3750 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1650 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,5085 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | SA14G | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm ( teava polipropilena PN16 DN63x8.6 ) livrata in set cu elemente de fixare si izolatie termica | m | 35,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 16,4500 |
|  | 252121671705063 | Teava din material plastic ( teava polipropilena PN16 DN63x8.6 ) | m | 35,7000 |
|  | 252315671943063 | Cot din material plastic diam. 63 mm | buc | 4,2000 |
|  | 252315671945063 | Teu din material plastic diam. 63 mm | buc | 6,6500 |
|  | 252315671946063 | Reductie din material plastic diam. 63 mm | buc | 1,4000 |
|  | 252315671940063 | Mufa din material plastic diam. 63 mm | buc | 1,4000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,8750 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3500 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,0990 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | SA14F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm ( teava polipropilena PN16 DN50x6.9 ) livrata in set cu elemente de fixare si izolatie termica | m | 95,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 40,8500 |
|  | 252121671705050 | Teava din material plastic ( teava polipropilena PN16 DN50x6.9 ) | m | 96,9000 |
|  | 252315671943050 | Cot din material plastic diam. 50 mm | buc | 11,4000 |
|  | 252315671945050 | Teu din material plastic diam. 50 mm | buc | 18,0500 |
|  | 252315671946050 | Reductie din material plastic diam. 50 mm | buc | 3,8000 |
|  | 252315671940050 | Mufa din material plastic diam. 50 mm | buc | 3,8000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,9000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,8550 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2,7170 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | SA14E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm ( teava polipropilena PN16 DN40x5.5 ) livrata in set cu elemente de fixare si izolatie termica | m | 35,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 13,6500 |
|  | 252121671705040 | Teava din material plastic ( teava polipropilena PN16 DN40x5.5 ) | m | 35,7000 |
|  | 252315671943040 | Cot din material plastic diam. 40 mm | buc | 4,2000 |
|  | 252315671945040 | Teu din material plastic diam. 40 mm | buc | 6,6500 |
|  | 252315671946040 | Reductie din material plastic diam. 40 mm | buc | 1,4000 |
|  | 252315671940040 | Mufa din material plastic diam. 40 mm | buc | 1,4000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,7000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2800 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,9135 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm ( teava polipropilena PN16 DN32x4.4 ) livrata in set cu elemente de fixare si izolatie termica | m | 75,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 27,0000 |
|  | 252121671705032 | Teava din material plastic ( teava polipropilena PN16 DN32x4.4 ) | m | 76,5000 |
|  | 252315671943032 | Cot din material plastic diam. 32 mm | buc | 9,0000 |
|  | 252315671945032 | Teu din material plastic diam. 32 mm | buc | 14,2500 |
|  | 252315671946032 | Reductie din material plastic diam. 32 mm | buc | 3,0000 |
|  | 252315671940032 | Mufa din material plastic diam. 32 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,5000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,5250 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,7925 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 255,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 40,8000 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 255,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,7500 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | AcE51A aplicat k=0.5 | Racordarea la conducta existenta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (conectarea T3 DN 32 - 1 buc.; T4 DN 25 - 1 buc.) | piesa | 2,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,4160 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0770 |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0187 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0666 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1196 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4700 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 1.2.2. Armatura |  |  |
| 11 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" ( Deaerator automar 1/2" ) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 2,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | SD12A apl | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1" ( Clapeta revarsibila cu mufa DN25 PN 16 ) | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
|  | 291312420421025 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate ( Clapeta reversibila cu mufa DN25 PN 16 ) | buc | 2,0400 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | SD12B | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2" ( Clapeta revarsibila cu mufa DN40 PN 16 ) | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
|  | 291312420421040 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate ( Clapeta reversibila cu mufa DN40 PN 16 ) | buc | 1,0150 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm ( Vana cu flansa DN65 PN 16 ) | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730000065 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica ( Vana cu flansa DN65 PN 16 ) | buc | 1,0400 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" ( Robinet apa cu mufa DN50 PN 16 ) | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9800 |
|  | 287527420100050 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa ( Robinet apa cu mufa DN50 PN 16 ) | buc | 3,0450 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" ( Robinet apa cu mufa DN40 PN 16 ) | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,4400 |
|  | 287527420100040 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa ( Robinet apa cu mufa DN40 PN 16 ) | buc | 3,0450 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" ( Robinet apa cu mufa DN32 PN 16 ) | buc | 20,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,0000 |
|  | 287527420100032 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa ( Robinet apa cu mufa DN32 PN 16 ) | buc | 20,4000 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" ( Robinet apa cu mufa DN25 PN 16 ) | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 |
|  | 291312420210025 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord ( Robinet apa cu mufa DN25 PN 16 ) | buc | 4,0240 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 4,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" ( Robinet apa cu mufa DN20 PN 16 ) | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 |
|  | 291312420210020 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord ( Robinet apa cu mufa DN20 PN 16 ) | buc | 4,0240 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 4,0240 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 1.2.3. Manson. Suport. |  |  |
| 20 | SA34G apl | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" ( Manson din teava de otel electrosudata diam. 89 mm L=0.3 m ) | buc | 18,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,0800 |
|  | 252210330484089 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal D89 L=0.3 | m | 5,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4320 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1620 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,3600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 7,7040 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0036 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0432 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0180 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 57 mm ( Manson din teava de otel electrosudata D57 L=0.3 m ) | buc | 18,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,1000 |
|  | 252210330484057 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal D57 L=0.3 | m | 5,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3060 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1620 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1620 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,1260 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 5,7780 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0018 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0324 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0180 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | SA37C (aplicat) | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Suport fix tip MFP-CL-l pentru tevi PP-R | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3200 |
|  | 2875274204040 | Suport fix tip MFP-CL-l pentru tevi PP-R | buc | 4,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0200 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,2400 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0048 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0040 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 240,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 55,2000 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 240,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 1.2.4. Nodul de evidenta apa |  |  |
| 24 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" ( robinet sferic cu mufa DN15 PN 16 ) | buc | 146,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 18,9800 |
|  | 291312420210015 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord ( robinet sferic cu mufa DN15 PN 16 ) | buc | 146,7300 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 146,7300 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" ( reductie cu mufa PN 16 D25x15 ) | buc | 146,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 39,4200 |
|  | 252315671380025 | Fitinguri din fonta ( reductie 25x15 ) | buc | 146,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2,9200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 5,8400 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 2. Sistemul interior ACM (subsol, casa scarii). Lucrari de montare utilaj tehnico-sanitar |  |  |
|  |  | 2.1. Utilaj tehnico-sanitar casa scarii |  |  |
| 26 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" ( Filtru cu mufa DN32 PN 16 ) | buc | 18,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 41,4000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 2.2. Nodul de evidenta apa, |  |  |
| 27 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 15 mm ( Contor apa calda B METERS HYDRODIGIT DN15 R250 Wireless Mbus ) | buc | 73,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 18,2500 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" ( clapeta de unic sens cu mufa DN15 PN16 ) | buc | 73,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 13,1400 |
|  | 291312420421015 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate (Clapeta de unic sens cu mufa DN15 PN16 ) | buc | 74,4600 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 3. Sistemul interior ACM (subsol, casa scarii). Utilaj tehnico - sanitar. |  |  |
|  |  | 3.1. Utilaj tehnico-sanitar casa scarii |  |  |
| 29 | Pret furnizor | Filtru cu mufa DN32 PN 16 | buc | 18,0000 |
|  | 865-320099 | Filtru cu mufa DN32 PN 16 | buc | 18,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 3.2. Nodul de evidenta apa |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Contor apa calda B METERS HYDRODIGIT DN15 R250 Wireless Mbus | buc | 73,0000 |
|  | 865-320100 | Contor apa calda B METERS HYDRODIGIT DN15 R250 Wireless Mbus | buc | 73,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 4. Sistemul interior ACM (apartamente) |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 31 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2" ( teava DN15x2.8 ) | m | 300,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 90,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 4.2. Lucrari de constructii sitemul interior ACM |  |  |
|  |  | 4.2.1. Conducte |  |  |
| 32 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm ( teava polipropilena PN16 DN25x3.5 ) livrata in set cu elemente de fixare si izolatie termica | m | 1 245,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 410,8500 |
|  | 252121671705025 | Teava din material plastic ( teava polipropilena PN16 DN25x3.5 ) | m | 1 269,9000 |
|  | 252315671943025 | Cot din material plastic diam. 25 mm | buc | 149,4000 |
|  | 252315671945025 | Teu din material plastic diam. 25 mm | buc | 236,5500 |
|  | 252315671946025 | Reductie din material plastic diam. 25 mm | buc | 49,8000 |
|  | 252315671940025 | Mufa din material plastic diam. 25 mm | buc | 49,8000 |
|  | 252315671953025 | Racord drept M x Fe diam. 25 mm | buc | 1 245,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 24,9000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 7,4700 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 27,2655 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm ( teava polipropilena PN16 DN20x2.8 ) livrata in set cu elemente de fixare si izolatie termica | m | 360,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 111,6000 |
|  | 252121671705020 | Teava din material plastic ( teava polipropilena PN16 DN20x2.8 ) | m | 367,2000 |
|  | 252315671943020 | Cot din material plastic diam. 20 mm | buc | 72,0000 |
|  | 252315671945020 | Teu din material plastic diam. 20 mm | buc | 75,6000 |
|  | 252315671946020 | Reductie din material plastic diam. 20 mm | buc | 14,4000 |
|  | 252315671940020 | Mufa din material plastic diam. 20 mm | buc | 14,4000 |
|  | 252315671953020 | Racord drept M x Fe diam. 20 mm | buc | 360,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 7,2000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 2,1600 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,7200 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 7,4160 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 1 605,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 240,7500 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 1 605,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 80,2500 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 4.2.2. Manson |  |  |
| 36 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 45 mm ( Manson din teava de otel electrosudata D45 L=0.3 m ) | buc | 360,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 162,0000 |
|  | 252210330484045 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal D45 L=0.3 | m | 108,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 6,1200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,2400 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 3,2400 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 2,5200 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 115,5600 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0360 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6480 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,3600 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 4.2.3. Nodul de conectare a Centralei termice din apartament la sistemul ACM (distributie pe orizontala) |  |  |
| 37 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( Robinet sferic 3/4" tip FM ) | buc | 11,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6500 |
|  | 287527420510020 | Robinet cu mufa ( Robinet sferic 3/4" tip FM ) | buc | 11,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1650 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3520 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1" ( Trecere PP-R/otel cu olandez D25x3/4" tip M ) | buc | 11,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3100 |
|  | 272120412230025 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat ( Trecere PP-R/otel cu olandez D25x3/4" tip M ) | buc | 11,1100 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,3555 |