	Lucrări de instalare a echipamentului electric de forță și a sistemului de ventilare la IMSP Institutul Oncologic  str. N. Testemitanu 30, or. Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-4
Sistema de ventilare si conditionare (235/18/23-IVC)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie aprov cu caldura

	
	
	

	1
	IC11B


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8 mm 


	m
	225,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	90,00

	
	2521216701213
	Teava apa-gaz d=20x2.8
	m
	228,375

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	14,40

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	3,825

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,675

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	6,75

	2
	IC11C


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2 mm 


	m
	44,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	21,12

	
	2521216701217
	Teava apa-gaz d=25x3.2
	m
	44,66

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,816

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,748

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,132

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,32

	3
	IC11D


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 32x3.2 mm 


	m
	90,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	50,40

	
	2521216701229
	Teava apa-gaz d=32x3.2
	m
	91,35

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	7,74

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	2,16

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,27

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	3,42

	4
	CN23E


	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv 


	m
	359,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	43,08

	
	2430226101020
	Grund GF-021 rosu-cafeniu
	kg
	3,231

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	3,231

	
	2430126108726
	Email PF-115
	kg
	53,85

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,59

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	10,77

	5
	IC12A


	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm 


	m
	190,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	155,80

	
	2521216701320
	Teava din otel electrosudabile d=57x3.5
	m
	192,85

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	9,12

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	22,99

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	4,94

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,95

	
	2875274021000
	Curba pentru sudura
	buc
	28,50

	6
	IC12C


	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm 


	m
	80,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	76,80

	
	2521216701333
	Teava din otel electrosudabile d=76x3.0
	m
	81,20

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	5,44

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	13,60

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	3,20

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,40

	
	2875274021000
	Curba pentru sudura
	buc
	12,00

	7
	IC12D


	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm 


	m
	70,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	77,00

	
	2521216701348
	Teava din otel electrosudabile d=89x3.0
	m
	71,05

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	5,81

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	14,77

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	3,36

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,35

	
	2875274021000
	Curba pentru sudura
	buc
	10,50

	8
	CN23F


	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv 


	m2
	73,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	57,67

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	7,30

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	7,30

	
	2430126108726
	Email PF-115
	kg
	10,22

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,73

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,19

	9
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	269,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	24,21

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	10,76

	10
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 

	m
	270,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	29,70

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	13,50

	11
	IE03C


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm 

	m
	70,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	9,10

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	4,20

	12
	IE04A


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	269,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	21,52

	13
	IE04B


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 

	m
	270,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	27,00

	14
	IE04C


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm 

	m
	70,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,40

	15
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x30 mm 


	m
	225,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	78,75

	
	3320517352611
	COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 21x30 mm
	m
	243,338

	16
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x30 mm 


	m
	44,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	15,40

	
	3320517352612
	COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 27x30 mm
	m
	47,586

	17
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x30 mm 


	m
	90,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	31,50

	
	3320517352613
	COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 34x30 mm
	m
	97,335

	18
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x30 mm 


	m
	190,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	66,50

	
	3320517352615
	COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 60x30 mm
	m
	205,485

	19
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x30 mm 


	m
	80,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	28,00

	
	3320517352616
	COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 76x30 mm
	m
	86,52

	20
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=89x30 mm 


	m
	40,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	14,00

	
	3320517352617
	COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 89x30 mm
	m
	43,26

	21
	ID04A


	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" 


	buc
	12,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,80

	
	2913124201602
	ROBINET APA CU SFERA SI FLUTURE GIACOMINI R910-TOP 3/4" FI-FI
	buc
	12,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,18

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,384

	22
	ID04A


	Filtu impuritati tip Y pentru sistemul de incalzire centrala  cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" 


	buc
	6,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,90

	
	2913124291602
	FILTRU IMPURITATI BIANCHI DIN ALAMA, GALBEN 3/4"
	buc
	6,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,09

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,192

	23
	ID04C


	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" PN10 


	buc
	8,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,60

	
	2913124201606
	ROBINET APA CU SFERA SI MANETA GIACOMINI R250 2" FI-FI
	buc
	8,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,304

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,608

	24
	ID04A


	Robinet sfera cu mufe pentru golirea instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" 


	buc
	40,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,00

	
	2913124201603
	ROBINET TRECERE BIANCHI CU SFERA SI FLUTURE 1" FI-FI
	buc
	40,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,60

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1,28

	25
	ID06A


	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" 


	buc
	40,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,00

	
	2913134501091
	DEZAERATOR AUTOMAT CALEFFI 1/2"
	buc
	40,00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	4,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli neprevazute
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie aprov cu caldura
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de constructie aprov cu frig

	
	
	

	26
	IC11B


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8 mm 


	m
	235,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	94,00

	
	2521216701213
	Teava apa-gaz d=20x2.8
	m
	238,525

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	15,04

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	3,995

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,705

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	7,05

	27
	IC11C


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2 mm 


	m
	48,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	23,04

	
	2521216701217
	Teava apa-gaz d=25x3.2
	m
	48,72

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	3,072

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,816

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,144

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,44

	28
	IC11D


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 32x3.2 mm 


	m
	65,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	36,40

	
	2521216701229
	Teava apa-gaz d=32x3.2
	m
	65,975

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	5,59

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	1,56

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,195

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	2,47

	29
	CN23E


	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv 


	m
	348,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	41,76

	
	2430226101020
	Grund GF-021 rosu-cafeniu
	kg
	3,132

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	3,132

	
	2430126108726
	Email PF-115
	kg
	52,20

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,48

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	10,44

	30
	IC12C


	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm 


	m
	143,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	137,28

	
	2521216701333
	Teava din otel electrosudabile d=76x3.0
	m
	145,145

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	9,724

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	24,31

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	5,72

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,715

	
	2875274021000
	Curba pentru sudura
	buc
	21,45

	31
	IC12D


	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm 


	m
	46,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	50,60

	
	2521216701348
	Teava din otel electrosudabile d=89x3.0
	m
	46,69

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	3,818

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	9,706

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	2,208

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,23

	
	2875274021000
	Curba pentru sudura
	buc
	6,90

	32
	IC12E


	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3.5 mm 


	m
	115,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	138,00

	
	2521216701363
	Teava din otel electrosudabile d=108x3.5
	m
	116,725

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	16,10

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	36,80

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	7,82

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,805

	
	2875274021000
	Curba pentru sudura
	buc
	17,25

	33
	CN23F


	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv 


	m2
	39,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	30,81

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	3,90

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	3,90

	
	2430126108726
	Email PF-115
	kg
	5,46

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,39

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,17

	34
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	283,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	25,47

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	11,32

	35
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 

	m
	65,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,15

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	3,25

	36
	IE03C


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm 

	m
	143,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	18,59

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	8,58

	37
	IE03D


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm 

	m
	161,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	24,15

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	11,27

	38
	IE04A


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	283,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	22,64

	39
	IE04B


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 

	m
	65,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,50

	40
	IE04C


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm 

	m
	143,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	17,16

	41
	IE04D


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm 

	m
	161,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	22,54

	42
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x30 mm 


	m
	235,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	82,25

	
	3320517352611
	COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 21x30 mm
	m
	254,153

	43
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x30 mm 


	m
	48,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	16,80

	
	3320517352612
	COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 27x30 mm
	m
	51,912

	44
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x30 mm 


	m
	65,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	22,75

	
	3320517352613
	COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 34x30 mm
	m
	70,297

	45
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x30 mm 


	m
	143,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	50,05

	
	3320517352616
	COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 76x30 mm
	m
	154,655

	46
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=89x30 mm 


	m
	46,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	16,10

	
	3320517352617
	COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 89x30 mm
	m
	49,749

	47
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=108x30 mm 


	m
	115,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	40,25

	
	3320517352618
	COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 108x30 mm
	m
	124,373

	48
	ID04A


	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" 


	buc
	12,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,80

	
	2913124201602
	ROBINET APA CU SFERA SI FLUTURE GIACOMINI R910-TOP 3/4" FI-FI
	buc
	12,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,18

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,384

	49
	ID04A


	Filtu impuritati tip Y pentru sistemul de incalzire centrala  cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" 


	buc
	6,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,90

	
	2913124291602
	FILTRU IMPURITATI BIANCHI DIN ALAMA, GALBEN 3/4"
	buc
	6,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,09

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,192

	50
	ID04E


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3" PN10 


	buc
	8,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,80

	
	2875274205180
	ROBINET TRECERE BIANCHI CU SFERA 3" FI-FI
	buc
	8,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,48

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,96

	51
	ID04A


	Robinet sfera cu mufe pentru golirea instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" 


	buc
	40,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,00

	
	2913124201603
	ROBINET TRECERE BIANCHI CU SFERA SI FLUTURE 1" FI-FI
	buc
	40,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,60

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1,28

	52
	ID06A


	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" 


	buc
	40,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,00

	
	2913134501091
	DEZAERATOR AUTOMAT CALEFFI 1/2"
	buc
	40,00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	4,00

	53
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 


	m
	30,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	10,50

	
	2521216710324
	Teava PPR fiberglas PN20 D=25x3.5 mm
	m
	30,90

	54
	IC36D


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. 


	m
	40,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	18,00

	
	2521216710326
	Teava PPR fiberglas PN20 D=40x5,5 mm
	m
	41,20

	55
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 


	kg
	250,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	57,50

	
	2710700000000
	Suporti sau dispozitive
	kg
	250,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli neprevazute
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie aprov cu frig
	            
	

	 
	
	3. Lucrari de montare sisteme conditionare Rozenberg sau echivalentul in executie igienica din inox

	
	
	

	56
	VC18A


	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ROZENBERG sau echivalentul, in executie igienica din inox, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (К1B1; K2B2; K3B3; K4B4) 


	buc
	4,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	226,96

	
	2710403700053
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)
	kg
	2,01

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	6,03

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	1,005

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	241,20

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	32,16

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	64,32

	
	2874115820390
	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8
	buc
	241,20

	
	2874115827556
	Surub pt fundatii M12x160
	buc
	64,32

	
	2874115820089
	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm
	buc
	32,16

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,60

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	2,00

	57
	VB18B


	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  2000 - 3200 mm 


	buc
	8,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	10,40

	
	2874115760500
	Atenuator de zgomot rectangular (montare)
	buc
	8,00

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,48

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	256,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	256,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	256,00

	58
	VC31A


	Montare umidificator aer 

	buc
	4,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	97,84

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,444

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,02

	
	2875274400480
	Flansa plata Pn 25-30
	buc
	4,04

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,808

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,364

	
	2874115840443
	Piulite hexaf.gros A M 10
	buc
	16,16

	
	2923125729601
	Registru pentru fixarea pulverizatoarelor
	buc
	4,04

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,364

	
	2874115820390
	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8
	buc
	16,16

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,60

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,80

	59
	IA24B


	Elevator de racordare a instalatiei de racire centrala avind diametrul de intrare al difuzorului de 25...35 mm 


	buc
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	10,80

	
	2875274401000
	Flansa plata Pn 6
	buc
	12,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,88

	
	2874115801148
	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm
	buc
	32,00

	
	2874115818414
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8
	buc
	16,00

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	32,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	16,00

	
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	32,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	16,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	8,88

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	2,76

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	3,20

	60
	VC07B


	Montarea ventilatoarelor axiale, cu motor de 0,75 - 3 kw (B5) 


	buc
	1,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	12,41

	
	3110245538500
	Motor pentru ventilator (montare)
	buc
	1,005

	
	2912435776200
	Ventilator de fereastra (montare)
	buc
	1,005

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,10

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,15

	61
	VB18A


	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm 


	buc
	1,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,10

	
	2874115760500
	Atenuator de zgomot rectangular (montare)
	buc
	1,00

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,05

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	18,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	18,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	18,00

	62
	08-03-603-1


	Regulator de vitaza  

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,43

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,04

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,02

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,26

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,02

	63
	VC29A


	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg 


	buc
	6,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	59,52

	
	2924127325000
	Baterie de incalzire (montare)
	buc
	6,03

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,015

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,301

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,301

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	108,54

	
	2874115820522
	Surub hexagonal uzual M 10 x 60
	buc
	108,54

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	1,80

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,60

	64
	VC13A


	Filtru de tavan pentru curatare fina a aerului, cu etansare din gel, de tip H13, H14 


	buc
	29,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	442,54

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	29,232

	
	2924127323000
	Filtru de aer static (montare)
	buc
	29,232

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	2,923

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	1 023,12

	
	2874115820390
	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8
	buc
	1 023,12

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	2,90

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	7,25

	65
	11-02-001-02


	Manometru pentru controlul poluarii filtrului de aer 


	buc
	9,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,04

	
	1019892
	Garnituri din paronit
	kg
	0,378

	66
	VC11A


	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante (LN2+filtru G4) 


	buc
	36,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	491,40

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	72,00

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	36,00

	
	2924127321000
	Filtru de aer cu celule filtrante (montare)
	buc
	36,00

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	3,60

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,72

	
	2320186201204
	Ulei industrial tipI 42 S 383
	kg
	720,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	5,40

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	9,00

	67
	VB09B


	Supapa de retinere foc cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal 


	buc
	8,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	13,44

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,60

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,36

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,32

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,56

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	224,00

	
	2874115765700
	Rama cu jaluzele reglabile (montare)
	buc
	8,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	2,40

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	224,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	224,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,60

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,24

	68
	08-03-605-1


	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a supapelor 


	buc
	8,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,92

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,16

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,64

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	2,08

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,64

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli neprevazute
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare sisteme conditionare Rozenberg sau echivalentul in executie igienica din inox
	            
	

	 
	
	4. Lucrari de montare automatizare

	
	
	

	69
	11-03-011-01


	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I - Sonda de tip Pt-1000 


	set
	24,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	107,76

	
	1012037
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm 
	kg
	8,736

	
	5
	Masa utilajului
	t
	1,92

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	3,60

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	3,60

	70
	08-03-573-6


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 


	buc
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,48

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,80

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,40

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,16

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,68

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,68

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	1,24

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	1,24

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,68

	71
	10-08-001-06


	Aparate receptoare - Controler C.PCO mini  


	buc
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	64,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,012

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,60

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,12

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,64

	72
	10-08-001-13


	Aparate receptoare - Modul de extensie c.pCOe 


	buc
	8,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,00

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,008

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	2,40

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,064

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	1,04

	73
	10-08-003-03


	Dispozitive - Unitate de alimentare 

	buc
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,00

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,006

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,20

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,064

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,52

	74
	10-08-003-04


	Convertizor 

	buc
	16,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	80,00

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,011

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	4,80

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,112

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	2,08

	75
	08-01-080-1


	Releu+Priza releu pe sina DIN, 24VDC 


	buc
	8,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,04

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,32

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,16

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,32

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,32

	76
	08-01-080-2


	Releu+Priza releu pe sina DIN, 230AC 


	buc
	16,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,08

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,64

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,96

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,28

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,28

	77
	08-03-575-1


	Dispozitiv - Ventilator cofret  

	buc
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,48

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,08

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,008

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,008

	78
	08-03-575-1


	Dispozitiv - contactor  

	buc
	8,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,96

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,16

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,016

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,016

	79
	08-01-081-2


	Aparat de comanda - Intrerupator principal  

	buc
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,52

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,24

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,24

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,16

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,16

	80
	08-03-575-1


	Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate  


	buc
	8,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,96

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,16

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,016

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,016

	81
	08-03-523-1


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A 


	buc
	60,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	70,20

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,06

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	9,54

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,30

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	120,00

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,06

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,18

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,84

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,24

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	3,60

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	4,80

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,24

	82
	08-01-081-1


	Aparat de comanda si semnalizare buton, cheie de comanda - M22 


	buc
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,52

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,24

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,08

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,16

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,16

	83
	08-01-081-1


	Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 


	buc
	12,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,56

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,72

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,24

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,48

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,48

	84
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 


	buc
	6,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,22

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,60

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,60

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,12

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,42

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	4,26

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	1,32

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	1,32

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,42

	85
	10-08-001-06


	Aparate receptoare - Controler RLU222 

	buc
	6,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	96,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,018

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	2,40

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,18

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,96

	86
	08-03-575-1


	Dispozitiv - Transformator de curent 230/24V 

	buc
	6,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,72

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,12

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,012

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,012

	87
	08-03-575-1


	Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate  


	buc
	6,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,72

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,12

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,012

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,012

	88
	08-01-081-1


	Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 


	buc
	6,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,78

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,36

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,12

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,24

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,24

	89
	08-03-523-1


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A 


	buc
	6,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,02

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,006

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,954

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,03

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,00

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,084

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,024

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,36

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,48

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,024

	90
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	1,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	35,70

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,44

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	20,10

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	20,10

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,30

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,50

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	10,05

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	27,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	2,70

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,165

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	23,70

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	4,05

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	7,26

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,165

	91
	pret furnizor


	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm 


	m.l.
	150,00

	
	5309022
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m
	153,75

	92
	08-02-390-1


	Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x25 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)  


	100 m
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,29

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,00

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	200,00

	
	110-033322
	Canale din masa plastica 25x25 mm
	m
	102,50

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	6,08

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,08

	93
	08-02-396-5


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m 


	100 m
	1,20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	45,12

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	8,208

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	15,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,48

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	15,00

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,536

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	13,80

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,964

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,536

	94
	pret furnizor


	Tava cabluri NL-20 P1.87 U3 s=1.5mm 


	m.l.
	120,00

	
	2521305734108
	Tava cabluri NL-20 P1.87 U3 s=1.5mm
	m
	123,00

	95
	08-02-398-2


	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 


	100 m
	1,60

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,272

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,08

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,032

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,08

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,088

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,48

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,16

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,256

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,048

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	1,888

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,048

	96
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x6,0 mm2 

	m.l.
	50,00

	
	3130134817563
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x6,0 mm2
	m
	51,25

	97
	pret furnizor


	Cablu ВВГЭнг-LS-0.66 4x2.5 mm2 

	m.l.
	110,00

	
	3130134817561
	Cablu ВВГЭнг-LS-0.66 4x2.5 mm2
	m
	112,75

	98
	08-02-398-1


	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 


	100 m
	32,60

	
	1
	Muncitor
	h-om
	54,768

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,63

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,652

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	1,63

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	1,63

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	8,476

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	3,26

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	5,216

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,326

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	26,08

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,326

	99
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 

	m.l.
	150,00

	
	3130134817560
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2
	m
	153,75

	100
	pret furnizor


	Cablu ВВГЭнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 

	m.l.
	110,00

	
	31301348175601
	Cablu ВВГЭнг-LS-0.66 4x1.5 mm2
	m
	112,75

	101
	pret furnizor


	Cablu KВВГнг(A)-LSL Tx-1 4x1.0 mm2 


	m.l.
	2 400,00

	
	3130134818160
	Cablu KВВГнг(A)-LSL Tx-1 4х1,0
	m
	2 460,00

	102
	pret furnizor


	Cablu KВВГЭнг(A)-LSL Tx-1 5х1,0 


	m.l.
	100,00

	
	3130134818164
	Cablu KВВГЭнг(A)-LSL Tx-1 5х1,0
	m
	102,50

	103
	pret furnizor


	Cablu КВВГЭнг(А)-LSL Tx-1 4x1.0 mm2 

	m.l.
	500,00

	
	3130134817630
	Cablu КВВГЭнг 4х1,0
	m
	512,50

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli neprevazute
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare automatizare
	            
	

	 
	
	5. Lucrari de montare aprov cu frig

	
	
	

	104
	ID04A


	Robinet cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" de tip Belimo 310 


	buc
	6,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,90

	
	2875274205100
	Robinet cu mufa (montare)
	buc
	6,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,09

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,192

	105
	08-03-605-1


	Montarea dispozitivelor de actionare electrica de tip LR24-SR 


	buc
	6,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,44

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,12

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,48

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	1,56

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,48

	106
	VC29A


	Montarea bateriei de racire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg 


	buc
	6,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	59,52

	
	2924127325000
	Baterie de incalzire (montare)
	buc
	6,03

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,015

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,301

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,301

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	108,54

	
	2874115820522
	Surub hexagonal uzual M 10 x 60
	buc
	108,54

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	1,80

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,60

	107
	VC28A aplicativ


	Separator de picaturi  

	buc
	6,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	29,28

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	12,18

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	3,045

	
	2924125729601
	Separator de picaturi (montare)
	buc
	6,09

	108
	F I14 A


	Vacuumarea si umplerea instalatiei cu agent frigorific Propilenglicoli 40% 


	t
	1,85

	
	7137010011541
	Instalator frigorific
	h-om
	15,466

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,636

	
	2918124504399
	Agent frigorific Propilenglicoli 40%
	t
	1,943

	
	2875274122002
	Racord olandez din otel  DN 15
	buc
	1,85

	
	2521216701213
	Teava apa-gaz d=20x2.8
	m
	7,40

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,083

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,211

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,056

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	10,175

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	555,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli neprevazute
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare aprov cu frig
	            
	

	 
	
	6. Lucrari de montare aprov cu caldura

	
	
	

	109
	ID04A


	Robinet cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" de tip Belimo 310 


	buc
	6,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,90

	
	2875274205100
	Robinet cu mufa (montare)
	buc
	6,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,09

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,192

	110
	08-03-605-1


	Montarea dispozitivelor de actionare electrica de tip LR24-SR 


	buc
	6,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,44

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,12

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,48

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	1,56

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,48

	111
	VC29A


	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg 


	buc
	6,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	59,52

	
	2924127325000
	Baterie de incalzire (montare)
	buc
	6,03

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,015

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,301

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,301

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	108,54

	
	2874115820522
	Surub hexagonal uzual M 10 x 60
	buc
	108,54

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	1,80

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,60

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli neprevazute
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare aprov cu caldura
	            
	

	 
	
	7. Utilaj caldura

	
	
	

	112
	
	Robinet cu mufe avind diametrul nominal de 1/2" de tip Belimo 310 cu dispozitiv de actionare electrica de tip LR24-SR 


	set
	6,00

	
	215001
	Robinet cu mufe avind diametrul nominal de 1/2" de tip Belimo 310 cu dispozitiv de actionare electrica de tip LR24-SR
	set
	6,00

	113
	pret furnizor


	Baterie de incalzirea aerului, sectiune 700x400 mm, 2 rinduri, de tip VBR 70-40-2 sau analogic  


	buc
	6,00

	
	2924127325218
	Baterie de incalzire VBR 70-40-2
	buc
	6,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj caldura
	            
	

	 
	
	8. Utilaj aprov cu frig

	
	
	

	114
	
	Robinet cu mufe avind diametrul nominal de 3/4" de tip Belimo 310 cu dispozitiv de actionare electrica de tip LR24-SR 


	set
	6,00

	
	215002
	Robinet cu mufe avind diametrul nominal de 3/4" de tip Belimo 310 cu dispozitiv de actionare electrica de tip LR24-SR
	set
	6,00

	115
	pret furnizor


	Baterie de racire a aerulu cu captator de condensat  PGK 700x400-3-2.0 + DE 70x40 


	set
	6,00

	
	2924127325091
	Baterie de racire a aerulu cu captator de condensat  PGK 700x400-3-2.0 + DE 70x40
	buc
	6,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj aprov cu frig
	            
	

	 
	
	9. Utilaj automatizare

	
	
	

	116
	pret furnizor


	Sonda de temperatura a apei diapazon de temperaturi 0...70"C, de tip Pt1000 


	buc
	6,00

	
	3320517355075
	Traductor de temperatura apa 0...70 "C Pt1000
	buc
	6,00

	117
	pret furnizor


	Sonda de temperatura a apei diapazon de temperaturi 0...30"C, de tip Pt1000 


	buc
	6,00

	
	3320517355076
	Traductor de temperatura apa 0...30 "C Pt1000
	buc
	6,00

	118
	pret furnizor


	Sonda de temperatura a aerului diapazon de temperaturi -30...50"C, de tip Pt1000 


	buc
	6,00

	
	3320517355070
	Traductor de temperatura aer -30...50 "C Pt1000
	buc
	6,00

	119
	pret furnizor


	Sonda de temperatura a aerului diapazon de temperaturi 0...50"C, de tip Pt1000 


	buc
	6,00

	
	3320517355071
	Traductor de temperatura aer 0...50 "C Pt1000
	buc
	6,00

	120
	pret furnizor


	Cofret metalic de tip ЩМП-5-0-36 УХЛ3, IP31, dimensiuni 1000 x 650 x 285 mm 


	buc
	4,00

	
	3120355537788
	Boxa ЩМП-5-0-36 УХЛ3, IP31
	buc
	4,00

	121
	pret furnizor


	Controler C.PCO mini  

	buc
	4,00

	
	218001
	Controler C.PCO mini 
	buc
	4,00

	122
	pret furnizor


	Modul de extensie c.pCOe 

	buc
	8,00

	
	218002
	Modul de extensie c.pCOe
	buc
	8,00

	123
	pret furnizor


	Unitate de alimentare UNO-PS/1AC/24DC/100W 


	buc
	4,00

	
	218003
	Unitate de alimentare UNO-PS/1AC/24DC/100W
	buc
	4,00

	124
	pret furnizor


	Convertizor de frecventa de tip VLT Micro Drive FC 51 380V, 5.5 kW 


	buc
	16,00

	
	218004
	Convertizor de frecventa de tip VLT Micro Drive FC 51 380V, 5.5 kW
	buc
	16,00

	125
	pret furnizor


	Releu 24VDC de tip REL-MR-24DC/21-21MS  


	buc
	8,00

	
	218005
	Releu 24VDC de tip REL-MR-24DC/21-21MS 
	buc
	8,00

	126
	pret furnizor


	Priza releu pe sina DIN, de tip RIF-1-BPT/2x21 


	buc
	8,00

	
	218006
	Priza releu pe sina DIN, de tip RIF-1-BPT/2x21
	buc
	8,00

	127
	pret furnizor


	Releu REL-MR-230AC/4x21 

	buc
	16,00

	
	218007
	Releu REL-MR-230AC/4x21
	buc
	16,00

	128
	pret furnizor


	Priza releu pe sina DIN, de tip 9404SMA 


	buc
	16,00

	
	218008
	Priza releu pe sina DIN, de tip 9404SMA
	buc
	16,00

	129
	pret furnizor


	Ventilator axial 230 V AC 147,78 m3/h (L x l x H) 120 x 120 x 38 mm de tip DP201A2123HBT 


	buc
	4,00

	
	218009
	Ventilator axial 230 V AC 147,78 m#/h (L x l x H) 120 x 120 x 38 mm de tip DP201A2123HBT
	buc
	4,00

	130
	pret furnizor


	Contactor electric Z-SCH230/1/25-20 

	buc
	8,00

	
	218010
	Contactor electric Z-SCH230/1/25-20
	buc
	8,00

	131
	pret furnizor


	Intrerupator principal de tip P1-100/15/SVB-SW 


	buc
	4,00

	
	218011
	Intrerupator principal de tip P1-100/15/SVB-SW
	buc
	4,00

	132
	pret furnizor


	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA 


	buc
	8,00

	
	2924127326404
	Intrerupator automat de tip PL6-C6/1
	buc
	8,00

	133
	pret furnizor


	Siguranta cilindrica de tip CH10 40A cu suport siguranta  


	buc
	60,00

	
	218012
	Siguranta cilindrica de tip CH1 40A cu suport siguranta 
	buc
	60,00

	134
	pret furnizor


	M22-WKV - Switch Actuator in set cu M22-K10  Contact Block, 1NO, 6 A, 500 V, 1P 


	buc
	4,00

	
	218013
	M22-WKV - Switch Actuator in set cu M22-K10  Contact Block, 1NO, 6 A, 500 V, 1P
	buc
	4,00

	135
	pret furnizor


	Indicator LED e.ad16.230 

	buc
	12,00

	
	2875274501336
	Indicator LED e.ad16.230
	buc
	12,00

	136
	pret furnizor


	Cofret metalic de tip ЩМП-1-0 УХЛ3, IP31, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm 


	buc
	6,00

	
	312035553778421
	Boxa ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31
	buc
	6,00

	137
	pret furnizor


	Controler RLU222 

	buc
	6,00

	
	218014
	Controler universal Siemens RLU222
	buc
	6,00

	138
	pret furnizor


	Transformator de curent 230/24V, 15VA 

	buc
	6,00

	
	218015
	Transformator de curent 230/24V, 15VA
	buc
	6,00

	139
	pret furnizor


	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=1A, U=230V, Icu=4.5kA 


	buc
	6,00

	
	2924127326398
	Intrerupator automat 1P, 1A, °C°
	buc
	6,00

	140
	pret furnizor


	Siguranta cilindrica 0.5A cu suport siguranta  


	buc
	6,00

	
	218012
	Siguranta cilindrica de tip CH1 40A cu suport siguranta 
	buc
	6,00

	141
	pret furnizor


	Indicator LED 230V 

	buc
	6,00

	
	2875274501336
	Indicator LED e.ad16.230
	buc
	6,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj automatizare
	            
	

	 
	
	10. Utilaj sisteme conditionare Rozenberg sau echivalentul in executie igienica din inox

	
	
	

	142
	pret furnizor


	Sistema K1B1.de tip( Rozenberg sau echivalentul) Aparat de conditionare central in executie igienica din inox , in carcasa fonoizolanta grosime 60 mm, cu recuperator de caldura functionind pe fluide din propilen-glucol (35%) cu urmatoarele caracteristici: ASPIRATIE -5990 m3/h, 750Pa - liber, H=1204Pa - total, in urmatoarea componenta:1. supapa de inchidere incalzita cu dispozitiv de actionare electric, 2. set de filtre clasa EU5, EU9 cu control impotriva poluarii; 3. 2 ventilatoare (50% / 50%);4. calorifer de incalzire a aerului - 1 treapta;5. calorifer de incalzire a aerului - 2 treapta;6. baterie de racire a aeruluicu suport pentru captarea condensatului;7. sectie de umidificare a aerului;8. noduri de reglare a circuitelor agentului de incalzire si racire;9. convertizor de frecventa;10. Regulator de consum aer de tip consum permanent EVACUARE - 5395m3/h, 500Pa - liber, H=889Pa - total, in urmatoarea componenta:1. 2 ventilatoare (50% / 50%);2. filtru EU5 cu control impotriva poluarii;3. convertizor de frecventa;4. Regulator de consum aer de tip consum permanent  

	SET
	1,00

	
	2952270003170
	Sistema K1B1
	buc
	1,00

	143
	pret furnizor


	Sistema K2B2. de tip "Rozenberg sau echivalentul "Aparat de conditionare central in executie igienica din inox , in carcasa fonoizolanta grosime 60 mm, cu recuperator de caldura functionind pe fluide din propilen-glucol (35%) cu urmatoarele caracteristici: ASPIRATIE -5710 m3/h, 750Pa - liber, H=1146Pa - total, in urmatoarea componenta:1. supapa de inchidere incalzita cu dispozitiv de actionare electric, 2. set de filtre clasa EU5, EU9 cu control impotriva poluarii; 3. 2 ventilatoare (50% / 50%);4. calorifer de incalzire a aerului - 1 treapta;5. calorifer de incalzire a aerului - 2 treapta;6. baterie de racire a aeruluicu suport pentru captarea condensatului;7. sectie de umidificare a aerului;8. noduri de reglare a circuitelor agentului de incalzire si racire;9. convertizor de frecventa;10. Regulator de consum aer de tip consum permanent EVACUARE - 5650m3/h, 500Pa - liber, H=720Pa - total, in urmatoarea componenta:1. 2 ventilatoare (50% / 50%);2. filtru EU5 cu control impotriva poluarii;3. convertizor de frecventa;4. Regulator de consum aer de tip consum permanent  

	SET
	1,00

	
	2952270003171
	Sistema K2B2
	buc
	1,00

	144
	pret furnizor


	Sistema K3B3.de tip "Rozenberg sau echivalentul" Aparat de conditionare central in executie igienica din inox, in carcasa fonoizolanta grosime 60 mm, cu recuperator de caldura functionind pe fluide din propilen-glucol (35%) cu urmatoarele caracteristici: ASPIRATIE -5710 m3/h, 750Pa - liber, H=1146Pa - total, in urmatoarea componenta:1. supapa de inchidere incalzita cu dispozitiv de actionare electric, 2. set de filtre clasa EU5, EU9 cu control impotriva poluarii; 3. 2 ventilatoare (50% / 50%);4. calorifer de incalzire a aerului - 1 treapta;5. calorifer de incalzire a aerului - 2 treapta;6. baterie de racire a aeruluicu suport pentru captarea condensatului;7. sectie de umidificare a aerului;8. noduri de reglare a circuitelor agentului de incalzire si racire;9. convertizor de frecventa;10. Regulator de consum aer de tip consum permanent EVACUARE - 5450m3/h, 500Pa - liber, H=720Pa - total, in urmatoarea componenta:1. 2 ventilatoare (50% / 50%);2. filtru EU5 cu control impotriva poluarii;3. convertizor de frecventa;4. Regulator de consum aer de tip consum permanent  

	SET
	1,00

	
	2952270003172
	Sistema K3B3
	buc
	1,00

	145
	pret furnizor


	Sistema K4B4.de tip "Rozenberg sau echivalentul " Aparat de conditionare central in executie igienica din inox, in carcasa fonoizolanta grosime 60 mm, cu recuperator de caldura functionind pe fluide din propilen-glucol (35%) cu urmatoarele caracteristici: ASPIRATIE -6460 m3/h, 750Pa - liber, H=1254Pa - total, in urmatoarea componenta:1. supapa de inchidere incalzita cu dispozitiv de actionare electric, 2. set de filtre clasa EU5, EU9 cu control impotriva poluarii; 3. 2 ventilatoare (50% / 50%);4. calorifer de incalzire a aerului - 1 treapta;5. calorifer de incalzire a aerului - 2 treapta;6. baterie de racire a aeruluicu suport pentru captarea condensatului;7. sectie de umidificare a aerului;8. noduri de reglare a circuitelor agentului de incalzire si racire;9. convertizor de frecventa;10. Regulator de consum aer de tip consum permanent EVACUARE - 5440m3/h, 500Pa - liber, H=736Pa - total, in urmatoarea componenta:1. 2 ventilatoare (50% / 50%);2. filtru EU5 cu control impotriva poluarii;3. convertizor de frecventa;4. Regulator de consum aer de tip consum permanent  

	SET
	1,00

	
	2952270003173
	Sistema K4B4
	buc
	1,00

	146
	pret furnizor


	Atenuitor de zgomot, rectangular LDR 80-50, L=950 mm 


	buc
	8,00

	
	2874115760560
	Atenuitor de zgomot, rectangular LDR 80-50, L=950 mm
	buc
	8,00

	147
	pret furnizor


	Umidificator aer de tip Carel UE065XL001 humiSteam X-Plus cu panou de comanda sau similar  


	SET
	4,00

	
	2952270002950
	Umidificator Carel UE065XL001 humiSteam X-Plus cu panou de comanda 
	SET
	4,00

	148
	pret furnizor


	Unitate de amestec pentru recuperatoare de glicol de tip DEX-G120-16-32 sau similar in urmatoarea componenta:1. Pompa de tip GHN 32/120-180 - 1 buc2. supapa 3 cai de tip KM 1 1/4-16 - 1 buc;3. Filtru Y G 1 1/4 - 1 buc;4. Supape de inchidere BB 1 1/4' NEW JERSEY 910 - 4 buc;5. Supapa cu bila de golire 1/2" - 1 buc;6. Aerisire automata 1/2" - 1 buc;7. valva de siguranta 1/2" - 1 buc;8. Vas de expansiune 8 l - 1 buc;9. Actionare electrica de tip KMP 24V - 1 buc;10. Termomanometru - 4 buc 

	buc
	4,00

	
	3110245538501
	Unitate de amestec pentru recuperatoare de glicol de tip DEX-G120-16-32
	buc
	4,00

	149
	pret furnizor


	Ventilator cu urmatoarele caracteristici: Q=485 m3/h, motor N=1.392 kW, H=450 Pa, U=230V de tip KD450XL1 sau analogic  


	buc
	1,00

	
	2912435776441
	Ventilator de tip KD450XL1
	buc
	1,00

	150
	pret furnizor


	Atenuitor de zgomot, rectangular LDR 30-15, L=950 mm 


	buc
	1,00

	
	2874115760550
	Atenuator de zgomot rectangular LDR 300x150
	buc
	1,00

	151
	pret furnizor


	Regulator de vitaza ventilator de tip Systmair RTRE 7 Speed control 


	buc
	1,00

	
	3320517355085
	Regulator de vitaza ventilator de tip Systmair RTRE 7 Speed control
	buc
	1,00

	152
	pret furnizor


	Baterie de incalzirea aerului, sectiune 700x400 mm, 2 rinduri, de tip VBR 70-40-2 sau analogic  


	buc
	6,00

	
	2924127325218
	Baterie de incalzire VBR 70-40-2
	buc
	6,00

	153
	pret furnizor


	Filtru de tavan pentru curatare fina a aerului, cu etansare din gel, de tip H14, cu conectarea laterala a canalului de ventilare de tip LFH/612-1/TC-0355/B/H/G/R/S3R sau similar 


	buc
	24,00

	
	2912435776141
	Filtru  de tip LFH/612-1/TC-0355/B/H/G/R/S3R
	buc
	24,00

	154
	pret furnizor


	Filtru de tavan pentru curatare fina a aerului, cu etansare din gel, de tip H13, cu conectarea laterala a canalului de ventilare de tip LFH/612-1/TC-0355/B/H/G/R/S3R sau similar 


	buc
	4,00

	
	2912435776142
	Filtru  de tip LFH/612-1/TC-0355/B/H/G/R/S3R
	buc
	4,00

	155
	pret furnizor


	Filtru de tavan pentru curatare fina a aerului, cu etansare din gel, de tip H13, cu conectarea laterala a canalului de ventilare de tip LFH/609-1/TC-0315/B/H/G/R/S3R sau similar 


	buc
	1,00

	
	2912435776143
	Filtru  de tip LFH/609-1/TC-0315/B/H/G/R/S3R
	buc
	1,00

	156
	pret furnizor


	Manometru pentru controlul poluarii filtrului de aer P=0-700Pa, in set cu toate accesoriile necesare de tip MARK-II sau analogic  


	buc
	9,00

	
	2912435776195
	Manometru presiune aer de tip Mark-II
	buc
	9,00

	157
	pret furnizor


	Separator de puf 425x325 cu filtru G4 de tip LN-2  


	buc
	18,00

	
	2912435776120
	Separator de puf 425x325 mm cu filtru G4 de tip LN-2 Hidria 
	buc
	18,00

	158
	pret furnizor


	Separator de puf 625x325 cu filtru G4 de tip LN-2  


	buc
	18,00

	
	2912435776124
	Separator de puf 625x325 mm cu filtru G4 de tip LN-2 Hidria 
	buc
	18,00

	159
	pret furnizor


	Supapa de retinere a focului "normal deschisa" 150x150 mm, cu dispozitiv de actionare electric de tip Belimo, de tip КЛОП-2(60) 150x150 


	buc
	1,00

	
	2913154500580
	Clapeta cu dispozitiv de actionare electrica de tip КЛОП-2(60) 150x150
	buc
	1,00

	160
	pret furnizor


	Supapa de retinere a focului "normal deschisa" 600x400 mm, cu dispozitiv de actionare electric de tip Belimo, de tip КЛОП-2(60) 600x400 


	buc
	6,00

	
	2913154500591
	Clapeta cu dispozitiv de actionare electrica de tip КЛОП-2(60) 600x400
	buc
	6,00

	161
	pret furnizor


	Supapa de retinere a focului "normal deschisa" 800x600 mm, cu dispozitiv de actionare electric de tip Belimo, de tip КЛОП-2(60) 800x600 


	buc
	1,00

	
	2913154500595
	Clapeta cu dispozitiv de actionare electrica de tip КЛОП-2(60) 800x600
	buc
	1,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	 Utilaj sisteme conditionare Rozenberg sau echivalentul în executie igienica din inox.
	            
	


