| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr.ocds-b3wdp1-MD-1761742996857 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1761742996857 din |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament pentru transportul mărfurilor alimentare. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Echipament pentru transportul mărfurilor alimentare |  |  |  | Echipament pentru transportul mărfurilor alimentare. Descriere generală: Echipamentul va fi destinat exclusiv transportului vertical al mărfurilor alimentare în cantina Aeroportului, în conformitate cu normele de igienă și siguranță în vigoare. Echipamentul trebuie să corespundă rigorilor europene și naționale, construcție modernă, fiabilă și eficientă din punct de vedere energetic. Caracteristici tehnice minime: Tip ascensor: fără cameră de mecanisme Număr stații/etaje: 2/2 Capacitate de ridicare: 150 kg Viteză de ridicare: 0,15 m/s Înălțimea de ridicare: 3 300 mm Dimensiuni cabină (L×l×h): 960×600×1400mm Dimensiune puț (L×l): 1280×730 mm Adâncime groapă: 0 mm (1 st. = 100 mm) Spațiul etaj superior: 3000 mm Tip mecanism: Electric cu tambur Motor: 2 kW, 220 V, 50 Hz Material cabină: Oțel inoxidabil (pereți left/right/back/front) Pardoseală: Oțel inoxidabil Uși palier: 900×1500 mm, tip ghilotină Uși cabină: Fără (configurație netrecătoare, o singură intrare/ieșire) Raft în cabină: 1 raft detașabil din oțel inoxidabil Panou de dirijare: ARL100 - panou informativ și buton la fiecare etaj Tip dirijare: Comandă simplă cu buton (sus/jos). Cerințe de conformitate și calitate: Ascensorul respectă standardele și reglementările tehnice aplicabile (EN 81-3, EN 81-20, EN 81-50 sau echivalente). Materialele utilizate sunt conforme cerințelor de igienă pentru transportul alimentelor (suprafețe netede, ușor de curățat, anticorozive). Echipamentul este livrat complet, montat și pus în funcțiune la locația beneficiarului. Sarcini de construcție și documentație: Documentația tehnică detaliată (proiect de execuție, desene, instrucțiuni de montaj) va fi elaborată și furnizată după semnarea contractului sau la solicitarea beneficiarului. La finalul lucrărilor, furnizorul va preda declarațiile de conformitate, certificatul de garanție și procesul-verbal de recepție. În costul echipamentului sunt incluse: Proiect de execuție adaptat tipului de echipament; Livrarea și asamblarea completă a echipamentului; Montajul, reglajele și punerea în funcțiune; Înramarea ușilor la palier; Testare funcțională și instruirea personalului beneficiarului. Termeni de livrare: 60 de zile din data semnării contractului Garanție: 24 luni de la recepția echipamentului |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________