| Lucrari de reparatie a biroutilor la OMF Micleuseni, r-nul Straseni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de reparatie a cabinetelor la CMF Micleuseni

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cabinet nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 17,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,655 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 36,285 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 70,800 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 18,585 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,266 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,608 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,336 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,467 |  |  |
| 3 | CN53A |  | Grunduirea Supraton Extra suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,402 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,010 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,336 |  |  |
| 4 | CF02B1 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 46,263 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,682 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 369,167 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 14,019 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,561 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,304 |  |  |
|  | 2664102101205 |  | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T |  |  | m3 |  | 0,514 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,093 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,187 |  |  |
| 5 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv glafurile) |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,402 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,010 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,336 |  |  |
| 6 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 57,011 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 333,652 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,187 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,692 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,748 |  |  |
| 7 | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu (se exclud suruburi) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,120 |  |  |
|  | 27431235490251 |  | Coltar din aluminiu |  |  | m |  | 12,600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
| 8 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,346 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 51,403 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 7,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
| 9 | CF51B k-2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 22,430 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 133,648 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,093 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,495 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
| 10 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 21,028 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,673 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 49,295 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,047 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,047 |  |  |
| 11 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 9,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,620 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,660 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,044 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv glafurile) |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,402 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,010 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,336 |  |  |
| 13 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,702 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 18,692 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,804 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 23,365 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,336 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,093 |  |  |
| 14 | CI06C4 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 8,550 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 3,150 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,990 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 12,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
| 15 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,950 |  |  |
| 16 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,850 |  |  |
| 17 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (existent) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,900 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,306 |  |  |
| 18 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (existent) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,650 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 17,70 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,071 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,071 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,531 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,531 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,531 |  |  |
| 20 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 17,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,770 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 230,100 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,743 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,177 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,531 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,212 |  |  |
| 21 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 17,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 39,825 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,425 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 18,231 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 71,685 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,310 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 354,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 15,930 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,797 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,212 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsH92A |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,720 |  |  |
| 23 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 2,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
| 24 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 2,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Lucrari de constructie la lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
| 26 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,120 |  |  |
| 27 | RpEJ08B |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 50x45 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
| 28 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 34,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 29 | RpCU05H1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
| 30 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,100 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie la lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-591-10 |  | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 PC10-3-KБ |  |  | 100 buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,805 |  |  |
|  | 1-1 |  | Priza In=16A IP20 PC10-3-KБ |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,137 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,488 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,488 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 32 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
| 33 |  |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 1-3 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 34 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat LED 60x60 (mecanizmele se exclud) (Se include resursa in norma Corp de iluminat LED 60x60) |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 1-5 |  | Corp de iluminat LED 60x60 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 35 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampa antibacteriala (Se include resursa in norma Corp de iluminat cu lampa antibacteriala) |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1-6 |  | Corp de iluminat cu lampa antibacteriala |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,424 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
| 36 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,732 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,372 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,960 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,024 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 2-1 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 70,000 |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 2-2 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
| 39 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm (Se include resursa in norma Teava din v/p d16) |  |  | 100 m |  | 0,80 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,040 |  |  |
|  | 2-5 |  | Teava din v/p d16 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,768 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 10,720 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 10,720 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 5,360 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 14,400 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,440 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 12,640 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 3,872 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet nr.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Cabinet nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 17,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,655 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 36,285 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 70,800 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 18,585 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,266 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,608 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,336 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,467 |  |  |
| 42 | CN53A |  | Grunduirea Supraton Extra suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,402 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,010 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,336 |  |  |
| 43 | CF02B1 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 46,263 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,682 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 369,167 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 14,019 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,561 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,304 |  |  |
|  | 2664102101205 |  | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T |  |  | m3 |  | 0,514 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,093 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,187 |  |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv glafurile) |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,402 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,010 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,336 |  |  |
| 45 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 57,011 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 333,652 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,187 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,692 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,748 |  |  |
| 46 | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu (se exclud suruburi) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,120 |  |  |
|  | 27431235490251 |  | Coltar din aluminiu |  |  | m |  | 12,600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
| 47 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,346 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 51,403 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 7,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
| 48 | CF51B k-2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 22,430 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 133,648 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,093 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,495 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
| 49 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 21,028 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,673 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 49,295 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,047 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,047 |  |  |
| 50 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 9,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,620 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,660 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,044 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
| 51 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv glafurile) |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,402 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,010 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,336 |  |  |
| 52 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,702 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 18,692 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,804 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 23,365 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,336 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,093 |  |  |
| 53 | CI06C4 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 8,550 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 3,150 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,990 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 12,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
| 54 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,950 |  |  |
| 55 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,850 |  |  |
| 56 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (existent) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,900 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,306 |  |  |
| 57 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (existent) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,650 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 17,70 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,071 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,071 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,531 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,531 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,531 |  |  |
| 59 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 17,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,770 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 230,100 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,743 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,177 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,531 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,212 |  |  |
| 60 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 17,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 39,825 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,425 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 18,231 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 71,685 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,310 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 354,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 15,930 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,797 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,212 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | TsH92A |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,720 |  |  |
| 62 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 2,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
| 63 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 2,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. Lucrari de constructie la lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
| 65 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,120 |  |  |
| 66 | RpEJ08B |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 50x45 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
| 67 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 34,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 68 | RpCU05H1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
| 69 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,100 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie la lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-03-591-10 |  | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 PC10-3-KБ |  |  | 100 buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,805 |  |  |
|  | 1-1 |  | Priza In=16A IP20 PC10-3-KБ |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,137 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,488 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,488 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 71 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
| 72 |  |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 1-3 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 73 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat LED 60x60 (mecanizmele se exclud) (Se include resursa in norma Corp de iluminat LED 60x60) |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 1-5 |  | Corp de iluminat LED 60x60 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 74 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampa antibacteriala (Se include resursa in norma Corp de iluminat cu lampa antibacteriala) |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1-6 |  | Corp de iluminat cu lampa antibacteriala |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,424 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
| 75 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,732 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,372 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,960 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,024 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 76 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 2-1 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 70,000 |  |  |
| 77 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 2-2 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
| 78 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm (Se include resursa in norma Teava din v/p d16) |  |  | 100 m |  | 0,80 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,040 |  |  |
|  | 2-5 |  | Teava din v/p d16 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,768 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 10,720 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 10,720 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 5,360 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 14,400 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,440 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 12,640 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 3,872 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet nr.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Cabinet nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 17,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,655 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 36,285 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 70,800 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 18,585 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,266 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,608 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,336 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,467 |  |  |
| 81 | CN53A |  | Grunduirea Supraton Extra suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,402 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,010 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,336 |  |  |
| 82 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 46,730 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,346 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 369,167 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 28,038 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,122 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,304 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,093 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |  |
| 83 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv glafurile) |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,402 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,010 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,336 |  |  |
| 84 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 57,011 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 333,652 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,187 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,692 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,748 |  |  |
| 85 | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu (se exclud suruburi) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,120 |  |  |
|  | 27431235490251 |  | Coltar din aluminiu |  |  | m |  | 12,600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
| 86 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,346 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 51,403 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 7,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
| 87 | CF51B k-2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 22,430 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 133,648 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,093 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,495 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
| 88 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 21,028 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,673 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 49,295 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,047 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,047 |  |  |
| 89 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 9,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,620 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,660 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,044 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
| 90 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv glafurile) |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,402 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,010 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,336 |  |  |
| 91 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 46,73 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,702 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 18,692 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,804 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 23,365 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,336 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,093 |  |  |
| 92 | CI06C4 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 8,550 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 3,150 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,990 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 12,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
| 93 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,950 |  |  |
| 94 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,850 |  |  |
| 95 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (existent) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,900 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,306 |  |  |
| 96 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (existent) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,650 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 17,70 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,071 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,071 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,531 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,531 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,531 |  |  |
| 98 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 17,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,770 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 230,100 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,743 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,177 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,531 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,212 |  |  |
| 99 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 17,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 39,825 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,425 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 18,231 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 71,685 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,310 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 354,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 15,930 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,797 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,212 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | TsH92A |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,720 |  |  |
| 101 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 2,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
| 102 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 2,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5. Lucrari de constructie la lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
| 104 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,120 |  |  |
| 105 | RpEJ08B |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 50x45 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
| 106 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 34,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 107 | RpCU05H1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
| 108 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,100 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie la lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 08-03-591-10 |  | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 PC10-3-KБ |  |  | 100 buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,805 |  |  |
|  | 1-1 |  | Priza In=16A IP20 PC10-3-KБ |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,137 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,488 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,488 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 110 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
| 111 |  |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 1-3 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 112 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat LED 60x60 (mecanizmele se exclud) (Se include resursa in norma Corp de iluminat LED 60x60) |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 1-5 |  | Corp de iluminat LED 60x60 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 113 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampa antibacteriala (Se include resursa in norma Corp de iluminat cu lampa antibacteriala) |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1-6 |  | Corp de iluminat cu lampa antibacteriala |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,424 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
| 114 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,732 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,372 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,960 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,024 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 115 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 2-1 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 70,000 |  |  |
| 116 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 2-2 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
| 117 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm (Se include resursa in norma Teava din v/p d16) |  |  | 100 m |  | 0,80 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,040 |  |  |
|  | 2-5 |  | Teava din v/p d16 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,768 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 10,720 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 10,720 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 5,360 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 14,400 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,440 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 12,640 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 3,872 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet nr.3 |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |