CAIET DE SARCINI

Obiectul: Amenajarea curții instituției de educație timpurie nr. 1 „Povestea” din or. Nisporeni

Autoritatea contractantă: Primăria orașului Nisporeni

Valoarea totală fără TVA: 312 260,00 lei MD

# 1. Descriere generală

Lucrările prevăd amenajarea curții grădiniței de copii nr. 1 „Povestea” prin executarea lucrărilor de desfacere, pregătirea terenului, executarea pavajului și montarea bordurilor conform listei de cantități și normativelor tehnice în vigoare.

# 2. Condiții speciale de executare

Lucrările vor fi executate astfel încât să nu perturbe activitatea instituției de educație timpurie nr. 1 „Povestea”. Antreprenorul va organiza lucrările în etape, va delimita și securiza zona de lucru și va întreprinde toate măsurile necesare pentru protecția copiilor, personalului și bunurilor instituției pe întreaga perioadă de execuție.

Garanția lucrărilor: minim 3 ani!

# 3. Materiale utilizate

Piatră spartă amestec optimal LA30 sort 0-40 conform CP D.02.31.2024;

Pavaj vibropresat tip cărămidă;

Borduri vibropresate 100x20x10 cm sau 100x20x8 cm;

Ciment Portland M400;

Nisip pentru construcții;

Beton pentru fundații.

# 4. Formularul nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |
|  |  |  |  | 1. Desfaceri |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  | m3 | 30,69 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 49,1040 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut | 0,5862 |  |
|  |  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  | h-ut | 23,7848 |  |
|  |  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut | 23,7848 |  |
| 2 |  | TsC35B1 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcarea molozului de constructie) |  |  |  | 100 m3 | 0,3069 |  |
|  |  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut | 1,6665 |  |
| 3 |  | TsI51A10 |  | Transportarea moloz cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  | t | 67,518 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut | 3,8553 |  |
| 4 |  | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  |  |  | m | 192,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 61,4400 |  |
| 5 |  | TsC35B1 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcarea molozului de constructie) |  |  |  | 100 m3 | 0,1728 |  |
|  |  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut | 0,9383 |  |
| 6 |  | TsI51A10 |  | Transportarea moloz cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  | t | 38,016 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut | 2,1707 |  |
|  |  |  |  | 2. Pavaj |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  |  | 100m2 | 3,41 |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut | 0,4262 |  |
| 8 |  | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  | 100m2 | 3,41 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 30,7923 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 3,4100 |  |
|  |  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut | 4,0920 |  |
| 9 |  | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de baza din piatra sparta amestec optimal LA30 sort 0-40 conform CP D.02.31.2024) |  |  |  | m2 | 341,00 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 87,2960 |  |
|  |  | 14111222016601520 |  | Piatra sparta (Strat de baza din piatra sparta amestec optimal LA30 sort 0-40 conform CP D.02.31.2024) |  |  |  | m3 | 59,3340 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 6,8200 |  |
|  |  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  |  | h-ut | 4,9786 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut | 1,8755 |  |
| 10 |  | DE18B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  |  | m2 | 341,00 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 345,2284 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 10,7756 |  |
|  |  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare de 4 cm grosime Pavaj vibro presat sur tip caramida |  |  |  | m2 | 346,1150 |  |
|  |  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg | 545,6000 |  |
|  |  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg | 5 363,9300 |  |
|  |  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 | 1,7050 |  |
|  |  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 | 29,2237 |  |
|  |  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc | 6,8200 |  |
|  |  |  |  | 3. Borduri |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  |  | m3 | 11,52 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 24,3072 |  |
| 12 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  | m3 | 5,76 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 5,7024 |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 | 6,6240 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,5760 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut | 1,2096 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut | 2,4192 |  |
| 13 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Borduri vibropresate 100x20x10 cm sur sau Borduri vibropresate 100x20x8cm color) |  |  |  | m | 192,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 23,0400 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 34,5600 |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton |  |  |  | m3 | 9,2160 |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg | 195,8400 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,5760 |  |
|  |  | 2666122800325 |  | (Borduri vibropresate 100x20x10 cm sur sau Borduri vibropresate 100x20x8cm color) |  |  |  | m | 192,9600 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,5760 |  |

# 5. Cerințe privind execuția lucrărilor

Lucrările vor fi executate conform normativelor tehnice în vigoare.

Materialele utilizate trebuie să fie însoțite de certificate de conformitate.

Antreprenorul va asigura securitatea muncii și semnalizarea zonei de lucru.

Termenul de garanție pentru lucrările executate va fi de minim 12 luni.

Conducătorul grupului de lucru,

Primarul or. Nisporeni, NEGEL Dan