SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

|  | Dispozitiv magneto-optic pentru identificarea și detectarea numerelor modificate la agregatele mijloacelor de transport, inclusiv prin magnetografierea cu curenţi turbionari pentru N2. |
| --- | --- |
| Funcționalitățile și caracteristicile de bază | Dispozitivul magneto-optic este destinat pentru detectarea rapida nedistructivă a falsificării numerelor de identificare ale mijloacelor de transport (în continuare - dispozitiv), confecţionate pe suprafeţele materialelor feromagnetice (oţel, fontă). De asemenea, dispozitivul trebuie să efectueze un şir de lucrări de investigaţii independente: - relieful suprafeţei purtătorului; - structura suprafeţei purtătorului metalic; - topologia semnelor numerelor de identificare (stilul şi formatul font-ului, amplasarea pe purtător, corespunderea tehnologiei de aplicare a numerelor); - controlul elementelor de protecţie a blanchetelor, care însoţesc mijlocul de transport. - investigaţia nondistructivă a materialelor feromagnetice şi neferomagnetice pentru verificarea codurilor VIN. - alcătuit dintr-un controler metalic cu posibilitatea conectării a două scanere pentru investigaţii nondistructive a structurii materialelor electroconductoare feromagnetice şi neferomagnetice |
| Componentele minime ale complexului (componența) | Carcasa cu vizualizator automatizat pe baza unui calculator (tip laptop), Lupă videospectrală, cu software-ul necesar pentru investigarea elementelor de protecţie ale documentelor; Set de accesorii pentru copiere magnetică; Set de echipamente şi dispozitive de rezervă unic; Set de accesorii și documentație pentru testarea caracteristicilor tehnice de bază ale dispozitivului cu scopul de a face o analiza la distanţă a lui; Ambalajul de transportare (cutie cu zăvoare); Ghidul de utilizare. Componenţa setului de accesorii pentru copierea magnetică: Scaner-demagnetizator magnetic combinat cu un set de concentratoare interschimbabile; Scaner magnetic de dimensiuni mici; Casete pentru banda magnetică (cel puțin 2 buc.); Banda magnetică de rezervă (lungime nu mai mică de 250 mm, nu mai puțin de 10 buc.); Cleme magnetice pentru bandă (cel puţin 2 buc.); Casetă pentru accesorii cu posibilitatea de a fi purtat pe centură; Geantă pentru accesorii. Componenţa software-ului preinstalat pe calculator (laptop) software-ul: - sistem de operare Windows 11; - software destinat pentru unirea şi prelucrarea imaginilor magnetogramelor; - software destinat pentru obţinerea şi prelucrarea imaginilor de la lupa videospectrală; - baza de date cu specimentele documentelor privind dreptul de proprietate şi conducere a autovehiculelor din toate ţările; - software destinat pentru decodificarea codurilor VIN ale autovehiculelor din toate ţările; - recomandări metodice pentru magnetografiere şi analiză a rezultatelor. Set de echipamente şi dispozitive de rezervă unic: Software-ul instalat pe calculator (Windows 11, driver-ele dispozitivelor necesare pentru funcționarea calculatorului) și un software special pe DVD. Toate manualele de exploatare trebuie să fie prezentate în limba română. |
| Caracteristicile tehnice, de calitate și de exploatare | Efectuarea identificării și depistării rapide a falsificării numerelor agregatelor mijloacelor de transport confecţionate pe suprafeţe din material feromagnetic (oțel, fontă). Obținerea imaginilor de calitate al reliefului și eterogenitatea structurală a suprafeței fără îndepărtarea: - stratului de vopsea (pastă), nu mai puțin de 180 μm; - ruginii (scalare), nu mai puțin de 300 μm; Braşarea, editarea, arhivarea benzii magnetice introduse printr-un purtător intermediar la nivel software şi hardware este obligatorie. Posibilitatea efectuării investigaţiei optice a documentelor unităţilor de transport pentru stabilirea autenticităţii blanchetelor şi a rechizitelor este obligatorie. Emiterea de rapoarte privind disponibilitatea și finalizarea lucrărilor, sub forma de mesaje de sistem PC. Capacitatea generării mesajelor despre disponibilitatea şi finisarea funcţionării în format de mesaje de sistem pe calculator este obligatorie. Funcţionalitatea utilizării repetate a purtătorului intermediar (banda magnetică) al numărului de identificare al autovehiculului, cel puţin 10 cazuri. Posibilitatea investigării semnalelor slabe, ca exemplu tensiunea reziduală pe suprafeţele obiectelor feromagnetice şi neferomagnetice. Banda magnetică preventiv demagnetizată, se plasează şi se fixează pe suprafaţa investigată. Scaner-ul care corespunde materialului investigat, se cuplează la dispozitiv şi se mişcă de-a lungul suprafeţei investigate. Dispozitivul generează şi transmite la scaner impulsuri de tensiune cu parametrii definiţi. Curentul pulsatoriu, ce trece prin conductorul scaner-ului, creează în jurul lui un câmp magnetic variabil, care induce curenţi turbionari în materialul electroconductor al obiectului investigat Traiectoriile curenţilor turbionari şi câmpurile magnetice dispersate indică liniile de rezistenţă electrică, ce semnifică forma, dimensiunile şi poziţia defectelor în obiectul investigat. Magnetogramele obţinute ale câmpurilor dispersate sunt vizualizate cu dispozitivul magnetic magneto-optice pentru identificarea și detectarea numerelor modificate la agregate ale mijloacelor de transport pentru prelucrarea şi analiza ulterioară de către experţi. Alimentarea: - de la curent alternativ 50 Hz, 22015% V; - de la bateria acumulatorului calculatorului ordinar. Rezoluţia de vizualizare spaţială, nu mai mică de 37 μm. Formatul de salvare a fişierelor imaginilor - BMP, JPEG. Durata de funcţionare neîntreruptă nu mai mică de 10 ore. Dimensiuni (lungimea x lăţimea x înălţimea) nu mai mari de 470 х 400 х 200mm. Masa fără ambalaj nu mai mare de 12 kg. Cerinţele pentru lupă videospectrală: - câmpul vizual nu mai mic de 12,5 х 10 mm; - rezoluţie nu mai mică de 3 Mpx. Bateriile acumulatoare - durata de lucru continuu, min, nu mai mică de — 40 (≈ 100 copii) - durata de încărcare, ore — 12 Interfaţa de interacţiune cu calculatorul - USB. Cerinţele software (sistemele informatice): - gestionarea completă a dispozitivului în sistemul de operare Windows 11; - introducerea şi prelucrarea (analiza, înregistrarea, salvarea) imaginilor de pe banda magnetică este obligatorie; - introducerea şi prelucrarea imaginilor de la lupă videospectrală este obligatorie; - formarea bazelor de date cu documente, compararea lor şi efectuarea măsurărilor in imagini este obligatorie. Decodificarea codului VIN al autovehiculelor din toate ţările, aplicat în conformitate cu standardul ISO 3779-1983 şi obţinerea informaţii generale despre autovehicul precum şi informaţiei despre motoare, amplasări şi tipuri de marcaje a autovehiculelor construite până la data 01.10.2013 (sistemul informatic necesită să decodifică codul VIN a autovehiculelor cu indicarea următoarele date principale: modelul, anul fabricării, corectitudinea codului (dacă este disponibil), datele de referință de tip și putere a motorului, date privind locul și tipul de marcare.) Baza de date privind specimenele documentelor cu drept de proprietate şi conducere a autovehiculelor din toate ţările (necesită să conţină informaţii despre principalii indicatori de autenticitate ale documentelor conducătorilor auto din CSI, ţările Baltice, Europa, Statele Unite ale Americii pe 4 niveluri de protecție (imprimare, ultraviolet, infraroșu, şi materialele speciale) și metodele de verificare a autenticității lor) Garanția - de cel puțin 5 ani de la începerea exploatării (Furnizorul şi producătorul trebuie să asigure deservirea de garanţie a echipamentelor furnizate în perioada de garanție). Toate cheltuielile pentru deservirea de garanţie sunt suportate de către furnizor, inclusiv pentru livrarea echipamentului la centrul de deservire şi înapoi, la locul de exploatare, dacă este necesar de a transporta echipamentul la centrul de deservire. Dispozitivele furnizate (produse) trebuie să fie noi, accesoriile - de la producătorii de echipamente originale și nu utilizate anterior. |