Aprobat:

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general interimar

____________________ Sergiu BEJAN

„______„ ___________________ 2023

TemA de proiectare

|  | Denumirea lucrării | Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la pod de șosea, amplasat la km 172,172 pe drumul public M5 Fr. cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina. |
| --- | --- | --- |
|  | Temeiul proiectării | Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023. |
|  | Faza de proiectare | – Raportul de expertiză tehnică; – Proiect de execuție. |
|  | Proiectant general | Conform procedurii de achiziție publică. |
|  | Amplasamentul | - Drum public M5 Fr. cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina; - Poziția km – 172,172; - Obstacol traversat – r. Ciulucul de Mijloc; - Localitatea apropiată – s. Chișcăreni; - Poziția GPS – latitudine: 47°33'57.40"N, longitudine: 28°2'19.64"E. |
|  | Necesitatea efectuării studiilor și cercetărilor în teren | - Ridicări topo geodezice (inclusiv și pe rampele de acces către pod); - Studii hidrometeorologice; - Prospecțiuni geotehnice (pe rampele de acces către pod). |
|  | Seismicitatea zonei | Conform zonei de amplasament: 7 grade pe scara MSK-64. |
| 8.1 | Parametrii tehnici de bază la elaborarea raportului de expertiză tehnică | Raportul de expertiză tehnică se va elabora în conformitate cu următoarele acte normative, fără a se limita la acestea: - Hotărârea Guvernului Nr. 936 din 16.08.2006, Regulamentul privind expertiza tehnică în construcții; - CP D.02.06-2014 „Ghid de evaluare a stării lucrărilor de artă pe baza funcționalității”; - „Требования к техническому отчету по обследованию и испытаниям мостового сооружения на автодороге„ Москва 1996. - СНиП 3.06.07-86 „Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний”; - „Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах„ Москва 2003 г.; - СНиП 3.06.04-91 „Мосты и трубы”; - СНиП 2.05.03-84* „Мосты и трубы”; - NCM D.02.01:2015 „Proiectarea drumurilor publice”; |
| 8.2 | Parametrii tehnici de bază la elaborarea proiectului de execuție | - Proiectantul va elabora proiectul de execuție în conformitate cu prevederile Normelor Europene, puse în aplicare din 01.01.2021; - Tipul îmbrăcăminții rutiere pe calea podurilor – beton asfaltic; - Tipul îmbrăcăminții rutiere pe drumuri de acces conexe – beton asfaltic (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 115 kN); - Clasa de încărcare în conformitate cu СНиП 2.05.03-84*: - Sarcini temporare A-11 și NK-80; - Lucrări de artă conform СНиП 2.05.03-84* „Мосты и трубы”, și a altor standarde în vigoare; - Delimitarea zonei dintre cale și trotuar se face printr-un parapet direcțional H4b; - Geotextile pentru utilizarea la drumuri SM SR EN 15381:2010 ”Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri și pentru straturi de uzură asfaltice”; - Parapetul pietonal va fi de tip zincat (metal galvanizat sau protejat anti oxidare), argumentarea tehnico-economică a acestei soluții; - Tipul de hidroizolație pe calea podului va satisface condiții de soluții durabile, profesionale, cu durata de viață 20-25 ani, cu stabilitate la cald până la 200 ºC și flexibilitate ridicată, totodată se va analiza posibilitatea utilizării hidroizolației prin pulverizare (tip Elastofalt Spraykote sau analog), argumentarea tehnico-economică a acestei soluții; - Se va prevedea realizarea sistemului de scurgere ape pluviale astfel încât să nu se mai facă prin goluri în structura podului, ci prin amenajarea unui sistem de jgheaburi pentru evacuare controlată a apelor pluviale; - Gabarit de liberă trecere pe pod, la nivelul căii pe accese spre pod, accesoriile drumului și siguranța rutieră în conformitate cu NCM D.02.01:2015, CP D.02.11-2014 și a altor standarde în vigoare; - Măsuri privind protecția anticorozivă a construcțiilor – NCM E.04.04:2016; - Proiectarea podurilor în zone seismice – CP D.02.05:2017; - Organizarea construcțiilor – NCM A.08.01:2016; - Fiabilitatea terenurilor de construcții și terenurilor de fundații. Principii de baza – NCM E.02.02:2016; - Betoane, mortare și produse din beton în conformitate cu: CP H.04.04:2018, SM 324:2017, SM EN 206+A1:2017; - Măsuri contra alunecărilor de teren conform: NCM A.06.01.2006 „Protecția tehnică a teritoriului, clădirilor și construcțiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale”. |
| 9. | Condiții specifice | - La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reconstrucție inclusiv și pentru lucrările ulterioare de întreținere; - La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție (direct proporțional cu termenul de execuție stipulat în contract), proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de proiect pentru care s-a optat, acesta va conține imaginea de ansamblu, bazată pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică; - Proiectantul va analiza stabilitatea rampelor de acces către pod și va elabora soluții contra alunecărilor de teren; - În context beneficiarul va specifica (după caz), exigențe obligatorii și/sau suplimentare soluțiilor de proiect elaborate și prezentate de proiectant; - Beneficiarul nu va pune la dispoziția antreprenorului echipament specializat, destinat inspectării podurilor; - Raportul de expertiză tehnică va conține compartimentul încercări pe betoane (clasa betoanelor prin metode nedistructive și/sau distructive, adâncimea de carbonatare, etc.); - La elaborarea soluțiilor de proiect, proiectantul va prioritiza (opta) pentru soluții care permit executarea lucrărilor de reparație pe jumătăți de cale (fără interzice accesului către poduri) sau cu înaintarea către beneficiar a schemei de organizare a circulației rutiere prin ocolirea podului supus reparației, utilizând sectoarele de drum (străzi) existente, astfel fiind optimizate cheltuielile pentru execuția lucrărilor de reparație. |
| 10. | Date inițiale la tema de proiect, avize, acorduri | Beneficiarul va obține cu susținerea Proiectantului: - Certificatul de urbanism; - Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere. |
| 11. | Conținutul raportului de expertiză tehnică, proiectului de execuție | - Raportul de expertiză tehnică: - Piese scrise (memoriu explicativ); - Piese desenate; - Compartiment încercări la betoane; - Raport geotehnic. - Proiect de execuție conform NCM A.07.02:2012: - Piese scrise (memoriu explicativ); - Piese desenate pe compartimente; - Specificații tehnice; - Liste de cantități pe compartimente (în format electronic Ms Excel, cu formule de calcul); - Raport topo-geodezic; - Raport geotehnic; - Raport hidrometeorologic; - Devize conform art. 4.2.7 al CP L.01.01:2012, privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse (inclusiv forma 5), elaborarea caietului de sarcini pentru licitarea lucrărilor de reconstrucție; - Elaborarea compartimentului „Argumentarea tehnico-economică a investițiilor”; - Elaborarea compartimentului „Organizarea șantierului de construcție” conform NCM A. 07.02-2012; - Elaborarea compartimentului „Organizarea circulației rutiere și pietonale (inclusiv pe perioada executării lucrărilor de reconstrucție)”; - Elaborarea compartimentului „Demolarea construcțiilor existente” (după caz); - Elaborarea compartimentului „Rețele electrice, telecomunicații și iluminant stradal (inclusiv pentru perioada executării lucrărilor de reconstrucție)” (după caz); - Elaborarea compartimentului „Exploatarea și recultivarea gropii de împrumut” (după caz); - Elaborarea compartimentului „Alocarea terenurilor” (după caz); - Cartea tehnică. |
| 12. | Numărul de exemplare de documentație | - În volum de 3 exemplare + varianta electronică; - Documentația de proiect poate fi prezentată în câteva etape, conform graficului stipulat în contract. |

Director adjunct Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”			Serghei GALUȘCA

Șef Direcție Implementarea Proiecte						Andrei ERMURACHI

Șef Serviciul Poduri									Victor SERDIUC

Notă informativă

La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție (direct proporțional cu termenul de execuție stipulat în contract), proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de proiect pentru care s-a optat, acesta va conține imaginea de ansamblu, viziunea de perspectivă privind dezvoltarea nodului rutier, bazată pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

În context, beneficiarul va specifica (după caz), exigențe obligatorii și/sau suplimentare soluțiilor de proiect elaborate și prezentate de proiectant.

Cerințele Beneficiarului:

- Delimitarea zonei dintre cale și trotuar se face printr-un parapet direcțional H4b.

- Parapetul pietonal va fi de tip zincat (metal galvanizat sau protejat anti oxidare), argumentarea tehnico-economică a acestei soluții;

- În scopul creșterii gradului de siguranță în circulație, sporirii confortului pe timpul nopții precum și pentru reducerea efectului de orbire, pe toată lungimea sectoarelor reconstruite, pe zona mediană se va prevedea dispozitive anti orbire.

- La etapa de proiectare a suprastructurii podului se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reconstrucție/reparație inclusiv și pentru lucrările ulterioare de întreținere, cu soluții durabile și moderne care pot asigura inclusiv micșorarea nr. de rosturi.

- La alegerea tipului de hidroizolației pe calea podului se va conta pe soluții durabile, profesionale cu durata de viață 20-25 ani, cu stabilitate la cald până la 200 ºC și flexibilitate ridicată, totodată se va analiza posibilitatea utilizării hidroizolației prin pulverizare, argumentarea tehnico-economică a acestei soluții.

- Pentru crearea condițiilor de siguranță în trafic în perioada cu vizibilitate redusă, pe timp de noapte, se va realiza un sistem de iluminat echipate cu lămpi tip LED. Se urmărește realizarea sistemului de iluminat astfel încât stâlpii de iluminat să fie îndepărtați din structura trotuarului.

- Se va prevedea realizarea sistemului de scurgere ape pluviale astfel încât să nu se mai facă prin goluri în structura podului, ci prin amenajarea unui sistem de jgheaburi pentru evacuare controlată a apelor pluviale.

- La amenajarea podețelor la accese către pod se va analiza posibilitatea utilizării podețelor corugate, argumentarea tehnico-economică a acestei soluții;

- La elaborarea conceptului de reparație/reconstrucție a obiectului menționat se va analiza posibilitatea utilizării structurilor versatile SuperCor® și UltraCor® (ViaCon) argumentarea tehnico-economică a acestei soluții;