## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Denumirea obiectului:  lucrări  de reparație a fațadei OMF Tabara

Amplasarea obiectului:  r. Orhei, s. Tabara

Cod CPV: 45321000-3

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolare |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 230,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 11,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,30 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu | m2 | 50,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,50 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 3,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,96 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,87 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,87 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,45 |
| 4 | TRI1AA06C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 14,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,10 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 14,00 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie a fatadei |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioara a peretilor cu betonocontact | m2 | 230,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,90 |
|  | 2416586105303-2 | betonocontact | kg | 34,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11,50 |
| 7 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 230,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 322,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 69,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 415,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,61 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,92 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,84 |
| 8 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 230,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 46,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,80 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 2,76 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,46 |
| 9 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm, 1.45kg/m2) | kg | 333,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,67 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 336,84 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,67 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,34 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 100,05 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,20 |
| 10 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, coltar k=1.2 (Vata minerala 100mm, densitate 135kg/m3, cornier cu plasa- 130 m.l.) | m2 | 230,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 435,16 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 96,14 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 929,20 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 1 161,50 |
|  | 2682162611370-1 | Placi vata minerala termoiz. 100mm, 135kg/m3 | m2 | 248,56 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 255,53 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m | m | 130,09 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 1 858,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,75 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,78 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 6,90 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,83 |
| 11 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala pentru glafuri, 20mm, 135kg/m3 | m2 | 13,05 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 31,24 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,90 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 52,72 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 65,90 |
|  | 2521302602909-2 | Placi ignifudate din vata minerala 20mm, 135kg/m3 | m2 | 14,10 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 16,74 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 105,44 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,33 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 3,92 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,27 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 243,05 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 29,17 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 100,87 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,15 |
| 13 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Tink" la pereti | m2 | 243,05 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 296,52 |
|  | 26531021008311-2 | Tink | kg | 559,02 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,97 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 1,46 |
| 14 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 7,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,51 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 7,45 |
| 15 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 300,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 225,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,09 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,04 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,90 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1 350,00 |
|  |  | 3. Lucrari de reparatie a soclului |  |  |
| 16 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Mastica bituminoasa- norma de consum 1.5kg/m2) | m2 | 50,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,00 |
|  | 2320322600036-1 | Mastica bituminoasa | kg | 75,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 5,00 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 15,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,05 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioara a peretilor cu betonocontact | m2 | 50,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,50 |
|  | 2416586105303-2 | betonocontact | kg | 7,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,50 |
| 18 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 50,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 70,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 525,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,40 |
| 19 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 50,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
| 20 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm, 1.45kg/m2) | kg | 72,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 73,22 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,36 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,72 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21,75 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
| 21 | IzF05E1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine construite suprateran, construiti pe terenuri fara ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti (Linocrom) | m2 | 50,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,00 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 56,50 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 16,00 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 80,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,02 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 55,00 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,75 |
| 22 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat 50mm) | m2 | 50,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 71,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 14,90 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 202,00 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 202,00 |
|  | 2521302602907-1 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm | m2 | 54,04 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 55,55 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 303,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,17 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 1,15 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,90 |
| 23 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2 | 50,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 110,00 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 51,51 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 303,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 19,69 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,57 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,76 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 2,28 |
|  |  | 4. Lucrari de reparatie a intrarii in subsol |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioara a peretilor cu betonocontact | m2 | 43,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,29 |
|  | 2416586105303-2 | betonocontact | kg | 6,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,15 |
| 25 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 43,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 60,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,90 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 451,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,17 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,34 |
| 26 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 43,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,16 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,17 |
| 27 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm, 1.45kg/m2) | kg | 62,35 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,31 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 62,97 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,31 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,62 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 18,70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,20 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 39,60 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 5,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 43,92 |
|  | 2653102100831-1 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 257,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,84 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,58 |
| 30 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 | -36,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -17,28 |
|  | 2653102100831-1 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | -102,96 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -1,15 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0,22 |
| 31 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 36,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,32 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 14,94 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,80 |
| 32 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Tink" la pereti | m2 | 36,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 43,92 |
|  | 26531021008311-2 | Tink | kg | 82,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,14 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,22 |
| 33 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2 | 7,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 15,40 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 7,21 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 42,42 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,76 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,11 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,32 |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,08 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 140,40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,32 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,13 |
| 35 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 10,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 41,63 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 11,02 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 62,64 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 1,62 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,16 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,22 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 3,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,39 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,08 |
| 36 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox 150mm innaltime, fixata de perete) | m | 6,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,40 |
|  | 2812106305714-1 | Balustrada din inox 150mm innaltime | m | 6,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,60 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,36 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,20 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,15 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,20 |
| 37 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Grila metalica la intrare in subsol, 2100(h) x 1300mm, din profil metalic 20x20mm) | m2 | 2,70 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,51 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 2,59 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,03 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 2,70 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 10,80 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 10,80 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 10,80 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,27 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,31 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,62 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,38 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,05 |
| 38 | CN21A | Vopsitorii la grile metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 2,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,02 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,32 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,27 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,04 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,27 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,14 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,08 |

Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform pct. 16 în anunțul de participare

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform pct. 16 în anunțul de participare

Autoritatea contractantă  ___________              Data "_22_"__10.2024__