Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Amenajarea exterioara a curtii Liceului Teoretic "Dimitrie Cantemir", mun. Balti (faza II) |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Faza II (curtea din spate) |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Demontare pereu de beton h=100 mm, in jurul statiei de transformare) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,90 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,37 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,60 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea materialului demolat in camion) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,08 |  |  |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,30 |  |  |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,62 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (aducerea covatei pina la cota) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,08 |  |  |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,30 |  |  |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,62 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | TsI50B2 | Transportarea pamintului (material demolat) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,212 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Amenajare |  |  |  |  |
| 8 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (nivelare covatei) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,69 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (compactarea covatei) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,40 |  |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 4,90 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta cu gr. 240 mm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura din beton vibropresat 1000x200x100 Lxhxl mm asezata pe un pat de beton Bc 7,5) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 266310210000175 | Beton clasa Bc 7.5 | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2666122800325100 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 100 | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (bordura din beton vibropresat 1000x300x150 Lxhxl mm asezata pe un pat de beton Bc 7,5) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,51 |  |  |
|  | 266310210000175 | Beton clasa Bc 7.5 | m3 | 0,053 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,50 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2666122800284150 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,005 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj 100x200x60(h)mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |  |  |
|  | 266111280065560 | Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj 100x200x60(h)mm) | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,73 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic (placa vibratoare) de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (compactarea straturi in procesul de instalare pavaj) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta cu gr. 100 mm (pereu) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,05 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,10 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | CG22A1 aplic. | Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,95 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 26631021000011620 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,006 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | CN31C1 | Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate manual cu vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice, pentru aplicarea unui strat suplimentar de vopsea (zugravire fatadei substatiei electrice cu RAL 1011) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,90 |  |  |
|  | 2430226103295 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,16 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,04 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice (ferestre, usi, grilaje) executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul RAL 7015 | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,10 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,10 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 44,00 |  |  |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,03 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x77mm pentru fixarea scarii de acces la contorul de apa potabila) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 287413631330019 | Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x77mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scara metalica С1-02 tratata anticoroziv, pentru accesul la contorul de apa in spatiul fintinii de vizitare) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,14 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 281123630980020 | Confectii metalice diverse (scara metalica С1-02) | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,02 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Mobilier urban |  |  |  |  |
| 23 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (banca stradala 2000*450*420(h) mm) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |  |
|  | 251320662146021 | Banca pe 2 picioare (banca stradala 2000*450*420(h) mm) | buc | 1,00 |  |  |
|  | 266310210000021 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,036 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | TsH91B | Instalarea urne (urna PTP 053 sau analog) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |  |
|  | 203011293110222 | Urne PTP 053 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 266310210000021 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,084 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | RpCP12B aplic. | Confectionarea, montarea si indoirea constructiilor metalice (parcare biciclisti - teava rotunda din otel tratat anticoroziv d=57 mm, g=3 mm) L=29m.l. | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,62 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 271070351962423 | Parcare biciclisti - teava rotunda din otel tratat anticoroziv d=57 mm, g=3 mm | kg | 1,03 |  |  |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,01 |  |  |
|  | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 0,007 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,12 |  |  |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) baza din beton | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,725 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,675 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |  |
|  | 266310210000021 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (semn rutier parcare biciclisti) | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 261510732610528 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (parcare biciclisti) | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Teren pentru exercitii |  |  |  |  |
| 29 | RpCP12B aplic. | Confectionarea, montarea si indoirea constructiilor metalice (teava rotunda din otel tratat anticoroziv d=25 mm, g=3 mm) L=84m.l. | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,62 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 271070351962426 | Teava rotunda din otel tratat anticoroziv d=25 mm, g=3 mm | kg | 1,03 |  |  |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,01 |  |  |
|  | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 0,007 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,12 |  |  |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | RpCP12B aplic. | Confectionarea, montarea si indoirea constructiilor metalice (teava rotunda din otel tratat anticoroziv d=40 mm, g=4 mm) L=168m.l. | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,62 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 271070351962427 | Teava rotunda din otel tratat anticoroziv d=40 mm, g=4 mm | kg | 1,03 |  |  |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,01 |  |  |
|  | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 0,007 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,12 |  |  |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) baza din beton | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,725 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,675 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (acoperire suprafata cu pietris de rau (neconcasat) h=100mm) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 142110220006830 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (neconcasat) | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |