Caiet de Sarcini

Achiziția: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și pubele pentru implimentarea sistemului de colectare a deșeurilor în comuna Stoicani, rl. Soroca

Tractor: Stare nou, produs 2025
Stare: nou, produs 2025.
Tara de origine: UE, sau Тurсiа
Emisii: EtapaIII minim
Putere: minim 100 maxim110 CP.
Numar de cilindri/cc: 4 cilindri / 4,0/4,5 litri.
Intercooler și turbocompresor.
TRANSMISIE:
Comutare mecanică sincronizata.
Powershift
Trepte minim înainte/înapoi: minim 15  înainte / 15 înapoi
Conexiune în trei puncte Cat. 2
Conexiune cu capete bile
Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig
Capacitate ridicare spate, min/max: 4500/5000 kg
Capacitate pompa,  min/max:  56/60 L/min
Minim 3 perechi ieșiri hidraulice standard.
Presiunea de lucru, min/max: 19,0 – 19,5  Bari.
Arborele prizei de putere: min 540  rpm
Puterea prizei: min 60 kw
Compresor de aer cu minim 2 conexiuni pneumatice.
Cadru/cabină pentru spațiu de lucru.
Aer conditionat, incalzire plus scaun pasager
Cabina sa fie asamblata pe perne pneumatice.
Direcție hidrostatică
Sistem de frînare remorca (pneumatic)
Axa fata: 4WD
Greutati pe rotile din spate minim 250kg.
Greutati fata minim 350kg.
Lungime,  min/max:  4400/4600 mm
Ampatament,  min/max:  2300/2500 mm
Latime,  min/max: 2000-2500 mm
Garda la sol,  min/max:  450/650 mm.
Inaltime, min/max:  2800/3000 mm.
Dimensiuni roata fată, min/max: 
320-340/85,    R24/R28
Dimensiuni roți din spate,  min/max: 420 - 460/85,  R34/R38
Greutatea tractorului,  min/max:  4500/5500 kg
Garantie: minim 24 luni sau 1500 moto/ore.

Incarcator frontal: Stare nou, produs 2025

Condiţii specifice:

Compatibil cu tractorul propus Înălţimea de ridicare maximă: min. 3800 mm

Manipularea:  Joystick/distribuitor 2 secţii

Completări: Cadru EURO

Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg

Greutatea: min. 800 kg

Garanția: min. 12 luni.

Caus hidraulic: Stare nou, produs 2025

Condiţii specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificaţii

Funcționalitate : 4-in-1

Volum: min. 0,50 m3

Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m

Greutatea : min. 350 kg

Deschiderea: hidraulică

Garanția: min. 12 luni.

Remorcă pentru tractor:Stare nou, produs 2025

Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus

Completări:  obloane suplimentare de metal,

Sistem de frânare: pneumatic

Numărul de axe:  2

Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg

Volum:  min 6,0 m3

Dimensiunile de gabarit :  min 4000x2000x1700

Modul de descărcare: 3 părţi

Greutate: min 2300 kg

Garanția : min. 12 luni

Incarcator hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, produs 2025

Oțel rezistent la uzură

Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate

Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere

Inaltime de ridicare: 2.4m-2.6m

Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l

Garantie: minim 12 luni.

Lama universala:Stare nou, produs 2025

Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2 al prezentei specificaţii
Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m
cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei.
Manipulare:  Hidraulică

Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg      Garanția : min. 12 luni

Tocator de resturi vegetale: Stare nou, produs 2025

Translație hidraulică: Stânga (937 mm) - Dreapta (1254 mm)

Dimensiuni:  Lungime: 1810 mm Lățime: 850 mm Înălțime: 840 mm

Greutate: 320-350 kg

Lungime de lucru: 1650 mm

Turație: 540 r/min

Diametru de tocare: 30 - 60 mm

Număr cuțite: 28-30 buc

Lățimea cuțitului: 80-85 mm

Tip cuțit: T (laba de gâscă)

Transmisie: prin curele

Viteză de lucru: 2 - 5 km/h

Mătură stradală  : Stare nou, produs 2025

Tip- Purtata

Lățime de lucru 2.000 mm

Diametru perie 550 – 600 mm

Tip perie Segmente HDPE

Cu colector

Capacitate rezervor apă-  2 a cate 100 litri (polietilenă)

Montare	În 3 puncte – față sau spate tractor

Acționare sistem hidraulic

Greutate 240 – 270 kg

Viteză de operare 4 – 10 km/h