Formular Nr.5

WinCmeta

Reparația capitala a  unei porțiuni de drum in s.

Saratica Noua r/nul Leova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total inel, salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 . | 6 | 7 |
| 1 | DA04A | Scări l'icaera mecanica a platformei drumului, executatei cu autogreder. pe adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm. in impietruiri tara adunarea materialului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 |  |  |
| 2 | TsC17B | Săpătură mecanica la rigole (cu secțiunea | 100 m |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m. executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP. in teren catg. II |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necaiificat | h-om | 1.7200 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.9500 |  |  |
| 3 | TsD08Bl | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 t. in straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executindu- sc cu pamint cocziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necaiificat | h-om | 3.0200 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf | h-ut | 3.3200 |  |  |
| 4 | DAI 2 A | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2570 |  |  |
|  | 1411122201646 | Savura pentru pt.drumuri -25 mm | m3 | 0.1020 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1.2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 0,2500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0.2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0.0250 |  |  |
| 5 | RpDA08B | Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncilor deservire CM | h-om | 0.0150 |  |  |
|  | 1411122201646 | Savura pentru pt.drumuri -25 mm | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip natural 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0.0300 |  |  |