# Aprobat:

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM)

Director general-interimar____________________Serghei Cotelinic

„____” __________ 2025.

CAIET DE SARCINI

Obiectul:Lucrări pentru înlăturarea sectoarelor cu prăbușiri ale masivelor de sol și a sectoarelor deformate ale zidurilor de sprijin din elemente de beton armat în cadrul realizării proiectului de Reabilitare a tronsonului de cale ferată afectat în urma tasărilor neomogene de teren, apărute din cauza calamităților naturale, a sectorului de teren din s. Văleni, r-nul Cahul, pe segmentul de aproximativ de 360m (de la PC-729+00 până la PC-732+60)

Autoritatea contractantă: ÎS ”Calea Ferată din Moldova” în continuare CFM

(denumirea, adresa)

Adresa: MD-2012, str. Vlaicu Pârcălab, 48, mun. Chișinău;

Telefon:+37322832040, +37322834204, +3736370055;

### Tipulproceduriideatribuire:Licitațiedeschisă;

Criteriide atribuire:cea mai avantajoasădin punctde vedereTEHNIC ȘI ECONOMIC;

Perioada de executare a contractului- 20 zile din momentul semnării contractului

Scopul achiziției:Contractdeachizițiialucrărilor pentru înlăturarea sectoarelor cu prăbușiri ale masivelor de sol și a sectoarelor deformate ale zidurilor de sprijin din elemente de beton armat în cadrul realizării proiectului de Reabilitare a tronsonului de cale ferată afectat în urma tasărilor neomogene de teren, apărute din cauza calamităților naturale, a sectorului de teren din s. Văleni, r-nul Cahul, pe segmentul de aproximativ de 360m (de la PC-729+00 până la PC-732+60)

### Necesitatea și oportunitatea investiției:

### Actualmente din cauza situației create pe sectorul de teren din s. Văleni r-nul Cahul (segmentul de aproximativ de 360m (de la PC-729+00 până la PC-732+60) CFM nu poate oferi servicii de transportare (marfă, pasageri, etc...) pe cale ferată pentru interesele naționale a Republicii Moldova (RM), import-export în condiții mai avantajoase pentru interesele Statului RM.

### Proiectul pentru reabilitarea sectorului de cale ferată face parte a strategiei de dezvoltare a CFM pentru fluidizarea comerțului intern și extern cu partnerii de dezvoltare, inclusiv dezvoltarea RM pe plan național și internațional.

### Proiectul de reabilitare a sectorului de cale ferată trebuie să corespundă normelor și cerințe esențiale prevăzute de cadrul legislativ-normativ pe teritoriul Moldovei.

### Pentru îndeplinirea cerințelor strategiei de dezvoltare este necesar de executat lucrări de studii geologice, proiectare, executarea lucrărilor de consolidare a sectorului de teren inclusiv dotarea cu echipament corespunzător.

# Descriere generală

  - Amplasament–s. Văleni, r-nul Cahul

  - Segmentul - segmentul de teren aproximativ de 1400 metri;

Situația existentă

Deformarea ale tronsonului de cale ferată și ale versantului adiacent. Aceste deformări nu permit ducerea la bun șfărșit a studiilor topografice și geodezice pentru finalizarea proiectului de execuție pentru obiectul Reabilitare a tronsonului de cale ferată afectat în urma tasărilor neomogene de teren, apărute din cauza calamităților naturale, a sectorului de teren din s. Văleni, r-nul Cahul, pe segmentul de aproximativ de 360m (de la PC-729+00 până la PC-732+60)

2. Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) |  |  | 100 m3 |  | 70,000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 157,5000 |  |  |
| 2 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor Разработкамокрогогрунта II гр. экскаватором 0,40-0,70 м3) |  |  | 100 m3 |  | 30,000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 77,7000 |  |  |
| 3 | TsC03G11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor (Разработкамокрогогрунта III гр. экскаватором 0,40-0,70 м3) |  |  | 100 m3 |  | 18,000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 53,8200 |  |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Вывоз грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) |  |  | t |  | 20 650,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 479,0800 |  |  |
| 5 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, на 1 км, к=2) |  |  | 100 m3 |  | 100,000 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 28,0000 |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 100,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,0000 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 40,0000 |  |  |
| 7 | TsC50C |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории, на 1 км, к=2) |  |  | 100 m3 |  | 18,000 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,5040 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 5,4000 |  |  |
| 8 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории) |  |  | 100 m3 |  | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,8400 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 7,5600 |  |  |
| 9 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) |  |  | 100 m3 |  | 4,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 6,1600 |  |  |
| 10 | TsC22D1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещении грунта еще на 20 м, к=2 грунт II категории) |  |  | 100 m3 |  | 4,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 6,4000 |  |  |
| 11 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) |  |  | 100 m3 |  | 4,000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 9,0000 |  |  |
| 12 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Вывоз грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) |  |  | t |  | 700,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 16,2400 |  |  |
| 13 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, на 1 км, к=2) |  |  | 100 m3 |  | 4,000 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0960 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,1200 |  |  |
| 14 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0160 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,6000 |  |  |
| 15 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта возле подпорных стен экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтестественной влажножности, III категории, к=1,2 на стесненные усл.) |  |  | 100 m3 |  | 9,000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 28,0800 |  |  |
| 16 | TsC03G11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor (Разработка мокрого грунта у подпорных стен экскаватором 0,40-0,70 м3, к=1,2 на стесненные усл.) |  |  | 100 m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 10,7640 |  |  |
| 17 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка мокрого грунта вручную в стесненных условиях, средний грунт) |  |  | m3 |  | 50,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 79,2000 |  |  |
| 18 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Вывоз грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) |  |  | t |  | 2 375,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 55,1000 |  |  |
| 19 | TsC50C |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории, на 1 км, к=2) |  |  | 100 m3 |  | 12,500 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,3500 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 3,7500 |  |  |
| 20 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории) |  |  | 100 m3 |  | 12,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,7500 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0625 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 5,2500 |  |  |
| 21 | TsC55A |  | Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив из котлована и траншей) |  |  | m3 |  | 350,000 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 595,0000 |  |  |
| 22 | PI06A |  | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 40 tf (Демонтаж сборных ж-бетон. блоков, с помощъю автокрана или крана на пневмоходу с грузоподъемностью 40 tf, к=0,8) |  |  | buc |  | 469,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 469,0000 |  |  |
|  | 3410520006728-1 |  | Macara pe pneuri pina la 40 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 228,8720 |  |  |
| 23 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Вывоз блоков автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) |  |  | t |  | 1 735,300 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 40,2590 |  |  |
| 24 | PI06A |  | Descarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 40 tf (Выгрузка сборных ж-бетон. блоков, с помощъю автокрана или крана на пневмоходу с грузоподъемностью 40 tf, к=0,8) |  |  | buc |  | 469,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 469,0000 |  |  |
|  | 3410520006728-1 |  | Macara pe pneuri pina la 40 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 228,8720 |  |  |
|  |  |  |  | TotalLucrari de terasament 1 |  |  |  |  |  |  |

# Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;

- Prețul lucrărilor se indică în lei MD,  fără TVA.

- Se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat;

- Prețul serviciilor include toate cheltuielile, și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- Prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la  organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru, dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar.

# Modul de întocmire a ofertelor:

# Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți: conform  criteriilor de selecție prevîzute în invitația de participare;

# 5. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor:

Va dispune de:

- Experiență în domeniu nu mai puțin de 3 ani;

- Tehnică necesară pentru executarea lucrării, declarație de deținere;

- Forță de muncă calificată, declarație de deținere;

- Mijloace de transport, declarație de deținere .

Cerințe privind calculul costului:

Devizele ofertă vor fi întocmite în strictă conformitate cu prezentul Caiet de Sarcini și normativele în vigoare. Forma F3,F5,F7.

Notă: Toate volumele au fost calculate orientative. La etapa de executarea lucrărilor toate dimensiunile şi suprafeţele se vor verifica la faţa locului.

Persoana de contact: Iurii Chirtoaca -Șef Secția proiectări de construcții și edificii civile.

Tel: +373/ 68039304

(semnătura)