| Alimentarea cu apa a sat. Meseni, or. Iargara din r-nul Leova. 2-1-1:Retele exterioare de distributie a apei | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Retele exterioare de distributie a apei

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata | Hidrant subteran PN10 d80mm H=1.0m | buc | 3,00 |  |  |
| 2 | Pret de piata | Indicator hidrant de incendiu | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 3 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 4 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |
| 5 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,20-0,24 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 14,43 |  |  |
| 6 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 262,75 |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 | 2,628 |  |  |
| 8 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t | 708,90 |  |  |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,628 |  |  |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 12,48 |  |  |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 12,48 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |
| 12 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A1) | m | 1.562,00 |  |  |
| 13 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (A1) | m | 24,00 |  |  |
| 14 |  | Banda de avertizare | m | 1.586,00 |  |  |
| 15 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 24,00 |  |  |
| 16 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 1.562,00 |  |  |
| 17 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 1.586,00 |  |  |
| 18 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei (Tub de protectie L=200mm otel Dn 159x4,0mm, 11 buc) | m | 2,20 |  |  |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80/80mm | buc | 5,00 |  |  |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80/50mm | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm | buc | 5,00 |  |  |
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot 90* fonta cu flanse d80/80mm | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa PE HD d90/80mm | buc | 10,00 |  |  |
| 25 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa PE HD d50/50mm | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabil PE100 d90 mm. | buc | 12,00 |  |  |
| 27 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 60* PEHD RC PE100 d90mm | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 45* PEHD RC PE100 d90mm | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 30* PEHD RC PE100 d90mm | buc | 14,00 |  |  |
| 31 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi) | m3 | 1,14 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Camine circulare - 4 buc (F/HI-1, F/HI-2, F/HI-3, CG-1) |  |  |  |  |
| 32 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 4,15 |  |  |
| 33 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18m3) | buc | 3,00 |  |  |
| 35 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16m3) | buc | 3,00 |  |  |
| 36 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9а (0,24 m3) | buc | 3,00 |  |  |
| 38 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27m3) | buc | 4,00 |  |  |
| 40 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 4,00 |  |  |
| 41 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel dereazem КЦ7-3(0,06 m3) | buc | 4,00 |  |  |
| 42 | Pret de piata | Capac din fonta ductila C-250 | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret de piata | Capac din fonta ductila B-125 | buc | 3,00 |  |  |
| 44 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 83,52 |  |  |
| 45 |  | Scara | kg | 68,32 |  |  |
| 46 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,152 |  |  |
| 47 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Упор бетон. для труб В12.5 | m3 | 0,25 |  |  |
| 48 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava patrata otel 100x100x3mm Suport sub armaturi in caminele de vizitare) | kg | 42,80 |  |  |
| 49 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B10 (Pereu) | m3 | 0,32 |  |  |
| 50 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu) | m3 | 0,64 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Demolarea si reconditionarea |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4.1. Drumul din pietris (70m) b=700mm |  |  |  |  |
| 51 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,137 |  |  |
| 52 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,90 |  |  |
| 53 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 8,82 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | Lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |