| Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti. Nr. 320/S/20.01.2025 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-4-2

Platforma D. Sta?ia de pompare Izvoare. Tehnologia - D-SP.TH.4.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Pompa de ridicare a presiunii CR 45-3-2 A-F-A-E-HQQE, Q=29,0 m3//h, H=64,0 m, N=11,0 kW. (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2913127334000 |  | Pompa de ridicare a presiunii CR 45-3-2 A-F-A-E-HQQE, Q=29,0 m3//h, H=64,0 m, N=11,0 kW. (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 2,0260 |  |
| 2 | Pret de piata |  | Pompa de drenaj UNILIFT AP50.50.11.A3.V, Q=4,0 m3//h, H=8,0 m, N=1,2 kW (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2913127335000 |  | Pompa de drenaj UNILIFT AP50.50.11.A3.V, Q=4,0 m3//h, H=8,0 m, N=1,2 kW (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 1,0130 |  |
| 3 | Pret de piata |  | Debitmetru electromagnetic, PN10, D=80 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 28752742205 |  | Debitmetru electromagnetic, PN10, D=80 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 4 | Pret de piata |  | Vas de expansiune, V=1,0 m3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 28752742206 |  | Vas de expansiune, V=1,0 m3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SE55A |  | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec.. (Montare pompa de ridicare a presiunii) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,2000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0260 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,0680 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0260 |  |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
|  | 1450337323543 |  | Grafit concentrat |  |  | kg |  | 0,0180 |  |
| 6 | AcC05A |  | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4". (Montare pompa de drenaj) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,7500 |  |
|  | 2874115802037 |  | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm |  |  | buc |  | 2,0200 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 2,0200 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,1010 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,6600 |  |
| 7 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Montarea debitmetrului electromagnetic, exclus utilajul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |
| 8 | IA28B |  | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 1000 l. (Montare vas de expansiune, V=1 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,5000 |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 1,3000 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0350 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,0280 |  |
|  | 2874115800780 |  | Surub hex. M 10 x 35 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 2874115883761 |  | Saiba plata M 12 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2100 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,5500 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,1650 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa din fonta, D=125 mm - PE, 140 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,7000 |  |
|  | 287527411 |  | Adaptor flansa din fonta, D=125 mm - PE, 140 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
| 10 | AcB01B |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=150 mm) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,5000 |  |
|  | 28741171 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=150 mm |  |  | buc |  | 5,1500 |  |
| 11 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |
|  | 28741172 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm |  |  | buc |  | 2,0800 |  |
| 12 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm. (Segment de teava, OL, PN10, D=125 mm, L=1,0 m) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,5400 |  |
|  | 28752741 |  | Segment de teava, OL, PN10, D=125 mm, L=1,0 m |  |  | buc |  | 2,0400 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,8600 |  |
| 13 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm. (Segment de teava, OL, PN10, D=125 mm, L=2,0 m) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,2700 |  |
|  | 28752742 |  | Segment de teava, OL, PN10, D=125 mm, L=2,0 m |  |  | buc |  | 1,0200 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,9300 |  |
| 14 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm. (Segment de teava, OL, PN10, D=125 mm, L=0,3 m) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 13,0800 |  |
|  | 28752743 |  | Segment de teava, OL, PN10, D=125 mm, L=0,3 m |  |  | buc |  | 4,0800 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 3,7200 |  |
| 15 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Segment de teava, OL, PN10, D=80 mm, L=0,4 m) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,1500 |  |
|  | 28752744 |  | Segment de teava, OL, PN10, D=80 mm, L=0,4 m |  |  | buc |  | 3,0600 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |
| 16 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Segment de teava, OL, PN10, D=80 mm, L=0,2 m) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,0500 |  |
|  | 28752745 |  | Segment de teava, OL, PN10, D=80 mm, L=0,2 m |  |  | buc |  | 1,0200 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |
| 17 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm. (Flansa, OL, PN10, D=125 mm) |  |  | buc |  | 11,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 35,9700 |  |
|  | 28752746 |  | Flansa, OL, PN10, D=125 mm |  |  | buc |  | 11,2200 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 10,2300 |  |
| 18 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa, OL, PN10, D=80 mm) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,4000 |  |
|  | 28752747 |  | Flansa, OL, PN10, D=80 mm |  |  | buc |  | 8,1600 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,9200 |  |
| 19 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm. (Flansa oarba, OL, PN10, D=125 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,5400 |  |
|  | 28752748 |  | Flansa oarba, OL, PN10, D=125 mm |  |  | buc |  | 2,0400 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,8600 |  |
| 20 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie excentrica din fonta cu flanse, PN10, D=125 mm x 80 mm) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,4000 |  |
|  | 287527412 |  | Reductie excentrica din fonta cu flanse, PN10, D=125 mm x 80 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,0400 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 36,0000 |  |
| 21 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Compensator antivibratii, PN10, D=80 mm) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,5600 |  |
|  | 28752741107 |  | Compensator antivibratii, PN10, D=80 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,0400 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
| 22 | AcB01B |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm. (Robinet de retinere cu bila, PN10, D=125 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,4000 |  |
|  | 28741173 |  | Robinet de retinere cu bila, PN10, D=125 mm |  |  | buc |  | 2,0600 |  |
| 23 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, PN10, D=80 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |
|  | 287527411078 |  | Teu egal din fonta cu flanse, PN10, D=80 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 24 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu picior, PN10, D=80 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |
|  | 287527411785 |  | Cot din fonta cu picior, PN10, D=80 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 25 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PEID100, PN10, D=50 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5800 |  |
|  | 2523156710001 |  | Cot compresiune PEID100, PN10, D=50 mm |  |  | buc |  | 1,0300 |  |
| 26 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PEID100, PN10, SDR17, D=50 mm) |  |  | m |  | 12,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,4320 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2160 |  |
|  | 25212167100011 |  | Conducta din PEID100, PN10, SDR17, D=50 mm |  |  | m |  | 12,0360 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 12,9600 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |
| 27 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (Manometru) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,6000 |  |
|  | 3320500000000 |  | Manometru |  |  | buc |  | 4,0400 |  |
| 28 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm. (Tub de protectie, PEID100, D=200 mm) |  |  | m |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,3320 |  |
|  | 2521216701001 |  | Tub de protectie, PEID100, D=200 mm |  |  | m |  | 2,0604 |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,0073 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,0250 |  |
| 29 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, PN10, D=125 mm x 80 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,7000 |  |
|  | 287527419 |  | Reductie din fonta cu flanse, PN10, D=125 mm x 80 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |