WinСмета2000

| Colegiul de Medicina Balti | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de amenajarea caii de acces spre parcarea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Amenajarea caii de acces spre parcare |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  | m | 35,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 9,1000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,1000 |  |  |
| 2 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  | m3 | 10,2000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 40,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,3000 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 3,5700 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 3,5700 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,0400 |  |  |
| 3 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc |  | m3 | 10,2000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 63,2400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 27,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,5300 |  |  |
| 4 | DA04B |  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon |  | 100 m3 | 0,4000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,2680 |  |  |
| 5 | TsI50I |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km |  | t | 42,0000 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 8,4000 |  |  |
|  | 5887744123366 |  | Incarcator |  | h/ut | 7,3500 |  |  |
| 6 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 5,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,9500 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 5,7500 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,0500 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,1000 |  |  |
| 7 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta |  | 100m2 | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,6200 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 10,2000 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 4,2800 |  |  |
| 8 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  | m2 | 7,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,7500 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 10,1500 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,7500 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,8400 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0140 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0140 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,1400 |  |  |
| 9 | CC03D |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale VR 100*100*4 |  | kg | 367,2000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 14,6880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8360 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 370,8720 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,8360 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 3,6720 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 110,1600 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,2203 |  |  |
| 10 | CC01B1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d=20 |  | kg | 118,4000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,9072 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 121,3600 |  |  |
| 11 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 25/30 M-400 |  | m3 | 30,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 103,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,0000 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 31,0590 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 18,0000 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 7,5000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea caii de acces spre parcare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Confectionarea unui briu care impiedica curgerea apei in subsol |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  | m2 | 2,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,3600 |  |  |
| 13 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  | m2 | 3,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 4,6400 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,4800 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,3840 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0064 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0064 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0640 |  |  |
| 14 | CC01B1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv |  | kg | 44,3000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,4619 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 45,4075 |  |  |
| 15 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 25/30 |  | m3 | 0,4000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,4141 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Confectionarea unui briu care impiedica curgerea apei in subsol |  |  |  |  |