| Lucrări de reparație capitală a fondului de cazarmă (monument istoric), unitate militara, mun. Bălți | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Soluții arhitectural constructive (SAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Parter |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | 1 665,84 |
| 2 | RpCO56C | Demontari placi de gips pe mortar | m2 | 76,9000 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea pervazurilor din plastic existente la ferestre | m | 40,0200 |
| 4 | RpCO56C | Demontarea tavanelor suspendate tip "Armstrong" | m2 | 50,1000 |
| 5 | RpCO56C | Demontarea tavanelor suspendate din panouri de gips | m2 | 32,7000 |
| 6 | RpCO56C | Demontarea lambriurilor din plastic la tavane | m2 | 20,1000 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor gresie | m2 | 494,5000 |
| 8 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic | m2 | 23,3000 |
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 334,8000 |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 | 58,6000 |
| 11 | RpCG29A | Demolarea peretilor interiori | m2 | 28,6000 |
| 12 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 7,8300 |
|  |  | Capitolul 1.2. Etaj |  |  |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | 2 111,56 |
| 14 | RpCI42A | Demontarea pervazurilor din plastic existente la ferestre | m | 43,9200 |
| 15 | RpCO56C | Demontarea tavanelor suspendate tip "Armstrong" | m2 | 105,8200 |
| 16 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor gresie | m2 | 115,8000 |
| 17 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 719,8900 |
| 18 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 | 16,0000 |
| 19 | RpCG29A | Demolarea peretilor interiori | m2 | 28,6000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Usi |  |  |
| 20 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi | m2 | 108,9000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Scari |  |  |
| 21 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor gresie | m2 | 94,1000 |
| 22 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta de la pereti | m2 | 74,7000 |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | 94,4000 |
| 24 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli la tavane | m2 | 41,4000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Scari exterioare |  |  |
| 25 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 | 30,0600 |
|  |  | Capitolul 1.6. Pereu |  |  |
| 26 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 22,1000 |
| 27 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor | m3 | 91,5000 |
|  |  | Capitolul 2. Evacuare gunoi |  |  |
| 28 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 198,4500 |
| 29 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 198,4500 |
| 30 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t | 198,4500 |
|  |  | Capitolul 3. Acoperis |  |  |
| 31 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 11,4000 |
| 32 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 26,3000 |
| 33 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci | m3 | 9,3000 |
| 34 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 390,0000 |
| 35 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (41,7 m3) | m2 | 1 390,0000 |
| 36 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 88,7000 |
| 37 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 51,0000 |
| 38 | CE07A | Invelitori din placi din tabla faltuita tip Lindab | m2 | 1 390,00 |
| 39 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=90 mm | m | 150,4000 |
| 40 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm | m | 167,5000 |
| 41 | CK26D | Sort din tabla prevopsita la streasina | m | 178,4000 |
| 42 | CK26D | Profil tabla perforata pentru inchidere la streasina | m | 178,4000 |
| 43 | CK26D | Element de inchidere laterala tabla plana | m | 35,0000 |
| 44 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 11,2000 |
| 45 | CE30C | Montare placi din OSB 18 mm | m2 | 11,2000 |
| 46 | CE07A | Invelitori din placi din tabla faltuita tip Lindab | m2 | 13,2000 |
| 47 | CE23D3 | Sort din tabla zincata | m | 13,2000 |
| 48 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice | m | 13,2000 |
|  |  | Capitolul 4. Finisare fatada |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |
| 49 | RpCI42A | Demontarea lacrimare existente din tabla zincata | m | 359,0000 |
| 50 | RpCJ35A | Indepartare interventii cu tencuiala strat adeziv finisare existenta | m2 | 1 477,5200 |
| 51 | R4D01A | Hidrosablare-spalare cu apa cu aparat de presiune inalta a fatadei | 10 m2 | 147,7500 |
| 52 | R4D11A | Spalarea abraziva strat ramas cu jet de nisip de cuart improscat cu aer comprimat de un aparat de presiune inalta | 100m2 | 14,7752 |
| 53 | R4D06B | Curatarea suprafetelor de piatra de poluari atmosferice cu concentrat de detergent: suprafata profilata | m2 | 1 477,52 |
| 54 | RMB01C | Restaurarea elementelor de caramida deteriorate | m3 | 35,5000 |
| 55 | R4D27A | Hidrofobizarea suprafetei de caramida сu pulverizatorul | m2 | 1 477,52 |
| 56 | RCsJ31A | Refacerea rosturilor, la zidarie de caramida aparenta | m2 | 1 477,52 |
| 57 | R4D27A | Hidrofobizarea suprafetei de caramida сu pulverizatorul | m2 | 1 477,52 |
| 58 | CK26B | Montare lacrimar din aluminiu vopsit pentru exterior b=300 mm | m | 129,6000 |
| 59 | CK26B | Montare lacrimar din aluminiu vopsit pentru exterior b=200 mm | m | 359,0000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Soclu |  |  |
| 60 | RpCJ35A | Indepartare interventii cu tencuiala strat adeziv finisare existenta | m2 | 101,0000 |
| 61 | R4D01A | Hidrosablare-spalare cu apa cu aparat de presiune inalta a fatadei | 10 m2 | 10,1000 |
| 62 | R4D11A | Spalarea abraziva strat ramas cu jet de nisip de cuart improscat cu aer comprimat de un aparat de presiune inalta | 100m2 | 1,0100 |
| 63 | R4D06B | Curatarea suprafetelor de piatra de poluari atmosferice cu concentrat de detergent: suprafata profilata | m2 | 101,0000 |
| 64 | R4D05B | Curatarea suprafetelor de piatra de poluari usor de indepartat cu decapanti neutre: suprafata profilata | m2 | 101,0000 |
| 65 | RMB09A | Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau | m3 | 23,4000 |
| 66 | RMB14A | Plombe de zidarie de epoca, executata la arce si bolti, in cantitati pana la 0,200 mc, cu mortar, din: piatra bruta sau bolovani de rau | m3 | 8,5000 |
| 67 | RCsJ31B | Refacerea rosturilor, la zidarie din bolovani de riu, cu rosturi neregulate | m2 | 101,0000 |
| 68 | R4D27A | Hidrofobizarea suprafetei de piatra сu pulverizatorul | m2 | 101,0000 |
| 69 | R4D28B | Hidrofobizarea manuala a suprafetei de calcar cu solutie speciala: suprafata profilata | m2 | 101,0000 |
| 70 | R4D27A | Hidrofobizarea suprafetei de piatra сu pulverizatorul | m2 | 101,0000 |
|  |  | Capitolul 5. Finisari interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Pereti W-1 |  |  |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,1100 |
| 72 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,1100 |
| 73 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 58,1100 |
| 74 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 58,1100 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,1100 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,1100 |
| 77 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,1100 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,1100 |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 58,1100 |
|  |  | Capitolul 5.2. Pereti W-2 |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 3 151,5000 |
| 81 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 4 566,6000 |
| 82 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 3 151,5000 |
| 83 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 3 151,5000 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3 151,50 |
| 85 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3 151,50 |
| 86 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3 151,5000 |
| 87 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -3 151,5000 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3 151,50 |
| 89 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3 151,50 |
| 90 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3 151,50 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3 151,50 |
| 92 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3 151,50 |
|  |  | Capitolul 5.3. Pereti W-3 |  |  |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 285,6000 |
| 94 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 418,1000 |
| 95 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton cu adaos Ceresit | m2 | 285,6000 |
| 96 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 285,6000 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 285,6000 |
| 98 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 285,6000 |
|  |  | Capitolul 5.4. Pereti W-4 |  |  |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 393,6400 |
| 100 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 590,6000 |
| 101 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 393,6400 |
| 102 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 393,6400 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 393,6400 |
| 104 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 393,6400 |
| 105 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 393,6400 |
| 106 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -393,6400 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 393,6400 |
| 108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 393,6400 |
| 109 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 393,6400 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 393,6400 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 393,6400 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 239,3600 |
| 113 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 412,3000 |
| 114 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 239,3600 |
| 115 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 239,3600 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 239,3600 |
| 117 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 239,3600 |
|  |  | Capitolul 5.5. Pereti W-5 |  |  |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 93,5000 |
| 119 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 182,3000 |
| 120 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 93,5000 |
| 121 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 93,5000 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 93,5000 |
| 123 | IzF14A | Izolatie fonica tip "Acutisdan" 16/2 18mmx1mx6m | m2 | 93,5000 |
| 124 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie - vata bazaltica grosime 100 mm (antiumezeala gr. 12,5 mm) | m2 | 93,5000 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 93,5000 |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 93,5000 |
| 127 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 93,5000 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 93,5000 |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 93,5000 |
| 130 | CK17E | Montare panouri din burete cofrat fonoabsorbant 22 kg/m3 200x120x5 cm | m2 | 93,5000 |
|  |  | Capitolul 5.6. Pereti W-6 |  |  |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 83,9400 |
| 132 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 165,4500 |
| 133 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 83,9400 |
| 134 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 83,9400 |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 83,9400 |
| 136 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placaj dimesiuni 1200x600 mm) | m2 | 83,9400 |
|  |  | Capitolul 5.7. Pereti W-7 |  |  |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 454,6200 |
| 138 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 785,5000 |
| 139 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 454,6200 |
| 140 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 454,6200 |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 454,6200 |
| 142 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 454,6200 |
| 143 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 454,6200 |
| 144 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -454,6200 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 454,6200 |
| 146 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 454,6200 |
| 147 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 454,6200 |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 454,6200 |
| 149 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 454,6200 |
|  |  | Capitolul 5.8. Pereti W-8 |  |  |
| 150 | CK07B | Profil pentru protectia peretilor si colturilor | m | 680,4200 |
|  |  | Capitolul 5.9. Tavan T-1 |  |  |
| 151 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 | 1 380,7000 |
|  |  | Capitolul 5.10. Tavan T-2 |  |  |
| 152 | CK28B | Tavane suspendate din placi de aluminiu casetat | m2 | 339,2000 |
|  |  | Capitolul 5.11. Tavan T-3 |  |  |
| 153 | СF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie - vata bazaltica grosime 100 mm (antiumezeala gr. 12,5 mm) | m2 | 48,6000 |
| 154 | IzF04J1 | Membrana acustica Danosa MAD 6 | m2 | 48,6000 |
| 155 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm) | m2 | 48,6000 |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 48,6000 |
| 157 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48,6000 |
| 158 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48,6000 |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 48,6000 |
| 160 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,6000 |
|  |  | Capitolul 5.12. Tavan T-4 |  |  |
| 161 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm) | m2 | 74,4000 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 74,4000 |
| 163 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 74,4000 |
| 164 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 74,4000 |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 74,4000 |
| 166 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 74,4000 |
|  |  | Capitolul 5.13. Pardoseli P-1 |  |  |
| 167 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 637,7000 |
| 168 | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 6 cm | m2 | 637,7000 |
| 169 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 637,7000 |
| 170 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D4,5 mm 100x100 | kg | 2 040,6400 |
| 171 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 637,7000 |
| 172 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 | 637,7000 |
| 173 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 200*600 mm | m2 | 637,7000 |
|  |  | Capitolul 5.14. Pardoseli P-2 |  |  |
| 174 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 2 075,2000 |
| 175 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 648,5000 |
| 176 | CG22A4 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 | -648,5000 |
| 177 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 648,5000 |
| 178 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 648,5000 |
| 179 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 648,5000 |
| 180 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 2 075,20 |
| 181 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 648,5000 |
| 182 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 648,5000 |
| 183 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 200*600 mm | m2 | 648,5000 |
|  |  | Capitolul 5.15. Pardoseli P-3 |  |  |
| 184 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 279,6800 |
| 185 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 87,4000 |
| 186 | CG22A4 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 | -87,4000 |
| 187 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 87,4000 |
| 188 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 87,4000 |
| 189 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 87,4000 |
| 190 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 279,6800 |
| 191 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 87,4000 |
| 192 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 87,4000 |
| 193 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 200*600 mm | m2 | 87,4000 |
|  |  | Capitolul 5.16. Pardoseli P-4 |  |  |
| 194 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 213,4400 |
| 195 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 66,7000 |
| 196 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 | 66,7000 |
| 197 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 66,7000 |
| 198 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 213,4400 |
| 199 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 66,7000 |
| 200 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 66,7000 |
| 201 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 200*600 mm | m2 | 66,7000 |
|  |  | Capitolul 5.17. Pardoseli P-5 |  |  |
| 202 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 155,5200 |
| 203 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 48,6000 |
| 204 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 | 48,6000 |
| 205 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 48,6000 |
| 206 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi rigide de vata minerala fonoabsorbante cu densitate minima 75 kg/m3 dimensiuni 1200x650x50 mm | m2 | 48,6000 |
| 207 | IzF04J1 | Strat fonoizolant Soundguard 5000x1500x15 mm | m2 | 48,6000 |
| 208 | IzF04J1 | Membrana fonoizolanta Sylpro 6 mm | m2 | 48,6000 |
| 209 | IzF04J1 | Membrana fonoizolanta Impactodan 5 mm | m2 | 48,6000 |
| 210 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 155,5200 |
| 211 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 48,6000 |
| 212 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 48,6000 |
| 213 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 200*600 mm | m2 | 48,6000 |
|  |  | Capitolul 5.18. Pardoseli P-6 |  |  |
| 214 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 76,5000 |
| 215 | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 5 cm | m2 | 76,5000 |
| 216 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 76,5000 |
| 217 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 | kg | 260,1000 |
| 218 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 25/30 elicopterizat in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 76,5000 |
| 219 | pret de piata | Fibra polipropilena 900g/m3 | kg | 6,8800 |
| 220 | pret de piata | Nisip cuartos Durostone guart, Top-colorat, culoare gri (3 kg/m2) | kg | 229,5000 |
|  |  | Capitolul 5.19. Pardoseli P-7 |  |  |
| 221 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 | kg | 427,5000 |
| 222 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 133,6000 |
| 223 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 133,6000 |
| 224 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 133,6000 |
| 225 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 133,6000 |
| 226 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 | kg | 427,5000 |
| 227 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 25/30 elicopterizat in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 133,6000 |
| 228 | pret de piata | Fibra polipropilena 900g/m3 | kg | 12,2400 |
| 229 | pret de piata | Nisip cuartos Durostone guart, Top-colorat, culoare gri (3 kg/m2) | kg | 400,8000 |
|  |  | Capitolul 5.20. Pardoseli P-8 |  |  |
| 230 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 94,1000 |
| 231 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 94,1000 |
| 232 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | 94,1000 |
| 233 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300*600 mm | m2 | 94,1000 |
|  |  | Capitolul 5.21. Plinte |  |  |
| 234 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 600x100 mm | m | 1 248,5000 |
|  |  | Capitolul 6. Pereti |  |  |
| 235 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm) | m2 | 112,0500 |
| 236 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm) | m2 | 518,9000 |
| 237 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 1,8700 |
| 238 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 17,5000 |
| 239 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 112,3000 |
| 240 | CA04F | Beton turnat clasa C15 | m3 | 1,4000 |
|  |  | Capitolul 7. Tamplarie - Usi si ferestre |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Parter |  |  |
| 241 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant (4 buc.) | m2 | 17,8000 |
| 242 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (35 buc.) | m2 | 67,7000 |
| 243 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 30,0000 |
| 244 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte | m2 | 23,1000 |
| 245 | pret de piata | Plasa antiinsecte pentru geamuri existente, inclusiv instalare | m2 | 53,2000 |
| 246 | R5F04N | Restaurarea usilor oarbe si a tamburelor (fara finisarea suprafetelor): din lemn de rasinoase, pina la 50 % restaurare: complexitate medie | m2 | 5,1000 |
|  |  | Capitolul 7.2. Etaj |  |  |
| 247 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant (1 buc.) | m2 | 3,9000 |
| 248 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (34 buc.) | m2 | 72,2000 |
| 249 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 26,0000 |
|  |  | Capitolul 8. Copertine |  |  |
| 250 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - fier forjat | kg | 245,0000 |
| 251 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,2500 |
| 252 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,2500 |
| 253 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tabla plana faltuita tip Lindab), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara | m2 | 21,6000 |
| 254 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=90 mm | m | 14,4000 |
| 255 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=90 mm | m | 16,0000 |
| 256 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tabla plana faltuita tip Lindab), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara | m2 | 7,9800 |
| 257 | CK26B | Element de inchidere tabla plana colorata l=120 mm | m | 26,6000 |
| 258 | CK26B | Sort din tabla plana colorata l=160 mm | m | 14,4000 |
| 259 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice | m | 14,4000 |
|  |  | Capitolul 9. Grile usi si geamuri |  |  |
| 260 | CL17B | Confectii metalice diverse | kg | 4 236,58 |
| 261 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 4,2400 |
| 262 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 4,2400 |
| 263 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 36,0000 |
| 264 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulon M16, L=350 mm | buc | 36,0000 |
|  |  | Capitolul 10. Pereu |  |  |
| 265 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila nisipoasa) | 100 m3 | 0,9540 |
| 266 | pret de piata | Costul argilei nisipoase | m3 | 95,4000 |
| 267 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (argila nisipoasa) | t | 152,6400 |
| 268 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,9540 |
| 269 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,9540 |
| 270 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 95,4000 |
| 271 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - 140 mm | m3 | 44,5000 |
| 272 | DE14A | Placi prefabricate din piatra naturala, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea | m2 | 318,0000 |
| 273 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 190,0000 |
| 274 | DE10A | Rigola prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 117,0000 |
|  |  | Capitolul 11. Scari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Scara S1 |  |  |
| 275 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,3000 |
| 276 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 48,1000 |
| 277 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 123,4000 |
| 278 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,5500 |
| 279 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20 | m3 | 1,9200 |
| 280 | CG47D | Scari din piatra slefuita grosime 30 mm | m2 | 8,1000 |
|  |  | Capitolul 11.2. Scara S2 |  |  |
| 281 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D2 mm 150x150 | kg | 41,9800 |
| 282 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,8000 |
| 283 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20 | m3 | 1,4400 |
| 284 | CG47D | Scari din piatra slefuita grosime 30 mm | m2 | 13,1200 |
|  |  | Capitolul 11.3. Scara S3 |  |  |
| 285 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D2 mm 150x150 | kg | 15,2000 |
| 286 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,4000 |
| 287 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20 | m3 | 1,1300 |
| 288 | CG47D | Scari din piatra slefuita grosime 30 mm | m2 | 4,4200 |
|  |  | Capitolul 11.4. Scara S4 |  |  |
| 289 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D2 mm 150x150 | kg | 15,2000 |
| 290 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,4000 |
| 291 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20 | m3 | 1,1300 |
| 292 | CG47D | Scari din piatra slefuita grosime 30 mm | m2 | 4,4200 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Încălzire. Ventilare. Condiționare (IVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pret de piata | Sistema de refulare-aspiratie Verso-R-2000-H-E-R1-F7/M5-C5-L/A L=2065m3/h/2065m3/h in complet Almalva Komfovent, inclusiv sistema de automatizare (P1V1) | buc | 1,0000 |
| 2 | pret de piata | Sistema de refulare-aspiratie Verso-R-2000-H-E-R1-F7/M5-C5-L/A L=1975m3/h/1975m3/h in complet Almalva Komfovent, inclusiv sistema de automatizare (P2V2) | buc | 1,0000 |
| 3 | pret de piata | Ventilator TD-800/200 L=390 m3/h P=200 Pa N=0,12 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
| 4 | pret de piata | Ventilator TD-800/200 L=415 m3/h P=200 Pa N=0,12 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
| 5 | pret de piata | Ventilator TD-2000/315 L=1500 m3/h P=200 Pa N=0,255 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
| 6 | pret de piata | Ventilator TD-800/200 L=300 m3/h P=200 Pa N=0,12 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
| 7 | pret de piata | Ventilator TD-800/200 L=480 m3/h P=200 Pa N=0,12 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
| 8 | pret de piata | Ventilator TD-800/200 L=395 m3/h P=200 Pa N=0,12 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
| 9 | pret de piata | Ventilator TD-800/200 L=610 m3/h P=200 Pa N=0,12 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
| 10 | pret de piata | Sistema split PKA-M35LAL Qx=3,60kwt, Qt=4,1 kwt (K1) | buc | 1,0000 |
| 11 | pret de piata | Sistema split PKA-M50LAL Qx=4,60kwt, Qt=5,1 kwt (K1) | buc | 2,0000 |
| 12 | pret de piata | Bloc exterior PUHZ-ZRP125VKA3 Qx=12,5 kwt, Qt=14,0 kwt (K1) | buc | 1,0000 |
| 13 | pret de piata | Sistema split PKA-M35LAL Qx=3,60kwt, Qt=4,1 kwt (K2) | buc | 2,0000 |
| 14 | pret de piata | Bloc exterior PUHZ-ZRP60HA2 Qx=6,1 kwt, Qt=7,1 kwt (K2) | buc | 1,0000 |
| 15 | pret de piata | Sistema split PKA-M35LAL Qx=3,60kwt, Qt=4,1 kwt (K3) | buc | 1,0000 |
| 16 | pret de piata | Sistema split PKA-M50LAL Qx=4,60kwt, Qt=5,1 kwt (K3) | buc | 2,0000 |
| 17 | pret de piata | Bloc exterior PUHZ-ZRP125VKA3 Qx=12,5 kwt, Qt=14,0 kwt (K3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 18 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie) | buc | 2,0000 |
| 19 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 7,0000 |
| 20 | VC37J | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (de exclus tub de cauciuc inspumat si tevi de cupru) | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Demolari |  |  |
| 21 | RpIB12B | Demontari calorifere | buc | 104,0000 |
| 22 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm) | m | 300,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Incalzire |  |  |
| 23 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (22K-500-1320) | buc | 1,0000 |
| 24 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (22K-500-1200) | buc | 23,0000 |
| 25 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22K-500-1000) | buc | 4,0000 |
| 26 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (22K-500-1120) | buc | 12,0000 |
| 27 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22K-500-800) | buc | 1,0000 |
| 28 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22K-500-720) | buc | 4,0000 |
| 29 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22K-500-600) | buc | 7,0000 |
| 30 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22K-500-520) | buc | 4,0000 |
| 31 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (33K-500-1600) | buc | 1,0000 |
| 32 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (33K-500-1400) | buc | 3,0000 |
| 33 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (33K-500-1320) | buc | 3,0000 |
| 34 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (33K-500-1200) | buc | 1,0000 |
| 35 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (33K-500-1120) | buc | 39,0000 |
| 36 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (33K-500-1000) | buc | 1,0000 |
| 37 | IB05C | Radiatoare bimetalic cu 23 de sectii (500 mm) | buc | 2,0000 |
| 38 | IB05C | Radiatoare bimetalic cu 21 de sectii (500 mm) | buc | 2,0000 |
| 39 | IB05A | Radiatoare bimetalic cu 9 de sectii (500 mm) | buc | 6,0000 |
| 40 | IB03C | Registru in 4 rinduri, lungime 5000 mm din teava de otel D108x2,8 mm (2 buc.) | m | 40,0000 |
| 41 | IB03C | Registru in 6 rinduri, lungime 5000 mm din teava de otel D108x2,8 mm (1 buc.) | m | 30,0000 |
| 42 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 | m2 | 23,7400 |
| 43 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RTD-N D1/2) | buc | 117,0000 |
| 44 | ID07A | Cap termostat | buc | 36,0000 |
| 45 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RTR-N coltar) | buc | 117,0000 |
| 46 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV coltar) | buc | 117,0000 |
| 47 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D15 mm | buc | 114,0000 |
| 48 | ID04A | Robinet de golire D15 mm | buc | 64,0000 |
| 49 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fitinguri) | m | 650,0000 |
| 50 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х3,5 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fitinguri) | m | 200,0000 |
| 51 | IC35D | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x4,4 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fitinguri) | m | 45,0000 |
| 52 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 850,0000 |
| 53 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 45,0000 |
| 54 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x2,8 mm (k=1,4, la fitinguri) | m | 30,0000 |
| 55 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x2,8 mm (k=1,4, la fitinguri) | m | 80,0000 |
| 56 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x3,0 mm (k=1,4, la fitinguri) | m | 50,0000 |
| 57 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) | m | 67,0000 |
| 58 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) | m | 44,0000 |
| 59 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) | m | 15,0000 |
| 60 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 59,0000 |
| 61 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 227,0000 |
| 62 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 | m2 | 37,7100 |
| 63 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu Armaflex d=19 mm | m | 286,0000 |
| 64 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x3,0 mm (k=1,4, la fitinguri) | m | 10,0000 |
| 65 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) | m | 100,0000 |
| 66 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) | m | 110,0000 |
| 67 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) | m | 80,0000 |
| 68 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) | m | 50,0000 |
| 69 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 350,0000 |
| 70 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 | m2 | 25,2700 |
| 71 | IC42B | Metal pentru elemente de sustinere | kg | 950,0000 |
| 72 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera D25) | buc | 22,0000 |
| 73 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera D20) | buc | 28,0000 |
| 74 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera D15) | buc | 10,0000 |
| 75 | ID04A | Dezaerator automat D15 mm | buc | 14,0000 |
| 76 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Regulator de presiune diferentiala ASV-PV d40 mm) | buc | 1,0000 |
| 77 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet ASV-M d40 mm) | buc | 1,0000 |
| 78 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Regulator de presiune diferentiala ASV-PV d32 mm) | buc | 2,0000 |
| 79 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet ASV-M d32 mm) | buc | 2,0000 |
| 80 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Regulator de presiune diferentiala ASV-PV d25 mm) | buc | 6,0000 |
| 81 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet ASV-M d25 mm) | buc | 6,0000 |
| 82 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Regulator de presiune diferentiala ASV-PV d20 mm) | buc | 2,0000 |
| 83 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet ASV-M d20 mm) | buc | 2,0000 |
| 84 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 900,0000 |
| 85 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 900,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3.1. Tevi conditionare |  |  |
| 86 | F E03 B | Teava de cupru diametrul 6,35 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 25,0000 |
| 87 | F E03 C | Teava de cupru diametrul 9,52 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 100,0000 |
| 88 | F E03 C | Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 25,0000 |
| 89 | F E03 D | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 100,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3.2. Ventilare |  |  |
| 90 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 700x200 Vents | buc | 4,0000 |
| 91 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 400x200 Vents | buc | 4,0000 |
| 92 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 400x150 Vents | buc | 2,0000 |
| 93 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 300x300 Vents | buc | 1,0000 |
| 94 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 300x250 Vents | buc | 2,0000 |
| 95 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 300x200 Vents | buc | 64,0000 |
| 96 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 300x150 Vents | buc | 8,0000 |
| 97 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 300x100 Vents | buc | 2,0000 |
| 98 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 250x200 Vents | buc | 2,0000 |
| 99 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 250x100 Vents | buc | 8,0000 |
| 100 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 150x200 Vents | buc | 2,0000 |
| 101 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 200x100 Vents | buc | 2,0000 |
| 102 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara 800x800 | buc | 2,0000 |
| 103 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara 600x500 | buc | 2,0000 |
| 104 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara semirotunda cu suprafata totala 0,8 m2 | buc | 6,0000 |
| 105 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm | m2 | 201,5000 |
| 106 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm | m2 | 3,0000 |
| 107 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Armaflex 20 mm | m2 | 204,5000 |
| 108 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm | m2 | 39,6000 |
| 109 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm | m2 | 35,2000 |
| 110 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x100 mm | m2 | 59,5000 |
| 111 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm | m2 | 7,0000 |
| 112 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Armaflex 20 mm | m2 | 141,3000 |
| 113 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm | m2 | 14,4000 |
| 114 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm | m2 | 142,8000 |
| 115 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm | m2 | 37,7000 |
| 116 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x300 mm | m2 | 6,0000 |
| 117 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm | m2 | 3,3000 |
| 118 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm | m2 | 14,0000 |
| 119 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 218,2000 |
| 120 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 4,7 kg/m2) | m2 | 218,2000 |
| 121 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm | m2 | 14,4000 |
| 122 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm | m2 | 48,0000 |
| 123 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200 mm | m2 | 2,4000 |
| 124 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm | m2 | 2,4000 |
| 125 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x100 mm | m2 | 13,2000 |
| 126 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm | m2 | 1,8000 |
| 127 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 82,2000 |
| 128 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 4,7 kg/m2) | m2 | 82,2000 |
| 129 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm | m2 | 6,6000 |
| 130 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm | m2 | 7,0000 |
| 131 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm | m2 | 21,6000 |
| 132 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200 mm | m2 | 2,4000 |
| 133 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x100 mm | m2 | 7,0000 |
| 134 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm | m2 | 16,8000 |
| 135 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm | m2 | 12,0000 |
| 136 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x100 mm | m2 | 14,4000 |
| 137 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm | m2 | 6,0000 |
| 138 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm | m2 | 6,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Iluminat electric interior. Echipament electric de forță (IEI/EEF)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 54,0000 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 38,0000 |
| 3 | 404-23 | Caramida | buc | 1 250,00 |
| 4 | pret de piata | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm | m | 215,0000 |
| 5 | pret de piata | Otel rotund GOST2590-71 D16 mm | m | 20,0000 |
| 6 | pret de piata | Tros metalic 35 mm | m | 90,0000 |
| 7 | pret de piata | Ancher AOK-500 | buc | 1,0000 |
| 8 | pret de piata | Cornier metalic 32x32x3 | kg | 100,0000 |
| 9 | pret de piata | Articole din metal | kg | 200,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Dulap ЯРП-250 |  |  |
| 10 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 -Dulap ЯРП-250 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Panou de distributie din metal 72 module IP31 |  |  |
| 11 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator ВН99-3P-125A | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-100 3P/C50/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 3P/C40/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 3P/C32/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 17 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Separator de sarcina BH32-4P-100A | buc | 1,0000 |
| 19 | pret de piata | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
| 20 | pret de piata | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
| 21 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Panou de distributie din metal 18 module IP31 |  |  |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 18 module | buc | 2,0000 |
| 23 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX-3P-40A | buc | 1,0000 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/C32/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/C10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 27 | pret de piata | DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
| 28 | pret de piata | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
| 29 | pret de piata | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
| 30 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 31 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX-3P-20A | buc | 1,0000 |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/C32/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 35 | 08-03-525-2 | Contactor electromagnetic modular KMЭ 0910 | buc | 4,0000 |
| 36 | 08-03-525-2 | ПКЭ 22 | buc | 4,0000 |
| 37 | pret de piata | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
| 38 | pret de piata | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
| 39 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 40 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX-3P-40A | buc | 1,0000 |
| 42 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 3P/C20/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 43 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 44 | 08-03-525-2 | Contactor electromagnetic modular KMЭ 0910 | buc | 4,0000 |
| 45 | 08-03-525-2 | ПКЭ 22 | buc | 4,0000 |
| 46 | pret de piata | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
| 47 | pret de piata | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
| 48 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 49 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 50 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH3 63-3P-25A | buc | 1,0000 |
| 51 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 6,0000 |
| 52 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 53 | pret de piata | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
| 54 | pret de piata | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
| 55 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
| 56 | 08-03-573-1 | Dispozitiv instalat | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 57 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 58 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH3 63-3P-25A | buc | 1,0000 |
| 59 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 20,0000 |
| 60 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 8,0000 |
| 61 | pret de piata | DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
| 62 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 63 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 64 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH3 63-3P-25A | buc | 1,0000 |
| 65 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 18,0000 |
| 66 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 7,0000 |
| 67 | pret de piata | DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
| 68 | pret de piata | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
| 69 | pret de piata | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
| 70 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Panou de distributie din metal 18 module IP31 |  |  |
| 71 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 18 module | buc | 2,0000 |
| 72 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P-20A | buc | 1,0000 |
| 73 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 7,0000 |
| 74 | pret de piata | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
| 75 | pret de piata | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
| 76 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.10. Panou de distributie din metal 18 module IP31 |  |  |
| 77 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 18 module | buc | 2,0000 |
| 78 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P-20A | buc | 1,0000 |
| 79 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 5,0000 |
| 80 | pret de piata | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
| 81 | pret de piata | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
| 82 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.11. Dulap By Pass ШСБТ-032A |  |  |
| 83 | 08-03-573-4 | Dulap By Pass ШСБТ-032A | buc | 1,0000 |
| 84 | 08-03-573-4 | Dulap de releu 600x400x250 | buc | 1,0000 |
| 85 | 08-03-573-1 | Dispozitiv instalat | buc | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 2.12. Cabluri |  |  |
| 86 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 14,0500 |
| 87 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 4x1,5 | m | 90,0000 |
| 88 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 | m | 1 315,00 |
| 89 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 1,2000 |
| 90 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 5x4,0 | m | 105,0000 |
| 91 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 5x6,0 | m | 15,0000 |
| 92 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 22,9000 |
| 93 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*1,5 | m | 1 970,00 |
| 94 | pret de piata | Cablu VVG-LS-4*1,5 | m | 320,0000 |
| 95 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 18,3000 |
| 96 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2,5 | m | 1 725,00 |
| 97 | pret de piata | Cablu VVG-LS-4*2,5 | m | 105,0000 |
| 98 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,0600 |
| 99 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*4,0 | m | 80,0000 |
| 100 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*2,5 | m | 26,0000 |
| 101 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,6500 |
| 102 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*4,0 | m | 65,0000 |
| 103 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 1,1200 |
| 104 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*10,0 | m | 112,0000 |
| 105 | 08-02-412-14 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 | 100 m | 0,0500 |
| 106 | pret de piata | Cablu AVVGng(A)-LS 5x120 | m | 5,0000 |
| 107 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 3,0000 |
| 108 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 3,0000 |
| 109 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate | 100 m | 3,0000 |
| 110 | pret de piata | Cablu АПвБбШп-1 4x120,0-1,0 | m | 300,0000 |
| 111 | pret de piata | Manson de capat 120-150 | buc | 4,0000 |
| 112 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,3000 |
| 113 | pret de piata | Cablu PV 1x4,0 | m | 30,0000 |
|  |  | Capitolul 2.13. Tevi (de creat resursa) |  |  |
| 114 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 9,2500 |
| 115 | 08-02-407-1 | Teava din otel D20 mm | 100 m | 3,0500 |
| 116 | 08-02-407-1 | Teava din otel D40 mm | 100 m | 0,1800 |
| 117 | 08-02-407-1 | Teava din otel D65 mm | 100 m | 0,1500 |
| 118 | 08-02-407-1 | Teava din otel D80 mm | 100 m | 0,0600 |
| 119 | 08-02-407-1 | Teava din otel D100 mm | 100 m | 0,0900 |
| 120 | pret de piata | Accesorii teava rigida din metal | kg | 50,0000 |
|  |  | Capitolul 2.14. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |
| 121 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac | 100 m | 40,0000 |
|  |  | Capitolul 2.15. Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |
| 122 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED ALS.OPL EcoLed600 1x34W | 100 buc | 1,7000 |
| 123 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED Starnbt Led 2,5 1x12 | 100 buc | 0,1600 |
| 124 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED Arctic.OPL Ecoled 1x47 4850lm | 100 buc | 0,4200 |
| 125 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator | 100 buc | 0,1600 |
| 126 | 10-08-019-04 | Utilaj divers de electroceasoficare: Fotoreleu | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2.16. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |
| 127 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,1400 |
| 128 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0200 |
| 129 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP44 | 100 buc | 0,2500 |
| 130 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44 | 100 buc | 0,6800 |
| 131 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar cap-scara 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0400 |
| 132 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | 100 buc | 1,4700 |
| 133 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 260,0000 |
| 134 | 2451089 | Cutie pentru doze | buc | 70,0000 |
| 135 | pret de piata | Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-31 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Dulap ЯРП-250 |  |  |
| 136 | pret de piata | Dulap ЯРП-250 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Panou de distributie din metal 72 module IP31 |  |  |
| 137 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 138 | pret de piata | Intrerupator ВН99-3P-125A | buc | 1,0000 |
| 139 | pret de piata | Automat BA 47-100 3P/C50/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 140 | pret de piata | Automat BA 47-63 3P/C40/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 141 | pret de piata | Automat BA 47-63 3P/C32/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 142 | pret de piata | Automat BA 47-63 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 143 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B | buc | 1,0000 |
| 144 | pret de piata | Separator de sarcina BH32-4P-100A | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Panou de distributie din metal 18 module IP31 |  |  |
| 145 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/18 module/IP-31 | buc | 2,0000 |
| 146 | pret de piata | Intrerupator DX-3P-40A | buc | 1,0000 |
| 147 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/C32/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 148 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/C10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 149 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 150 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 151 | pret de piata | Intrerupator DX-3P-20A | buc | 1,0000 |
| 152 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/C32/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 153 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 154 | pret de piata | Contactor electromagnetic modular KMЭ 0910 | buc | 4,0000 |
| 155 | pret de piata | ПКЭ 22 | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 156 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 157 | pret de piata | Intrerupator DX-3P-40A | buc | 1,0000 |
| 158 | pret de piata | Automat BA 47-63 3P/C20/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 159 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 160 | pret de piata | Contactor electromagnetic modular KMЭ 0910 | buc | 4,0000 |
| 161 | pret de piata | ПКЭ 22 | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.6. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 162 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 163 | pret de piata | Intrerupator BH3 63-3P-25A | buc | 1,0000 |
| 164 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 6,0000 |
| 165 | pret de piata | Automat BA 47-63 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 166 | pret de piata | Buton Start-Stop IEK APBB-22N | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.7. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 167 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 168 | pret de piata | Intrerupator BH3 63-3P-25A | buc | 1,0000 |
| 169 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 20,0000 |
| 170 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 3.8. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 171 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 172 | pret de piata | Intrerupator BH3 63-3P-25A | buc | 1,0000 |
| 173 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 18,0000 |
| 174 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 3.9. Panou de distributie din metal 18 module IP31 |  |  |
| 175 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/18 module/IP-31 | buc | 2,0000 |
| 176 | pret de piata | Intrerupator BH63-3P-20A | buc | 1,0000 |
| 177 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 3.10. Panou de distributie din metal 18 module IP31 |  |  |
| 178 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/18 module/IP-31 | buc | 2,0000 |
| 179 | pret de piata | Intrerupator BH63-3P-20A | buc | 1,0000 |
| 180 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 3.11. Dulap By Pass ШСБТ-032A |  |  |
| 181 | pret de piata | Dulap By Pass ШСБТ-032A | buc | 1,0000 |
| 182 | pret de piata | Dulap de releu 600x400x250 | buc | 1,0000 |
| 183 | pret de piata | Buton APBB-22N-I-0 | buc | 7,0000 |
| 184 | pret de piata | Uscator electric EP4 | buc | 4,0000 |
| 185 | pret de piata | UPS L900 Pro | buc | 1,0000 |
| 186 | pret de piata | Box KP102 | buc | 7,0000 |
| 187 | pret de piata | Intrerupator PV2-10 IP54 | buc | 10,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Semnalizare de incendiu și paza (SIP)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,0000 |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena 10-16VDS, 300mA, 123 db, S9000 | buc | 10,0000 |
| 5 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu de fum D9000 SR | buc | 125,0000 |
| 6 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena EN54 SB112F | buc | 1,0000 |
| 7 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual D9000 MCP | buc | 9,0000 |
| 8 | pret de piata | Piese metalice material de fixare | kg | 2,0000 |
| 9 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 14,2000 |
| 10 | pret de piata | Cablu JE-HH FE180 E30 1x 2x0,8 mm2 | m | 1 250,00 |
| 11 | pret de piata | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 170,0000 |
| 12 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 6,5000 |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | 100 m | 12,0000 |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Металлорукав рзц-х-ш-22у3 | 100 m | 0,2000 |
| 15 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete/ Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub din teava corugata care nu propaga ardere D40 mm | 100 m | 0,1000 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Dulap metalic 650x545x230 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Semnalizare paza (Camera pastrare arme) |  |  |
| 18 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control semnalizare de paza PC 585 | buc | 2,0000 |
| 19 | 08-01-101-2 | Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V | buc | 2,0000 |
| 20 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,0000 |
| 21 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 | buc | 2,0000 |
| 22 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat SRPG-100 | buc | 2,0000 |
| 23 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat magnetic | buc | 6,0000 |
| 24 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Датчик ик+разбитие | buc | 2,0000 |
| 25 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,6000 |
| 26 | pret de piata | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 150,0000 |
| 27 | pret de piata | Cablu Alarm 4x0,22 mm2 CQR-4 | m | 110,0000 |
| 28 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 0,9500 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 29 | pret de piata | Panou de control si dirijare incendiu FP 9000-16 | buc | 1,0000 |
| 30 | pret de piata | Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 31 | pret de piata | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,0000 |
| 32 | pret de piata | Sirena 10-16VDS, 300mA, 123 db, S9000 | buc | 10,0000 |
| 33 | pret de piata | Avertizor de incendiu de fum D9000 SR | buc | 125,0000 |
| 34 | pret de piata | Sirena EN54 SB112F | buc | 1,0000 |
| 35 | pret de piata | Avertizor de incendiu manual D9000 MCP | buc | 9,0000 |
| 36 | pret de piata | Rezistor | buc | 14,0000 |
| 37 | pret de piata | Panou informativ EXIT | buc | 12,0000 |
| 38 | pret de piata | Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h | buc | 1,0000 |
| 39 | pret de piata | Baza standart de dioda B9000 D | buc | 125,0000 |
| 40 | pret de piata | Dulap metalic 650x545x230 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Semnalizare paza (Camera pastrare arme) |  |  |
| 41 | pret de piata | Panou de control semnalizare de paza PC 585 | buc | 2,0000 |
| 42 | pret de piata | Claviatura | buc | 2,0000 |
| 43 | pret de piata | Transformator TR-30VA | buc | 2,0000 |
| 44 | pret de piata | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V | buc | 2,0000 |
| 45 | pret de piata | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,0000 |
| 46 | pret de piata | Emitator radio ATS-100 | buc | 2,0000 |
| 47 | pret de piata | Detector combinat SRPG-100 | buc | 2,0000 |
| 48 | pret de piata | Detector magnetic CMK (TANE) | buc | 6,0000 |
| 49 | pret de piata | Sirena SA-913F | buc | 2,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Telecomunicații și semnalizare (TS)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-06-037-04 | Dulap Rack 19" inaltime 12U | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Patch panel 19" | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 1,0000 |
| 4 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Patch panel cat 5e 1U 24 porturi | buc | 3,0000 |
| 5 | 08-03-575-1 adoptat | Montare UPS | buc | 1,0000 |
| 6 | 11-04-002-01 | Organaizer cabluri 1U | buc | 1,0000 |
| 7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 26,0000 |
| 8 | pret de piata | Priza RJ-45 Legrand | buc | 26,0000 |
| 9 | 08-03-591-9 | Montare conector RJ45 UTP cat 6e | 100 buc | 0,2600 |
| 10 | pret de piata | Conector RJ45 UTP cat 6e | buc | 26,0000 |
| 11 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 27,0000 |
| 12 | pret de piata | Cablu UTP cat. 5e | m | 2 700,00 |
| 13 | 08-02-398-1 | Patch cord UTP cat 5e | 100 m | 0,4000 |
| 14 | pret de piata | Patch cord UTP cat 5e, 0,5 m | buc | 35,0000 |
| 15 | pret de piata | Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m | buc | 15,0000 |
| 16 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic de tip plasa 150mmx60mm cu capac (de creat resursa) | 100 m | 1,5000 |
| 17 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic de tip plasa 200mmx80mm cu capac (de creat resursa) | 100 m | 0,1000 |
| 18 | 08-02-409-1 | Tub din polivinilhloridic D16 mm (de creat resursa) | 100 m | 8,0000 |
| 19 | pret de piata | Piese metalice pentru fixare | kg | 3,0000 |
| 20 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 15x10 (de creat resursa) | 100 m | 18,0000 |
| 21 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 (de creat resursa) | 100 m | 8,0000 |
| 22 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 25,0000 |
| 23 | pret de piata | Priza telefonica | buc | 17,0000 |
| 24 | pret de piata | Priza televizor | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 25 | pret de piata | Dulap Rack 19" inaltime 12U | buc | 1,0000 |
| 26 | pret de piata | Patch panel 19" | buc | 1,0000 |
| 27 | pret de piata | Router 1U rackmount 5x Gigabit Ethernet 2xSFP | buc | 1,0000 |
| 28 | pret de piata | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 3,0000 |
| 29 | pret de piata | SMART UPS 1kW | buc | 1,0000 |
| 30 | pret de piata | Modul de ventilatie cu termostat 1U | buc | 1,0000 |
| 31 | pret de piata | Organaizer cabluri 1U | buc | 1,0000 |
| 32 | pret de piata | Programul software | buc | 1,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RIAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistemul A1 (apa rece), Sistemul T3, T4 (apa calda) |  |  |
| 1 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m | 148,0000 |
| 2 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal | m | 148,0000 |
| 3 | IzH22A | Izolarea conductelor cu termoizolare ПЭП | m2 | 148,0000 |
| 4 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, (Teava PPR, D=40 mm | m | 29,0000 |
| 5 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm) | m | 30,0000 |
| 6 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) | m | 60,0000 |
| 7 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) | m | 20,0000 |
| 8 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic | m | 139,0000 |
| 9 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D44x9 mm | m | 29,0000 |
| 10 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm | m | 30,0000 |
| 11 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm | m | 60,0000 |
| 12 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm | m | 20,0000 |
| 13 | SD19D | Robinet cu sfera PPR D 50 mm | buc | 3,0000 |
| 14 | SD19C | Robinet cu sfera PPR D 32 mm | buc | 5,0000 |
| 15 | SD19B | Robinet cu sfera PPR D 25 mm | buc | 5,0000 |
| 16 | SD19A | Robinet cu sfera PPR D 20 mm | buc | 5,0000 |
| 17 | SD19A | Robinet cu sfera PPR D 15 mm | buc | 111,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Retele interioare de canalizare C1, C* |  |  |
| 18 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC | m | 110,0000 |
| 19 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC | m | 60,0000 |
| 20 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. | buc | 7,0000 |
| 21 | SB09E | Mufa antiincendiara pentru coloane de canalizare D=110 mm | buc | 8,0000 |
| 22 | SB09E | Clapeta de aerisire de canalizare D=110 mm | buc | 2,0000 |
| 23 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 11,0000 |
| 24 | SC04A | Lavoar din ceramica. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) | buc | 33,0000 |
| 25 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 33,0000 |
| 26 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 10,0000 |
| 27 | SC02A | Cada de dus cu baterie cromata, sifon si mecanism de fixare | buc | 8,0000 |
| 28 | SC02A | Vana de picioare cu sifon si mecanism de fixare | buc | 4,0000 |
| 29 | SD02A | Robinet de stropire, furtun d15mm, L=4 m | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 30 | SA35A | Montare racord elastic cu flanse D50 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 31 | Pret de piata | Robinet de incendiu d 50 mm | buc | 6,0000 |
| 32 | Pret de piata | Pistol de incendiu d 50 mm | buc | 6,0000 |
| 33 | Pret de piata | Головка ГЦ-50 | buc | 6,0000 |
| 34 | Pret de piata | Головка ГP-50 | buc | 6,0000 |
| 35 | Pret de piata | Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m | buc | 6,0000 |
| 36 | Pret de piata | Stingator cu praf OP-6 | buc | 12,0000 |
| 37 | Pret de piata | Racord elastic cu flanse D50 mm | buc | 1,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Anexă/construcții auxiliare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de demolare/demontare |  |  |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 12,00 |
| 2 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 3 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 4 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 7,00 |
| 5 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 57,00 |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 30,00 |
| 7 | RpIC20D1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 160 mm | m | 7,00 |
| 8 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala interioara Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,05 | m | 140,00 |
| 9 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala exterioara avind diametrul de 50mm | m | 76,00 |
| 10 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 21,00 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 300,00 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 25,00 |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 15,00 |
| 14 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,00 |
| 15 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,00 |
| 16 | TrB01A1-6 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 60,00 |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t | 60,00 |
| 18 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 60,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Finisari pereti |  |  |
| 19 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton (verde, rezitent la umiditate), grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 2,16 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 160,00 |
| 21 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 160,00 |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 160,00 |
| 23 | CF50A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de iposo la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: K=2 se include pentru resursele materiale. | m2 | 65,00 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla cu densitatea de 80gr/m2, fara utiliazarea aracetului. NOTA: Resursa ,,Aracet" se exclude. | m2 | 139,30 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 139,30 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 160,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 139,30 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 6,40 |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 21,00 |
| 30 | CI06C | Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm | m2 | 21,00 |
| 31 | СF59B | Structura/carcasa metalica plana, instalata pe pereti pentru placarea cu PAL laminat. NOTA: Resursele ,,Placi ghips-carton, Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband", Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca", Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait", Grund "Tifengrund", Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj" se exclud Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2 | 15,00 |
| 32 | CI17B | Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 18mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. NOTA: Resursele materiale ,,Sipci din lemn 58x38mm" si ,,Adeziv neoprenic" se exclud. | m2 | 15,00 |
| 33 | CO18A | Usite de revizie din material plastic 300x300mm | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Finisare tavane |  |  |
| 34 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 72,00 |
| 35 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2 | 3,00 |
| 36 | CK35D | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat | buc | 500,00 |
| 37 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 100,00 |
| 38 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 3,00 |
| 39 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de iposo la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 3,00 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,00 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,00 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,00 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Finisare pardoseli |  |  |
| 44 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 3,50 |
| 45 | CE13A | Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,05 | m2 | 3,50 |
| 46 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata | m3 | 18,36 |
| 47 | IzF30A | Strat de hidroizolare executat pe suprafete cu ,,Cemizol-2EP" sau analogic, cu grosimea de 2mm, cu rostuirea jonctiunilor si driscuirea fina. Consum materiale ,,Cemizol-2EP" - 3kg/m2 | m2 | 3,50 |
| 48 | CG01A Aplic. | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin. NOTA: Pentru resursele materiale se include coeficientul de multiplicare K=2. K=2,00 | m2 | 75,00 |
| 49 | CC03C | Montare plase sudate BP 1, d3, 150x150la placi (1.98 kg/m2) | kg | 150,00 |
| 50 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 35,00 |
| 51 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 | m2 | 75,00 |
| 52 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiglisanta din Portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni de 200 x 600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01 | m2 | 75,00 |
| 53 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv, H=200mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05 | m | 62,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 54 | CK23B | Ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoare interior alb, nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv Plasa anti-insecte (marimi): 1750 x 1450 x 2buc | m2 | 10,00 |
| 55 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 400 mm latime Materiale marunte (dopuri)=1,02 | m | 24,00 |
| 56 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 45cm latime | m | 24,00 |
| 57 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 5 camere din panouri fixe si foi de usi culoarea lemn. | m2 | 18,00 |
| 58 | CK25A | Usi din PVC cu 5 camere | m2 | 6,00 |
| 59 | CK25A | Usi din PVC cu 5 camere (1.2 x 0.9 m) | m2 | 1,08 |
| 60 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,00 |
| 61 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,50 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.6.1. Apeduct |  |  |
| 62 | SA15A | Teava PPR SRD, PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm | m | 2,00 |
| 63 | SA15B | Teava PPR SRD6 PN20 din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm | m | 3,00 |
| 64 | SD05A | Robinet sefra-fluture tip HH, 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01 | buc | 2,00 |
| 65 | SD01A | Robinet de inchidere cu stut pentru racordarea furtunului, avind diametrul 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00 | buc | 2,00 |
| 66 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 5,00 |
| 67 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 | buc | 1,00 |
| 68 | SD04A | Baterie electrica incalzire apa de tip DELIMANO, sau analogic puterea 3000W | buc | 1,00 |
| 69 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03 | buc | 1,00 |
| 70 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02 | buc | 1,00 |
| 71 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,03 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.6.2. Canalizarea |  |  |
| 72 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 5,00 |
| 73 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 74 | SB09E | Revizie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 75 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
| 76 | SB09E | Compensator din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 77 | SB09E | Clapeta de aer pt canalizare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 78 | SB28B | Sifon de pardoseala PP D.110 vertical gri cu grila inox (150 x 150 mm) reglabil ROTATING CAP VISAM Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.6.3. Termoficarea exterioara |  |  |
| 79 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,30 |
| 80 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 5,00 |
| 81 | TfE01B | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul 45 x 2,5mm (Tevi din otel preizolate cu poliuretan PUR) | m | 76,00 |
| 82 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm | buc | 10,00 |
| 83 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (suport fix PUR D45) | buc | 2,00 |
| 84 | TfE04A | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare cu diametrul nominal 45 mm (Manson de capat) | buc | 12,00 |
| 85 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 76,00 |
| 86 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 7,00 |
| 87 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 28,00 |
| 88 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 35,00 |
| 89 | Pret de piata | Bnada de semnalizare | m | 38,00 |
| 90 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,00 |
| 91 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 76,00 |
| 92 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 3,00 |
| 93 | ID04C | Robinetu sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 45mm | buc | 2,00 |
| 94 | ID06A | Robinet de aerisire automata | buc | 4,00 |
| 95 | TfD02A | Montarea pe conducta a termometrului Tmax = 120 grade C | buc | 4,00 |
| 96 | TfD01A | Montarea pe conducta a manometrului | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.6.4. Sistema de incalzire |  |  |
| 97 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0mm | m | 10,00 |
| 98 | IC35B | Teava PPR armata 20,0 x 2,8 mm | m | 30,00 |
| 99 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 140,00 |
| 100 | RpCU05D | Executarea strapungerilor cu diametrul 150mm pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 30 cm grosime | buc | 20,00 |
| 101 | IC39B | COLECTOR DISTRIBUITOR BIANCHI 2 CAI 1"x1/2" FE | buc | 1,00 |
| 102 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,00 |
| 103 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 140,00 |
| 104 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 1,00 |
| 105 | ID04A | ROBINET CU SFERA SI OLANDEZ 1/2" | buc | 10,00 |
| 106 | ID04A | ROBINET CU SFERA SI OLANDEZ 3/4" | buc | 10,00 |
| 107 | ID04A | Robinet de echilibrare 1/2 | buc | 10,00 |
| 108 | ID04A | Robinet de echilibrare V 5032 A 3/4 | buc | 10,00 |
| 109 | IB06A | Radiator din otel, monobloc 22-500x1000 | buc | 1,00 |
| 110 | IB06B | Radiator din otel monobloc 22-500x1400 | buc | 2,00 |
| 111 | IB06C | Radiator din otel monobloc 22-500x2000 | buc | 2,00 |
| 112 | IB06C | Radiator din otel monobloc 22-300x2000 | buc | 4,00 |
| 113 | ID01A | Robinet pentru calorifere 1/2" | buc | 18,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.6.5. Sistemul de ventilare |  |  |
| 114 | RpCU05D | Executarea strapungerilor cu diametrul 150mm pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 30 cm grosime | buc | 1,00 |
| 115 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC. NOTA: ,,Lant cu zale innodate D=2 mm" si ,,Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500" se exclude | buc | 1,00 |
| 116 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Fatada |  |  |
| 117 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 123,00 |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la ferestre la exterior | m2 | 96,00 |
| 119 | CC03B1 | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.98kg/m2) | kg | 190,08 |
| 120 | CF15A K=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane K=2,00 | m2 | 96,00 |
| 121 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 96,00 |
| 122 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala D100mm. NOTA: Cornier din aluminiu lungimea 46m Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 96,00 |
| 123 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 96,00 |
| 124 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 96,00 |
| 125 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,35 |
| 126 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Mi-1) | kg | 60,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Galfuri exterioare |  |  |
| 127 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 35,00 |
| 128 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala, grosimea 50mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 35,00 |
| 129 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori | m2 | 35,00 |
| 130 | CI22B | Placaj din placute de ceramogranit (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pentru lucrari exterioare, dimensiuni placute: pina la 250 x 65mm (tip culoar si model caramida veche) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 35,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Tocuri interiorare |  |  |
| 131 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 55,00 |
| 132 | Pret de piata | Cornier perforat din aluminiu | m | 80,00 |
| 133 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla cu densitatea de 80gr/m2, fara utiliazarea aracetului. NOTA: Resursa ,,Aracet" se exclude. | m2 | 65,00 |
| 134 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 65,00 |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 65,00 |
| 136 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent | m2 | 65,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Scari de acces exeterioare |  |  |
| 137 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 15,00 |
| 138 | CC02O | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 150x150x3mm (1,98 kg/m2) | kg | 80,00 |
| 139 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15, F50 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 5,00 |
| 140 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 40,00 |
| 141 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramogranit, rezistent la inghet, antiderapant, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01 | m2 | 40,00 |
| 142 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din Otel inoxidabil, H=900mm, L=6,92 m | kg | 64,80 |
| 143 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,20 |
| 144 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Soclu |  |  |
| 145 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 27,36 |
| 146 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 27,36 |
| 147 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 90,00 |
| 148 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 27,36 |
| 149 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 27,36 |
| 150 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placa de polistiren extrudat XPS gr.50mm, densitatea 26kg/m3, conductivitatea termica 0,003W/mk. NOTA: Cornier din aluminiu lungimea 46 m. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 27,36 |
| 151 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 27,36 |
| 152 | CK26B | Picurator soclu din aluminiu | m | 46,00 |
| 153 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 30,36 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Acoperis |  |  |
| 154 | CE31C | Streasina infundata din tabla cutata cu latimea 0,5m din tabla protejata anticoraziv, culoarea Gru | m2 | 65,00 |
| 155 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm Material marunt=1,03 | m | 19,00 |
| 156 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm Material marunt=1,02 | m | 30,36 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 157 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,00 |
| 158 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de montare interioara |  |  |
| 159 | RpEG16F | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 8 module Materiale marunte (suruburi, piulite, garnituri) din val. mat. explicitate=1,01 | buc | 1,00 |
| 160 | 08-02-409-1 | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,00 |
| 161 | Cost de piata | Teava flexibila D=25mm | m | 400,00 |
| 162 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 4,00 |
| 163 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,00 |
| 164 | Pret de piata | Cablu cu fire din cupru VVG-ng - LSLTx 3x1,5mm2 | m | 200,00 |
| 165 | Pret de piata | Cablu cu fire din cupru VVG-ng LSLTx 3x2,5mm2 | m | 150,00 |
| 166 | Pret de piata | Cablu cu fire din cupru VVG-ng LSLTx 3x4mm2 | m | 50,00 |
| 167 | RpEE15F | Intrerupator automat bipolar 10A,16 | buc | 7,00 |
| 168 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor automat UZO 25A | buc | 1,00 |
| 169 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, LED pentru Armstrong 600 x 600mm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc | 12,00 |
| 170 | RpEF01B | Montarea Plafoniera LED Avesta 18W/230VIP54 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc | 3,00 |
| 171 | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 70 | 100 buc | 0,04 |
| 172 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,06 |
| 173 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,04 |
| 174 | RpEC04A | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit | buc | 13,00 |
| 175 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 13,00 |
| 176 | 08-02-472-10 | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie | 100 m | 0,20 |
| 177 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete 12W LED Exit | 100 buc | 0,03 |
| 178 | SE59A1 | Uscator de maini, montat pe perete din beton Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02 | buc | 1,00 |
| 179 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 180 | PRET DE PIATA | Turnichet FHT2311 Seria ZkTeco cu controler Zk C3-200 si 2 cititoare RFID. Design modular. Indicator vizibil. Mecanism semi-automat. Model HT2311. Cititor de carduri/chei incorporat fara contact, turnichet cu sistem de control acces 2 cititoare RFID Urmarire timp (sosire/plecare). Software gratuit inclus. Optiunea butonului REX incorporat permite utilizatorilor si iasa confortabil fara a folosi un card. Cerinte de energie AC110V/220v, 50/60Hz. Mediu de lucru Intern/Extern. Viteza debit 25 - 48/minut. Pasaj (latime) 580mm. Dimensiune L=1400 W =1395 H= 2220 Material Otel SUS304. Temperatura de functionare - 28 grade C, 60 grade C Indice de protectie IP54 Garantie 1 an, inclusiv punerea in functiune. | buc | 1,00 |
| 181 | Pret de piata | Cititor de card | buc | 1,00 |
| 182 | Pret de piata | Dispozitiv electric pentru incalzit apa 60°C DELIMANO | buc | 1,00 |
| 183 | Pret de piata | Ceas electronic de perete | buc | 2,00 |
| 184 | Pret de piata | Indicator ,,Exit" | buc | 3,00 |
| 185 | Pret de piata | Extincor cu pulbere | buc | 1,00 |
| 186 | Pret de piata | Ghiveci dreptunghiular din ceramica | buc | 3,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Rețele electrice exterioare (REE)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. LEC-10 kV |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 110,00 |
| 2 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 33,00 |
| 3 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga | m2 | 100,00 |
| 4 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,74 |
| 5 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol Camine de lucru. | m3 | 50,00 |
| 6 | 34-02-017-1 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m | buc | 1,00 |
| 7 | 34-02-017-2 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori | buc | 4,00 |
| 8 | 34-02-017-1 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m | buc | 1,00 |
| 9 | 34-02-017-2 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori | buc | 4,00 |
| 10 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 3,00 |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (deseu de imbracaminte asfaltica) | t | 3,00 |
| 12 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II. K-30 | 100 m3 | 0,08 |
| 13 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm | m | 153,00 |
| 14 |  | Teava PE 110/PN10 PE100 SDR 17x6,6 | m | 155,00 |
| 15 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 127,00 |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 5,80 |
| 17 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala Pentru grosimea 6 cm. K-2 | m2 | 39,00 |
| 18 |  | Nisip cernut | m3 | 38,20 |
| 19 |  | Caramida | buc | 5 840,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 20 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 7,30 |
| 21 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 7,30 |
| 22 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 1,53 |
| 23 | 08-02-146-5 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,12 |
| 24 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 6,37 |
| 25 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 3,00 |
| 26 | 08-02-169-2 | Manson de cuplare din rasini sintetice (epoxide) de constructie perfectionata, pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 35 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-574-6 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 120 mm2 | 100 fire | 0,06 |
| 28 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,00 |
| 29 | Pretul firmei | Cablu АСБл-10 3х95 | m | 800,00 |
| 30 | Pretul firmei | Cablu ААБл-10 3х95 | m | 20,00 |
| 31 |  | Manson terminal 3КВТп-10 70/120 КВТ | buc | 3,00 |
| 32 |  | Manson de conexiune 3CTп -10(70-120)М | buc | 1,00 |
| 33 |  | Papuci de cablu A1A-95 | buc | 9,00 |
|  |  | Capitolul 2. LEА-0,4 kV |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 34 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior | buc | 2,00 |
| 35 | 33-04-042-2 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea | buc | 2,00 |
| 36 | 33-04-042-3 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu doua proptele | buc | 1,00 |
| 37 | 33-04-040-1 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV | buc | 5,00 |
| 38 | 33-04-040-2 | Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV | buc | 5,00 |
| 39 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 11,00 |
| 40 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 1,00 |
| 41 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse | buc | 4,00 |
| 42 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,00 |
| 43 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 2,00 |
| 44 | 33-04-003-3 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele | buc | 2,00 |
| 45 | Pretul firmei | Piloni CB 9,5 | buc | 11,00 |
| 46 |  | Nod de fixare | buc | 6,00 |
| 47 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare(Разборка грунта для заземления) | m3 | 1,70 |
| 48 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare (Обратная засыпка) | m3 | 1,70 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 49 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,60 |
| 50 | 08-02-374-3 | Executarea bransamentului in cladire, in teava din otel, conductor sectiune pina la 16 mm2, cantitate conductori in linie: 4 | buc | 3,00 |
| 95 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,16 |
| 51 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm(fara macara) | 10 buc | 0,30 |
| 52 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (fara macara) | 100 m | 0,12 |
| 53 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm (fara macara) | 100 m | 0,80 |
| 54 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,16 |
| 55 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 4,00 |
| 56 | 1-11-010-2 | Dispozitive de legare la pamint -Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m Pp-2 la TGD | 1 masurare | 8,00 |
| 57 | Pretul firmei | Cablu СИП-2 3х70+1х70+1x16 | m | 300,00 |
| 58 |  | Cablu СИП-2 3х70+1х70 | m | 300,00 |
| 59 |  | Cablu СИП-2 3х25+1х35 | m | 65,00 |
| 60 |  | Teava PVC D-32mm | m | 16,00 |
| 61 |  | Suport clema intindere CA 2000 | buc | 19,00 |
| 62 |  | Clema PA 2000 | buc | 16,00 |
| 63 |  | Clema PA 1000 | buc | 6,00 |
| 64 |  | Clema cu suport ES -1500 | buc | 8,00 |
| 65 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC) 4-35/6-150 | buc | 20,00 |
| 66 |  | Banda de otel F 20-07 | m | 60,00 |
| 67 |  | Clama pentru banda A 200 | buc | 60,00 |
| 68 |  | Clema de contact PS 1-1 | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 3. PTC 2x400/10/0,4 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 69 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,06 |
| 70 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6,00 |
| 71 | 33-04-029-4 | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 6 grinzi de consolidare | buc | 1,00 |
| 72 |  | Pilon din beton armat vibrat УСО-5 | buc | 6,00 |
| 73 |  | Petris | m3 | 6,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 74 | 08-01-062-2 | Transformator de putere ТМГ-400/10/0,4 (existent Beneficiar) | buc | 2,00 |
| 75 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,00 |
| 76 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm(fara macara) Pp-1 la PTC | 10 buc | 0,60 |
| 77 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (fara macara) Pp-1 la PTC | 100 m | 0,22 |
| 78 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm(fara macara) Pp-2 la TGD | 100 m | 0,04 |
| 79 | 1-11-010-2 | Dispozitive de legare la pamint -Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m Pp-1 la PTC | 1 masurare | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Utilaj |  |  |
| 80 |  | Сontor ZMG405CR,3x5 (10)A | buc | 2,00 |

L.S.