Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a 2 Obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

LOTUL 2 (doua obiecte de infrastructură militară 1.0a. și 1.17)

Obiectul 1.0.a - Construcție capitală Elemente de constructie (compart. CBA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasmente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 15,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 6,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) ) |  |  | 100 m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,70 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 11,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea ) |  |  | 100 m3 |  | 2,50 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 11,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 418,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 44,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasmente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fundatie FmI-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 26,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,55 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 7,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,71 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,75 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 2,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 22,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 88,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,80 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 22,78 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,22 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 13,20 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 52,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 1 557,63 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 84,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,67 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 596,57 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 233,64 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 15,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie FmI-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Nod 1 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 2,10 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 2,17 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 21,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 23,10 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,30 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,30 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,15 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,52 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 64,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 66,42 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,14 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 204,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 209,10 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,04 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 57,12 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 27,36 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 5,75 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 28,74 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,19 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod 1 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Nod 2 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,45 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 14,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,40 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,10 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 43,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,17 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 44,28 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,10 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 108,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 111,52 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,09 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 30,46 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod 2 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sec 3-3, Armaturi suplimentare in nodurile 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 232,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 238,31 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,33 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 69,75 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sec 3-3, Armaturi suplimentare in nodurile 1, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Pereti subsol |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 18,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 74,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,48 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 19,36 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,89 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 11,22 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 150,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 112,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 7,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,75 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 38,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 39,16 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 684,64 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 41,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,05 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 701,76 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,85 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 205,39 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti subsol |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Centura monolita |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 2,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,74 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 23,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,64 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 23,20 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,96 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,96 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,02 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,78 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 44,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 45,51 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,43 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 153,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 156,82 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,53 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 42,84 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura monolita |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Fundatie monolita Fm-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,86 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,97 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,83 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,95 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,95 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,65 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 7,31 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,49 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,10 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 121,10 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 124,13 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,16 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Fundatie monolita Fm-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,86 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,97 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,83 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,95 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,95 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,65 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 7,31 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,49 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,10 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 121,10 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 124,13 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,16 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Fundatie monolita Fm-3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,66 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,97 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,83 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,95 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,95 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,65 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 7,31 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,49 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,10 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 112,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 115,62 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,92 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Fundatie monolita Fm-4 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,66 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,97 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,83 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,95 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,95 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,65 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 7,31 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,49 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,10 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 112,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 115,62 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,92 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-4 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Distantier R-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 2,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 20,50 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 52,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 53,30 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,80 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Distantier R-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12. Distantier R-2 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 1,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 5,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 20,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 5,38 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,12 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 17,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,40 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,75 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,10 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,10 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,70 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,04 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 39,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,53 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 40,59 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,94 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 159,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 162,97 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 23,85 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,59 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Distantier R-2 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Cadre monolite |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Cadru monolit Rm-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 33,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 7,39 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,08 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 70,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 77,00 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 5,60 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 10,50 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 8,40 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 28,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 38,40 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 168,08 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,97 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,67 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 172,28 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 47,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 597,04 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 39,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,99 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 611,97 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,97 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 167,17 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 24,48 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 5,14 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 25,71 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CC13E |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 30,00 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 53,60 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 94,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 17,60 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 19,20 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 35,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Rm-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Cadru monolit Rm-2 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 |  |  | m3 |  | 3,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 16,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,53 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 3,59 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 34,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 37,40 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 2,72 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,70 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 5,10 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,08 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 76,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 22,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 30,40 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 50,96 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 52,23 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 14,27 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 329,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 337,84 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,30 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 92,29 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Rm-2 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Cadru monolit Rm-3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 |  |  | m3 |  | 0,85 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,35 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,55 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,55 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,27 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 7,60 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 12,74 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 13,06 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,57 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 77,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 78,92 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,77 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 21,56 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Rm-3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Cadru monolit Rm-4 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 33,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 7,39 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,08 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 70,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 77,00 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 5,60 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 10,50 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 8,40 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 14,40 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 104,44 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 107,05 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 29,24 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 247,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 16,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,24 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 253,58 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,47 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 69,27 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (MH-1) |  |  | kg |  | 82,00 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 8,61 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 86,13 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,66 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,83 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 6,56 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CC13E |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 32,16 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 56,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Rm-4 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadre monolite |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Planseul la cota 3,140 (in axele 1-5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CA04F |  | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 |  |  | m3 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 87,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,10 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 19,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,78 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 10,80 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 130,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 130,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,90 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 6,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,25 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 16,90 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 15,60 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 260,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 78,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,00 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 104,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 85,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 87,53 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 23,91 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 1 572,72 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 91,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,72 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 612,04 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 15,73 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 440,36 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MН1,2) |  |  | kg |  | 33,50 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 7,04 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 35,19 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,68 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseul la cota 3,140 (in axele 1-5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Parapetul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Stilp monolit Stm-1 (16 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 4,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,06 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,38 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,38 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,69 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 8,20 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,24 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 28,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 29,52 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp monolit Stm-1 (16 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Stilp monolit Stm-1a (12 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 4,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,06 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,38 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,38 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,69 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 6,15 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,68 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 39,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 40,59 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,09 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp monolit Stm-1a (12 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Centura monolita Cm 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 1,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 18,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 18,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,55 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,55 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,93 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,41 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,22 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 71,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,79 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,29 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 73,29 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 20,02 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 139,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 142,99 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 39,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura monolita Cm 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parapetul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Metal (Acoperire in axele 1/2-2/2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  | t |  | 2,75 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 96,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,75 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 2 805,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 1,24 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 17,88 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 17,88 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 17,88 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 5,50 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,24 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 2,75 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 17,71 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 21,45 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 10,72 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,51 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 5,36 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Metal (Acoperire in axele 1/2-2/2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Dispunerea si intarirea saritorilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,91 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,00 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,50 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 24,10 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 24,70 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,75 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 49,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 50,22 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,72 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Dispunerea si intarirea saritorilor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Fixarea si intarirea peretilor despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Stilp monolit Stm-3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,75 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,75 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 5,44 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,58 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,52 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 44,78 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 45,90 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,54 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp monolit Stm-3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Stilp monolit Stm-4 (13 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 |  |  | m3 |  | 1,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,59 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,37 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 31,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 34,10 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 2,48 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,30 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,30 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,93 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,55 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,65 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,72 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 70,72 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 72,49 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 19,80 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 182,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,91 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 186,55 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,82 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 50,96 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 352,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 66,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 352,20 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,52 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,76 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,82 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CK35A |  | Ancor chimic HILTI (HSL-TZ 8/20) |  |  | buc |  | 117,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 17,55 |  |  |
|  | 28741363133001 |  | Ancor chimic ''Hilti'' M12 |  |  | buc |  | 117,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp monolit Stm-4 (13 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fixarea si intarirea peretilor despartitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Fundatie monolita Fm-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Centura monolita Cm-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,25 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,12 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 17,48 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 17,92 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,89 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 53,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 54,73 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 14,95 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura monolita Cm-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Stilp monolit Km-1 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 0,83 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 9,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,45 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,85 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,85 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,43 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,14 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 16,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 16,40 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,48 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 36,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 36,90 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,08 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp monolit Km-1 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3. Placa monolita Pm-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,26 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,00 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 29,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,71 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 30,13 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,23 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Placa monolita Pm-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 3,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 22,00 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Fundatii sub echipamente FE-1, FE-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii sub echipamente FE-1, FE-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Canale subterane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.1. Camin de control CC1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/16 |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,81 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,83 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 266112643310112 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 266112643310142 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | AcE10A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | AcE10A1 |  | Capacul cu rama din fonta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | AcE10A1 |  | Scara cu vanguri din otel (10,5 kg) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 10,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 33,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 33,60 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,27 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 28,90 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,78 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 19,21 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | AcD24A |  | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 7,44 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3, 100*100) |  |  | kg |  | 9,10 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 9,19 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,73 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control CC1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.2. Camin de control CC2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/16 |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,81 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,83 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 266112643310112 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 266112643310142 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | AcE10A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | AcE10A1 |  | Capacul cu rama din fonta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | AcE10A1 |  | Scara cu vanguri din otel (10,5 kg) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 10,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 33,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 33,60 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,27 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 28,90 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,78 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 19,21 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | AcD24A |  | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 7,44 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3, 100*100) |  |  | kg |  | 9,10 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 9,19 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,73 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control CC2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.3. Canal monolit |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,88 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (fund, pereti) |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 1,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 16,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,60 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,60 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,10 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,20 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,64 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 150,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 153,75 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (placa) |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,57 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 6,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,98 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,98 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,86 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,79 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 48,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 49,20 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,44 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 68,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 13,60 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 45,20 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | AcD24A |  | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 18,60 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | AcD24A |  | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m |  |  | m2 |  | 22,60 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 21,02 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,71 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canal monolit |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale subterane |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fondul social (24%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obiect nr.1.0a. – Construcție capitală Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pereti structurali (tip blocuri ceramice "Porotherm" 25 STh 500*250*238 mm, rezistente la foc EI240, conductivitate termica 0,141W/mK) gros.300 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD74A |  | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m |  |  | m3 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 131,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,72 |  |  |
|  | 2663112800050 |  | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm |  |  | m3 |  | 35,07 |  |  |
|  | 2664102102020 |  | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) |  |  | m3 |  | 3,57 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,59 |  |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2873122004203 |  | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" |  |  | m2 |  | 172,55 |  |  |
|  | 2922140007008 |  | Macara 8tn |  |  | h-ut |  | 15,40 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti structurali (tip blocuri ceramice "Porotherm" 25 STh 500*250*238 mm, rezistente la foc EI240, conductivitate termica 0,141W/mK) gros.300 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pereti despatitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CD74A |  | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm, rezistente la foc EI120, indice de izolare acustica Rw=41 dB) gros.115 mm |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 37,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |
|  | 2663112800050 |  | Blocul ceramic "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm |  |  | m3 |  | 10,02 |  |  |
|  | 2664102102020 |  | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) |  |  | m3 |  | 1,02 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2873122004203 |  | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" |  |  | m2 |  | 49,30 |  |  |
|  | 2922140007008 |  | Macara 8tn |  |  | h-ut |  | 4,40 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despatitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Tip 1 (acoperis plat) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IzF04J1 aplicativ |  | Pelicula antivapori, un strat |  |  | m2 |  | 131,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,62 |  |  |
|  | 2682132601626015 |  | Pelicula antivapori |  |  | m2 |  | 141,48 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IzF11B |  | Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...220 mm. |  |  | m3 |  | 24,90 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 40,09 |  |  |
|  | 28731220054002 |  | Polistirenciment |  |  | m3 |  | 25,90 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 6,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IzF18C k=1.33 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) |  |  | m2 |  | 131,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 60,98 |  |  |
|  | 2664102102018150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 5,23 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,74 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 262,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,31 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 264,62 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,31 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,62 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 78,60 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 131,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,24 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 39,30 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm) |  |  | m2 |  | 131,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 58,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,13 |  |  |
|  | 268213260047013 |  | Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm |  |  | m2 |  | 158,18 |  |  |
|  | 268213260047012 |  | Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm |  |  | m2 |  | 158,18 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 82,53 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 26,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 (acoperis plat) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Acoperis (in axele 1/2 -2/2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Tabla profilata prevopsita H60, tmin=0.7, RAL 7024) |  |  | m2 |  | 67,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 73,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,70 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla profilata prevopsita H60, tmin=0.7, RAL 7024 |  |  | m2 |  | 80,90 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 42,21 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 351,75 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 351,75 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 22,86 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 7,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis (in axele 1/2 -2/2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 14,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 2710406311800200 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 200mm |  |  | m |  | 15,14 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 2,88 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 20,19 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 2,88 |  |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura pentru jgheab |  |  | buc |  | 1,44 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 2,88 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 144,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) (pilnie de scurgere d150 mm - 8 buc) |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 9,45 |  |  |
|  | 271040631172610 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass 200mm |  |  | m |  | 28,92 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 13,77 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 6,88 |  |  |
|  | 2874115830000150 |  | Pilnii de curatire 150 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 13,77 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 6,88 |  |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 6,88 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Put de ventilare PV-1 - (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CD50C |  | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,92 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,32 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 368,00 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 5,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 5,60 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,04 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CE06A |  | Tabla plana cu acoerire din polimer "Ranila" |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 27104036420002 |  | Tabla plana cu acoerire din polimer "Ranila" |  |  | m2 |  | 4,83 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 1,37 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CE05B |  | Sort din tabla zincata gros=0.5mm |  |  | m2 |  | 1,20 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2710403642299 |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 6,99 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 50 mm |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 11,35 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,51 |  |  |
|  | 268216261137050 |  | Placi vata minerala termoiz. -50 mm |  |  | m2 |  | 6,48 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 24,24 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 30,30 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 6,67 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 48,48 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 2,49 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 7,32 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 13,80 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Put de ventilare PV-1 - (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Dispozitive de aerare |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCE26B |  | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator pentru acoperis plat) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 27104036424191 |  | Aerator |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2682122600593 |  | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm |  |  | m2 |  | 1,04 |  |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  | kg |  | 2,29 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,17 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CE05B |  | Protectoare din tabla zincata cu dim. 800x800mm |  |  | m2 |  | 1,30 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2710403642299 |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 7,58 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Dispozitive de aerare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Scara exterioara la acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare MC-1) |  |  | kg |  | 118,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 16,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,18 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,18 |  |  |
|  | 28112363098002 |  | Scari exterioare de incendiu |  |  | kg |  | 118,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,59 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,94 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,18 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,36 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice |  |  | t |  | 0,12 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara exterioara la acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Ferestre si Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V1, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan) |  |  | m2 |  | 14,70 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 9,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,73 |  |  |
|  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  | m2 |  | 14,70 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 1,76 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,14 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V2, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan) |  |  | m2 |  | 9,60 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 6,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  | m2 |  | 9,60 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 1,15 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,36 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V3, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan) |  |  | m2 |  | 6,60 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  | m2 |  | 6,60 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 0,79 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,31 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V4, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan) |  |  | m2 |  | 8,70 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  | m2 |  | 8,70 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,04 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (V6, 1500*1500 cu punte termica , geam termopan) |  |  | m2 |  | 2,25 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,84 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 2,25 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 14,62 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 3,46 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 3,62 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 1,17 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,26 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (V7, 1700*1500 cu punte termica , geam termopan) |  |  | m2 |  | 5,10 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,16 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 5,10 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 33,15 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 7,85 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 8,21 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 2,65 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,59 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CK26A |  | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre |  |  | m |  | 18,10 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,45 |  |  |
|  | 2521106718392250 |  | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) |  |  | m |  | 18,46 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 73,85 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CK26B |  | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre |  |  | m |  | 18,10 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,79 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,45 |  |  |
|  | 27431235490265230 |  | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre |  |  | m |  | 18,10 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 72,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V5, cu punte termica , geam termopan) |  |  | m2 |  | 2,72 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  | m2 |  | 2,72 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V8, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan) |  |  | m2 |  | 8,70 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  | m2 |  | 8,70 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,04 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CK26B |  | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre |  |  | m |  | 3,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 27431235490265230 |  | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre |  |  | m |  | 3,20 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre si Vitralii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1... U5, din PVC oarbe, cu grilaj) |  |  | m2 |  | 13,23 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 9,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 20301129391501 |  | Usi din profiluri din mase plastice (oarba) |  |  | m2 |  | 13,23 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 52,92 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 6,62 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,32 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,94 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 13,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,53 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,65 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,94 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, Usa metalica oarba exterioara termoizolata cu 1 grilaj de aflux) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |
|  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel termoizolata |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,53 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,65 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,94 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CK56A |  | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (U-8, EIW-30) |  |  | m2 |  | 1,47 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,47 |  |  |
|  | 2030112931103 |  | Usi metalice pline cu protectia contra focului |  |  | m2 |  | 1,47 |  |  |
|  | 2811236309291 |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2462106110356 |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2416202602671 |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2112227324784 |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 2112227324785 |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |
|  | 2430116104162 |  | Email cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2416586105304 |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2112227324786 |  | Discuri de taiere |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2112227324787 |  | Dopuri plastice decorative |  |  | buc |  | 3,53 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,97 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 9,02 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,93 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 10,37 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,89 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,79 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 90,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 72,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,02 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 9,25 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,98 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,02 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 121,77 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 122,99 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,61 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,22 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 36,53 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 90,20 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 6,31 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,51 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 92,92 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 90,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 54,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,02 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 2,98 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,71 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 189,42 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 191,31 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 56,83 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 90,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 202,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,55 |  |  |
|  | 266111280070023 |  | Placi de portelanat 600*600 rezistente la trafic special - 20mm |  |  | m2 |  | 92,91 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 365,31 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 27,06 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 804,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 81,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,06 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=150 mm) |  |  | m |  | 81,20 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 32,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,12 |  |  |
|  | 28741163125001 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m2 |  | 12,79 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 29,84 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 511,56 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 8,53 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 24,36 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 4,06 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 2,08 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 2,39 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 20,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 16,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 2,13 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,69 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,08 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 28,08 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 28,36 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,42 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 20,80 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 1,46 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 21,43 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 30 ml) |  |  | m2 |  | 20,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 22,46 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) |  |  | m2 |  | 20,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,69 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 20,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 43,70 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,09 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 44,14 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,11 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. |  |  | m2 |  | 20,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,33 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 45,76 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 62,40 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 12,48 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) |  |  | m2 |  | 20,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 46,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,20 |  |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm |  |  | m2 |  | 21,42 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 84,24 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 6,24 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 416,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 18,72 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 1,32 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,31 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,52 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 17,82 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,35 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 13,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 16 ml) |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 14,26 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,53 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 27,72 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 28,00 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,32 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,98 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
|  | 252311671634510 |  | Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm |  |  | m2 |  | 14,00 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 1,07 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,67 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 2,67 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 13,33 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 2,07 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 1,84 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,59 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CG22A5 k=2 |  | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade |  |  | m2 |  | -18,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,18 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | -0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 37,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 38,18 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,34 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,59 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade |  |  | m2 |  | -18,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -3,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,72 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | -0,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,11 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 40,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 266111280070023 |  | Placi de portelanat 600*600 rezistente la trafic special - 20mm |  |  | m2 |  | 18,54 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 72,90 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,40 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 360,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 16,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Finisare interioara (Tavan) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600) |  |  | m2 |  | 72,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,86 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 148,42 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 289,60 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 76,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din LAMBRIU METALOPLAST pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 19,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 26621027002021 |  | Lambriu metaloplast |  |  | m2 |  | 11,11 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 9,46 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 2,97 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 495,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 220,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 13,20 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  |  | buc |  | 48,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului ''Betonocontact'' intr-un strat, la tavane interioare |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund ''Betonocontact'' |  |  | kg |  | 1,66 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 6,12 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 28,56 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare interioara (Tavan) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Finisare interioara (Pereti) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 109,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,28 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 16,41 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 109,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 133,47 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 781,12 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,64 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 109,40 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 49,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,94 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 115,41 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 109,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,28 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 16,41 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 109,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 60,17 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 43,76 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,56 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 54,70 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,47 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 55,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,66 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,31 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CF07A |  | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil |  |  | m2 |  | 55,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 41,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,54 |  |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 55,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,66 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,31 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CI22A |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm |  |  | m2 |  | 55,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 99,17 |  |  |
|  | 26611128007002 |  | Placi sau piscoturi de gresie (pereti) |  |  | m2 |  | 57,07 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 139,88 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 30,77 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 119,08 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 24,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,73 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,66 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 24,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 29,77 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 174,22 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,93 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 24,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,73 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,66 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 24,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,42 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 9,76 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,46 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 12,20 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,22 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4. Dulap ''TS'' |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CD72A |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC rezistent la foc) |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,20 |  |  |
|  | 26621027010001 |  | Placi ghips-carton PGC (rezistent la foc) |  |  | m2 |  | 10,50 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 5,72 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 11,00 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 6,10 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 7,57 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 2,71 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 7,50 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 147,15 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 10,55 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,50 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Dulap ''TS'' |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare interioara (Pereti) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Finisare exterioara |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi decorative din piatra "BRICKSTONЕ", (250x65x25mm) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,60 |  |  |
|  | 26701122020511 |  | Placi decorative din piatra "BRICKSTONЕ", (250x65x25mm) |  |  | m2 |  | 4,12 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 17,78 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,74 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CL53A |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND RAL 7035 (Light grey), vata minerala NOBASIL TF gros.100 mm g=150 kg/m3 0.035 W/mK) |  |  | m2 |  | 350,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 586,95 |  |  |
|  | 2811236304899 |  | Panouri metalice material compozit ETALBOND RAL 7035 |  |  | m2 |  | 385,00 |  |  |
|  | 2521302602900100 |  | Placi vata minerala -100 mm (150 kg/m3 0.035 W/mK) |  |  | m2 |  | 360,50 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 385,00 |  |  |
|  | 2523156719204 |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  | buc |  | 2 625,00 |  |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  | h-ut |  | 7,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 80,15 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 14,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 96,25 |  |  |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  |  | h-ut |  | 1,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 350,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 262,50 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 1 575,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare exterioara |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1. Balustrade |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CH06A |  | Balustrada din profile din inox h=1100 mm |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 2812106305714 |  | Balustrada din otel INOX |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,60 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrade |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2. Grup sanitar pentru persoane cu dezabilitati |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CH06A |  | Montarea (Nota; Lasam doar manopera) |  |  | m |  | 3,95 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=500 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 456644564545 |  | Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=500 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=1000 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 4566445645451 |  | Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=1000 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Bara prindere perete si podea in 3 puncte persoane dizabilitatii din otel inoxidabil (d32*2,5 mm, L=1200 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 4566445645452 |  | Bara prindere perete si podea in 3 puncte persoane dizabilitatii din otel inoxidabil (d32*2,5 mm, L=1200 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Maner, d16x2.5, L=750 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 45664456454521 |  | Mвner, d16x2.5, L=750 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grup sanitar pentru persoane cu dezabilitati |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3. Приямки |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 200*200) |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 2,02 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | IzF04B k=4 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (hidroizol ) |  |  | m2 |  | 0,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 2,20 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CD65C |  | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,76 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,67 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 280,00 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 37,45 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 9,31 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | IzF04G k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (hidroizol) |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 19,20 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 3,84 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 13,20 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (capacul) |  |  | kg |  | 68,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 68,20 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,55 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,07 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Приямки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.4. Canale RAC (8,4 ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (fund,pereti) |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 1,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 200*200) |  |  | kg |  | 8,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 8,89 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,64 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | IzF04G k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (hidroizol |  |  | m2 |  | 7,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 15,40 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 22,40 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 4,48 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 15,40 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale RAC (8,4 ml) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. POST DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -150 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (120 kg/m3), limita de rezistenta la foc EI-150) |  |  | m2 |  | 10,70 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 13,38 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 2811236304903150 |  | Panouri "Sandwich" -150 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 11,24 |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 35,27 |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 33,06 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 33,06 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,93 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich-150 mm" montate pe rigle metalice. Notа: vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (120 kg/m3), limita de rezistenta la foc EI-150 |  |  | m2 |  | 3,40 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 28112363049031501 |  | Panouri "Sandwich" -150 mm (acoperis) |  |  | m2 |  | 3,54 |  |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 8,95 |  |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 10,40 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 10,40 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V1, V2, 1200*1500 cu punte termica) |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,51 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CK26A |  | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2521106718392250 |  | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) |  |  | m |  | 4,08 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 16,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CK26B |  | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 27431235490265230 |  | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC 800*2100, oarba termoizolanta cu un grilaj) |  |  | m2 |  | 1,68 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 20301129391501 |  | Usi din profiluri din mase plastice (oarba) |  |  | m2 |  | 1,68 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,72 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,68 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 2,06 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 4,24 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,26 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 266111280070021 |  | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm |  |  | m2 |  | 2,06 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 8,10 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total POST DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fondul social (24%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obiectul 1.0a. - Construcție capitală (Compartiment RAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Земляные работы |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Lucrari tehnice sanitare |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului( PE100 PN10 d63x3.8) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2521216710001163 |  | Teava polietilena PE100 PN10 d63x3.8mm |  |  | m |  | 5,02 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 5,40 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm ( Vana cu sfera si flansa din fonta DN50 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 287411730000050 |  | Vana cu sfera din fonta DN50 |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 287527440010050 |  | Flansa din otel pentru sudura d50mm |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тranzitie СТ-РЕ 63х50mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 25231567138113263 |  | Тranzitie СТ-РЕ 63х50mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SA10E |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 50 mm (Teava PPR PN10 d50(63 х8,6)) |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,04 |  |  |
|  | 252121670054050 |  | Teava PPR PN10 d50(63 х8,6) |  |  | m |  | 3,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN10 d25 (32х4,4) ) |  |  | m |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 3,08 |  |  |
|  | 252121670054025 |  | Teava PPR РN10 d25 (32х4,4) |  |  | m |  | 7,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN10 d20 (25х3,5) ) |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,88 |  |  |
|  | 252121670054020 |  | Teava PPR PN10 d20(25 х3,5 мм) |  |  | m |  | 2,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN10 d15 (20х2,8) ) |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 10,56 |  |  |
|  | 252121670054015 |  | Teava PPR PN10 d15(20 х2,8 мм) |  |  | m |  | 25,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 3,60 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 36,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,29 |  |  |
|  | 287527420100025 |  | Robinet de apa alama d25 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 287527420100020 |  | Robinet de apa alama d20 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 287527420100015 |  | Robinet de apa alama d15 |  |  | buc |  | 9,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Tee de scurgere 50х15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 252121670054051 |  | Tee de scurgere 50х15 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Element vibroizolant d50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 272120411781050 |  | Element vibroizolant d50 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN16 d20 ) |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 1,32 |  |  |
|  | 252121670054120 |  | Teava PPR PN16 d20 |  |  | m |  | 3,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN16 d15 ) |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 11,00 |  |  |
|  | 252121670054115 |  | Teava PPR PN16 d15 |  |  | m |  | 26,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 2,80 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 28,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 287527420100020 |  | Robinet de apa alama d20 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 287527420100015 |  | Robinet de apa alama d15 |  |  | buc |  | 6,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestcator pentru lavoar si spalator) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Amestcator pentru lavoar si spalator |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Amestcator pentru dus) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 29131242013502 |  | Amestcator pentru dus |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Земляные работы |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Lucrari tehnice sanitare |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(Teava de canalizare din PVC PP DN110 d110 SN2 ( evacuare)) ) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2521216700500110 |  | Teava PVC PP DN110 d110 SN2 |  |  | m |  | 5,20 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 18,72 |  |  |
|  | 2521216700210100 |  | Teava din PVC д100мм(polipropilen) |  |  | m |  | 27,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SB05C |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(polipropilen) |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 3,48 |  |  |
|  | 252121670021050 |  | Teava din PVC д50мм(polipropilen) |  |  | m |  | 6,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet ceramic. complect:) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,10 |  |  |
|  | 26221024427602 |  | Vas de clozet din ceramica cu rezervor в комплекте |  |  | buc |  | 3,18 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a((Lavoar de ceramica, complect: ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,55 |  |  |
|  | 252315672101555 |  | Sifon de sticla |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 26221024380010 |  | Умывальник керамический |  |  | buc |  | 3,09 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 6,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Sifon de sticla) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 252315672101555 |  | Sifon de sticla |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 2875114202905100 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,83 |  |  |
|  | 287511420290550 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d50 |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | SF50A |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contor cu ultrasunete 15мм)(Contor cu ultrasunete 15 mm-1buc -MONTAREA( costul contorului in Capitotul Costul utilajului) Vana cu sfera din fonta DN50 -2buc,Clapeta de retinere reversibila d15mm -1buc,Flanse din otel d=50 mm-4buc, Manometru-1buc, Robinet cu trei cai d15 мм=1buc,Trecere 50х15-1buc) |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,06 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 287411730000050 |  | Vana cu sfera din fonta DN50 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 291312420255315 |  | Clapeta de retinere reversibila d15mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2875274423119 |  | Flanse din otel d=50 mm |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 3320527328000 |  | Manometru |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 291312420248615 |  | Robinet cu trei cai d15 мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 287411412442050 |  | Trecere 50х15 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 28741158007501 |  | Гайки для счетчика |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  | 2722103304847 |  | Teava din otel trasa d=15-25 |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  | 2722103304873 |  | Teava de otel sudata D=50 mm |  |  | m |  | 0,82 |  |  |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  |  | kg |  | 10,20 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,45 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de apa cu sita d15mm ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,30 |  |  |
|  | 292412732206515 |  | Filtru de apa cu sita d15mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 11-02-042-04 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50 (Vane d50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1030437 |  | Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm |  |  | m |  | 0,66 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Cuva de dus,complect: ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pretul firmei |  | Contor cu ultrasunete 15 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 332063462556115 |  | Contor cu ultrasunete 15 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pretul firmei |  | Vane d50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 332063462500050 |  | Vane d50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pretul firmei |  | Cuva de dus,complect |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28751142007802 |  | Cuva de dus,complect |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.0a. - Construcție capitală (Compartiment IVC - Î)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 11К, Н=500мм L=520) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,50 |  |  |
|  | 2822115700000500525 |  | Radiator Тip 11К, Н=500мм L=520 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT(Тip 22К, Н=500мм L=400) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,50 |  |  |
|  | 2822115700000500400 |  | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT(Тip 22К, Н=500мм L=520) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,50 |  |  |
|  | 2822115700000500521 |  | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=520 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT(Тip 22К, Н=500мм L=920) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,50 |  |  |
|  | 2822115700000500920 |  | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=920 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=500мм L=1400) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 28221157000005001400 |  | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=1400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=300мм L=1320) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 28221157000003001320 |  | Radiator Тip 22К, Н=300мм L=1320 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=300мм L=1400) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 28221157000003001400 |  | Radiator Тip 22К, Н=300мм L=1400 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=300мм L=1800) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 28221157000003001800 |  | Radiator Тip 22К, Н=300мм L=1800 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IB06D |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=300мм L=2200) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 28221157000003002200 |  | Radiator Тip 22К, Н=300мм L=2200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Ventil termostatic unghiular 1/2") |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 2,52 |  |  |
|  | 2875274202708112 |  | Ventil termostatic unghiular 1/2" |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Cap termostatic) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,70 |  |  |
|  | 29131345000142 |  | Cap termostatic |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Supapa de blocare a radiatorului unghiulara 1/2") |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 2,52 |  |  |
|  | 2875274202708113 |  | Supapa de blocare a radiatorului unghiulara 1/2" |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Supapa de evacuare aerului din radiator) |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,40 |  |  |
|  | 29131345000002 |  | Supapa de evacuare aerului din radiator |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet cu pana de trecere d=25) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 287527420511525 |  | Robinet cu pana de trecere d=25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet de evacuare d=15) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 287527420511515 |  | Robinet de evacuare d=15 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,2mm |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 25212167011000 |  | Teava din otel d20x2,2mm |  |  | m |  | 4,06 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,2mm(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) |  |  | m |  | 2,40 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 25212167011000 |  | Teava din otel d20x2,2mm |  |  | m |  | 2,44 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,44 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубная d20mm) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 5332051735223125 |  | Изоляция трубная d20mm |  |  | m |  | 4,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5) |  |  | m |  | 66,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 23,10 |  |  |
|  | 252121671000012 |  | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5 |  |  | m |  | 67,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5)(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) |  |  | m |  | 26,40 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,24 |  |  |
|  | 252121671000012 |  | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5 |  |  | m |  | 27,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=20х2,8мм) |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 252121671000011 |  | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=20х2,8мм) |  |  | m |  | 61,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5)(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 252121671000011 |  | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=20х2,8мм) |  |  | m |  | 24,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 126,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 11,34 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 5,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CG09A |  | Soclu (плинтус) pentru tevi Acva 37, H=95mm, L=2,2m |  |  | m |  | 48,40 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om. |  | 26,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 2,42 |  |  |
|  | 25211067183741 |  | Soclu (плинтус) pentru tevi Acva 37, H=95mm, L=2,2m |  |  | m |  | 49,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.0a. - Construcție capitală (Compartiment IVC - V)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Teava din cupru 12,7 mm(Монтаж и стоимость учтены в поз.17,18) |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Teava din cupru 6,35 mm(Монтаж и стоимость учтены в поз.17,18) |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Труба дренажная ПВХ 20мм) |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena(Труба дренажная ПВХ 20мм) |  |  | m |  | 41,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE24I |  | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Umbrela de ventilatie 450) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 27104036425981 |  | Umbrela de ventilatie 450 |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabil cu supapa de aer si orificiile reglabile in orizontala ОРГ200х100) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2811236306200100 |  | Grila reglabil cu supapa de aer si orificiile reglabile in orizontala ОРГ200х100 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabil cu supapa de aer si orificiile reglabile in orizontala ОРГ150х100) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236306150100 |  | Grila reglabil cu supapa de aer si orificiile reglabile in orizontala ОРГ150х100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de transfer ДП450х131) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 2811236306450131 |  | Grila de transfer ДП450х131 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х100 толщ.0,5мм)in izolatie |  |  | m2 |  | 2,25 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,78 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 2,27 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 34,09 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 34,09 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 34,09 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 1,36 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm)in izolatie |  |  | m2 |  | 2,12 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 2,14 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 32,12 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 32,12 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 32,12 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 1,35 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х100 толщ.0,5мм)fara izolatie |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,88 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 3,54 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 53,02 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 53,02 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 53,02 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 2,12 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare(Otel galvanizat pentru acoperirea conductelor de aer) |  |  | m2 |  | 2,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 0,81 |  |  |
|  | 27104036013001 |  | Tabla zincata gr.0.5mm |  |  | kg |  | 18,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 2,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,26 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 18,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IzH03B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL) |  |  | m2 |  | 12,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 10,21 |  |  |
|  | 26821626113151 |  | Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL |  |  | m2 |  | 12,40 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. RA1,-RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Recuperator de caldura in perete cu filtru si rezncalzire aerului Climtec RDС 200 Standart, L=185m3/ora 1. Приточный вентилятор 2. Вытяжной вентилятор 3. Алюминиевый рекуператор 4. Погодоустойчивая наружная решетка 5. Фильтр вытяжного воздуха 6. Керамический ТЭН 7. Анемостат внутренний 8. Фильтр приточного воздуха 9. Редуктор разделения воздушных потоков 10. Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11. Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12. Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,10 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA1,-RA2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. RA 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Recuperator de caldura in perete cu filtru si reincalzire aerului Climtec RDС 250 Standart, L=600m3/ora 1. Приточный вентилятор 2. Вытяжной вентилятор 3. Алюминиевый рекуператор 4. Погодоустойчивая наружная решетка 5. Фильтр вытяжного воздуха 6. Керамический ТЭН 7. Анемостат внутренний 8. Фильтр приточного воздуха 9. Редуктор разделения воздушных потоков 10. Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11. Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12. Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,55 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. A 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,55 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. К1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (TCL Ocarina HEAT PUMP Inverter R32 TAC-18CHSD / TPG31I3AHB 18000 BTU Qr=5,8kW, N=1,32 kW, 28db Clasa A++ Text. pina -15 C pentru recire) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,53 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,10 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. К2-К4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | VC37D |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari( Gree Bora R32 Inverter GWH24AAD-K6DNA5A Qr=5,1kW , Qt=5,3kW, N=1,6kW, 35db Clasa A+Text. pina -15 C pentru incazire) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 33,60 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,10 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 8,40 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 42,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 63,00 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 42,00 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 42,00 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 1,11 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 3,78 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К2-К4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. RA1,-RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pretul firmei |  | Recuperator de caldura in perete cu filtru si rezncalzire aerului Climtec RDС 200 Standart, L=185m3/ora 1. Приточный вентилятор 2. Вытяжной вентилятор 3. Алюминиевый рекуператор 4. Погодоустойчивая наружная решетка 5. Фильтр вытяжного воздуха 6. Керамический ТЭН 7. Анемостат внутренний 8. Фильтр приточного воздуха 9. Редуктор разделения воздушных потоков 10. Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11. Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12. Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 31102455385005 |  | Recuperator de caldura in perete cu filtru si rezncalzire aerului Climtec RDС 200 Standart, L=185m3/ora 1. Приточный вентилятор 2. Вытяжной вентилятор 3. Алюминиевый рекуператор 4. Погодоустойчивая наружная решетка 5. Фильтр вытяжного воздуха 6. Керамический ТЭН 7. Анемостат внутренний 8. Фильтр приточного воздуха 9. Редуктор разделения воздушных потоков 10. Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11. Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12. Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA1,-RA2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. RA 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pretul firmei |  | Recuperator de caldura in perete cu filtru si reincalzire aerului Climtec RDС 250 Standart, L=600m3/ora 1. Приточный вентилятор 2. Вытяжной вентилятор 3. Алюминиевый рекуператор 4. Погодоустойчивая наружная решетка 5. Фильтр вытяжного воздуха 6. Керамический ТЭН 7. Анемостат внутренний 8. Фильтр приточного воздуха 9. Редуктор разделения воздушных потоков 10. Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11. Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12. Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 31102455385002 |  | Recuperator de caldura in perete cu filtru si reincalzire aerului Climtec RDС 250 Standart, L=600m3/ora 1. Приточный вентилятор 2. Вытяжной вентилятор 3. Алюминиевый рекуператор 4. Погодоустойчивая наружная решетка 5. Фильтр вытяжного воздуха 6. Керамический ТЭН 7. Анемостат внутренний 8. Фильтр приточного воздуха 9. Редуктор разделения воздушных потоков 10. Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11. Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12. Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pretul firmei |  | Ventilator de aspiratie cu zgomot redus TD-500/150 L=200 м3/чаc , Р=150Па, N=0,050 kW cu zgomot redus 33 дб(А) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2912435788773100 |  | Ventilator de aspiratie cu zgomot redus TD-500/150 L=200 м3/чаc , Р=150Па, N=0,050 kW cu zgomot redus 33 дб(А) |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. K1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pretul firmei |  | TCL Ocarina HEAT PUMP Inverter R32 TAC-18CHSD / TPG31I3AHB 18000 BTU Qr=5,8kW, N=1,32 kW, 28db Clasa A++ Text. pina -15 C pentru recire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875784597782455 |  | TCL Ocarina HEAT PUMP Inverter R32 TAC-18CHSD / TPG31I3AHB 18000 BTU Qr=5,8kW, N=1,32 kW, 28db Clasa A++ Text. pina -15 C pentru recire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. K2-K4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pretul firmei |  | Gree Bora R32 Inverter GWH24AAD-K6DNA5A Qr=5,1kW , Qt=5,3kW, N=1,6kW, 35db Clasa A+Text. pina -15 C pentru incazire |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2875784597782452 |  | Gree Bora R32 Inverter GWH24AAD-K6DNA5A Qr=5,1kW , Qt=5,3kW, N=1,6kW, 35db Clasa A+Text. pina -15 C pentru incazire |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K2-K4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.0a. - Construcție capitală (Compartiment EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=16m) |  |  | m3 |  | 4,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,808 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,576 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,656 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000, BZUM-TF-AVR-110-100 (СЕ-AVR) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, AVR-110-63 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDG) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 63А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,480 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,112 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,040 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,700 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,140 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,360 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDV) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,040 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,126 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,170 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDL) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,360 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | M1H05B |  | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone |  |  | t |  | 1,220 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 32,330 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,380 |  |  |
|  | 2710703500624 |  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm |  |  | kg |  | 1,220 |  |  |
|  | 2874115817100 |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  | buc |  | 7,320 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 7,320 |  |  |
|  | 2874125882312 |  | Saiba gros. plata pt. met M24 |  |  | kg |  | 0,122 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 0,732 |  |  |
|  | 2320186201486 |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 |  |  | kg |  | 0,244 |  |  |
|  | 2320186202613 |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  | kg |  | 0,195 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,305 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,610 |  |  |
|  | 3410520006730 |  | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  | 2922140006901 |  | Pod rulant 15-20 tf |  |  | h-ut |  | 0,085 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-482-28 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent continuu, masa pina la 1,2 t |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,030 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 1019247 |  | Ulei de turbina |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,340 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,746 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 10-08-019-04 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-594-11 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  | 100 buc |  | 0,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 79,250 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,140 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,525 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,600 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,825 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,825 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,013 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,025 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,388 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 18,525 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,445 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,273 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,388 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,560 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 24,480 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,245 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,186 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,780 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,186 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-596-7 |  | Proiector, montat separat pe pilon de otel, cu lampa, putere, W: 500 |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,640 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,416 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,040 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 13,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,226 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 12,560 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,064 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,226 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-591-12 |  | Blocuri cu patru prize |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,082 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,210 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,001 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,420 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,088 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,283 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,082 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,293 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,293 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,139 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,610 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,070 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,296 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 7,140 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,280 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,106 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,293 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,293 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,139 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-409-6 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 7,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 141,340 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,016 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 90,280 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 90,280 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,480 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,155 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 7,400 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 14,800 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 3,700 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,814 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 21,756 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,814 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-02-409-7 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,210 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,830 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,830 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 0,075 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,022 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,160 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,040 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,040 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,700 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,537 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,527 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,360 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 20,740 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,085 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,034 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,272 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 4,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,534 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,426 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 56,120 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,092 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,736 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 5,700 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 70,680 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,047 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,023 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,055 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,850 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,223 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 17,100 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 17,100 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,223 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,745 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,639 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,639 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 91924 |  | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 91924 |  | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 91923 |  | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 450,000 |  |  |
|  | 91923 |  | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 450,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 91922 |  | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 91922 |  | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 91921-11 |  | Cablu N2XH-0.66kv 5x4mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 91921-11 |  | Cablu N2XH-0.66kv 5x4mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 91921-12 |  | Cablu N2XH-0.66kv 5x16mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 91921-12 |  | Cablu N2XH-0.66kv 5x16mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 3331017-84 |  | Fir electric PV1 1.5 |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | 3331017-84 |  | Fir electric PV1 1.5 albastru |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 3331017-5 |  | Fir electric PV1 2,5mm2 |  |  | m |  | 430,000 |  |  |
|  | 3331017-5 |  | Conductor PV1 2,5mm2 |  |  | m |  | 430,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 435522-041 |  | Bloc cu 4 prize , instalatie inchisa 250V,10A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 435522-041 |  | Bloc cu 4 prize , instalatie inchisa 250V,10A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 435522-04 |  | Bloc pentru 4 prize , instalatie inchisa 250V, 10A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 435522-04 |  | Bloc pentru 4 prize , instalatie inchisa 250V, 10A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 33600073-170 |  | Priza cu contact de impamintare instalatie inchisa, 250V, 10A |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 33600173-170 |  | Priza cu contact de impamintare instalatie inchisa, 250V, 10A |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 33600073-169 |  | Priza cu contact de impamintare instalatie inchisa , IP 250V, 10A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33600173-169 |  | Priza cu contact de impamintare instalatie inchisa , IP 250V, 10A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 33600173-162 |  | Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 250V, 6A |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33600173-162 |  | Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 250V, 6A |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 3360009-114 |  | Intrerupator cu 2 clape la instalatie inchisa IP54 250V, 6A |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 3360009-114 |  | Intrerupator cu 2 clape la instalatie inchisa IP54 Intrerupator instalatie inchisa cu 1 clapa IP54 250V, 6A |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 33600173-167 |  | Intrerupator instalatie inchisa cu 1 clapa IP54 250V, 6A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33600173-167 |  | Intrerupator instalatie inchisa cu 1 clapa IP54 250V, 6A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 337001-32 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  | 337001-32 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 337003-150 |  | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor |  |  | buc |  | 35,000 |  |  |
|  | 337003-150 |  | Cutie de distributie pentru monyarea cablurilor |  |  | buc |  | 35,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 337003-151 |  | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  | 337003-151 |  | Cutie de distributie pentru monyarea cablurilor prin tevi |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 33410169-05 |  | Corp de iluminat OPL/R 418W LED 9W |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 33410169-05 |  | Corp de iluminat OPL/R 418W LED 9W |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 33400171-20 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP54 CD led 18 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33400171-20 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP54 CD led 18 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 33400171-15 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 33400171-15 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33410157-012 |  | Reflectoare LED IP66, 50W FIOOD LIGHT 50W IP66 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 33410157-012 |  | Reflectoare LED IP66, 50W FIOOD LIGHT 50W IP66 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 33400201-66 |  | Lampa LED,soclu E27 ,18W PFILIPS |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33400201-66 |  | Lampa LED,soclu E27 ,18W PFILIPS |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 33400201-65 |  | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 33400201-65 |  | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 44100012-1 |  | Teava din masa plastica PE d=20mm |  |  | m |  | 740,000 |  |  |
|  | 44100012-1 |  | Teava din masa plastrica PE d=20mm |  |  | m |  | 740,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 441000-1563 |  | Teava ПВХ d=32mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 441000-1563 |  | Teava ПВХ d=32mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 5552012-72 |  | AVR cu 2 intrari 3P/100A/C si BA47-29 3P80A/C-1buc, BH-3 3P 100A-1buc BZUM-TF- AVR-110-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5552012-72 |  | AVR cu 2 intrari 3P/100A/C si BA47-29 3P80A/C-1buc, BH-3 3P 100A-1buc BZUM-TF- AVR-110-100 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 5550151-062 |  | -Contor electronic trifazat ZMG 310 CR 5A-100A 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550151-062 |  | Contor electronic trifazat ZMG 310 CR 5A-100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 5552012-73 |  | AVR cu 2 intrari 3P/63A/C si BA47-29 3P50A/C-1buc, AVR-110-63 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5552012-73 |  | AVR cu 2 intrari 3P/63A/C si BA47-29 3P50A/C-1buc, AVR-110-63 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 5550086-19 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 ( PDG ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-19 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 555-100011-5 |  | Intreruptor BH32/3/63 , 63A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-5 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/63, 63A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 5550244-6 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-6 |  | Intrerupator automat cu 3p, 6A, BA47-29/3/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 5550244-10 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-10 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PD1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 555-100011-1 |  | Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 555000255-031 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 555000255-031 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (PD2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 555-100011-1 |  | Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 555000255-031 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000255-031 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PDV) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 555-100011-1 |  | Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (PDL) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 555-100011-1 |  | Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 555000255-031 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000255-031 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 5551024-3 |  | Intrerupator controlat de fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5551024-3 |  | Intrerupator controlat de fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 55600073 |  | Demaror magnetic ПМА-0230У2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55600073 |  | Demaror magnetic ПМА-0230У2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 55600075-01 |  | Demaror magnetic ПМА-1160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55600075-01 |  | Demaror magnetic ПМА-1160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 33410011-5 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33410011-5 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 33400005 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 334000051 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 334086-024 |  | Alimentarer 220V/12Va |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 334086-024 |  | Alimentarer 220V/12Va |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 33400186-15 |  | UPS 380V,40kW cu baterii timp 22min Legrand Keor T40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33400186-15 |  | UPS 380V,40kW cu baterii timp 22min Legrand Keor T40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.0a. - Construcție capitală (Compartiment EEF/IEI - GD)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 332000051 |  | Diesel-generatorcu manta de protectie; puterea 50kW (volta.md )(1.22t) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 332000051 |  | Diesel-generatorcu manta de protectie; puterea 50kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.0a. - Construcție capitală (Compartiment TS)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (L=4.5m) |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,089 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,108 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,873 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, teava PE-25mm |  |  | 1 km |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,665 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-04-112-01 |  | Switch fe distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | ODF Panel 19", 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-04-112-01 |  | Switch 24-1G |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-01-039-06 |  | Organaizer |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-01-039-06 |  | Filtre de retea |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 07-03-002-01 |  | Modul de ventilatie cu termostat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11-04-008-01 |  | Transceiver |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,120 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,040 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,600 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,306 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,927 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 3,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 10-04-066-04 |  | Aparataj de perete: Doze de montare de podea |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,700 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,021 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,110 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,810 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,110 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,520 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 5,360 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 6,320 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,080 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,936 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,800 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 10-02-030-05 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,200 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-574-1 |  | Conectori optici |  |  | 100 fire |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,672 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 11-04-008-01 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,187 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 333414-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 3334144-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33500221-58 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6 |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33500221-54 |  | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33500221-54 |  | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 44100012-1 |  | Teava din masa plastica PE d=20mm |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  | 44100012-1 |  | Teava din masa plastrica PE d=20mm |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 10-01-039-06 |  | Suport pentru reglete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Regleta telwefonica |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,400 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 10-02-030-02 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,400 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,672 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,412 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 1,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,670 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,011 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,081 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,045 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,616 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,018 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,145 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,145 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,555 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,882 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,045 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,293 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,191 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,191 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e, |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 44100012-2 |  | Teava din masa plastica PE d=25mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 44100012-2 |  | Teava din masa plastrica PE d=25mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 15,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 10-04-065-03 |  | Difuzor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,260 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,418 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 10,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 3370212-013 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-013 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 33700216-015 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-015 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 3334112-020 |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334112-020 |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700212-035 |  | Modul de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 33700212-036 |  | Transceiver 10G, LC SR |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700212-036 |  | Transceiver 10G, LC SR |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 3340201-052 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340201-052 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 3334114-02 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-02 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 3334114-03 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-03 |  | Poita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 33700217-17 |  | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700217-17 |  | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.17. - Construcție capitală Elemente de constructie (compart. C)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 12,62 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 25,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD09A1 |  | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,57 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,10 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 5,78 |  |  |
|  | 2952240004001 |  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) |  |  | h-ut |  | 5,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele) |  |  | 100 m3 |  | 3,80 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 4,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 3,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 33,52 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 39,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) |  |  | 100 m3 |  | 8,83 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 19,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 1 502,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 85,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fundatie monolita Fm-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 3,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,76 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,36 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,36 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,12 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 179,08 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 183,56 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 26,86 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,79 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Fundatie monolita Fm-1a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,88 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,68 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,68 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 91,72 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,37 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 94,01 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,76 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-1a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Fundatie monolita Fm-1b (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,88 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,68 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,68 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 91,72 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,37 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 94,01 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,76 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-1b (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Fundatie monolita Fm-2 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 1,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 6,21 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,61 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 22,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 23,52 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,72 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,72 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,79 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,24 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 250,48 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 256,74 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 37,57 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-2 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Fundatie monolita Fm-2a (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 3,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,76 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,36 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,36 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,12 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 179,08 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 183,56 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 26,86 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,79 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-2a (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Fundatie monolita Fm-2b (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 3,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,76 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,36 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,36 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,12 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 179,08 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 183,56 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 26,86 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,79 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-2b (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Fundatie monolita Fm-3 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 3,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,76 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,36 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,36 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,12 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 179,08 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 183,56 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 26,86 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,79 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-3 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Fundatie monolita Fm-3a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,88 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,68 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,68 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 91,72 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,37 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 94,01 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,76 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-3a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Fundatie monolita Fm-3b (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,88 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,68 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,68 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 91,72 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,37 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 94,01 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,76 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-3b (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Fundatie monolita Fm-4 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 1,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 4,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 4,97 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,88 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 20,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,12 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 21,84 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,24 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,24 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,66 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,08 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 204,96 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,09 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,82 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 210,08 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 30,74 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-4 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Fundatie monolita Fm-4a (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,52 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 2,48 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 10,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,92 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,12 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,12 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,83 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,04 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 152,88 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 156,70 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 22,93 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-4a (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12. Fundatie monolita Fm-4b (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,52 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 2,48 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 10,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,92 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,12 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,12 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,83 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,04 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 123,48 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 126,57 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,52 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-4b (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.13. Nod 1 (24 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 345,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 32,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,38 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 354,24 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,46 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 96,77 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 1 132,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 74,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,66 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 161,12 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 11,33 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 317,18 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 109,44 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 22,98 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 114,96 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,21 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,11 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 8,76 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod 1 (24 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.14. Grinda de fundatie (Fb-1.....Fb-4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 4,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,12 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 4,97 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 16,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 64,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,48 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 16,77 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,64 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,72 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 63,75 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 25,50 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 25,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,55 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 4,25 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,12 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 10,20 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 189,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,57 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 193,72 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 28,35 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 964,12 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 52,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,89 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 988,22 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 144,62 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 9,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinda de fundatie (Fb-1.....Fb-4) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.15. Pereti subsol |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 45,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 183,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,32 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 47,41 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,63 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 27,48 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 11,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 229,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 45,80 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 171,75 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,15 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 68,70 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 68,70 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 6,87 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 11,45 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,73 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 22,90 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 27,48 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 83,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,99 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 85,28 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,83 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 24,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 612,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 36,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,84 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 627,30 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,12 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 183,60 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti subsol |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.16. Centura monolita |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 12,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 50,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,08 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 13,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,28 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,62 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 64,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,80 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 64,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 19,20 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 19,20 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,20 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 8,32 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,68 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 235,82 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 22,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 241,72 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,36 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 66,03 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 702,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 46,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,51 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 719,55 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,02 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 196,56 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MH-2) |  |  | kg |  | 31,72 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 6,66 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 33,32 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,54 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura monolita |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.17. Hidroizolarea |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 15,20 |  |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 1,24 |  |  |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc |  |  | m2 |  | 190,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 19,00 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 304,00 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 209,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 60,80 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,10 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 209,00 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 3,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 2,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hidroizolarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Cadre monolite |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Cadru monolit Rm-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) |  |  | m3 |  | 13,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 65,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,12 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 14,36 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,10 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 8,16 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 136,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,20 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 149,60 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 10,88 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 40,80 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 40,80 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 4,08 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 6,80 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,40 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 20,40 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 16,32 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 33,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 44,80 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 292,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 27,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,17 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 299,30 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,92 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 81,76 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 870,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 57,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,35 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 892,36 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 8,71 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 243,77 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 173,28 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 36,39 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 182,01 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 3,50 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 13,86 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,73 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CC13E |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 107,20 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 188,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Rm-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Cadru monolit Rm-2 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) |  |  | m3 |  | 27,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 131,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,24 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 28,72 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,20 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 16,32 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 7,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 272,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 54,40 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 299,20 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 21,76 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 81,60 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 81,60 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 8,16 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 13,60 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,80 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 40,80 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 32,64 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 223,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 66,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,45 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 89,20 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 584,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 55,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,34 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 598,60 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,84 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 163,52 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 1 810,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 119,51 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,05 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 856,07 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 18,11 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 507,02 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 352,40 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 74,00 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 370,16 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 7,12 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 3,56 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 28,19 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CC13E |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 160,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 120,00 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 214,40 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 376,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Rm-2 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Cadru monolit Rm-3 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) |  |  | m3 |  | 12,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 62,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,76 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 13,51 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,98 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,68 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 128,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,60 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 140,80 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 10,24 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 38,40 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 38,40 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,84 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 6,40 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,20 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 19,20 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 15,36 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 57,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,80 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 76,80 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 167,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,67 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 171,48 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,67 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 46,84 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 548,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 36,19 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,74 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 562,01 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,48 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 153,52 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 53,68 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 11,27 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 56,39 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,29 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CC13E |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 108,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 81,00 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 144,72 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 253,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Rm-3 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Cadru monolit Rm-4 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) |  |  | m3 |  | 12,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 62,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,76 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 13,51 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,98 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,68 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 128,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,60 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 140,80 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 10,24 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 38,40 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 38,40 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,84 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 6,40 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,20 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 19,20 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 15,36 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 57,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,80 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 76,80 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 167,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,67 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 171,48 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,67 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 46,84 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 548,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 36,19 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,74 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 562,01 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,48 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 153,52 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CC13E |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 108,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 81,00 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 144,72 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 253,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Rm-4 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadre monolite |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Metal |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Metal (purline de acoperis) |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  | t |  | 16,98 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 594,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 84,90 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 17 319,60 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 7,64 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 110,37 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 110,37 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 110,37 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,10 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,70 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 33,96 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,64 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 2,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 16,98 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 109,35 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 132,44 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 66,22 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 9,34 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 33,11 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 16,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Metal (purline de acoperis) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Сaseta luminoasa luminator CL - 1, -2 (2 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 510,44 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 96,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,10 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,10 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 510,44 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,10 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,55 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,08 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 7,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,51 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,28 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,98 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,99 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Сaseta luminoasa luminator CL - 1, -2 (2 buc.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Detaliu de instalare a cupelor metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 143,01 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 27,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,43 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,43 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 143,01 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,43 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,14 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,14 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,09 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Detaliu de instalare a cupelor metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Fixarea a ramei ferestrelor si usilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 5 718,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1 086,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 57,18 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 57,18 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 5 718,00 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 57,18 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 28,59 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 45,74 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 85,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 5,72 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 36,84 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 44,62 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 22,31 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 3,15 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 11,15 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fixarea a ramei ferestrelor si usilor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5. Piese incorporate in coloane monolitice si traverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 241,50 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 45,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,42 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,42 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 241,50 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,42 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,21 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,93 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,24 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,55 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,87 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Piese incorporate in coloane monolitice si traverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Metal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Canale subterane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Camin de control AC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,02 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,34 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,47 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 266112643310142 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | AcE10A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | AcE10A1 |  | Capacul cu rama din fonta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | AcE10A1 |  | Scara cu vanguri din otel (14 kg) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 33,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 33,60 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,27 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,05 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior) |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,80 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (exterior) |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 40,80 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 8,16 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 27,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control AC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Camin de control CC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,81 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,87 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,37 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 266112643310112 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 266112643310142 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | AcE13A1 |  | Capacul cu rama din fonta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | AcE13A1 |  | Scara cu vanguri din otel (10,5 kg) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 10,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 33,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 33,60 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,27 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,05 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior) |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,75 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (exterior) |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 27,20 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,44 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 18,08 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control CC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Camin de control CC2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,81 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,87 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,37 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 266112643310112 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 266112643310142 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | AcE13A1 |  | Capacul cu rama din fonta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | AcE13A1 |  | Scara cu vanguri din otel (10,5 kg) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 47,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 33,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 33,60 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,27 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,05 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior) |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,75 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (exterior) |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 27,20 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,44 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 18,08 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control CC2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4. Gropile Gr-1, Gr-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 1,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 6,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 24,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,48 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 6,42 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,72 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 37,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,25 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 194,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 18,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 198,85 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,94 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 58,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 12,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 12,81 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,75 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 4,90 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,03 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 5,15 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  | kg |  | 101,53 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 10,66 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 106,65 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,05 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,03 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 8,12 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,11 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,71 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (placa P3) |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 9,24 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 9,47 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,59 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior) |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,70 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (exterior) |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 85,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 17,00 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 56,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gropile Gr-1, Gr-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5. Canal monolit (18 ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (100 mm) |  |  | m3 |  | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,26 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,54 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 |  |  | m3 |  | 2,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 30,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 270,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 16,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 276,75 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,70 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 81,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (placa P1) |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 1,86 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,17 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 166,32 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,81 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,67 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 170,48 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,66 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 46,57 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior) |  |  | m2 |  | 27,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,26 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 21,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (exterior) |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,64 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 74,80 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 14,96 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 49,72 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canal monolit (18 ml) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale subterane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Fixarea conductelor de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 1 434,70 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 272,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,35 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 14,35 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 434,70 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 14,35 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 7,17 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,48 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 21,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 1,44 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 9,27 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 11,23 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 5,62 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,79 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,81 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  | m2 |  | 38,88 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 56,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,78 |  |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,98 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 5,83 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 19,44 |  |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 73,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fixarea conductelor de ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Fixarea aparatului de aer conditionat la panoul sandwich Rmk-3 ( 20 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 396,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 75,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 396,00 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,96 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,98 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,17 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,94 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,40 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,58 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,12 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,56 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  | m2 |  | 10,70 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 15,51 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,14 |  |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,35 |  |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 20,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fixarea aparatului de aer conditionat la panoul sandwich Rmk-3 ( 20 buc.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Fundatii echipament |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Fundatia echipamentului FE-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 0,83 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,21 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,63 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,63 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 38,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 38,95 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,70 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 4,60 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,97 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 4,83 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (Rmk-2) |  |  | kg |  | 19,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 19,80 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,16 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia echipamentului FE-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Fundatia echipamentului FE-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 1,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,45 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,67 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,73 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,35 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,35 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 10,92 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 11,19 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,64 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 9,20 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,93 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 9,66 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (Rmk-4) |  |  | kg |  | 42,75 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 42,75 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,34 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,04 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia echipamentului FE-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3. Fundatia echipamentului FE-3,4,5,6,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 1,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 1,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,45 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 27,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,05 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 28,35 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 8,10 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 8,10 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,35 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,70 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 65,52 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,87 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 67,16 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,83 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 55,20 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 11,59 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 57,98 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,42 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (Rmk-4) |  |  | kg |  | 256,50 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 48,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,56 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,56 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 256,50 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,56 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,28 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,05 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,26 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,67 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,03 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia echipamentului FE-3,4,5,6,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii echipament |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiect nr.1.17. – Construcție capitală Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (опорный элемент - швеллер 8П) (NOTA 2 pl.5) |  |  | t |  | 0,64 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 22,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 652,80 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 4,16 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 4,16 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 4,16 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1,28 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,29 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,64 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,12 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 4,99 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,25 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -120 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (izolatie - placi structurale de vata minerala cu fibre de grup bazalt (120 kg/m3) , EI-150) |  |  | m2 |  | 322,34 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 402,92 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 38,68 |  |  |
|  | 2811236304903120 |  | Panouri "Sandwich" -120 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 338,65 |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 1 062,43 |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 996,03 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 996,03 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 58,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 32,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (опорный элемент -швеллер 6.5П в полу) (NOTA 3 pl.5) |  |  | t |  | 1,19 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 41,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,95 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 1 213,80 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 7,73 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 7,73 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 7,73 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,38 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,54 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 1,19 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 7,66 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 9,28 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 4,64 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,32 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (izolatie - placi structurale de vata minerala cu fibre de grup bazalt (120 kg/m3) , EI-90) |  |  | m2 |  | 603,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 753,75 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 72,36 |  |  |
|  | 2811236304903100 |  | Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 633,51 |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 1 987,49 |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 1 863,27 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 1 863,27 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 108,69 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 60,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -150 mm" montate pe rigle metalice. (izolatie - placi structurale de vata minerala cu fibre de grup bazalt (120 kg/m3) , EI-150) |  |  | m2 |  | 640,00 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 768,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 192,00 |  |  |
|  | 2811236304903150 |  | Panouri "Sandwich" -150 mm (acoperis) |  |  | m2 |  | 665,86 |  |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 1 684,22 |  |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 1 958,40 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 1 958,40 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 118,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CK26B |  | Нащельник карниза |  |  | m |  | 106,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 33,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,48 |  |  |
|  | 274312354902651 |  | Нащельник карниза |  |  | m |  | 106,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 424,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK26B |  | Нащельник торцевой |  |  | m |  | 106,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 33,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,48 |  |  |
|  | 274312354902652 |  | Нащельник торцевой |  |  | m |  | 106,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 424,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK26B |  | Нащельник угловой внутренний |  |  | m |  | 168,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 53,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,44 |  |  |
|  | 274312354902653 |  | Нащельник угловой внутренний |  |  | m |  | 168,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 672,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CK26B |  | Верхняя коньковая планка |  |  | m |  | 33,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 10,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,64 |  |  |
|  | 274312354902654 |  | Верхняя коньковая планка |  |  | m |  | 33,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 132,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CK26B |  | Нижняя коньковая планка |  |  | m |  | 33,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 10,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,64 |  |  |
|  | 274312354902655 |  | Нижняя коньковая планка |  |  | m |  | 33,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 132,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CK10A |  | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. (Зенитный фонарь дымоудаления фирмы "VELUX"(1000х1000) -2 buc) |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2523146720400 |  | Luminator metalic, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,10 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (gips-carton rezistent la foc, grosime 15mm) |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton rezistent la foc, |  |  | buc |  | 3,50 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 8,60 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 450,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  |  | buc |  | 44,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V1..7, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan) |  |  | m2 |  | 84,50 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 54,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,23 |  |  |
|  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  | m2 |  | 84,50 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 10,14 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 29,57 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Vitralii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,2,7,8,9 din PVC oarbe) |  |  | m2 |  | 43,26 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 31,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 20301129391501 |  | Usi din profiluri din mase plastice (oarba) |  |  | m2 |  | 43,26 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 173,04 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 21,63 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 7,57 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 25,96 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 43,26 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3,4 din PVC oarbe) |  |  | m2 |  | 22,40 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 18,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 22,40 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 89,60 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 12,32 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 4,32 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 13,44 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 22,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5, Usa metalica oarba exterioara termoizolata cu 1 grilaj de aflux) |  |  | m2 |  | 3,78 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 13,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,51 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel termoizolata |  |  | m2 |  | 3,78 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,06 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,29 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,89 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 2,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK12D |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6, Usa metalica oarba exterioara termoizolata cu 1 grilaj de aflux) |  |  | m2 |  | 3,15 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 11,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,42 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  | 3,15 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,85 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,28 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,57 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 2,36 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK25A |  | Usi din PAL laminat "Aqualine" (in cabinele de baie) |  |  | m2 |  | 4,80 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 20301129391503 |  | Usi usi din PAL laminat "Aqualine", |  |  | m2 |  | 4,80 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 19,20 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,88 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 13,85 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,71 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 15,93 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,39 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,91 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 5,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 138,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 110,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,85 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 14,20 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,57 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 13,85 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,83 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 187,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 188,87 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,87 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 56,10 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 138,50 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 9,70 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,93 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 142,68 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 138,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,77 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 149,58 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 138,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 138,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 83,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,85 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 4,57 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,39 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,16 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 290,85 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,27 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,45 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 293,76 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,45 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,91 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 87,26 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 138,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 311,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 34,62 |  |  |
|  | 266111280070023 |  | Placi de portelanat 600*600 rezistente la trafic special - 20mm |  |  | m2 |  | 142,66 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 560,92 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 41,55 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 770,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 124,65 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,23 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=150 mm) |  |  | m |  | 124,70 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 49,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,47 |  |  |
|  | 28741163125001 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m2 |  | 19,64 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 45,83 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 785,61 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 13,09 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 37,41 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 6,24 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 6,61 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,54 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 7,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,66 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,39 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 66,10 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 52,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,61 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 6,78 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,18 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,61 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 89,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 90,19 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,89 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 26,79 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 66,10 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 4,63 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 68,10 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 66,10 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 71,39 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 66,10 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) |  |  | m2 |  | 66,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 39,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,61 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 2,18 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,66 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,79 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 66,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 138,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,69 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 140,19 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,39 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 41,64 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. |  |  | m2 |  | 66,10 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 10,58 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 145,42 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 198,30 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 39,66 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) |  |  | m2 |  | 66,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 148,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,52 |  |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm |  |  | m2 |  | 68,08 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 267,70 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 19,83 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 322,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 59,49 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,97 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,79 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 26,66 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,39 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 30,66 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,67 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 5,60 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 266,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 213,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,66 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 27,33 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 8,80 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 26,66 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 360,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 363,60 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 108,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 266,60 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 18,66 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 13,33 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 274,65 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 266,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,33 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 287,93 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 266,60 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 266,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 159,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,66 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 8,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,67 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 266,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 53,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,66 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 2,93 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 559,86 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 565,46 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,80 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,60 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 167,96 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund |  |  | m2 |  | 266,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 39,99 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 13,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) |  |  | m2 |  | 266,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,66 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 266,60 |  |  |
|  | 252311671634510 |  | Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm |  |  | m2 |  | 282,73 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 8,08 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 161,56 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 21,54 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 134,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 53,85 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 6,46 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 269,27 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 11,47 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,36 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 13,19 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,41 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 4,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 114,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 91,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,47 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 11,76 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,79 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,47 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 154,85 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,87 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 156,40 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,77 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,55 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 46,45 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 114,70 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 8,03 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,74 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 118,16 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 114,70 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,29 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 123,88 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 114,70 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 114,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 68,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,47 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 3,79 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,44 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 240,87 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 243,28 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,41 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 72,26 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 114,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 258,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,68 |  |  |
|  | 266111280070023 |  | Placi de portelanat 600*600 rezistente la trafic special - 20mm |  |  | m2 |  | 118,14 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 464,53 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 34,41 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 294,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 103,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,16 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=150 mm) |  |  | m |  | 103,23 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 41,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,32 |  |  |
|  | 28741163125001 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m2 |  | 16,26 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 37,94 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 650,35 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 10,84 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 30,97 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 5,16 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5. Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 2,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,87 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 3,33 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) |  |  | m2 |  | 29,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 23,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,90 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 2,97 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,90 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CG22A5 k=2 |  | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade |  |  | m2 |  | -29,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,58 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | -0,59 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 60,90 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 61,51 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,61 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,27 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) |  |  | m2 |  | 29,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 17,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,90 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade |  |  | m2 |  | -29,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -5,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -1,16 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | -0,32 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,17 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 29,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 65,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,25 |  |  |
|  | 266111280070023 |  | Placi de portelanat 600*600 rezistente la trafic special - 20mm |  |  | m2 |  | 29,87 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 117,45 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,70 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 580,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 26,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=150 mm) |  |  | m |  | 26,10 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 10,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,61 |  |  |
|  | 28741163125001 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m2 |  | 4,11 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 9,59 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 164,43 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 2,74 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 7,83 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 1,31 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Tavanul |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Потолочная плита Ultima (600x600x19) подвесного потолка " Armstrong") |  |  | m2 |  | 140,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 287,00 |  |  |
|  | 27321036461511 |  | Tavan casetat tip Armstrong Ultima (600x600x19) |  |  | m2 |  | 147,00 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 560,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich-100 mm" montate pe rigle metalice. Notа: vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (120 kg/m3) |  |  | m2 |  | 470,00 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 564,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 141,00 |  |  |
|  | 28112363049031001 |  | Panouri "Sandwich" -100 mm (tavan) |  |  | m2 |  | 488,99 |  |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 1 236,85 |  |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 1 438,20 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 1 438,20 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 86,77 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 23,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (surub filetat M10 pentru fixarea оn tavanul suspendat) |  |  | kg |  | 430,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 81,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,30 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,30 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 430,00 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 4,30 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,15 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,44 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 6,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavanul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Finisare exterioara (soclu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi decorative din piatra "BRICKSTONЕ", (250x65x25mm) |  |  | m2 |  | 52,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 150,80 |  |  |
|  | 26701122020511 |  | Placi decorative din piatra "BRICKSTONЕ", (250x65x25mm) |  |  | m2 |  | 53,57 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 231,09 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 22,58 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 3,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare exterioara (soclu) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Balustrade |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CH06A |  | Balustrada din profile din inox h=1000 mm |  |  | m |  | 22,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 19,80 |  |  |
|  | 2812106305714 |  | Balustrada din otel INOX |  |  | m |  | 22,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,20 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,40 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrade |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Scari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,49 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade |  |  | m2 |  | -45,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -9,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -1,80 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | -0,49 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,27 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 101,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,25 |  |  |
|  | 266111280070021 |  | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm |  |  | m2 |  | 46,35 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 182,25 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 13,50 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 900,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 40,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,02 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Canale RAC (20 ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,95 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (fund,pereti) |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 4,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 200*200) |  |  | kg |  | 25,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 25,25 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,50 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | IzF04G k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (hidroizol |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 66,00 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 96,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 19,20 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 66,00 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale RAC (20 ml) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Pereul (S=110 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 1,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,93 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20/40 (50 mm) |  |  | m3 |  | 5,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,45 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 6,32 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) |  |  | kg |  | 341,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,53 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,71 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 344,41 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,71 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,41 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 102,30 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 15 (150 mm) |  |  | m3 |  | 16,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 66,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 17,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,67 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,90 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul (S=110 m2) |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |