Lotul nr. 3: Echipament fotografic

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38652120-7 | Videoproiector | Buc | 25 | ACER X1123H (MR.JPQ11.001) DLP 3D, SVGA, 800x600, 20000:1, 3600Lm, 6000hrs (Eco), HDMI, VGA, 3W Mono Speaker, Black, 2.4kg Projector Mount Brateck ""PRB-18F"" Universal Black, 150mm, max.load 13.5kg (suport de fixare pe tavan și cabluri de conectare) |
|  | 38652120-7 | Videoproiector pentru sala de festivități cu suport pe pod | Buc | 1 | Tehnologia de afișare – DLP. Rezoluția nativă – 1024x768. Luminozitatea min. – 3700 lumeni. Contrast – 13000:1. Zoom optic 1.6. Dimensiunea ecranului maximă 7,62 m. Difuzor incorporat. Putere sunet. – 10 W. Puterea lampa 260W. Viață lampă min. 4500 ore. Intrări – 2Xvga, HDMI, S- Video, composite, 2x3,5 mm. Suport 3D. USB Reader. Ieșiri – VGA, mini jack. 3.5 mm. Interfețe rețea- USB (tip A), USB (tip mini – B), RJ45, RJ45, RS- 232, Nivel de zgomot – 35 dB. . (suport de fixare pe tavan și cabluri de conectare) Termen de garanție - minim 36 luni |
|  | 38653400-1 | Ecran de proiectie electric cu telecomandă 200x160cm | Buc | 1 | Ecran de proiectie electric cu telecomandă. Carcasă metalică cu prindere pe perete ori pe tavan în 2 puncte. Telecomanda cu funcții sus-jos și stop. Suprafața alba, mată și protecție antiflex cu bară de contragreutate în partea de jos. Dimeniune:200x160cm. Format 4:3 și 16:9. Motor electric integrat, puternic și silențios, alimentare tensiune 220V, puterea de 140W cu 12NM, protecție termică contrasarcină. |
|  | 38653400-1 | Ecran de proiectie 160x120cm | Buc | 18 | Ecran de proiectie cu actionare manuala. Carcasă metalică cu prindere pe perete în 2 puncte. Suprafața alba, mată și protecție antiflex cu bară de contragreutate în partea de jos. Dimeniune:200x160cm. Format 4:3 și 16:9. |