| Anexa 1 la Ofertă “____” _iunie_ 2026__ Specificații tehnice Lot nr. 1 – Echipamente IT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoritate contractantă: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lot 1 – Echipamente IT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Interactiv Display Panou Interactiv 86" (2 buc.) |  |  |  | Diagonală ecran 86 inch, rezoluție min. 3840×2160 (4K UHD), tratament anti-reflexie, rată reîmprospătare min. 60 Hz, timp răspuns min. 5 ms, contrast min. 5000:1. OS: Android 14, RAM min. 16 GB, stocare internă min. 256 GB, certificare EDLA. Wi-Fi dual band + Bluetooth min. 5.0. Audio: 2×20W + 20W subwoofer. Porturi față: USB 3.0×3, USB-C 3.0 (100W)×1, HDMI 2.0×1. Porturi spate: HDMI 2.0×2, VGA×1, USB-C (65W)×1, DP×1, MIC×1, USB 3.0×2, RS232×1, TF card slot×1, Audio IN 3.5mm×1, RJ45 (1GB)×1, OPS SLOT EU SIZE. Wall mount bracket inclus. Licență SB-eShare inclusă. Garanție min. 24 luni. |  |  |  |  |
| 2. Display Interactiv Panou Interactiv 75" (1 buc.) |  |  |  | Diagonală ecran 75 inch, rezoluție min. 3840×2160 (4K UHD), tratament anti-reflexie, rată reîmprospătare min. 60 Hz, timp răspuns min. 5 ms, contrast min. 5000:1. OS: Android 14, RAM min. 16 GB, stocare internă min. 256 GB, certificare EDLA. Wi-Fi dual band + Bluetooth min. 5.0. Audio: 2×20W + 20W subwoofer. Garanție min. 24 luni. |  |  |  |  |
| 3. Laptop (3 buc.) |  |  |  | Ecran 16 inch, panou IPS, rezoluție 1920×1200 WUXGA, aspect 16:10, 165 Hz, luminozitate 300 cd/m², suprafață mată. Procesor min. 8 nuclee/16 fire, frecvență bază 3.8 GHz, turbo 5.1 GHz, cache L3 16 MB. RAM 16 GB DDR5 5600 MHz, 2 sloturi SO-DIMM, max. 64 GB. SSD M.2 NVMe 1 TB, slot secundar pentru extindere. Grafică dedicată. Garanție min. 24 luni. |  |  |  |  |
| 4. Calculator All-in-One (25 buc.) |  |  |  | Ecran 27 inch, IPS, rezoluție 1920×1080 FHD, luminozitate min. 300 cd/m², fără funcție tactilă. Procesor min. 4 nuclee/8 fire, frecvență bază 2.8 GHz, turbo 4.3 GHz, cache L3 6 MB. RAM 16 GB DDR5 5500 MHz, SSD M.2 NVMe 512 GB. Grafică integrată. Cameră web 720p HD, difuzoare stereo 2×2W. Tastatură și mouse wireless incluse. Garanție min. 24 luni. |  |  |  |  |
| 5. Imprimantă multifuncțională A4 (2 buc.) |  |  |  | Funcții: printare/copiere/scanare. Printare: viteza până la 40 ppm simplex, 33.6 ipm duplex, rezoluție 1200×1200 dpi. Copiere: 40 ppm, reducere/mărire 25–400%, până la 999 copii. Scanare: rezoluție 600×600 dpi (extinsă 9600×9600 dpi), viteza 100 ipm mono duplex, compatibilitate TWAIN/WIA/ICA, scanare la email/PC/USB/FTP/cloud. Alimentare automată documente. Garanție min. 24 luni. |  |  |  |  |
| 6. Server (1 buc.) |  |  |  | Șasiu 2U, suport până la 16 unități SAS/SATA 2.5". Două procesoare min. 16 nuclee/32 fire fiecare, 30 MB cache, DDR5 4400, TDP max. 165W. Memorie: 8×32 GB RDIMM DDR5 6400 (total 256 GB). Controler RAID PERC H755 SAS. 2×SSD 960 GB SATA hot-plug + 2×HDD SAS 2.4 TB 10K RPM hot-plug. Adaptor rețea dual port 10GbE OCP NIC 3.0. Garanție min. 24 luni. |  |  |  |  |
| 7. LED Smart TV 55" (1 buc.) |  |  |  | Tip: LED Smart TV, diagonală 55 inch, rezoluție 3840×2160 (4K UHD), iluminare Direct LED, HDR10, rată reîmprospătare max. 60 Hz. Platformă software: webOS. Tuner DVB-T2/T, DVB-S2/S, DVB-C. Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, Ethernet. 3×HDMI ARC, 1×USB 2.0 Type-A, slot CI. Difuzoare 2×10W. Interfață montaj VESA 300×200. Garanție min. 24 luni. |  |  |  |  |
| 8. Difuzoare (2 buc.) |  |  |  | Putere RMS 50W, canale audio 2.0 CH. Răspuns frecvență 60 Hz–20.000 Hz. Tweeter 24 mm, Woofer 70 mm. Intrări audio: MP3, conectori 2×RCA. Conectivitate Bluetooth wireless. Cititor USB Flash×1. Telecomandă inclusă. Garanție min. 24 luni. |  |  |  |  |
| TOTAL Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat: _____________________; Numele, Prenumele: _________________________________; În calitate de: ___________________. Ofertantul: _____________________; Adresa: _________________________________. |