| AMFA, incaperi didactice | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Clase de studii (lucrari constructive) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 |  | 13,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 52,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 4,55 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 4,55 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 13,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 44,07 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,56 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCG29C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  | m3 |  | 12,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 3,84 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  | 3,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 14,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,04 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCP45A |  | Demontarea usilor si ferestrelor metalice |  |  | kg |  | 150,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 324,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 74,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 74,52 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 9,72 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 9,72 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 9,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCK42B |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 55,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 55,20 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 130,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 14,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,90 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 150,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 112,50 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase (lemn 50x50) |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 675,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RCsB30N |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,84 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,22 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 1,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RCsB30B |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,65 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  | h-ut |  | 5,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TrB22H1A3 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m (Ridicare materiale) |  |  | t |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,38 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 1,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TrB22H1A3 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m (Coborire materiael) |  |  | t |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,38 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 1,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TrB01A1-2 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsI51B10 |  | Transportarea materiale de constructie |  |  | t |  | 4,50 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CD74A |  | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" (sau analogic dupa parametri) cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500*200*238 mm / sau analogic dupa parametri) |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 26,32 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,54 |  |  |
|  | 2663112800050 |  | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm / sau analogic dupa parametri |  |  | m3 |  | 7,01 |  |  |
|  | 2664102102020 |  | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) |  |  | m3 |  | 0,71 |  |  |
|  | 2651122100401 |  | Ciment M300( saci S1500) |  |  | kg |  | 242,76 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,64 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122004203 |  | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" |  |  | m2 |  | 34,51 |  |  |
|  | 2922140007008 |  | Macara 8tn |  |  | h-ut |  | 3,08 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 80,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 2664102103001100 |  | Mortar ciment-var M100 |  |  | m3 |  | 1,68 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,52 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 224,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 403,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 67,20 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 22,18 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8 736,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 28,22 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,72 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 20,16 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 8,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 224,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 52,42 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 3 427,20 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 20,16 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 9,41 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 15,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 3,15 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,80 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 18,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CK03A1 |  | Usi din MDF |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,76 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare din MDF, 2.22x0.9. 2 buc |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 7,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 7,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,29 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,80 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor in jurul tocurilor la ferestre si deschideri |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 42,20 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor in jurul tocurilor la ferestre si deschideri |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,00 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 16,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli |  |  | m2 |  | 224,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 448,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 266,56 |  |  |
|  | 25231167163461 |  | Linoleum medical - mimim 2 mm (pardosea) |  |  | m2 |  | 235,20 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 33,60 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 78,40 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 1 176,00 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 228,48 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 33,60 |  |  |
|  | 25211067183861 |  | Plinte PVC medicala |  |  | m |  | 246,40 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,24 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 2,69 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 44,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 126,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  | 19,25 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 49,50 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 2 640,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 1 540,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 148,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 24,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,50 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 58,02 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 30,25 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 22,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,30 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 27,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | СF59B |  | Structura/carcasa metalica plana, instalata pe pereti pentru placarea cu PAL laminat. In pozittie se includ resursele: profil de suport - norma 2,2m; profil de ghidaj, norma-0,919m; dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilelor metalice, norma-1,65 buc; muncitor, norma-1,835 h-om; masina de gaurit electrica, norma-0,0475 h-ut. Restul resurselor se exclud. |  |  | m2 |  | 381,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 700,05 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 350,60 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 839,30 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 629,47 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 18,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CI17B |  | Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 18mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. In pozitie se inclus resursele: Placi PAL melaminat grosimea 18mm - norma 1,3m2; suruburi autofiletate - norma 15buc; Timplar - norma 2,3 h-om; Muncitor deservire - norma 0,2 h-om; utilaj de ridicat pentru lucrгri de finisaj - norma 0,01 h-ut. Restul resurselor se exclud. |  |  | m2 |  | 381,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 877,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 76,30 |  |  |
|  | 2732103646000 |  | Placi PAL melaminat, grosimea 18mm |  |  | m2 |  | 495,95 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 250,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 512,50 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 1 000,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 262,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 300x300 mm. NOTA: Resursele (Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5, Ciment portland P 40 saci S388, Macara de fereastra) se exclud. |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,84 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila din PVC 300 x 300cm |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) verticale la ferestre 9 un. x 3.6m2 |  |  | m2 |  | 32,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,48 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 19,44 |  |  |
|  | 2812106308432 |  | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii |  |  | m2 |  | 32,40 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,18 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 64,80 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 32,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Clase de studii (lucrari constructive) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Canalizare pluviala |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpSB01E |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm |  |  | m |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SB08G |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm |  |  | m |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,56 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 18,54 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare pluviala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IB05C |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 20 elemente |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 54,00 |  |  |
|  | 2822115700000 |  | Radiator |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 108,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,75 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  | m |  | 46,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IC37C |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura (cot, teu, mufa, etc.) |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IC40E |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de d-25mm, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 19,00 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 7,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Incaperi didactice (lucrari electrice) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 4,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 107,10 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 4,32 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 60,30 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 60,30 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 30,15 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 81,00 |  |  |
|  | 671 |  | Teava flexibila diametrul 25mm |  |  | m |  | 450,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 8,10 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 71,10 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 12,15 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 21,78 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 450,00 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 450,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 4,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 55,80 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,04 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,25 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,75 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 13,50 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 13,50 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 300,00 |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 300,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,30 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 30,60 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor triple |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 39,24 |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat LED |  |  | buc |  | 36,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pret de piata |  | Senzor de fum |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | Senzor |  | Senzor de fum |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Indicator LED ,,Exit" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | Indicator |  | Indicator ,,Exit" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperi didactice (lucrari electrice) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 03-01-070-01 |  | Instalare Aparat de conditionare a aerului |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 81,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conditionare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 1212 |  | Aparat de conditionare a aerului, 32 BTU (racire/incalzire (-25 grade C) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 23 |  | Aparat de conditionare a aerului, 24 BTU (racire/incalzire (-25 grade C) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tva |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |