| - Centrul cultural sportiv din s.Magdacesti N 31-2014-1 | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

- Tribune (290 locuri)

- Rezistenta (marca CBA)

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| - 1 | - TsC03B1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | - 100 m3 | - 4,650 |
| - 2 | - TsA20B | - Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | - m3 | - 8,140 |
| - 3 | - TsD02A1 | - Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | - 100 m3 | - 1,400 |
| - 4 | - TsD05A | - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | - 100 m3 | - 1,400 |
| - 5 | - TsC03F1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de sol) | - 100 m3 | - 3,260 |
| - 6 | - TsI50A3 | - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | - t | - 553,400 |
| - 7 | - TsC51B | - Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | - 100 m3 | - 3,260 |
|  |  | - Capitolul 2. Fundatia |  |  |
| - 8 | - CA02C | - Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50 | - m3 | - 23,850 |
| - 9 | - CA03F | - Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton M100 | - m3 | - 120,000 |
| - 10 | - CA03G | - Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 | - m3 | - 115,000 |
| - 11 | - CC01F | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | - kg | - 1 076,000 |
| - 12 | - CC02K | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | - kg | - 508,400 |
| - 13 | - CC02L2 | - Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | - kg | - 4 557,160 |
| - 14 | - CB02A | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | - m2 | - 600,000 |
| - 15 | - CB02C | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 920,000 |
| - 16 | - IzF50A | - Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | - m2 | - 100,000 |
| - 17 | - IzF04F k=2 | - Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu primer bituminos | - m2 | - 141,120 |
|  |  | - Capitolul 3. Peretii |  |  |
| - 18 | - CA04F | - Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (M150, pereti, (Ст1- Ст-4)) | - m3 | - 157,000 |
| - 19 | - CC02I | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | - kg | - 1 530,880 |
| - 20 | - CC02J2 | - Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | - kg | - 8 158,600 |
| - 21 | - CB02B | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 785,000 |
| - 22 | - CA04F | - Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200 | - m3 | - 14,800 |
| - 23 | - CC02K | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | - kg | - 265,200 |
| - 24 | - CC02L2 | - Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | - kg | - 715,200 |
| - 25 | - CB02D | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 148,000 |
| - 26 | - CA04F | - Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200 (БМ1,БМ2) | - m3 | - 39,850 |
| - 27 | - CC02K | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | - kg | - 615,000 |
| - 28 | - CC02L2 | - Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | - kg | - 1 242,950 |
| - 29 | - CB02C | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 318,800 |
| - 30 | - CB11A | - Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | - buc | - 150,000 |
|  |  | - Capitolul 4. Planseele |  |  |
| - 31 | - CA04F | - Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200 | - m3 | - 86,000 |
| - 32 | - CC02M | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | - kg | - 374,480 |
| - 33 | - CC02N2 | - Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | - kg | - 5 957,300 |
| - 34 | - CB02C | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 562,800 |
| - 35 | - CB11A | - Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | - buc | - 750,000 |
| - 36 | - CA04F | - Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice М200 (Б3) | - m3 | - 26,800 |
| - 37 | - CC02K | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | - kg | - 270,000 |
| - 38 | - CC02L2 | - Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | - kg | - 1 610,630 |
| - 39 | - CL57B | - Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | - kg | - 1 177,000 |
| - 40 | - CB02C | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 214,400 |
| - 41 | - CB11A | - Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | - buc | - 429,000 |
|  |  | - Capitolul 5. Сarcasul metalic |  |  |
| - 42 | - CL08A | - Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (R-2) | - t | - 43,010 |
| - 43 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | - t | - 43,010 |
| - 44 | - CL31A | - Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | - m2 | - 602,140 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.