| IMSP Institutul de Medicina Urgenta | Aprob Director IMSP IMU M. Ciocanu________________ |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparare a viceului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare canalizare |  |  |  |  |
| 1 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,00 |  |  |
| 2 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 5,00 |  |  |
| 3 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 59,00 |  |  |
| 4 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 9,00 |  |  |
| 5 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontare apeduct |  |  |  |  |
| 6 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 10,00 |  |  |
| 7 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 22,00 |  |  |
| 8 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de montare canalizare |  |  |  |  |
| 9 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 59,00 |  |  |
| 10 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 16,00 |  |  |
| 11 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu | buc | 21,00 |  |  |
| 12 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot | buc | 32,00 |  |  |
| 13 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizia | buc | 4,00 |  |  |
| 14 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatire | buc | 4,00 |  |  |
| 15 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductia | buc | 8,00 |  |  |
| 16 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductia WC | buc | 8,00 |  |  |
| 17 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot | buc | 22,00 |  |  |
| 18 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 16,00 |  |  |
| 19 | RpSC21B | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc | 7,00 |  |  |
| 20 | RpSC26A | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | RpSC24B | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Cu instalarea p/u rezervor de apa cu buton) in perete | buc | 5,00 |  |  |
| 22 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 5,00 |  |  |
| 23 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 7,00 |  |  |
| 24 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 18,00 |  |  |
| 25 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Montarea apeductului |  |  |  |  |
| 26 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Filet d-3/4 | buc | 4,00 |  |  |
| 27 | RpIC02C | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"- 2" d-50 | m | 26,00 |  |  |
| 28 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 22,00 |  |  |
| 29 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 54,00 |  |  |
| 30 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm d-28 | m | 78,00 |  |  |
| 31 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm MP cu fixare | buc | 17,00 |  |  |
| 32 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot | buc | 38,00 |  |  |
| 33 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot | buc | 63,00 |  |  |
| 34 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu 25*20*25 | buc | 13,00 |  |  |
| 35 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu 25*25*25 | buc | 4,00 |  |  |
| 36 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa redusa 25*20 | buc | 6,00 |  |  |
| 37 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 38 | RpSD25B | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet PPR d-20 | buc | 6,00 |  |  |
| 39 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet sferic d-1/2 | buc | 16,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Incalzire |  |  |  |  |
| 40 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 9,24 |  |  |
| 41 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 16,00 |  |  |
| 42 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret la radiator) | m2 | 9,24 |  |  |
| 43 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),Futorca 3/4 | buc | 4,00 |  |  |
| 44 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),record olandez d- 3/4" | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 45 | RpCO56B | Demontarea tavanului din gips carton | m2 | 3,92 |  |  |
| 46 | RpCO56B | Demontarea peretilor din gips carton | m2 | 12,60 |  |  |
| 47 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 8,40 |  |  |
| 48 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre ) | m2 | 4,00 |  |  |
| 49 | RpCP45A | Demontarea usilor din aluminiu | kg | 38,00 |  |  |
| 50 | RpCM33H | Demontarea placajelor din caramida, interioare | m2 | 2,00 |  |  |
| 51 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor din beton | m2 | 40,40 |  |  |
| 52 | RCsK41B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 24,00 |  |  |
| 53 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 28,00 |  |  |
| 54 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 140,00 |  |  |
| 55 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | 2,00 |  |  |
| 56 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 40,40 |  |  |
| 57 | RpIzC05A1 | Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 | m2 | 45,20 |  |  |
| 58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin strat 2 | m2 | 40,40 |  |  |
| 59 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 167,70 |  |  |
| 60 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 84,00 |  |  |
| 61 | RCsJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 84,00 |  |  |
| 62 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 96,40 |  |  |
| 63 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 52,40 |  |  |
| 64 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton grosimea 12.5 mm. montate pe structura din profil zincat | m2 | 20,70 |  |  |
| 65 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu | m2 | 16,70 |  |  |
| 66 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 33,00 |  |  |
| 67 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100 m2 | 0,21 |  |  |
| 68 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 15,80 |  |  |
| 69 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice | m | 2,50 |  |  |
| 70 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 2,40 |  |  |
| 71 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 87,90 |  |  |
| 72 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 87,90 |  |  |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 87,90 |  |  |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 87,90 |  |  |
| 75 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 3,40 |  |  |
| 76 | TRI1AA09A1 | Descarcarea materialelor din grupa A | т | 5,60 |  |  |
| 77 | TrB01B2-9 | Transportarea materealelor din grupa 4 cu roaba pe pneuri. pe distanta de 90 m | т | 24,00 |  |  |
| 78 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | т | 12,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Sala de primire |  |  |  |  |
| 79 | RCsK41E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, | m | 34,00 |  |  |
| 80 | RCsK41B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, | m2 | 4,00 |  |  |
| 81 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,00 |  |  |
| 82 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 75,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Lucrarari electrece |  |  |  |  |
| 83 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/BBG 5*2.5/ | m | 25,00 |  |  |
| 84 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/BBG 3*1.5/ | m | 50,00 |  |  |
| 85 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/BBG 3*2.5/ | m | 50,00 |  |  |
| 86 | RpEG16C | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 12 circuite, inaltime mare fara monopolari - simbol 0859 | buc | 1,00 |  |  |
| 87 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate unipolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (1P 16A) | buc | 5,00 |  |  |
| 88 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6,00 |  |  |
| 89 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu ( 1-клавишный) | buc | 3,00 |  |  |
| 90 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu ( 2-клавишный) | buc | 3,00 |  |  |
| 91 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate | buc | 7,00 |  |  |
| 92 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 28,00 |  |  |
| 93 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete | buc | 2,00 |  |  |
| 94 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta | buc | 2,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociale si medicale | 22,50 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()