| Consolidarea balcoanelor si copertinelor a caminului nr.9 din str. Florilor 4/b, mun. Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea autorității contractante: Universitatea Tehnică a Moldovei

№ 3715-2-2

Camin Nr.9, bloc 4/b

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Consolidare blocurilor de balcon |  |  |  |
| 1 | RpCB18D |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm |  | m3 | 11.970 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 123.291 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 54.464 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0.239 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut. | 2.394 |
| 2 | RCsU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  | t | 23.340 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 7.936 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 15.638 |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  | m3 | 0.070 |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 0.584 |
| 3 | RCsU09A1 |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga |  | t | 23.340 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2.801 |
| 4 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t | 23.340 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 25.907 |
| 5 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km |  | t | 23.340 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut. | 6.022 |
| 6 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  | 100 m3 | 0.120 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0.046 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0.001 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. | 0.050 |
| 7 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 | 273.600 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 30.096 |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  | buc | 82.080 |
| 8 | RCsB21C К=1,33 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm -50cm (CBA, sec.1-1,PL-3) |  | buc | 320.000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 72.352 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1 064.000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia bur |  | buc | 5.533 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut. | 38.304 |
| 9 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm -28cm (CBA, sec.1-1,PL-3) |  | buc | 160.000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 27.200 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 400.000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia bur |  | buc | 2.080 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut. | 14.400 |
| 10 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Анкер (poz.7,14) |  | kg | 322.900 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 61.351 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3.229 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 3.229 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 322.900 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1.614 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 4.843 |
| 11 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii-De amplasat pe mortar Resisto (0.132kg/buc)(poz.14, PL-3, not.2) |  | buc | 160.000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 68.800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24.000 |
|  | Resisto |  | RESISTO FLUID ANCHOR |  | kg | 21.120 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut. | 1.600 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut. | 2.400 |
| 12 | RpCP29B |  | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (poz.1.2.3.4.5.6,12,13) |  | kg | 8 144.500 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 107.507 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 48.867 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6.516 |
|  | 2811106301333 |  | Constructii metalice gata confectionate |  | kg | 8 144.500 |
|  | 2735725901015 |  | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 |  | kg | 9.773 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 24.434 |
|  | 2874115802501 |  | Surub M 16 |  | buc | 1 328.368 |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 1 328.368 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 16 |  | buc | 24.434 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2.443 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 3.665 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 57.011 |
|  | 2732103600459 |  | Tabla neagra 1 mm |  | kg | 48.867 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut. | 9.773 |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  | h-ut. | 4.887 |
| 13 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi1=260m |  | kg | 2 376.400 |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 249.522 |
|  | 2775276309887 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 2 496.171 |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  | kg | 48.003 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 24.002 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut. | 190.112 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut. | 30.893 |
| 14 | CL41A |  | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier |  | m2 | 83.170 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 106.458 |
|  | 1019853 |  | Vopsea pentru zincare la rece (zincare) |  | kg | 20.793 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 16.634 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4.159 |
| 15 | RpCJ10A |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti |  | m2 | 57.600 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 138.240 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20.736 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 632.448 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0.461 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2.650 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0.691 |
|  | 2873122005456 |  | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 |  | kg | 2.091 |
|  | 2710602000016 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 136.800 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1.786 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut. | 0.230 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut. | 0.173 |
| 16 | RpCD08D |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari -S1 N15-1.6 (2.35kg/m2) |  | kg | 135.360 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 6.768 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0.812 |
|  | 2873122004200 |  | Plase sudate STM sau STNB S1 N15-1.6 |  | kg | 136.714 |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 0.677 |
|  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  | kg | 1.354 |
|  | 2523156719079 |  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa |  | buc | 20.304 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut. | 0.081 |
| 17 | RpCB04D |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice C20/25 |  | m3 | 29.200 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 127.896 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 67.160 |
|  | 2663102100000 |  | Beton C20/25 M350 |  | m3 | 30.529 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3.574 |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  | h-ut. | 17.520 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut. | 4.380 |
| 18 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. -penetron adix |  | kg | 95.480 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6.684 |
|  | 1421302200465 |  | Material hidrofug -penetron adix |  | kg | 97.390 |
| 19 | RpCC02A |  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm |  | m2 | 293.400 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 152.568 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 52.812 |
|  | 2010102904030 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  | m3 | 0.298 |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  | kg | 8.934 |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  | kg | 35.736 |
|  | 2020212928359 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  | m2 | 32.758 |
|  | 2010102904420 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 |  | m3 | 0.298 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut. | 8.802 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut. | 5.868 |
| 20 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 587.000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 176.100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 88.050 |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  | kg | 234.800 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0.293 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut. | 5.870 |
| 21 | RpCD01D2 |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  | kg | 3 295.980 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 197.759 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 98.879 |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm |  | kg | 3 378.379 |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  | kg | 32.960 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 494.397 |
| 22 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 750,900 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 563,175 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,225 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,075 |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,225 |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,090 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,253 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut. | 3 379,050 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidare blocurilor de balcon |  |  |
|  |  |  | 2. Gard metalic B-1,B-2 (СBA, pl.6) |  |  |  |
| 23 | CL19D |  | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta - B-1,B-2, |  | kg | 6 235.680 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1 870.704 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 124.714 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 62.357 |
|  | 2811236306270 |  | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat din teava patrat 50*3 si 20*2 |  | kg | 6 235.680 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 18.707 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 31.178 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 62.357 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 311.784 |
| 24 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  | m2 | 218.250 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 244.440 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei PF- 115 |  | kg | 26.190 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 21.825 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 3.274 |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 21.825 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 10.913 |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 6.547 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard metalic B-1,B-2 (СBA, pl.6) |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asiguarea sociala de stat |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |