| Resistematizarea încaperilor clădirii cu nr. cad. 010021349701 şi reconstrucţia rampei de acces, în vederea organizării şi amenajării unităţii de primire urgenţe din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1-1-1

Lucrari de desfiintare OLD

Valoarea de deviz 626 108,54 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Ziduri de sprijin din beton armat |  |  | m3 |  | 184,00 |  |  | 840,43 —————————— 640,37 |  | 154 640,04 —————————— 117 827,16 |
| 2 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  | 466,48 —————————— 459,90 |  | 1 399,44 —————————— 1 379,70 |
| 3 |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Planseu din beton armat |  |  | m3 |  | 59,00 |  |  | 840,44 —————————— 640,37 |  | 49 585,67 —————————— 37 781,54 |
| 4 |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Coloane din beton armat |  |  | m3 |  | 6,20 |  |  | 840,43 —————————— 640,36 |  | 5 210,69 —————————— 3 970,26 |
| 5 |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Grinzi din beton armat |  |  | m3 |  | 25,90 |  |  | 840,33 —————————— 640,37 |  | 21 764,46 —————————— 16 585,46 |
| 6 |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Scari din placi de beton (Scr-1,...,Scr-4) |  |  | m3 |  | 10,50 |  |  | 840,19 —————————— 640,36 |  | 8 821,98 —————————— 6 723,83 |
| 7 |  | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Balustrada metalica (Bs-1,...,Bs-4), h=1m 87,2 m.l. |  |  | kg |  | 1 744,00 |  |  | 5,43 —————————— 4,66 |  | 9 471,93 —————————— 8 122,16 |
| 8 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 4,50 |  |  | 1 466,28 —————————— 0,00 |  | 6 598,24 —————————— 0,00 |
| 9 |  | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  | t |  | 765,00 |  |  | 59,31 —————————— 0,00 |  | 45 375,00 —————————— 0,00 |
| 10 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 4,50 |  |  | 251,88 —————————— 41,92 |  | 1 133,46 —————————— 188,62 |
| 11 |  | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  | m2 |  | 875,30 |  |  | 41,91 —————————— 41,91 |  | 36 687,10 —————————— 36 687,10 |
| 12 |  | TsH74C |  | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 61-100 cm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 6 434,52 —————————— 2 771,03 |  | 12 869,04 —————————— 5 542,06 |
| 13 |  | TsG08C |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 1 079,57 —————————— 1 051,36 |  | 2 159,13 —————————— 2 102,72 |
| 14 |  | TsG06H |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 727,90 —————————— 624,07 |  | 1 455,81 —————————— 1 248,13 |
| 15 |  | TsC35C21 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 4,37 |  |  | 2 076,09 —————————— 0,00 |  | 9 072,50 —————————— 0,00 |
| 16 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  | 1,75 |  |  | 129,07 —————————— 129,07 |  | 225,87 —————————— 225,87 |
| 17 |  | TsH92C |  | Incarcarea in auto crengi |  |  | t |  | 5,00 |  |  | 75,68 —————————— 75,68 |  | 378,40 —————————— 378,40 |
| 18 |  | TsI51C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km |  |  | t |  | 1 090,90 |  |  | 82,87 —————————— 0,00 |  | 90 406,25 —————————— 0,00 |
| 19 |  | TsC51D |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV |  |  | 100 m3 |  | 4,37 |  |  | 278,13 —————————— 46,62 |  | 1 215,41 —————————— 203,75 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 458 470,42 |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 57 352,02 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  | 35,14 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |  | 10,04 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 515 867,62 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  | 74 800,81 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 590 668,43 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 35 440,11 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 626 108,54 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626 108,54 238 966,76 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 626 108,54 —————— 238 966,76 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Resistematizarea încăperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, în vederea organizarii şi amenajării unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chăşinău | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 1-1-1

Lucrari de desfiintare OLD

Valoarea de deviz 626 108,54 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 1-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 3,60 | 116,43 | 419,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,35 | 116,43 | 157,18 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1 142,40 | 116,43 | 133 009,63 |
| 4. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 157,55 | 116,43 | 18 343,55 |
| 5. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 34,88 | 116,43 | 4 061,08 |
| 6. | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 4,50 | 116,43 | 523,93 |
| 7. | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 34,20 | 116,43 | 3 981,90 |
| 8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 42,64 | 116,43 | 4 964,57 |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 438,90 | 116,43 | 51 101,14 |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 192,43 | 116,43 | 22 404,63 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 238 966,76 |

Materiale:

| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,05 | 442,00 | 22,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,74 | 38,50 | 66,99 |
| 3. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,40 | 59,60 | 83,44 |
| 4. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 14,28 | 22,50 | 321,31 |
| 5. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,36 | 22,50 | 8,10 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 501,94 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 99,95 | 485,70 | 48 545,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 62,59 | 48,50 | 3 035,62 |
| 3. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 10,12 | 652,00 | 6 598,24 |
| 4. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,72 | 520,00 | 1 934,40 |
| 5. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 99,95 | 55,00 | 5 497,25 |
| 6. | 2952270007405 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 12,50 | 725,80 | 9 072,50 |
| 7. | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 9,75 | 75,22 | 733,39 |
| 8. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 8,72 | 108,45 | 945,68 |
| 9. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,44 | 472,00 | 207,68 |
| 10. | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 14,00 | 475,00 | 6 650,00 |
| 11. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 217,25 | 625,00 | 135 781,25 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 219 001,72 |

|  | Total deviz: |  |  |  | 626 108,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chăşinău | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Ziduri de sprijin din beton armat | m3 |  |  | 840,43 ————— 640,37 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 116,43 | 465,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 116,43 | 174,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,13 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 485,70 | 170,00 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 48,50 | 9,70 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  | 466,48 ————— 459,90 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 116,43 | 52,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 116,43 | 407,51 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 22,50 | 2,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 48,50 | 3,88 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Planseu din beton armat | m3 |  |  | 840,44 ————— 640,37 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 116,43 | 465,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 116,43 | 174,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,13 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 485,70 | 169,99 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 48,50 | 9,70 |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Coloane din beton armat | m3 |  |  | 840,43 ————— 640,36 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 116,43 | 465,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 116,43 | 174,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,12 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 485,70 | 170,00 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 48,50 | 9,70 |
| 5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Grinzi din beton armat | m3 |  |  | 840,33 ————— 640,37 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 116,43 | 465,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 116,43 | 174,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,12 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 485,70 | 169,90 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 55,00 | 19,24 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 48,50 | 9,70 |
| 6 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Scari din placi de beton (Scr-1,...,Scr-4) | m3 |  |  | 840,19 ————— 640,36 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 116,43 | 465,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 116,43 | 174,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,14 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 485,70 | 169,76 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 55,00 | 19,22 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 48,50 | 9,70 |
| 7 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Balustrada metalica (Bs-1,...,Bs-4), h=1m 87,2 m.l. | kg |  |  | 5,43 ————— 4,66 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 116,43 | 2,33 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 116,43 | 2,33 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 59,60 | 0,05 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 38,50 | 0,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 48,50 | 0,15 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 108,45 | 0,54 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  | 1 466,28 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 652,00 | 1 466,28 |
| 9 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  |  | 59,31 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 | 625,00 | 59,31 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 251,88 ————— 41,92 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 116,43 | 41,92 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 442,00 | 1,96 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 520,00 | 208,00 |
| 11 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  |  | 41,91 ————— 41,91 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 116,43 | 20,96 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 | 116,43 | 20,96 |
| 12 | TsH74C | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 61-100 cm | buc |  |  | 6 434,52 ————— 2 771,03 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 11,9000 | 116,43 | 1 385,52 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,9000 | 116,43 | 1 385,52 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 7,0000 | 475,00 | 3 325,00 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 4,5000 | 75,22 | 338,49 |
| 13 | TsG08C | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm | buc |  |  | 1 079,57 ————— 1 051,36 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 1,8000 | 116,43 | 209,57 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 4,9800 | 116,43 | 579,82 |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 2,2500 | 116,43 | 261,96 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,3730 | 75,22 | 28,20 |
| 14 | TsG06H | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm | buc |  |  | 727,90 ————— 624,07 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,2200 | 116,43 | 25,61 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,1400 | 116,43 | 598,45 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,2200 | 472,00 | 103,84 |
| 15 | TsC35C21 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 11-20 m | 100 m3 |  |  | 2 076,09 ————— 0,00 |
|  | 2952270007405 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 2,8600 | 725,80 | 2 076,09 |
| 16 | TsH92B | Incarcarea in auto | t |  |  | 129,07 ————— 129,07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 116,43 | 129,07 |
| 17 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t |  |  | 75,68 ————— 75,68 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
| 18 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t |  |  | 82,87 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 | 625,00 | 82,87 |
| 19 | TsC51D | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV | 100 m3 |  |  | 278,13 ————— 46,62 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,62 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0060 | 442,00 | 3,03 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4400 | 520,00 | 228,47 |