| Lucrari de reparatie la cabinetul brahiterapie GAMA-MED, la Institutul Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari tehnico- sanitare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Apeduct- canalizare |  |  |
| 1 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 2 |  | Cot cu fix PPR cu filet interior ф20 | buc | 6,00 |
| 3 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" \ Robinet cu bila ф20 | buc | 6,00 |
| 4 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm \ Трубы для внутренней канализации из PP Ф50 | m | 15,00 |
| 5 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm \ Cot PP 45* Ф50 | buc | 6,00 |
| 6 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm \ Cot PP 90* Ф50 | buc | 3,00 |
| 7 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm \ Piesa curatire PP ф50 | buc | 3,00 |
| 8 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
| 9 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Gaze medicinale (Oxigen) |  |  |
| 10 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Grosimea peretelui 40 cm, K=2,7) | buc | 1,00 |
| 11 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru d 8x1.0mm) | m | 7,00 |
| 12 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Bratara pentru fixarea conductelor OBO D= 8mm) | buc | 7,00 |
| 13 | IC34B | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 10,0 mm (Cot Cu 8mm) | buc | 4,00 |
| 14 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 7,00 |
| 15 | F E10 A | Robinet cu bila din alama D 8 | buc | 1,00 |
| 16 | GB04A | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm (Priza pentru oxigen standart european) | buc | 1,00 |
| 17 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru 10bari) | buc | 1,00 |
| 18 | Pret de piata | Manometru pina la 10 bari | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 19 | Pret de piata | Prize pentru aer standart european | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.