	IMSP Institutul Oncologic
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Reparația încăperilor pentru instalarea echipamentului de reciclare a deșeurilor medicale.
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demontare

	
	
	

	1
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 


	m2
	45,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	36,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,14

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,67

	2
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  


	m3
	34,40

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	15,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	120,40

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	4,13

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,75

	3
	RpCR29A


	Curatarea vopselei de pe pereti 

	m2
	588,28

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	135,30

	
	2430226109307
	Diluant decapant
	kg
	294,14

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	235,31

	4
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 


	m2
	415,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	49,87

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	62,34

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	20,78

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,16

	5
	RpIB11B


	Demontari calorifere 

	buc
	35,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,20

	6
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 


	m
	139,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	41,70

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	41,70

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	8,34

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	19,04

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	3,06

	7
	RpIC19B


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" 


	m
	70,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	26,60

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	21,00

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	4,90

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	11,13

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	2,03

	8
	RpIC19C


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" 


	m
	30,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	12,60

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	9,00

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	3,30

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	6,06

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,99

	9
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 


	buc
	42,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,24

	10
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi - 24 buc) 


	m2
	45,36

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	9,53

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,53

	11
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 


	m
	16,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	12,64

	12
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	415,60

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	62,34

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	62,34

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	20,78

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	16,62

	13
	RpCE40A


	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport 


	m2
	7,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,60

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,42

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	0,84

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,05

	14
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de masa plastica (pervazuri) montate la ferestre  


	m
	20,40

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,02

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,20

	15
	RpCU09C


	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 


	t
	162,30

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	40,58

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	162,30

	16
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 


	t
	162,30

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	180,15

	17
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 


	t
	162,30

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	9,27

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demontare
	            
	

	 
	
	2. Раздел

	
	
	

	18
	CD72B


	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa din profile zincate CW100 si UW100, inclusiv montarea profilelor UA98.8 la ancadramentul golurilor usa, cu placaj de PGC rezistent la umezeala gr. 12,5 mm, intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala densitate 45kg/m3, grosime 100mm, cu inaltimea pina la 4 m 


	m2
	29,70

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	79,69

	
	2662102700204
	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm
	m2
	62,37

	
	2710703520275
	Profil de ghidaj UW100
	m
	34,01

	
	2710703520276
	Profil de suport CW100
	m
	65,34

	
	2521302602906
	Materiale izolante din fibre minerale densitate 45kg/m3, grosime 100mm
	m2
	30,59

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	36,23

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	45,00

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	16,10

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	5,20

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	44,55

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	874,07

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,48

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,28

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,92

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Раздел
	            
	

	 
	
	3. Lucrari de finisare

	
	
	

	
	
	3.1. Pereti 

	
	
	

	
	
	3.1.1. Tip C

	
	
	

	19
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2 

	m2
	36,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,12

	
	2430226101029
	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betohgpuht" sau similar 
	kg
	9,88

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,83

	20
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 


	m2
	36,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	36,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,32

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,77

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	289,14

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	21,96

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,88

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,07

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,18

	21
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  


	m2
	19,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,57

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,85

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,95

	22
	CI22B


	Placaj din faianta ceramica RAL1014 rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: 250x400x8 mm, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante 


	m2
	36,60

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	60,39

	
	2661112800700
	Faianta 250x400 mm, grosime 8 mm
	m2
	37,71

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	136,77

	
	24302261000008
	Fuga epoxidica Starlike Evo 
	kg
	17,37

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	739,32

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,07

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,44

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,37

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip C
	            
	

	 
	
	3.1.2. Tip E

	
	
	

	23
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2 

	m2
	335,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	46,90

	
	2430226101029
	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betohgpuht" sau similar 
	kg
	90,45

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	16,75

	24
	CF17C


	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat  


	m2
	335,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	67,00

	
	2614122601910
	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2
	m2
	368,50

	25
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 


	m2
	335,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	408,70

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 391,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,34

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	26,46

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	5,36

	26
	CF51B


	Tencuieli interioare dDiferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50 cu urmatorii coeficienti Ksal=5, Kmat=Kmec=15, strat final - 20 mm)  


	m2
	335,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	402,00

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7 185,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	5,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	80,40

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	15,08

	27
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor  


	m2
	335,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	150,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,50

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	353,39

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,34

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,34

	28
	CF56A


	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  


	m2
	335,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	67,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,50

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	165,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,34

	29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua  


	m2
	335,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,05

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	50,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	16,75

	30
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, RAL6019, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune. 


	m2
	335,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	184,25

	
	24301161038091
	Vopsea  lavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat  RAL6019
	kg
	134,00

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	20,10

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	167,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	16,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,67

	31
	CK21A


	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 - 1070x2060(h) mm) 


	m2
	18,48

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	15,71

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,85

	
	2812106306058
	Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	18,48

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	73,92

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	9,24

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	3,23

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	11,09

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	18,48

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,37

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip E
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti 
	            
	

	 
	
	3.2. Tavane

	
	
	

	32
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2 

	m2
	103,38

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	14,47

	
	2430226101029
	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betohgpuht" sau similar 
	kg
	27,91

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,17

	33
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 


	m2
	103,38

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	126,12

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	738,13

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,41

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	8,17

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,65

	34
	CF17C


	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat  


	m2
	103,38

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	20,68

	
	2614122601910
	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2
	m2
	113,72

	35
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor  


	m2
	103,38

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	46,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,34

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	109,06

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,10

	36
	CF56A


	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  


	m2
	103,38

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	20,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,34

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	50,97

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,10

	37
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua  


	m2
	103,38

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,10

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	15,51

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,17

	38
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, RAL6019, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune. 


	m2
	103,38

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	56,86

	
	24301161038091
	Vopsea  lavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat  RAL6019
	kg
	41,35

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	6,20

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	51,69

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	5,17

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,21

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	3.3. Pardosele 

	
	
	

	39
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2 

	m2
	103,38

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	14,47

	
	2430226101029
	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betohgpuht" sau similar 
	kg
	27,91

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,17

	40
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  


	m2
	329,18

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	197,51

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	32,92

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	10,86

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4 279,34

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	13,83

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,29

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,88

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	3,95

	41
	CG56A


	Sapa autonivelanta Kreisel 410, grosime 10mm  

	m2
	103,38

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	24,19

	
	2653102100826
	Sapa autonivelanta Kreisel 410
	kg
	1 581,71

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	9,30

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,41

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	4,34

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,03

	42
	CG56A1


	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 


	m2
	-103,38

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-11,89

	
	2653102100826
	Sapa autonivelanta Kreisel 410
	kg
	-790,86

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	-0,52

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-2,07

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,52

	43
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica 400x400x10 mm, rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante 


	m2
	103,38

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	269,82

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	29,98

	
	2661112803689
	Grezie porcelonata, clasa 4 rezistenta la uzura grosime 10 mm 
	m2
	106,48

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	418,69

	
	24302261000008
	Fuga epoxidica Starlike Evo 
	kg
	31,01

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	2 067,60

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	93,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,65

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,24

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	            
	


