| Replanificarea, modernizarea, reparatia capitala a spatiilor serviciului AMSA amplasate in cadrul cladirii IMSP Centru Sanatate Ungheni nivelul 6 din str. Romana 27, mun. Ungheni | Aprob: Vicediretor IMSP SR Ungheni Stati Elvira |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Retele electrice interioare

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08B |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 300,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 45,00 |  |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 300,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 510,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 6,00 |  |
| 3 |  |  | RpCU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 450,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 58,50 |  |
| 4 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 450,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 99,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / 1APL |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
| 6 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Separator de sarcina BH63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 7 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 13,44 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,024 |  |
| 8 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 8,96 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,016 |  |
| 9 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / 2APL |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
| 10 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Separator de sarcina BH63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 11 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 20,16 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,036 |  |
| 12 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 7,84 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,014 |  |
| 13 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / 1APV |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
| 14 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / DX40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0470 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
| 15 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Mecanizm de actionare la distanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 16 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 31,36 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,056 |  |
| 17 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
| 18 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / 2APV |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
| 19 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / DX80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0470 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
| 20 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Mecanizm de actionare la distanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 21 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,018 |  |
| 22 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Contactor modular |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,147 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 18,30 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
| 23 |  |  | 10-04-030-02 |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,50 |  |
| 24 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Bloc de contact |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,147 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 18,30 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
| 25 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / 3AP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
| 26 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Separator de sarcina BH63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 27 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 7,84 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,014 |  |
| 28 |  |  | 08-02-371-1 |  |  | Aparat de demarare si reglare (ADR) instalat separat / BY PASS |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1800 |  |  | 1,18 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019460 |  |  |  | Banda "ПХВ-304" |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
| 29 |  |  | 10-08-003-06 |  |  | Dispozitive: bloc de alimentare si control |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0038 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0380 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1740 |  |  | 0,174 |  |
| 30 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / Intrerupatoare automate 3p |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 11,60 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0470 |  |  | 0,235 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 30,50 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,025 |  |
| 31 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Post de comanda cu butoane, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Post de comanda cu 2 butoane, APBB-22N-I-0, "Start-Stop", inclusiv inddicatori luminosi (rosu, verde) -230V 1з+1р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 621224015 |  |  |  | Post de comanda cu 2 butoane, APBB-22N-I-0, "Start-Stop", inclusiv inddicatori luminosi (rosu, verde) -230V 1з+1р |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 33 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Contactor modular |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 34 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / 1AAPL |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
| 35 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Separator de sarcina BH63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 36 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,01 |  |
| 37 |  |  | 08-03-594-14 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600/600x300 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 2,040 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 267,0000 |  |  | 544,68 |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1500 |  |  | 0,306 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1000 |  |  | 4,284 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,4000 |  |  | 21,216 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  |  | 120,0000 |  |  | 244,80 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,857 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7800 |  |  | 3,631 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 3,162 |  |
| 38 |  |  | 08-03-593-6 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Corpuri de iluminat LED ALS.PRS, 1200 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,3000 |  |  | 2,649 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00306 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 0,768 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3600 |  |  | 0,041 |  |
| 39 |  |  | 08-03-594-13 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Copruri de iluminat Omega, Star |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,130 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 221,0000 |  |  | 28,73 |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1500 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1000 |  |  | 0,273 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,4000 |  |  | 1,352 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  |  | 120,0000 |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7800 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2100 |  |  | 0,157 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Lampa luminiscenta compacta culoare alba 11W de tip FSQ sau FSQ-E |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 481224026 |  |  |  | Lampa luminiscenta compacta culoare alba 11W de tip FSQ sau FSQ-E |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 41 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete / ELES |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 5,892 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 1,536 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  |  | 0,067 |  |
| 42 |  |  | 08-03-591-8 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,2000 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 1011477 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00016 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,102 |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  | Placa de rozeta |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0300 |  |  | 0,103 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,004 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 31202755361024 |  |  |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 44 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,1000 |  |  | 30,48 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 81,60 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,336 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,032 |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 31202755361025 |  |  |  | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 80,00 |  |
| 46 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 3,864 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 12,24 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,005 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 3120255519101 |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 48 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,580 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,8000 |  |  | 19,024 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 59,16 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,023 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 58,000 |  |
|  |  |  | 3120255519102 |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 58,00 |  |
| 50 |  |  | 08-03-591-6 |  |  | Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,9000 |  |  | 1,945 |  |
|  |  |  | 1011477 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00016 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,102 |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  | Placa de rozeta |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0300 |  |  | 0,051 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Comutator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP54, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 312025C154 |  |  |  | Comutator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP54, 10A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  | Comutator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 312025C120 |  |  |  | Comutator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 53 |  |  |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 195,000 |  |
|  |  |  | 57072019643 |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 195,00 |  |
| 54 |  |  | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,7200 |  |  | 98,88 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  | t |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
| 55 |  |  |  |  |  | Cutie de distributie КОР74 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 5707201-1 |  |  |  | Cutie de distributie КОР74 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 150,00 |  |
| 56 |  |  |  |  |  | Cutie de distributie У995 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 5707201-2 |  |  |  | Cutie de distributie У995 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 200,00 |  |
| 57 |  |  |  |  |  | Cutie de distributie У192 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 5707201-3 |  |  |  | Cutie de distributie У192 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 50,00 |  |
| 58 |  |  | 08-03-599-9 |  |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare / EP4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,3600 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0410 |  |  | 0,123 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0410 |  |  | 0,123 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 21,0000 |  |  | 63,00 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 0,1240 |  |  | 0,372 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5100 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
| 59 |  |  | 08-02-407-1 |  |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti si tavane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 7,700 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 30,8000 |  |  | 118,58 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0500 |  |  | 8,085 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,8200 |  |  | 6,314 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,6800 |  |  | 5,236 |  |
|  |  |  | 1109105 |  |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,6500 |  |  | 5,005 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 7,854 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,1000 |  |  | 31,57 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 61,60 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,616 |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4200 |  |  | 49,434 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,1800 |  |  | 47,586 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4700 |  |  | 3,619 |  |
| 60 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava din otel sudata longitudinal GOST10704-76 dim. ф26x3,2mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 770,000 |  |
|  |  |  | 655-26 |  |  |  | Teava din otel sudata longitudinal GOST10704-76 dim. ф26x3,2mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 770,00 |  |
| 61 |  |  | 08-02-397-1 |  |  | Profil perforat de montare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 10,7000 |  |  | 3,21 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1400 |  |  | 0,642 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 0,375 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,3400 |  |  | 1,302 |  |
|  |  |  | 5009825 |  |  |  | Cercel |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 5349100 |  |  |  | Mansoane |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0100 |  |  | 0,903 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2100 |  |  | 0,663 |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  | Profil de montare tip C l=1m de tip K108 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 481224K108 |  |  |  | Profil de montare tip C l=1m de tip K108 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 63 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 617,40 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,8400 |  |  | 143,64 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 262,50 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1600 |  |  | 45,36 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 22,89 |  |
| 64 |  |  | pret furnizor |  |  | Лоток металлический перфорированный 50x50x3000 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 2 100,000 |  |
|  |  |  | 65022023C5050 |  |  |  | Лоток металлический перфорированный 50x50x3000 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2 100,00 |  |
| 65 |  |  | pret furnizor |  |  | Поворот на 90* лотка 50x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 65022023COT5050 |  |  |  | Поворот на 90* лотка 50x50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 100,00 |  |
| 66 |  |  | 08-02-305-1 |  |  | Bratara pe stilp / Кронштейн настенный |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 700,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 168,00 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,70 |  |
| 67 |  |  | pret furnizor |  |  | Кронштейн настенный |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 700,000 |  |
|  |  |  | 650KP200 |  |  |  | Кронштейн настенный |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 700,00 |  |
| 68 |  |  | 08-02-152-3 |  |  | Constructii metalice de cablu: constructie sudata |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 45,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 1011305 |  |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  |  | t |  |  | 0,00009 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,5200 |  |  | 0,304 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 37,4000 |  |  | 7,48 |  |
|  |  |  | 2019408CM |  |  |  | Constructii din otel individuale, sudate |  |  |  | t |  |  | 1,0000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 15,3000 |  |  | 3,06 |  |
| 69 |  |  | 08-02-472-9 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 6,39 |  |
|  |  |  | 1011613-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, D 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 255,0000 |  |  | 76,50 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 2,46 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,4000 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 1,008 |  |
| 70 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 10,350 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 69,759 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 3,209 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 8,28 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 126,27 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,518 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 1,656 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,207 |  |
| 71 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 035,000 |  |
|  |  |  | 46072019315 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 035,00 |  |
| 72 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 157,20 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00105 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 6,20 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 244,00 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,80 |  |
| 73 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 215,000 |  |
|  |  |  | 46072019325 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 215,00 |  |
| 74 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 215,000 |  |
|  |  |  | 46072019415 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 215,00 |  |
| 75 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.4x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 210,000 |  |
|  |  |  | 46072019425 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.4x2,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 210,00 |  |
| 76 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 360,000 |  |
|  |  |  | 46072019525 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x2,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 360,00 |  |
| 77 |  |  | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,2000 |  |  | 8,96 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00116 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,248 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 9,76 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,256 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,064 |  |
| 78 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x6,0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 46072019560 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x6,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 80,00 |  |
| 79 |  |  | 08-02-412-5 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 14,6000 |  |  | 5,84 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00126 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,124 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,056 |  |
| 80 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x16,0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 460720195160 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x16,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 40,00 |  |
| 81 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 47,16 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00105 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 73,20 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,24 |  |
| 82 |  |  |  |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FR LS-0,66 sec.2x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 46072019FR215 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) FRLS-1,0 sec.2x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 83 |  |  |  |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FR LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 480,000 |  |
|  |  |  | 46072019FR315 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) FRLS-1,0 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 480,00 |  |
| 84 |  |  |  |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FR LS-0,66 sec.4x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 46072019FR415 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) FRLS-1,0 sec.4x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 85 |  |  |  |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FR LS-0,66 sec.5x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 46072019FR515 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) FRLS-1,0 sec.5x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 80,00 |  |
| 86 |  |  | 08-02-147-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,660 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,6000 |  |  | 7,656 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00011 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 1,188 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0208 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0245 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,2600 |  |  | 0,172 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,139 |  |
| 87 |  |  |  |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FR LS-0,66 sec.5x4,0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 46072019FR540 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) FRLS-1,0 sec.5x4,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 55,00 |  |
| 88 |  |  |  |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FR LS-0,66 sec.5x16,0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 46072019FR5160 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) FRLS-1,0 sec.5x16,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 89 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 2,022 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,093 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 54400899 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,006 |  |
| 90 |  |  |  |  |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПВ3 sec. 1х4,0mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 4565453B04 |  |  |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПВ3 sec. 1х4,0mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 54 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-54 IP31 (1APL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60032023H54 |  |  |  | Boxa ЩРн-54з-1 38 УХЛ3, IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 92 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=32А, tip BH63/3P/32A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BH6332 |  |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=32А, tip BH63/3P/32A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 93 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat 1 pol Iн=10A, car. B tip BA47-63/1/B10A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 6303BA4763-1-10 |  |  |  | Intrerupator automat 1 pol Iн=10A, car. B tip BA47-63/1/B10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 94 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ63/2P/С16/30mA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 6303AVDT63321630 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ63/2P/С16/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 95 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 54 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-54 IP31 (2APL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60032023H54 |  |  |  | Boxa ЩРн-54з-1 38 УХЛ3, IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 96 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=32А, tip BH63/3P/32A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BH6332 |  |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=32А, tip BH63/3P/32A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 97 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat 1 pol Iн=10A, car. B tip BA47-63/1/B10A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 6303BA4763-1-10 |  |  |  | Intrerupator automat 1 pol Iн=10A, car. B tip BA47-63/1/B10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,00 |  |
| 98 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ63/2P/С16/30mA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 6303AVDT63321630 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ63/2P/С16/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 99 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 72 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-72 IP31 (1APV) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60032023H72 |  |  |  | Boxa ЩРн-72з-1 38 УХЛ3, IP41 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 100 |  |  | pret furnizor |  |  | Introducere Legrand automata cu 3 poli 40A DX-3P-40C cu mecanizm mecanizm de actionare la distanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 650620223140 |  |  |  | Introducere Legrand automata cu 3 poli 40A DX-3P-40C cu mecanizm mecanizm de actionare la distanta |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 101 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/1P/C10A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471C10 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/1P/C10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 102 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/1P/C6A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471C6 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/1P/C6A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 25,00 |  |
| 103 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ63/2P/С16/30mA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6303AVDT63321630 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ63/2P/С16/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 104 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=10А, 30mA, tip АВДТ63/2P/С10/30mA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303AVDT63321030 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=10А, 30mA, tip АВДТ63/2P/С10/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 105 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 72 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-72 IP31 (2APV) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60032023H72 |  |  |  | Boxa ЩРн-72з-1 38 УХЛ3, IP41 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 106 |  |  | pret furnizor |  |  | Introducere Legrand automata cu 3 poli 80A DX-3P-80C cu mecanizm mecanizm de actionare la distanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 650620223180 |  |  |  | Introducere Legrand automata cu 3 poli 80A DX-3P-80C cu mecanizm mecanizm de actionare la distanta |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 107 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=20А, tip BA47-29/3P/C20A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 6303BA47320 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=20А, tip BA47-29/3P/C20A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 108 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/3P/C10A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6303BA47310 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/3P/C10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 109 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/1P/C6A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471C6 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/1P/C6A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 110 |  |  | pret furnizor |  |  | Contactor tripolar 230V de tip КМЭ 0910 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 6303KM910 |  |  |  | Contactor tripolar 230V de tip КМЭ 0910 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 111 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu termic de 0,9A de tip РТИ-1304 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 6303PTI1304 |  |  |  | Releu termic de 0,9A de tip РТИ-1304 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 112 |  |  | pret furnizor |  |  | Bloc de contact ПКИ-22 2з+2р 660 V IP20 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 6303PKI22 |  |  |  | Bloc de contact ПКИ-22 2з+2р 660 V IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 113 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-24 IP31 (3AP) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60032023H24 |  |  |  | Boxa ЩРн-24з-1 38 УХЛ3, IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 114 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=25А, tip BH63/3P/25A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BH6325 |  |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=25А, tip BH63/3P/25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 115 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=25А, tip BA47-29/3P/C25A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BA47325 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=25А, tip BA47-29/3P/C25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 116 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/3P/C6A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6303BA4736 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/3P/C6A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 117 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/1P/C6A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471C6 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/1P/C6A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 118 |  |  | pret furnizor |  |  | Dulap de deservire BY PASS 380V, de tip ЩСБТ-032А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6012240104 |  |  |  | Dulap de deservire BY PASS 380V, de tip ЩСБТ-032А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 119 |  |  | pret furnizor |  |  | Bloc de alimentare de rezerva 380B 6,0 kVA, timpul lucrului aotonom 12min de tip Eaton 6000 (4,8kW) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6012240105 |  |  |  | Bloc de alimentare de rezerva 380B 6,0 kVA, timpul lucrului aotonom 12min de tip Eaton 6000 (4,8kW) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 120 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=40А, tip BA47-63/3P/C40A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6303BA476340 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=40А, tip BA47-63/3P/C40A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 121 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=50А, tip BA47-63/3P/C50A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BA476350 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=50А, tip BA47-63/3P/C50A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 122 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=100А, tip BA47-100/3P/C100A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BA47100100 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=100А, tip BA47-100/3P/C100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 123 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=160А, tip BA88/3P/C160A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BA88160 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=160А, tip BA88/3P/C160A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 124 |  |  | pret furnizor |  |  | Contactor tripolar 230V de tip КМЭ 0910 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6303KM910 |  |  |  | Contactor tripolar 230V de tip КМЭ 0910 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 125 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 18 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-18 IP31 (1AAPL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60032023H18 |  |  |  | Boxa ЩРн-18з-1 38 УХЛ3, IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 126 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=20А, tip BH63/3P/20A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BH6320 |  |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=20А, tip BH63/3P/20A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 127 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat 1 pol Iн=10A, car. B tip BA47-63/1/B10A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 6303BA4763-1-10 |  |  |  | Intrerupator automat 1 pol Iн=10A, car. B tip BA47-63/1/B10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 128 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 600x600, 34W, 3800lm, IP54 tip ALS.OPL UNILED 1x34 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 204,000 |  |
|  |  |  | 62032024CI13 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 600x600, 34W, 3800lm, IP54 tip ALS.OPL UNILED 1x34 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 204,00 |  |
| 129 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 47W, IP65, 4850Lm tip ARCTIC.OPL ECO LED sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 62032024CI14 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 47W, IP65, 4850Lm tip ARCTIC.OPL ECO LED |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 130 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 11W, IP56, tip Омега 1х11 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 62032024CI16 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 11W, IP56, tip Омега 1х11 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 131 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 12W, IP56, tip STAR NBT LED sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 62032024CI118 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 12W, IP56, tip STAR NBT LED |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 132 |  |  | pret furnizor |  |  | Indicator de iluminat de evacuare cu baterie incorporata timp de funcionare 3 ore, tip ELES-SP-03-LED sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 62032024CI19 |  |  |  | Indicator de iluminat de evacuare cu baterie incorporata timp de funcionare 3 ore, tip ELES-SP-03-LED |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 133 |  |  | pret furnizor |  |  | Uscator electric ЕР4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 65062022252 |  |  |  | Электросущитель ЕР4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |