| Constructia sistemului de alimentare cu apa a satelor Hasnasenii Noi si Lazo, comuna Hasnasenii Noi, raionul Drochia. Localitatea Hasnasenii Noi | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-1

Retele exterioare de apa din satul Hasnasenii Noi

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Hidrant subteran, D=80 mm, h=1000 mm |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2875277324200 |  | Hidrant subteran, D=80 mm, h=1000 mm |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
| 2 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 287411730002 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm |  |  | buc |  | 11,4400 |  |  |
| 3 | Pret de piata |  | Motopompa MP 800 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2913127331 |  | Motopompa MP 800 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare a utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AcB06A |  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm, H=1000 mm |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 37,2400 |  |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 1,1995 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 57,1200 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 57,1200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,9996 |  |  |
| 5 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,0500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare a utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 50,01 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 219,5439 |  |  |
| 7 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 250,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 515,0000 |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol) |  |  | 100 m3 |  | 0,85 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,9125 |  |  |
| 9 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 136,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 8,7040 |  |  |
| 10 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,85 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3060 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,3400 |  |  |
| 11 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.4 m) |  |  | m3 |  | 1 188,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 368,3420 |  |  |
| 12 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala) |  |  | m3 |  | 1 188,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 891,1500 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 118,8200 |  |  |
| 13 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 39,80 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 43,3820 |  |  |
| 14 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 39,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 351,0360 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 375,3140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Conducte si accesotii |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=110 mm) |  |  | m |  | 351,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 51,5970 |  |  |
|  | 25212167100022 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=110 mm |  |  | m |  | 363,3903 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 10,5300 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 4,0365 |  |  |
| 16 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune PE100 PN8 SDR21, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm |  |  | m |  | 12 788,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1 879,8360 |  |  |
|  | 2521216701001 |  | Teava din polietilena PE100 PN8 SDR21 D-90 mm |  |  | m |  | 13 239,4164 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 46,9575 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 383,6400 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 147,0620 |  |  |
| 17 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=63 mm) |  |  | m |  | 63,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 2,2680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,1340 |  |  |
|  | 25212167100024 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=63 mm |  |  | m |  | 64,8900 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 2,5200 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 2,5200 |  |  |
| 18 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=110 mm, D=90 mm) |  |  | m |  | 13 139,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 919,7300 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1 970,8500 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 656,9500 |  |  |
| 19 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=63 mm) |  |  | m |  | 63,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,5200 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 6,3000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,8900 |  |  |
| 20 | AcF12B |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm |  |  | m |  | 351,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 2,1762 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 1,0530 |  |  |
| 21 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 12 851,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 52,6891 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 25,7020 |  |  |
| 22 | Pret de piata |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 13 202,00 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 13 202,0000 |  |  |
| 23 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20. |  |  | m3 |  | 2,05 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 17,4865 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton, marca B 20 |  |  | m3 |  | 2,1326 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2070 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,7175 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,6663 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 1,2300 |  |  |
| 24 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 14,4200 |  |  |
|  | 2710403600502 |  | Indicator pentru hidrant |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 2874115826423 |  | Surub hexagonal M-6x30 mm |  |  | buc |  | 56,0000 |  |  |
|  | 2874115840924 |  | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 |  |  | buc |  | 56,0000 |  |  |
|  | 2430116100797 |  | Grund miniu de plumb V-351 |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2430116103220 |  | Vopsea alba V-101-1 |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
| 25 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm) |  |  | buc |  | 139,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 76,4500 |  |  |
|  | 287411730003 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm |  |  | buc |  | 144,5600 |  |  |
| 26 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,6000 |  |  |
|  | 287411730004 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm |  |  | buc |  | 12,4800 |  |  |
| 27 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=110 mm x 4'') |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,9000 |  |  |
|  | 2523156713802 |  | Racord compresiune cu flansa, D=110 mm x 4'' |  |  | buc |  | 5,1500 |  |  |
| 28 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=9 mm x 3'') |  |  | buc |  | 142,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 82,3600 |  |  |
|  | 2523156713803 |  | Racord compresiune cu flansa, D=90 mm x 3'' |  |  | buc |  | 146,2600 |  |  |
| 29 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2'') |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,9600 |  |  |
|  | 2523156713804 |  | Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2'' |  |  | buc |  | 12,3600 |  |  |
| 30 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,7800 |  |  |
|  | 2523156713806 |  | Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2513736603 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 31 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm) |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 11,5700 |  |  |
|  | 2523156713807 |  | Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm |  |  | buc |  | 13,0000 |  |  |
|  | 2513736603 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 13,1300 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 52,0000 |  |  |
| 32 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,6700 |  |  |
|  | 2523156700810 |  | Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2513736603 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,0300 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
| 33 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm) |  |  | buc |  | 33,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 29,3700 |  |  |
|  | 2523156713810 |  | Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm |  |  | buc |  | 33,0000 |  |  |
|  | 2513736603 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 33,3300 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 132,0000 |  |  |
| 34 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 13,3500 |  |  |
|  | 2523156713816 |  | Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  |
|  | 2513736603 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 15,1500 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |
| 35 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |  |
|  | 2523156003816 |  | Teu redus din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736603 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 36 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet de aerisire, D=50 mm) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,7500 |  |  |
|  | 28741173002 |  | Robinet de aerisire, D=50 mm |  |  | buc |  | 5,2000 |  |  |
| 37 | IC44C k=0.4 |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, L=200 mm) |  |  | buc |  | 177,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 46,0200 |  |  |
|  | 2521216714 |  | Piesa de trecere din PVC, D=160 |  |  | m |  | 35,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 8,4960 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,9560 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 4,2480 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 45,4536 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2549 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0637 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0212 |  |  |
| 38 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,7800 |  |  |
|  | 2523156003817 |  | Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2513736603 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 39 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,7800 |  |  |
|  | 2523156003818 |  | Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2513736603 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 40 | GD53C1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, D=110 mm, 90 grade) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 4,5600 |  |  |
|  | 2523156710001 |  | Cot PE100, D=110 mm, 90 grade |  |  | buc |  | 3,0300 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 4,5600 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,5600 |  |  |
| 41 | GD53B1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, D=90 mm, 60 grade) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 12,7800 |  |  |
|  | 2523156710002 |  | Cot PE100, D=90 mm, 60 grade |  |  | buc |  | 9,0900 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 12,7800 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 12,7800 |  |  |
| 42 | GD53B1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, D=90 mm, 45 grade) |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 18,4600 |  |  |
|  | 2523156710003 |  | Cot PE100, D=90 mm, 45 grade |  |  | buc |  | 13,1300 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 18,4600 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 18,4600 |  |  |
| 43 | GD53C1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Reductie PE100, D=110 mm - 63 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,5200 |  |  |
|  | 2523156710004 |  | Reductie PE100, D=110 mm - 63 mm |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 1,5200 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,5200 |  |  |
| 44 | GD53C1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Teu egal PE100, D=110 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,0400 |  |  |
|  | 2523156710005 |  | Teu egal PE100, D=110 mm |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 3,0400 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,0400 |  |  |
| 45 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=100 mm) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,1200 |  |  |
|  | 287527411018 |  | Flansa din otel, D=100 mm |  |  | buc |  | 8,4000 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 3,2000 |  |  |
| 46 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Segment de teava din otel, D=100 mm, L=3.5m) |  |  | m |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2521216702 |  | Segment de teava din otel din otel, D=100 mm, L=3.5 m |  |  | m |  | 14,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,2600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,8000 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 1,8200 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,9800 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 1,9600 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,8400 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,0140 |  |  |
| 47 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Clapeta din tabla groasa din otel, gr=3 mm- 12 buc., gratarul din bare 5 mm -12 buc., teava din otel D=50 mm x 2 mm- 12 buc. ) |  |  | kg |  | 28,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2800 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 28,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,2240 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesotii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Camine de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.1. Lucrari de terasamente la camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 4,31 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 8,8355 |  |  |
| 49 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 21,55 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 44,3930 |  |  |
| 50 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea in autovehicol) |  |  | 100 m3 |  | 2,38 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,3550 |  |  |
| 51 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 380,80 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 24,3712 |  |  |
| 52 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 2,38 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,8568 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,9520 |  |  |
| 53 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 2,15 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,3435 |  |  |
| 54 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 2,15 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,9630 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 20,2745 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente la camine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.2. Executarea caminelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. |  |  | m3 |  | 17,80 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 128,1600 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 60,5200 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 2,4029 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 2,1680 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,1807 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 4,0831 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 1,9874 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 1,4454 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0723 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 36,2408 |  |  |
| 56 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  |
| 57 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  | buc |  | 41,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  | buc |  | 41,0000 |  |  |
| 58 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 26611264331333 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 59 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  |
| 60 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  |
| 61 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 62 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. |  |  | m3 |  | 49,14 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 331,6950 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 142,0146 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 9,9255 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 5,9853 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,4988 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 13,2673 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 5,4865 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 90,9090 |  |  |
| 63 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,33 m3) |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,33 m3) |  |  | buc |  | 39,0000 |  |  |
| 64 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 39,0000 |  |  |
| 65 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  | 26611264331522 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  | buc |  | 39,0000 |  |  |
| 66 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 2661126433152 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  |
| 67 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
| 68 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 39,0000 |  |  |
| 69 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3) |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3) |  |  | buc |  | 39,0000 |  |  |
| 70 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana. |  |  | m3 |  | 15,54 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 93,2400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 44,1336 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 4,4575 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 3,2960 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 1,3498 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 4,0651 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 1,4126 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 2,3072 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0628 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 26,1072 |  |  |
| 71 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 72 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,45 m3)) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 26611264332022 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,45 m3) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 73 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 74 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 75 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1(0,51 m3)) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 26611264332013 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 76 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 77 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3)) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 78 | Pret de piata |  | Consum de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 1 310,00 |  |  |
|  | 27752763 |  | Consum de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 1 310,0000 |  |  |
| 79 | Pret de piata |  | Consum de metale pentru constructia scarilor |  |  | kg |  | 1 026,72 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 1 026,7200 |  |  |
| 80 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) |  |  | t |  | 2,34 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 15,0696 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 18,2520 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 9,1260 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,2870 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 4,5630 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,2815 |  |  |
| 81 | AcD22B |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole) |  |  | m3 |  | 2,90 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 24,4180 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton, marca B 20 |  |  | m3 |  | 3,0169 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2929 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,9425 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 1,7400 |  |  |
| 82 | AcE11B1 |  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  |
| 83 | AcE11B1 |  | Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 – 25 tone/osie (250kN). Carosabil |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2875274200002 |  | Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 |  |  | buc |  | 48,0000 |  |  |
| 84 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris. (Pereu) |  |  | m3 |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,8800 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 13,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 5,0400 |  |  |
| 85 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) |  |  | m3 |  | 8,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 28,9800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,3600 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton, marca B 20 |  |  | m3 |  | 8,7391 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,8526 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,0400 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea caminelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine de vizitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Demolarea si reconditionarea drumului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4.1. Drum din asfalt |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 2 330,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 675,7000 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 8,1550 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 93,2000 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 685,0200 |  |  |
| 87 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 28,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 44,8000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,5348 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 21,7000 |  |  |
| 88 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 1,40 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 6,1460 |  |  |
| 89 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 52,43 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 47,1870 |  |  |
|  | 142110221 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 57,6730 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,2430 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 22,0206 |  |  |
| 90 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 43,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 43,2630 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 50,2550 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,3700 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 18,3540 |  |  |
| 91 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri) |  |  | m3 |  | 43,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 43,2630 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,3700 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 18,3540 |  |  |
| 92 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 349,50 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 41,9400 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 32,8530 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 3,8445 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,9493 |  |  |
| 93 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 349,50 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 41,9400 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 32,8530 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 3,8445 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,9843 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drum din asfalt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4.2. Drum din pietris |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 3,76 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 16,5064 |  |  |
| 95 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 107,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 96,8400 |  |  |
|  | 142110221 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 118,3600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,7600 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 45,1920 |  |  |
| 96 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 134,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 133,1550 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 154,6750 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 13,4500 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 56,4900 |  |  |
| 97 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri) |  |  | m3 |  | 134,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 133,1550 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 13,4500 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 56,4900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drum din pietris |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4.3. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat) |  |  | 100 m3 |  | 2,10 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,7250 |  |  |
| 99 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 399,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 30,3240 |  |  |
| 100 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 2,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7560 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,8400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea drumului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |