WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Replanificarea spatiilor interioare din blocul curativ cu 4 nivele si subsol al IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru" in or. Causeni, sector Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54 .ETAPA 1,1 |
| --- | --- |

Borderou de resurse № 2-1-5

Solutii arhitectural constructive (SAC). ETAPA 1,1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Cota 3.300 |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolari |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 |  | 33,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 3,9600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 4,9500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 1,6500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,3300 |
| 2 | RpCG29C п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  | 1,8000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 0,8100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 6,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,2160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,1440 |
| 3 | RpCK42C п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Desfacerea pardoselilor gresie | m2 |  | 6,3000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 2,4570 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 2,4570 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,3150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 0,3150 |
| 4 | RpCK42A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 |  | 6,3000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 0,9450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 0,9450 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,3150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 0,2520 |
| 5 | RpEF23A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,6600 |
| 6 | RpSC05A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 1,9000 |
| 7 | RpIB11A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 0,6400 |
| 8 | RpIF01A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 |  | 9,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0200 | 0,1800 |
| 9 | RpSD02A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 1,2000 |
| 10 | RpSC01A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5500 | 1,5500 |
| 11 | RpSC06A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 2,2000 |
| 12 | RpCO56A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontari: timplarie din PVC | m2 |  | 3,5600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,7476 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,7476 |
|  |  | 1.1.2. Finisare pereti |  |  |  |
| 13 | CN53A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 |  | 32,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,9600 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 | 8,6400 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,6000 |
| 14 | CC03A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150 | kg |  | 48,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 1,9200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,2400 |
|  | 287312200410022 | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150 | kg | 1,0100 | 48,4800 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,2400 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,4800 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 14,4000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,0288 |
| 15 | CF02A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 32,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 32,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 6,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 100,8000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 115,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,8320 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,1920 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,0640 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,1600 |
| 16 | CN53A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 |  | 32,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,9600 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 | 8,6400 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,6000 |
| 17 | CI06C п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 32,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 72,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 6,4000 |
|  | 26701122030002 | Placi portelonat 600x600 mm | m2 | 1,0500 | 33,6000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 12,8000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 640,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 10,5600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 0,2560 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 128,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,6400 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,3840 |
|  |  | 1.1.3. Finisare pardosea |  |  |  |
| 18 | CJ01A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Profiluri trase, simple, drepte, la interiorul constructiilor, cu mortar de/ beton, avind 15-20 cm inclusiv latimea desfasurata la pereti pentru executia cazii de baie | m |  | 4,0000 |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 2,0000 | 8,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 1,0000 |
|  | 26531 | Ciment | kg | 4,9000 | 22,5400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0110 | 0,0506 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,0184 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 0,0200 |
| 19 | IzF04J1 п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Folie PE | m2 |  | 6,3000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 0,1260 |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 1,0800 | 6,8040 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,0032 |
| 20 | IzF10A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm | m2 |  | 6,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 1,0540 |
|  | 25213026029013 | Cimentoplast grosime 10 cm | m2 | 1,0400 | 6,4480 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 0,0186 |
| 21 | CG01A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 6,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 3,7200 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 | 0,2046 |
| 22 | CG01A1 k=6 п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 |  | 6,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 3,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 0,7440 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 79,9800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 0,2604 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,0744 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 0,1116 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,0558 |
| 23 | IzF31A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi | m2 |  | 6,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 3,1000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 2,3560 |
|  | 24165373222438290 | Grund cu cuart "Ghidroizol" | kg | 1,6000 | 9,9200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 0,1550 |
| 24 | CG47D п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 |  | 6,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 6,8200 |
|  | 112660141222244 | Placi de portelonat 600*600 | m2 | 1,0300 | 6,4499 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 40,0768 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 2,5674 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 125,2400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,0188 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,0112 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,1042 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 0,3906 |
| 25 | CI14A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m |  | 10,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,0000 |
|  | 287411631253 | Plinte din ceramica | m2 | 0,0700 | 0,7350 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,6750 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 63,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 1,0500 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 3,0000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,5000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 0,0100 |
|  |  | 1.1.4. Finisare tavan |  |  |  |
| 26 | CK29F п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofob", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 6,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 0,9300 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 12,7100 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 24,8000 |
|  | 273210364615122 | Panouri "Armstrong" 600 x 600 hidrofob | m2 | 1,0500 | 6,5100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,0930 |
|  |  | 1.2. Cota 6.600 |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demolari |  |  |  |
| 27 | RpCJ35A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 |  | 40,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 4,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 6,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 2,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,4000 |
| 28 | RpCG29C п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  | 1,8000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 0,8100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 6,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,2160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,1440 |
| 29 | RpCK42C п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Desfacerea pardoselilor gresie | m2 |  | 6,3000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 2,4570 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 2,4570 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,3150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 0,3150 |
| 30 | RpCK42A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 |  | 6,3000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 0,9450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 0,9450 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,3150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 0,2520 |
| 31 | RpEF23A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,6600 |
| 32 | RpSC05A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 1,9000 |
| 33 | RpSC05A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 1,9000 |
| 34 | RpSC05A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontarea unui lavoar cu 2 compartimente | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,9500 |
| 35 | RpIB11A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 0,6400 |
| 36 | RpIF01A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 |  | 9,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0200 | 0,1800 |
| 37 | RpSD02A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 1,2000 |
| 38 | RpSC01A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5500 | 1,5500 |
| 39 | RpSC06A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 2,2000 |
| 40 | RpCO56A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontari: timplarie din PVC | m2 |  | 3,5600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,7476 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,7476 |
|  |  | 1.2.2. Finisare pereti |  |  |  |
| 41 | CN53A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 |  | 33,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,9900 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 | 8,9100 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,6500 |
| 42 | CC03A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150 | kg |  | 60,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 2,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,3000 |
|  | 287312200410022 | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150 | kg | 1,0100 | 60,6000 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,3000 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,6000 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 18,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,0360 |
| 43 | CF02A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 33,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 33,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 6,6000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 103,9500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 118,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,8580 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,1980 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,0660 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,1650 |
| 44 | CN53A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 |  | 33,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,9900 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 | 8,9100 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,6500 |
| 45 | CI06C п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 33,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 74,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 6,6000 |
|  | 26701122030002 | Placi portelonat 600x600 mm | m2 | 1,0500 | 34,6500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 13,2000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 660,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 10,8900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 0,2640 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 132,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,6600 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,3960 |
|  |  | 1.2.3. Finisare tavan |  |  |  |
| 46 | CK29F п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofob", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 6,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 0,9450 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 12,9150 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 25,2000 |
|  | 273210364615122 | Panouri "Armstrong" 600 x 600 hidrofob | m2 | 1,0500 | 6,6150 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,0945 |
|  |  | 1.2.4. Finisare pardosea |  |  |  |
| 47 | IzF04J1 п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Folie PE | m2 |  | 6,3000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 0,1260 |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 1,0800 | 6,8040 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,0032 |
| 48 | CJ01A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Profiluri trase, simple, drepte, la interiorul constructiilor, cu mortar de/ beton, avind 15-20 cm inclusiv latimea desfasurata la pereti pentru executia cazii de baie | m |  | 4,0000 |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 2,0000 | 8,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 1,0000 |
|  | 26531 | Ciment | kg | 4,9000 | 22,5400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0110 | 0,0506 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,0184 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 0,0200 |
| 49 | IzF10A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm | m2 |  | 6,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 1,0540 |
|  | 25213026029013 | Cimentoplast grosime 10 cm | m2 | 1,0400 | 6,4480 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 0,0186 |
| 50 | CG01A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 6,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 3,7200 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 | 0,2046 |
| 51 | CG01A1 k=6 п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 |  | 6,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 3,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 0,7440 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 79,9800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 0,2604 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,0744 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 0,1116 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,0558 |
| 52 | IzF31A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi | m2 |  | 6,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 3,1000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 2,3560 |
|  | 24165373222438290 | Grund cu cuart "Ghidroizol" | kg | 1,6000 | 9,9200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 0,1550 |
| 53 | CG47D п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 |  | 10,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 11,0000 |
|  | 112660141222244 | Placi de portelonat 600*600 | m2 | 1,0300 | 10,4030 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 64,6400 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 4,1410 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 202,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,0303 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,0180 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,1680 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 0,6300 |
| 54 | CI14A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m |  | 11,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 4,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,1000 |
|  | 287411631253 | Plinte din ceramica | m2 | 0,0700 | 0,8085 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 4,0425 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 69,3000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 1,1550 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 3,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,5500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 0,0110 |
|  |  | 1.3. Cota 9.900 |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demolari |  |  |  |
| 55 | RpCJ35A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 |  | 33,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 3,9600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 4,9500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 1,6500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,3300 |
| 56 | RpCG29C п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  | 3,3400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 1,5030 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 11,6900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,4008 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,2672 |
| 57 | RpCK42C п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Desfacerea pardoselilor gresie | m2 |  | 7,4200 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 2,8938 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 2,8938 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,3710 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 0,3710 |
| 58 | RpCK42A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 |  | 7,4200 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 1,1130 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,1130 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,3710 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 0,2968 |
| 59 | RpEF23A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,2200 |
| 60 | RpSC05A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 1,9000 |
| 61 | RpIB11A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 0,6400 |
| 62 | RpIF01A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 |  | 9,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0200 | 0,1800 |
| 63 | RpSD02A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 1,2000 |
| 64 | RpSC06A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 2,2000 |
|  |  | 1.3.2. Tamplarie |  |  |  |
| 65 | RpCP28A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple Consolidarea golului de usa cu cornier 75*75*5 | kg |  | 65,0000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0400 | 2,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0050 | 0,3250 |
|  | 2811106304575 | Pana metalica gata confectionate | kg | 1,0200 | 66,3000 |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0065 | 0,4225 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0065 | 0,4225 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0065 | 0,4225 |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,00045 | 0,0292 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0008 | 0,0520 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,000065 | 0,0042 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0001 | 0,0065 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,0020 | 0,1300 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0015 | 0,0975 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,00015 | 0,0097 |
|  |  | 1.3.3. Finisare pereti |  |  |  |
| 66 | CD12A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 |  | 0,3000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,0000 | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 0,0600 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1500 | 0,7095 |
|  | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale | m | 0,8500 | 0,2805 |
|  | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 1,8000 | 0,5940 |
|  | 2682162605829 | Vata minerala | m2 | 1,0000 | 0,3300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 0,0030 |
| 67 | CF50A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 3,6000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 | 2,3040 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 25,7040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,0144 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 0,1800 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 1,1160 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 1,1340 |
| 68 | CF56A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 3,6000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 0,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,3600 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 1,7748 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,0036 |
| 69 | CN53A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 |  | 3,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,1080 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 | 0,9720 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,1800 |
| 70 | CN06A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea igienica cu ioni de argint | m2 |  | 12,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 6,6000 |
|  | 2430116103800 | vopsea igienica cu ioni de argint | kg | 0,4000 | 4,8000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,7200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 6,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,6000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,0240 |
|  |  | 1.3.4. Finisare pardosea |  |  |  |
| 71 | IzF04J1 п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Folie PE | m2 |  | 0,6700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 0,0134 |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 1,0800 | 0,7236 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,0003 |
| 72 | IzF10A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm | m2 |  | 0,6700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 0,1139 |
|  | 25213026029013 | Cimentoplast grosime 10 cm | m2 | 1,0400 | 0,6968 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 0,0020 |
| 73 | CG01A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 0,6700 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 0,4020 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 | 0,0221 |
| 74 | CG01A1 k=6 п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 |  | 0,6700 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 0,4020 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 0,0804 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 8,6430 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 0,0281 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,0080 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 0,0121 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,0060 |
| 75 | IzF31A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi | m2 |  | 0,6700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 0,3350 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 0,2546 |
|  | 24165373222438290 | Grund cu cuart "Ghidroizol" | kg | 1,6000 | 1,0720 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 0,0168 |
| 76 | CG47D п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 |  | 0,6700 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 0,7370 |
|  | 112660141222244 | Placi de portelonat 600*600 | m2 | 1,0300 | 0,6970 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 4,3309 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 0,2774 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 13,5340 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,0012 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,0113 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 0,0422 |
|  |  | 1.3.5. Finisare tavan |  |  |  |
| 77 | CK29F п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofob", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 0,6700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 0,1005 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 1,3735 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 2,6800 |
|  | 273210364615122 | Panouri "Armstrong" 600 x 600 hidrofob | m2 | 1,0500 | 0,7035 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,0100 |
|  |  | 1.4. Evacuare gunoi |  |  |  |
| 78 | TrB05B2-5 п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  | 15,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9600 | 45,5840 |
| 79 | TrI1AA02C3 п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 15,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 6,9300 |
| 80 | TsI50A5 п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului) | t |  | 15,4000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 1,6324 |
|  |  | 1.5. Captusire canale de canalizare si alte lucrari |  |  |  |
| 81 | RpCU05C1 п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 6,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 1,3200 |
| 82 | RpCU05G1 п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 7,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 | 0,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5300 | 3,7100 |
| 83 | RpCU07C п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  | 13,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 | 5,5900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,9500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 | 4,5500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,0130 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,0780 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,1950 |
| 84 | RpCU06D п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 | m |  | 56,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 19,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5000 | 84,0000 |
| 85 | RpCU07E п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 56,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2300 | 12,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,6000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 | 126,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,0280 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 0,0056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 1,1200 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 | 1,1200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 | 1,6800 |
| 86 | СF60B п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, fara izolatie) | m2 |  | 6,6000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2700 | 14,9820 |
|  | 266210555270100012 | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob | m2 | 2,1000 | 13,9293 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 | 4,8753 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 14,5926 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 | 85,6320 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 15,5875 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,5150 | 10,0490 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 | 3,2369 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,5804 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 9,9495 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 | 38,4714 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 0,0620 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 0,3742 |
| 87 | CN53A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 6,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,1980 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,9900 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,3300 |
| 88 | CF17C п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 6,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 1,3200 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,2600 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,9900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,0020 |
| 89 | CF50B п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 6,6000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 8,0520 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 47,1240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,0264 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,1056 |
| 90 | CN53A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 6,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,1980 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,9900 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,3300 |
| 91 | CF57A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 6,6000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 2,9700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,6600 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,9623 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,0066 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,0066 |
| 92 | CF56A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 6,6000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 1,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,6600 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,2538 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,0066 |
| 93 | CN53A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 6,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,1980 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,9900 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,3300 |
| 94 | CN06A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu rezistenta sporita, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 6,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 3,6300 |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici cu rezistenta sporita | kg | 0,4000 | 2,6400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,3960 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,3000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,0132 |
| 95 | CI15B п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Placaje din dale rigide din PVC executate simplu intr-o singura culoare pe suprafete plane la pereti si stilpi inclusiv glafurile si muchiile, montate pe tencuieli brute pe zidarie din caramida sau beton , sau pe suprafete finisate din beton, fixate cu e aracet / Panou autocolant pentru perete | m2 |  | 3,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,3500 | 7,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 | 1,0500 |
|  | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 0,2800 | 0,8400 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 2666122800390 | Dale rigide PVC/ | m2 | 1,0400 | 3,1200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2200 | 3,6600 |
|  | 1421102200898 | Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm | kg | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0030 | 0,0090 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,3700 | 1,1100 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,5800 | 1,7400 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0700 | 0,2100 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0080 | 0,0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,0300 |
|  |  | 1.6. Cabinetul chirurg |  |  |  |
| 96 | CK21A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 111 cu geam la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) | m2 |  | 1,6800 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,4280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,1680 |
|  | 2812120631122 | Usi din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 111 cu geam | m2 | 1,0000 | 1,6800 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 6,7200 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,8400 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,2940 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,0080 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,6800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,0336 |
| 97 | RpSC23A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 60*120cm inclusiv dulap pentru montare | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 1,8500 |
|  | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment) 60*120cm inclusiv dulap pentru montare | buc | 1,0000 | 1,0200 |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,0000 | 1,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,0200 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,0400 |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm | m | 0,6000 | 0,6120 |
| 98 | RpCO56A п. К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000 | Demontari: timplarie usa la dulap incorporat | m2 |  | 3,5600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,7476 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,7476 |
|  |  | ------------------------------------------------------------ | ------------- | ------------ | -------------- |
|  |  | Total lista de resurse: |  |  |  |

Manorea:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 125,7296 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 5,0100 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 10,3560 |
| 4. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 4,3200 |
| 5. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om |  | 0,3000 |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 7,0500 |
| 7. | 7132010010900 | Faiantar | h-om |  | 154,6500 |
| 8. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 34,2410 |
| 9. | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 10,8108 |
| 10. | 7133010012100 | Ipsosar | h-om |  | 16,0000 |
| 11. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 2,4873 |
| 12. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 23,7000 |
| 13. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 2,4600 |
| 14. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 1,5400 |
| 15. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 14,8320 |
| 16. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om |  | 4,0280 |
| 17. | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 29,2413 |
| 18. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 52,5140 |
| 19. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 107,2577 |
| 20. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 86,5678 |
| 21. | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 14,9820 |

Materiale:

| 1. | 112660141222244 | Placi de portelonat 600*600 | m2 |  | 17,5499 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg |  | 36,0720 |
| 3. | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg |  | 0,8400 |
| 4. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 |  | 0,0090 |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 2,3811 |
| 6. | 1421102200898 | Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm | kg |  | 0,0000 |
| 7. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,9300 |
| 8. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  | 1 773,0740 |
| 9. | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 32,4000 |
| 10. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc |  | 9,9495 |
| 11. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,0065 |
| 12. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,0042 |
| 13. | 24165373222438290 | Grund cu cuart "Ghidroizol" | kg |  | 20,9120 |
| 14. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 0,8400 |
| 15. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 2,9700 |
| 16. | 2430116103800 | vopsea igienica cu ioni de argint | kg |  | 4,8000 |
| 17. | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici cu rezistenta sporita | kg |  | 2,6400 |
| 18. | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 28,4358 |
| 19. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 0,5804 |
| 20. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg |  | 2,2050 |
| 21. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,2940 |
| 22. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg |  | 3,2369 |
| 23. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg |  | 0,2100 |
| 24. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg |  | 1,1100 |
| 25. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg |  | 0,9900 |
| 26. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg |  | 260,0000 |
| 27. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg |  | 7,7175 |
| 28. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg |  | 1,7400 |
| 29. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m |  | 10,0490 |
| 30. | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm | m |  | 0,6120 |
| 31. | 25213026029013 | Cimentoplast grosime 10 cm | m2 |  | 13,5928 |
| 32. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m |  | 15,5875 |
| 33. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 7,2600 |
| 34. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg |  | 0,0000 |
| 35. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 407,5630 |
| 36. | 2652102100713 | Var pasta | m3 |  | 0,0056 |
| 37. | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  | 234,0000 |
| 38. | 26531 | Ciment | kg |  | 45,0800 |
| 39. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 127,1160 |
| 40. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  | 72,8280 |
| 41. | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg |  | 5,0286 |
| 42. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 6,9623 |
| 43. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 |  | 0,7095 |
| 44. | 266210555270100012 | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob | m2 |  | 13,9293 |
| 45. | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 |  | 0,4313 |
| 46. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg |  | 109,0477 |
| 47. | 2666122800390 | Dale rigide PVC/ | m2 |  | 3,1200 |
| 48. | 26701122030002 | Placi portelonat 600x600 mm | m2 |  | 68,2500 |
| 49. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg |  | 0,0240 |
| 50. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 10,3080 |
| 51. | 268213226016263 | Folie PE | m2 |  | 14,3316 |
| 52. | 2682162605829 | Vata minerala | m2 |  | 0,3300 |
| 53. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 0,5400 |
| 54. | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg |  | 0,1300 |
| 55. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m |  | 4,8753 |
| 56. | 2710703520285 | Profil de suport | m |  | 14,5926 |
| 57. | 273210364615122 | Panouri "Armstrong" 600 x 600 hidrofob | m2 |  | 13,8285 |
| 58. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 1,0800 |
| 59. | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg |  | 0,0292 |
| 60. | 2811106304575 | Pana metalica gata confectionate | kg |  | 66,3000 |
| 61. | 2812120631122 | Usi din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 111 cu geam | m2 |  | 1,6800 |
| 62. | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale | m |  | 0,2805 |
| 63. | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m |  | 0,5940 |
| 64. | 287312200410022 | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150 | kg |  | 109,0800 |
| 65. | 2874115802501 | Surub M 20 | buc |  | 0,4225 |
| 66. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 6,7200 |
| 67. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc |  | 38,4714 |
| 68. | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc |  | 85,6320 |
| 69. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc |  | 0,4225 |
| 70. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc |  | 0,4225 |
| 71. | 287411631253 | Plinte din ceramica | m2 |  | 1,5435 |
| 72. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc |  | 52,6800 |
| 73. | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment) 60*120cm inclusiv dulap pentru montare | buc |  | 1,0200 |
| 74. | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc |  | 1,0200 |
| 75. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc |  | 1,0200 |
| 76. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc |  | 2,0400 |
| 77. | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 1,7320 |
| 78. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 8,0144 |
| 79. | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 2,8925 |
| 80. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 7,6700 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut |  | 0,0097 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2875277400000 | Compresor | h-ut |  | 1,1340 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,5552 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 4,7827 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,0678 |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,0756 |
| 7. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,9066 |
| 8. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut |  | 1,0628 |
| 9. | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut |  | 1,1160 |
| 10. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut |  | 1,0500 |
| 11. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 1,8726 |
| 12. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut |  | 0,2835 |
| 13. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut |  | 6,3000 |
| 14. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 0,3742 |
| 15. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 0,0975 |
| 16. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut |  | 1,6324 |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |