| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: nr. și data indicate în SIA RSAP MTender la procedura de achiziție în cauză |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Produse petroliere (benzină, motorină) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1: Benzină |  |  |  | În conformitate cu Caietul de sarcini (Anexa nr. 21) din Documentația Standard: - Cifra octanica “Research”, COR 95,0; - Cifra octanica “Motor”, COM 85,0 - Continut de plumb8 mg/l – max. 5,0 - Densitate (la 15 °C) kg/m3 min. 720,0 max.775,0 - Continut de sulf mg/kg – max.10,0 - Continut de mangan8 mg/l – max. 2,0 - Continut de gume actuale (spalate cu solventi) mg/100 ml - max. 5 - Continut de benzen % (v/v) – max.1,00 - Continut de oxigen % (m/m) – max. 3,7 - Aspect limpede și transparent |  |  | SM EN 228 |
| Lotul nr. 2: Motorină |  |  |  | În conformitate cu Caietul de sarcini (Anexa nr. 21) din Documentația Standard: - Motorină iarnă / vară - Cifra cetanică, min. 51,0 - Indice cetanic min. 46,0 - Densitate la 15 °C kg/m3 820 – 845 - Continut de sulf mg/kg – max. 10,0 - Continut de mangan mg/l – max. 2,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Reziduu de carbon (in 10 % reziduu de distilare) % (m/m) max. 0,30 - Continut de apa mg/kg – max. 200 Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm2/s |  |  | SM EN 590 |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________