CAIET DE SARCINI

pentru Licitație Deschisă

- Autoritatea contractantă: IMSP Policlinica de Stat

- Obiectul achiziției: Lucrărilor de Reparație curentă a încăperilor serviciului chirurgical din cadrul Asistenței Medicale Specializate de Ambulatoriu al IMSP Policlinica de Stat

- Cod CPV: 45400000-1

- Lista lucrărilor:

| - № - crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sala chirurgicala aseptica (301) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 1,80 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 8,70 |
| 3 | RpCM33A k sal 0,5 | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 41,10 |
| 4 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,01 |
| 5 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 3,50 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 71,20 |
| 7 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 3,50 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 50,50 |
| 9 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 50,50 |
| 10 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: se va coordona cu beneficiarul | m2 | 50,50 |
| 11 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 26,00 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 3,50 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,50 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Glafuri |  |  |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 5,50 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 5,50 |
| 17 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 10,50 |
| 18 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: se va coordona cu beneficiarul | m2 | 5,50 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Tavan |  |  |
| 19 | СF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 24,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 24,00 |
| 21 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 24,00 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 24,00 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 24,00 |
| 24 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren) | m | 19,50 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 25 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 24,00 |
| 26 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 24,00 |
| 27 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 24,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 28 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,,.) | m2 | 5,10 |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,05 |
| 30 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu supralumina inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,60 |
| 31 | CK07B | Ancadrament din pvc la usi | m | 12,00 |
| 32 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Lucrari apeduct canalizare |  |  |
| 33 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 34 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |
| 35 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 1,00 |
| 36 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 37 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 3,00 |
| 38 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 6,00 |
| 39 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Incalzirea |  |  |
| 40 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie | m2 | 6,00 |
| 41 | IB01A | Radiatoare din fonta ,aluminiu cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente) | m2 | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Diverse |  |  |
| 42 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, | t | 2,00 |
| 43 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre | t | 3,00 |
| 44 | TsI50C10 | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 3,00 |
| 45 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m | t | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinetul medicului chirurg (304) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti |  |  |
| 46 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 45,30 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 45,30 |
| 48 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,30 |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,30 |
| 50 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 45,30 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,30 |
| 52 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 45,30 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 45,30 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 45,30 |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Glafuri |  |  |
| 56 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 5,50 |
| 57 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,50 |
| 58 | CK18C | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 12,00 |
| 59 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,50 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 5,50 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 5,50 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Tavan |  |  |
| 62 | СF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 24,00 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 24,00 |
| 64 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 24,00 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 24,00 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 24,00 |
| 67 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren) | m | 19,50 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 68 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 24,00 |
| 69 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 24,00 |
| 70 | CG49A | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC 2 mm omogen rezistent , (tipul coloristica se va coordona cu beneficiarul ,h= pereti 10-15 cm cu profil special) | m2 | 26,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Timplarie |  |  |
| 71 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,,.) | m2 | 4,65 |
| 72 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,05 |
| 73 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu supralumina inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,60 |
| 74 | CK07B | Ancadrament din pvc la usi | m | 12,00 |
| 75 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Incalzirea |  |  |
| 76 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
| 77 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,00 |
| 78 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 12,00 |
| 79 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,60 |
| 80 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 4,00 |
| 81 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 12,00 |
| 82 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 14,00 |
| 83 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 84 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 85 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 86 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=25 | buc | 2,00 |
| 87 | IB05A | Radiatoare din bimetal ,500, corpul de radiator avind 6 elemente, | buc | 2,00 |
| 88 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 4,00 |
| 89 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,00 |
| 90 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 2,00 |
| 91 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 8,00 |
| 92 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,00 |
| 93 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 12,00 |
| 94 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Diverse |  |  |
| 95 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, | t | 2,00 |
| 96 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre | t | 3,00 |
| 97 | TsI50C10 | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 3,00 |
| 98 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m | t | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sala chirurgicala septica (309) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pereti |  |  |
| 99 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 1,80 |
| 100 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 49,45 |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 49,45 |
| 102 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 49,45 |
| 103 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: se va coordona cu beneficiarul | m2 | 49,45 |
| 104 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 26,00 |
| 105 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Glafuri |  |  |
| 106 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 5,50 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 5,50 |
| 108 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 10,50 |
| 109 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: se va coordona cu beneficiarul | m2 | 5,50 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Tavan |  |  |
| 110 | СF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 24,30 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 24,30 |
| 112 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 24,30 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 24,30 |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 24,30 |
| 115 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren) | m | 19,50 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Pardoseli |  |  |
| 116 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 24,30 |
| 117 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 24,30 |
| 118 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 24,30 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Timplarie |  |  |
| 119 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,,.) | m2 | 2,60 |
| 120 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu supralumina inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,60 |
| 121 | CK07B | Ancadrament din pvc la usi | m | 12,00 |
| 122 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
| 123 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, verticale, inclusiv accesoriile( 2 buc) | m2 | 6,20 |
|  |  | Capitolul 1.3.6. Lucrari apeduct canalizare |  |  |
| 124 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 125 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |
| 126 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 1,00 |
| 127 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 128 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 3,00 |
| 129 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 6,00 |
| 130 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.7. Incalzirea |  |  |
| 131 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
| 132 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,00 |
| 133 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 12,00 |
| 134 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,60 |
| 135 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 4,00 |
| 136 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 12,00 |
| 137 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 14,00 |
| 138 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 139 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 140 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 141 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=25 | buc | 2,00 |
| 142 | IB05A | Radiatoare din bimetal ,500, corpul de radiator avind 6 elemente, | buc | 2,00 |
| 143 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 4,00 |
| 144 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,00 |
| 145 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 2,00 |
| 146 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 8,00 |
| 147 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,00 |
| 148 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 12,00 |
| 149 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.8. Diverse |  |  |
| 150 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, | t | 2,00 |
| 151 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre | t | 3,00 |
| 152 | TsI50C10 | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 3,00 |
| 153 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m | t | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Sala de dezinfectie a instrumentelor (310) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pereti |  |  |
| 154 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 1,80 |
| 155 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 1,80 |
| 156 | RpCM33A k sal 0,5 | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 37,00 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 44,70 |
| 158 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 44,70 |
| 159 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: se va coordona cu beneficiarul | m2 | 44,70 |
| 160 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 30,00 |
| 161 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Glafuri |  |  |
| 162 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,75 |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 2,75 |
| 164 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 5,25 |
| 165 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: se va coordona cu beneficiarul | m2 | 2,75 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Tavan |  |  |
| 166 | СF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 16,90 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 16,90 |
| 168 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 16,90 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 16,90 |
| 170 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 16,90 |
| 171 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren) | m | 17,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Pardoseli |  |  |
| 172 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 16,90 |
| 173 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 16,90 |
| 174 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 16,90 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Timplarie |  |  |
| 175 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,,.) | m2 | 2,05 |
| 176 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,05 |
| 177 | CK07B | Ancadrament din pvc la usi | m | 5,00 |
| 178 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.6. Lucrari apeduct canalizare |  |  |
| 179 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 180 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |
| 181 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 1,00 |
| 182 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 183 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 3,00 |
| 184 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 6,00 |
| 185 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.7. Incalzirea |  |  |
| 186 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |
| 187 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |
| 188 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |
| 189 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,80 |
| 190 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,00 |
| 191 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,00 |
| 192 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 14,00 |
| 193 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,00 |
| 194 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,00 |
| 195 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,00 |
| 196 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=25 | buc | 1,00 |
| 197 | IB05A | Radiatoare din bimetal ,500, corpul de radiator avind 6 elemente, | buc | 1,00 |
| 198 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 2,00 |
| 199 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,00 |
| 200 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 1,00 |
| 201 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,00 |
| 202 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
| 203 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 6,00 |
| 204 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.8. Diverse |  |  |
| 205 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, | t | 2,00 |
| 206 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre | t | 3,00 |
| 207 | TsI50C10 | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 3,00 |
| 208 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m | t | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sala chirurgicala aseptica (301) |  |  |
| 209 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 15,00 |
| 210 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 15,00 |
| 211 | RpEC16C | Demontat loc de priza,aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 7,00 |
| 212 | RpEC15A | Demontat loc de lampa(intrerupator) ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 4,00 |
| 213 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,00 |
| 214 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC 100x100 | buc | 1,00 |
| 215 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp VVG ng LS | m | 10,00 |
| 216 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp VVG ng LS | m | 40,00 |
| 217 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x4 mmp VVG ng LS | m | 22,00 |
| 218 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne cu doua clapete | buc | 1,00 |
| 219 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- | buc | 3,00 |
| 220 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro cu o pozitie, cu impamintare 16A/220V | buc | 8,00 |
| 221 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 35,00 |
| 222 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, aplicat pe tavan, 40-48W, 6000K, marime: 596x596mm, carcasa aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, iluminare din 4 parti, disfuzie: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 4320Lm, IP20, 120grade, Termen de garantie: 60 luni | buc | 4,00 |
| 223 | Pret de piata | Conector vagom 3-6 contacte | buc | 4,00 |
| 224 | RpEP08A | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare 1P 10-20 A | 10 buc | 2,00 |
| 225 |  | Intrerupator 1P 10-20 A | buc | 2,00 |
| 226 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Cabinetul medicului chirurg (304) |  |  |
| 227 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 15,00 |
| 228 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 15,00 |
| 229 | RpEC16C | Demontat loc de priza,aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 6,00 |
| 230 | RpEC15A | Demontat loc de lampa(intrerupator) ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 2,00 |
| 231 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 9,00 |
| 232 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC 100x100 | buc | 1,00 |
| 233 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp VVG ng LS | m | 10,00 |
| 234 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp VVG ng LS | m | 40,00 |
| 235 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x4 mmp VVG ng LS | m | 18,00 |
| 236 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne cu doua clapete | buc | 1,00 |
| 237 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro cu o pozitie, cu impamintare 16A/220V | buc | 8,00 |
| 238 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 30,00 |
| 239 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, aplicat pe tavan, 40-48W, 6000K, marime: 596x596mm, carcasa aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, iluminare din 4 parti, disfuzie: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 4320Lm, IP20, 120grade, Termen de garantie: 60 luni | buc | 4,00 |
| 240 | Pret de piata | Conector vagom 3-6 contacte | buc | 4,00 |
| 241 | RpEP08A | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare 1P 10-20 A | 10 buc | 2,00 |
| 242 |  | Intrerupator 1P 10-20 A | buc | 2,00 |
| 243 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sala chirurgicala septica (309) |  |  |
| 244 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 15,00 |
| 245 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 15,00 |
| 246 | RpEC16C | Demontat loc de priza,aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 7,00 |
| 247 | RpEC15A | Demontat loc de lampa(intrerupator) ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 4,00 |
| 248 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,00 |
| 249 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC 100x100 | buc | 1,00 |
| 250 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp VVG ng LS | m | 10,00 |
| 251 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp VVG ng LS | m | 40,00 |
| 252 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x4 mmp VVG ng LS | m | 14,00 |
| 253 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne cu doua clapete | buc | 1,00 |
| 254 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- | buc | 3,00 |
| 255 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro cu o pozitie, cu impamintare 16A/220V | buc | 8,00 |
| 256 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 25,00 |
| 257 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, aplicat pe tavan, 40-48W, 6000K, marime: 596x596mm, carcasa aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, iluminare din 4 parti, disfuzie: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 4320Lm, IP20, 120grade, Termen de garantie: 60 luni | buc | 4,00 |
| 258 | Pret de piata | Conector vagom 3-6 contacte | buc | 4,00 |
| 259 | RpEP08A | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare 1P 10-20 A | 10 buc | 2,00 |
| 260 |  | Intrerupator 1P 10-20 A | buc | 2,00 |
| 261 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Sala de dezinfectie a instrumentelor (310) |  |  |
| 262 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 10,00 |
| 263 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 10,00 |
| 264 | RpEC16C | Demontat loc de priza,aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 4,00 |
| 265 | RpEC15A | Demontat loc de lampa(intrerupator) ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 2,00 |
| 266 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,00 |
| 267 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC 100x100 | buc | 1,00 |
| 268 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp VVG ng LS | m | 6,00 |
| 269 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp VVG ng LS | m | 25,00 |
| 270 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x4 mmp VVG ng LS | m | 18,00 |
| 271 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne cu doua clapete | buc | 1,00 |
| 272 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro cu o pozitie, cu impamintare 16A/220V | buc | 6,00 |
| 273 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 25,00 |
| 274 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, aplicat pe tavan, 40-48W, 6000K, marime: 596x596mm, carcasa aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, iluminare din 4 parti, disfuzie: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 4320Lm, IP20, 120grade, Termen de garantie: 60 luni | buc | 2,00 |
| 275 | Pret de piata | Conector vagom 3-6 contacte | buc | 2,00 |
| 276 | RpEP08A | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare 1P 10-20 A | 10 buc | 2,00 |
| 277 |  | Intrerupator 1P 10-20 A | buc | 2,00 |
| 278 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Diverse |  |  |
| 279 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm | m | 24,00 |
| 280 | RpEB02C | Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 16 mmp PV1 | m | 24,00 |
|  |  | Capitolul 3. Conditionarea |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 281 | RCsB29D k=6 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari montare |  |  |
| 282 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (bloc interior +bloc exterior) | buc | 2,00 |
| 283 | RpVC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (complect) (conditioner cost utilaj) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Utilaj |  |  |
| 284 |  | Condditioner 9000BTU invertor in complect(freon,console, traseu frigorific,electric ,drenaj,-2 ml) | buc | 3,00 |

- Informație financiară: Sursa de finanțare: proiect CNAM/surse proprii

- Termenul și condițiile efectuării lucrărilor 60 zile calendaristice care încep a curge din data indicată în solicitarea de începere a lucrărilor emisă de Beneficiar.

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;

- Prețul lucrărilor se indică în lei MD;

- Să prezinte lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor:

- Prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fixă pe toată perioada de executare a contractului;

- Prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor organizatotului procedurii de achiziție.

- Cheltuieli suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de beneficiar.

- Oferta este valabilă 45 zile de la data limită de depunere a ofertei.

- Data când ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor – la solicitarea operatorului economic.

- Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:_prețul cel mai scăzut.

- Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare: - corepunderea cerințelor de calificare solicitate de către autoritatea contractantă.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Completarea modelului atașat de autoritatea contractantă în SIA RSAP Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru ofertă bancară în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA. | Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară (Anexa 9) confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 3 | Devizele locale aferente ofertei | Formularele nr. 3; nr.5; nr.7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați conform caietului de sarcini. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa 8) | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |

11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din registrul de stat al persoanelor juridice | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Iinspectoratul Fiscal | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 7 | - Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12) sai Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 2ani de activitate (anexa 13) | Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 2 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) – un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor de execuție). Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | - Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14); | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 9 | - Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15); | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, cu anexarea documentelor confirmative. | Obligatoriu |
| 10 | Graficul de executare a lucrărilor (Anexa 10) | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 11 | - Declarație de garanție a bunurilor instalate | Declarație – formă liberă de garanție a bunurilor: -Corpuri de iluminat – 60 luni; -Condiționere (+mentenanța) – 24 luni; -Pardosea – covor din PVC – 60 luni; -Uși PVC – 60 luni. | Obligatoriu |
| 12 | - Certificate de conformitate | Certificate de conformitate sau fișa tehnică pentru materialele utilizate Copii, Confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 13 | - Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice | Prezentarea obligatorie la semnarea contractului | Obligatoriu |
| 14 | - Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Se va prezenta până la data semnării contractului | Obligatoriu |
|  | - NOTĂ: | Termeni și modalitate de plată prin transfer, în termen de 15 zile, după semnarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate. |  |
|  | Remediera viciilor ascunse și a defectelor: Defectele apărute în termenul garanției vor fi înlăturate de antreprenor, conform legislației în vigoare din cont propriu ( Defect este orice parte a lucrărilor executate incomplect, conform prevederilor contractului, proiectului). |  |  |

Autoritatea contractantă  IMSP Policlinica de Stat     ”___” ___________ 2023

Ex: R.Cioclea

Tel:022-25-15-08