| Anexa nr. 22 la Documentația standard, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament Fortinet Fortigate 201F sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Echipament Fortinet Fortigate 201F sau echivalentul |  |  |  | Tip: Echipament integrat de protecție a rețelei ce funcționează ca o soluție de securitate unificată, inclusiv 12 luni de suport și subscriere de la producător. Cantitatea și cerințe de licențiere: - Este responsabilitatea Ofertantului de a determina modelul de licențiere și cantitatea licențelor. - Toate licențele livrate vor include prețul pentru 12 luni de suport și subscriere furnizat de producătorul licențelor, care va începe de la data acceptanței soluției, după instalare și testare a funcționalităților. În cazul activării licențelor până la data acceptanței soluției, toate costurile de licențiere de la producător în perioada de până la acceptanță vor fi suportate de către Ofertant (Furnizor). Cerințe tehnice: Soluția propusă trebuie sa fie o soluție inovatoare, care va asigura următoarele cerințe minime: 1. Specificații hard.ware: • Interfețe GbE RJ-45: 16 • Interfețe management/HA/DMZ GbE RJ-45: 1/2/1 • Interfete WAN Gbe RJ-45: 2 • Interfete combo RJ45/SFP Gbe: 4 • Sloturi GE SFP: 8 • Sloturi 10GE SFP+: 2 • Porturi consola RJ-45: 1 • Porturi USB: 1 • Dimensiune: 1U • Alimentare redundantă • Stocare interna SSD: 1x 480 GB SSD. 2. Caracteristici: • Trafic firewall (1518/512/64 byte pachete UDP): 27/27/11 Gbps • Latenta Firewall: 4.78 µs • Trafic Firewall măsurat în pachete per secunda: 15 Mpps • Trafic IPSec VPN (512 byte packets): 13 Gbps • Trafic IPS: 5 Gbps • Trafic NGFW: 3.5 Gbps • Performanta SSL Inspection (IPS, HTTP): 3 Gbps • Număr de tunele IPSec VPN site-to-site: 2.000 • Număr de clienți IPSec VPN: 16.000 • Trafic SSL-VPN: 4 Gbps • Număr de clienți concurenți SSL-VPN: 500 • Număr de sesiuni concurente TCP: 3.000.000 • Număr de sesiuni noi pe secundă TCP: 280.000 • Număr de politici de securitate: 10.000 • Număr de instanțe virtuale: 10 • Număr de AP-uri administrate (total/tunnel mode): 256/128 • Trafic CAPWAP: 20 Gbps • Număr de token-uri OTP administrate: 5.000. 3. Funcționalități generale: • Filtru de SPAM și viruși; Echipament integrat de securitate cu funcționalități simultane de: - Firewall de tip stateful - Router cu suport pentru protocoale de rutare dinamice - Posibilitate de instalare în mod bridge Ethernet - Protecție Antivirus - Criptare de date: IPSec VPN si SSL VPN - Suport pentru QoS si Traffic Shaping - Detecția si prevenirea intruziunilor – IDS/IPS - Scanare si filtrare WEB – Web Inspection/Filter - Blocarea si controlul traficului din rețea generat de aplicații - Protecție Antispam - Protecție împotriva scurgerii de informații confidențiale - Update-uri automate și în timp real - Suport pentru IPv6 UTM - Funcționalitate de proxy SSL – posibilitatea inspecției traficului criptat - Wireless controller • Toate funcționalitățile de securitate (antivirus, IPS, antispam, Web filtering), tehnologiile incluse, sistemul de operare precum și platforma hardware aparțin aceluiași producător • Echipamentul firewall trebuie sa asigure management pentru Switch/ Acces Point • Certificări pentru producător și produs: ICSA Labs pentru Firewall, IPSec, SSL VPN, IPS, Antivirus • Conformitate cu: CE, CB. Funcționalități securitate: 4. Funcționalități firewall: • Funcționalități NAT, PAT și Transparent Bridge • Opțiune de a aplica NAT per politica • Suport VLAN Tagging 802.1Q • Autentificarea utilizatorilor pe grupuri • Suport VoIP SIP/H.323/SCCP Traversal NAT • Funcționalitate proxy explicit HTTP/HTTPS și FTP • Suport pentru proxy chaining cu balansare de sesiuni prin proxy-uri multiple pentru funcționalitatea proxy explicit • Suport WINS • Suport securitate VoIP ALG (SIP Firewall/RTP Pinholing) • Suport pentru TCP MSS clamping • Suport pentru rescrierea câmpului Class of Service • Suport IPv6 (NAT/mod Transparent) • Politici de securitate bazate pe identitatea utilizatorului/servicii folosite/tipul device-ului sau al sistemului de operare de stație folosit – funcționalitate de tip BYOD (bring your own device) • Opțiune “Scheduling” pentru politicile de firewall • Posibilitate de blocare a traficului după tara de origine a sursei sau destinației (Geo IP) • Mecanism de calcul și afișare al reputației utilizatorilor din rețea pe baza de scor dedus în mod configurabil din activitatea detectata prin mecanismele de inspecție de blocarea a atacurilor, blocare malware, filtrare web, firewall și inspecție a traficului de aplicații. 5. Funcționalități VPN: • Suport PPTP, L2TP, IPSec, L2TP over IPSec, SSL-VPN • Criptare DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256 • Autentificare MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 • Suport pentru PPTP și L2TP VPN Client Pass Through • Funcționalitate “Hub and Spoke” IPSec VPN • Autentificare IKE prin certificate X.509 - suport pentru RSA și ECDSA • Suport IPSec Xauth NAT Traversal • Suport configurare IPSec automata • Funcționalitate IKE Dead Peer Detection • Suport pentru RSA SecureID • Suport Single-Sign-On pentru book-mark-uri portal SSL-VPN • Funcționalitate Two-Factor Authentication pentru SSL-VPN • Suport pentru autentificare de grupuri de utilizatori prin LDAP (SSL-VPN) • Suport tunele SSL în mod tunel și în mod portal • Suport pentru validarea clienților SSL VPN prin verificarea aplicațiilor instalate pe stație înainte de conectare - compatibilitate cu sistemele de operare Windows • Suport pentru limitarea aplicațiilor utilizabile pe stațiile clienților SSL VPN după conectare - compatibilitate cu sistemele de operare Windows • Suport pentru izolarea datelor utilizate în cadrul sesiunii SSL VPN de restul aplicațiilor ce rulează pe stațiile utilizatorilor și ștergerea acestora după terminarea sesiunii SSL VPN - compatibilitate cu sistemele de operare Windows • Suport pentru autentificarea utilizatorilor de tip Single Sign On prin portalul SSL VPN • Funcționalități monitorizare tunele VPN. 6. Funcționalități Antivirus: • Filtru de SPAM și viruși; Protecție anti-malware (virus, troian, worm, spyware, grayware) • Protocoale suportate: HTTP/HTTPS, SMTP/SMTPS, POP3/POP3S IMAP/IMAPS, MAPI, FTP • Suport scanare antivirus Proxy-Based și Flow-Based • Opțiune pentru detecția malware prin sandboxing de tip Cloud-Based al fișierelor suspecte, oferita de producător • Update-uri automate de semnături malware • Protecție împotriva rețelelor botnet și site-urilor de tip phishing pe baza de reputație a adreselor IP și a URL-urilor accesate de utilizatori. 7. Funcționalități filtrare trafic WEB: • Filtrare pentru protocoalele HTTP si HTTPS • Filtrare după categorii site-uri/URL-uri • Funcționalitate de contorizare a timpului de acces sau a volumului de trafic pentru utilizatori – definire de cote de utilizare • Blocare a conexiunilor în funcție de URL/cuvânt cheie sau expresie în conținutul paginilor web • Blocare a conexiunilor în funcție de URL-ul din header-ul Referer al cererii HTTP • Filtrare pentru Java Applet, Cookies, scripturi Active X • Posibilitate de activare forțată a opțiunii „Safe Search” pentru motoare de căutare web • Posibilitatea de modificare a header-elor HTTP din cererile generate de utilizatori • Funcționalitate de monitorizare a activității web a utilizatorilor • Posibilitate de înștiințare a utilizatorilor, prin afișarea informațiilor în cadrul unui browser web, privind paginile web blocate. 8. Funcționalități sistem de control al aplicațiilor: • Identificarea și controlul a peste 3000 de aplicații • Opțiune de Traffic-Shaping per aplicație • Control specific pentru aplicațiile de tip IM/P2P • Clasificare granulara a aplicațiilor după criterii multiple precum: Categorii de aplicații, Popularitate, Tehnologie și Risc • Monitorizare aplicațiilor cu rata cea mai mare de consum de banda • Monitorizarea aplicațiilor pe baza IP/Utilizator • Suport pentru decriptarea și inspectarea sesiunilor SSH • Suport pentru blocarea aplicațiilor utilizate în cadrul rețelelor de tip Botnet • Posibilitate de definire a semnăturilor de aplicație personalizate • Posibilitate de înștiințare a utilizatorilor, prin afișarea informațiilor în cadrul unui browser web, privind traficul de aplicații blocat. 9. Funcționalități sistem de prevenire a intruziunilor/atacurilor (IPS): • Protecție pentru peste 10.000 de semnături de atac • Suport pentru inspecția traficului de aplicație criptat prin protocolul SSL • Protecție pentru atacuri de tip brute force • Detectarea anomaliilor de protocol • Suport pentru semnături configurabile • Update-uri automate pentru semnături • Suport pentru IPv4 și IPv6 DoS/DDoS. 10. Funcționalități Antispam: • Scanare pentru SMTP/SMTPS, POP3/POP3S, IMAP/IMAPS, MAPI • Suport RBL/ORDBL • Inspecție header MIME • Filtrare după cuvinte cheie/expresie • Filtrare după Black/White List pentru adrese IP și e-mail • Update-uri automate și în timp real. 11. Funcționalitate Data Leak Prevention: • In caz de scurgere de informații trebuie sa permită blocarea și arhivarea conversației pe protocoale de email, HTTP, FTP și variantele criptate SSL; • Blocare după tip și dimensiune fișier • DLP fingerprint și arhivare. 12. Funcționalități sistem de verificare a stațiilor (Endpoint Control): • Integrare cu o aplicație software pentru securitate ce rulează pe stații care sa permită: - Blocarea traficului de aplicații instalate pe stații - Restricționarea/filtrarea accesului web - Scanarea pentru vulnerabilități a stațiilor - Scanare Antivirus - Configurarea automata pentru tunele VPN. Funcționalități rețea: 13. Funcționalități rețea și rutare: • SD-WAN-control inteligent al interfeței WAN, prin direcționarea traficului prin aceasta având link-uri configurate care pot susține peste 5000 de aplicații și utilizatori/grupuri de utilizatori. Suport pentru legături WAN multiple cu balansare a traficului după metodele: - Weighted round robin a sesiunilor, împărțire proporțională a volumului de trafic, prin limitarea per interfață a benzii maxime utilizabile, după calitatea conexiunii ISP (jitter sau latenta). • Suport PPPoE și DHCP Client/Server • Rute statice • Rutare dinamica IPv4: RIP, OSPF, BGP, Multicast (PIM–DM, PIM–SM, IGMP v1 v2 v3), IS-IS • Rutare dinamica IPv6: RIPng, OSPF v3, BGP 4+ • Gruparea interfețelor în zone de securitate • Rutare intre zonele de securitate • Policy-based routing • Suport VRRP și Link Failure Control • Suport VLAN Tagging (802.1q) • Rutare intre VLAN-uri • Suport pentru IPv6 (Firewall, DNS, SIP) • Posibilitate mapare (Binding) adrese IP – adrese MAC • Suport One-to-One NAT • Tunelare IP în IP • Suport NAT64, DNS64, NAT46, NAT66 • Suport LLDP. 14. Funcționalitate Wireless Controller: • Modul wireless controller pentru thin-AP-uri integrat cu următoarele funcționalități: - Detecție și suprimare a AP-urilor neînregistrate în controller; - Selecție automata a canalului pentru AP în funcție de interferentele din mediu; - Suport pentru SSID-uri multiple; - Autentificare WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise, 802.1x - Suport Captive Portal; - Funcționalitate de gestionare a conturilor de tip guest prin intermediul unei interfețe web diferita de interfața pentru administrare globala; - Suport pentru Wireless Mesh si roaming; - Distribuire automata a clienților wireless per AP sau banda de frecvente pentru a obține performante optime. - Rutare dinamica a traficului generat de utilizatorii wireless prin VLAN-uri folosind autentificare prin RADIUS - Autentificare suplimentara a clienților wireless prin RADIUS pe baza adresei MAC - Suport pentru RADIUS Accounting - Posibilitatea gestionarii AP-urilor remote de către controller dar cu rutarea traficului printr-un gateway local - Wireless IDS - Monitorizarea activa a utilizării spectrului de frecvente radio. 15. Funcționalități Traffic Shaping: • Limitare/garantare/prioritizare a benzii de trafic prin politici • Traffic Shaping per aplicație și adresa IP • Suport pentru DSCP • Limitare a cotei de trafic (per adresa IP) • Suport pentru ToS. 16. Funcționalități High Availability - HA: • Funcționare Active-Active, Active-Passive • Funcționalitate Stateful Failover (Firewall si VPN) • Detectare și notificare pentru echipament nefuncțional • Monitorizarea conexiunii la rețea • Funcționalitate Link Failover. Funcționalități de administrare, logare, autentificare a utilizatorilor: 17. Funcționalități de administrare: • Administrare prin WEB UI, Secure Command Shell (SSH) si Command Line Interface (CLI) • Posibilitatea de administrare dintr-un portal cloud-based oferit de producător • Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile • Funcționalitate de export/import a configurației • Politica de control a parolelor. 18. Funcționalități de logare și monitorizare: • Opțiune de păstrare a log-urilor pe memoria internă. 19. Funcționalități de autentificare a utilizatorilor: • Definire locala a utilizatorilor • Integrare cu Windows Active Directory (AD) pentru Single Sign On • Integrare cu Citrix pentru autentificare SSO a utilizatorilor • Integrare cu RADIUS/LDAP/TACACS+/POP3 • Suport Xauth pentru IPSec VPN • Suport pentru autentificarea grupurilor de utilizatori prin LDAP • Suport pentru autentificare prin doi factori folosind OTP generate de token-uri fizice sau software ce pot fi trimise utilizatorilor prin Email sau SMS • Suport pentru autentificare prin certificate digitale PKI X.509 • Posibilitatea limitării accesului utilizatorilor în rețea ce nu au instalat un client software de stație (client endpoint). 20. Condiții de alimentare: • Alimentare curent alternativ 100-240V, 50-60 Hz • Consum maxim de putere: 121.94 W. 21. Condiții de mediu: • Temperatura de operare: 0 – 40 grade Celsius • Umiditate: 10–90 %, fără condens. 22. Garanție si suport: • Solutia va beneficia de minimum un an ce va include: • Înlocuirea echipamentului în caz de defecțiune hardware • Suport tehnic din partea producătorului 7 zile pe săptămâna, 24 de ore pe zi, în regim Next Business Day • Update firmware versiuni minore și majore • Soluția va beneficia de update-uri automate de semnături de securitate pentru îndeplinirea funcționalităților de Antivirus, Web Filtering, Antispam, Application Control și IPS timp de minimum trei ani. Alte cerințe obligatorii: Costul ofertei trebuie să includă activitățile de instalare, configurare (inclusiv configurarea politicilor inițiale), punerea în funcțiune a soluției. În echipament trebuie sa fie prezent un controler Wi-Fi integrat și compatibil cu următoarele echipamente, care fac parte din rețeaua Wi-Fi a agenției: 1. FortiAP14C; 2. FortiAP21D; 3. FortiAP24D |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar, lei fără TVA; Preţ unitar, lei cu TVA; Suma, lei fără TVA; Suma, lei cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 32420000-3; Echipament Fortinet Fortigate 201F; Buc.; 1; În termen de 60 zile din data intrării în vigoare a contractului (data înregistrării contractului la una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanţelor; 314110. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |