| Reparatia trotuarului din str. Luceafarul, or. Vatra | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Reparatia trotuarului din str. Luceafarul, or. Vatra

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolarea |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  |  | m |  | 484,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 154,880 |  |
| 2 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  | m3 |  | 21,840 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 45,864 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,829 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,092 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 6,334 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 6,334 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,276 |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,740 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,665 |  |
| 4 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 155,400 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 8,873 |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,740 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,266 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,296 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Amenajarea bordurii BR 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 16,950 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,780 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 19,492 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,695 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,559 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 7,119 |  |
| 7 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure de demensiuni 100x30x15) pe fundatie de beton C12/16 XF2 Exclude din norme (Apa pentru mortare si betoane, Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) |  |  | m |  | 484,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 82,280 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 246,840 |  |
|  | 2663102100001 |  | beton C12/16 |  |  | m3 |  | 25,652 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,904 |  |
|  | 2666122800284 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 |  |  | m |  | 486,420 |  |
| 8 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 55,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,500 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 52,250 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,750 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,400 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 4,950 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,193 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,028 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 6,600 |  |
| 9 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. A240 |  |  | kg |  | 82,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,872 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,246 |  |
|  | 27106021000006240 |  | Otel beton OB 37 diam. A240 |  |  | kg |  | 84,050 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,820 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 24,600 |  |
| 10 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam.B500B |  |  | kg |  | 182,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,920 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,546 |  |
|  | 27106022000008500 |  | Otel beton PC 52 diam . B500B |  |  | kg |  | 186,550 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,820 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 54,600 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,182 |  |
| 11 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( beton C 20/25 ) |  |  | m3 |  | 20,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 80,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
|  | 266310210000020/25 |  | beton C20/25 |  |  | m3 |  | 20,807 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,030 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 12,000 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,000 |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea bordurii BR 100.30.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC04B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,182 |  |
|  | 2952260003502 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc |  |  | h-ut |  | 0,211 |  |
| 13 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 33,870 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,786 |  |
| 14 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,182 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,066 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,073 |  |
| 15 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,035 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,106 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,131 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 bitum |  |  | t |  | 0,179 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,184 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |
| 17 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica se exclude Nisip bitumat, exclude otel patrat lam.cald |  |  | m2 |  | 598,600 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 29,930 |  |
|  | se exclude Nisip bit |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 56,268 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,173 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 3,173 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 3,173 |  |
| 18 |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (adaugator la NORMA DB216H conform Proiectului |  |  | t |  | 2,125 |  |
|  | se exclude Nisip bit |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 2,125 |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Consilidarea zonei verzi cu pamint vegetal |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,180 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,351 |  |
| 20 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 29,700 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,689 |  |
| 21 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,180 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,065 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
| 22 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  | m3 |  | 18,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,240 |  |
| 23 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 1,800 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 8,676 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 7,128 |  |
| 24 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 1,800 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 1,188 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,800 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,695 |  |
|  |  |  |  | Total Consilidarea zonei verzi cu pamint vegetal |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Depozitare |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |