CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI LUCRĂRI

PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ

# Autoritatea contractantă: Primăria or. Codru

- Obiectul achiziţiei: Reparatia capitala a elementelor de drum, partea pietonala, trotuarul din str. Sihastrului 79a-55, or.Codru, mun. Chisinau (traseu cu lungimea de 500m)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Plansa 3. Suprafata 105m2 P1-P2 - Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 70,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 20,30 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,24 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,80 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 20,58 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 15,750 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 25,20 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 12,21 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 12,21 |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 5,250 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,75 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,13 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,07 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,07 |
| 4 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,224 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,434 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,98 |
| 6 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 71,610 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 6,80 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,434 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,16 |
|  | 1411122201752 20 | Piatra sparta 20-40mm | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,17 |
| 8 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 1,400 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,42 |
| 9 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 1,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,25 |
| 10 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 1,050 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,48 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,05 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,26 |
| Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Pavare trotuar 70ml |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016 | m | 70,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 30,80 |
|  | 2663102100001 1 | Beton C 12/15 | m3 | 3,15 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 204,40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,56 |
|  | 2666122800285 1 | Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016 | m | 70,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,42 |
| 12 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016) | m | 70,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 12,60 |
|  | 2663102100001 1 | Beton C 12/15 | m3 | 3,36 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 71,40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,21 |
|  | 2666122800325 1 | Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016) | m | 70,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,21 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30) | m3 | 5,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,20 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 6,04 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,53 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,10 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,21 |
| 14 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,052 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 0,31 |
| 15 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 5,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,73 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 5,78 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,53 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,10 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 105,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 60,92 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,66 |
|  | 2661112800655 6 | Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm | m2 | 106,57 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 168,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 826,35 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,53 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 4,49 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,10 |
| Total Pavare trotuar 70ml |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc. |  |  |
| 17 | RpDB34A | Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat | buc | 2,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,72 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,90 |
|  | 1421202206012 | Nisip 0,0-3,0 mm | m3 | 0,31 |
|  | 2661112800651 | Placa din beton armat de 520x420x70 mm | buc | 2,04 |
| Total Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc. |  |  |  |  |
| Total Plansa 3. Suprafata 105m2 P1-P2 |  |  |  |  |
|  |  | - Plansa 4. Suprafata 127m2 P2-P3 - Lucrari de terasament |  |  |
| 18 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 106,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 30,74 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,37 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 31,16 |
| 19 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 19,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 30,40 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,36 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 14,72 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 14,72 |
| 20 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 12,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,82 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,30 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,18 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,18 |
| 21 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,169 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,46 |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,572 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,29 |
| 23 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 94,430 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 8,96 |
| 24 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,572 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,21 |
|  | 1411122201752 20 | Piatra sparta 20-40mm | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,23 |
| 25 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 2,120 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 5,07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,64 |
| 26 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, | m3 | 2,120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,38 |
| 27 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 1,270 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,47 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,27 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,52 |
| Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Pavare trotuar 106ml |  |  |
| 28 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016 | m | 106,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,90 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 46,64 |
|  | 2663102100001 1 | Beton C 12/15 | m3 | 4,77 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 309,52 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,85 |
|  | 2666122800285 1 | Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016 | m | 106,53 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,64 |
| 29 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016) | m | 106,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,72 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 19,08 |
|  | 2663102100001 1 | Beton C 12/15 | m3 | 5,09 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 108,12 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,32 |
|  | 2666122800325 1 | Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016) | m | 106,53 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,32 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30) | m3 | 6,350 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,29 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 7,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,64 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,33 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,67 |
| 31 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,063 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 0,38 |
| 32 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 6,350 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,71 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6,99 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,64 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,33 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,67 |
| 33 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 127,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 73,69 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,01 |
|  | 2661112800655 6 | Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm | m2 | 128,91 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 203,20 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 999,49 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,64 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 5,44 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,54 |
| Total Pavare trotuar 106ml |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc. |  |  |
| 34 | RpDB34A | Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat | buc | 2,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,72 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1421202206012 | Nisip 0,0-3,0 mm | m3 | 0,31 |
|  | 2661112800651 | Placa din beton armat de 520x420x70 mm | buc | 2,04 |
| Total Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc. |  |  |  |  |
| Total Plansa 4. Suprafata 127m2 P2-P3 |  |  |  |  |
|  |  | - Plansa 5. Suprafata 108m2 P3-P4 - Lucrari de terasament |  |  |
| 35 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 84,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 24,36 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,29 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,36 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 24,70 |
| 36 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 16,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 25,92 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,31 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 12,55 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 12,55 |
| 37 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 5,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,77 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,13 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,07 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,07 |
| 38 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,134 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,37 |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,421 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,95 |
| 40 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu | t | 69,510 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 6,60 |
| 41 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,421 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |
|  | 1411122201752 20 | Piatra sparta 20-40mm | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,17 |
| 42 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 1,680 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 4,02 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,50 |
| 43 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 1,680 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,30 |
| 44 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 1,080 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,75 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,08 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,30 |
| Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Pavare trotuar 84ml |  |  |
| 45 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016 | m | 84,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 36,96 |
|  | 2663102100001 1 | Beton C 12/15 | m3 | 3,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 245,28 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,67 |
|  | 2666122800285 1 | Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016 | m | 84,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,50 |
| 46 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016) | m | 84,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,08 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 15,12 |
|  | 2663102100001 1 | Beton C 12/15 | m3 | 4,03 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 85,68 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,25 |
|  | 2666122800325 1 | Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016) | m | 84,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,25 |
| 47 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30) | m3 | 5,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,35 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 6,21 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,54 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,13 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,27 |
| 48 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,054 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 0,33 |
| 49 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 5,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,86 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 5,94 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,54 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,13 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,27 |
| 50 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 108,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 62,66 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,71 |
|  | 2661112800655 6 | Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm | m2 | 109,62 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 172,80 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 849,96 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,54 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 4,62 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,16 |
| Total Pavare trotuar 84ml |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc. |  |  |
| 51 | RpDB34A | Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat | buc | 2,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,72 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,90 |
|  | 1421202206012 | Nisip 0,0-3,0 mm | m3 | 0,31 |
|  | 2661112800651 | Placa din beton armat de 520x420x70 mm | buc | 2,04 |
| Total Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc. |  |  |  |  |
| Total Plansa 5. Suprafata 108m2 P3-P4 |  |  |  |  |
|  |  | - Plansa 6. Suprafata 46m2 P2-P3 - Lucrari de terasament |  |  |
| 52 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 38,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,02 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,13 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,52 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 11,17 |
| 53 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 6,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,04 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,13 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 5,35 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 5,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 2,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,33 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,05 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,03 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,03 |
| 55 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,060 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,16 |
| 56 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,184 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,41 |
| 57 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 30,390 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,88 |
| 58 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,184 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,07 |
|  | 1411122201752 20 | Piatra sparta 20-40mm | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,07 |
| 59 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 0,760 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,82 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,23 |
| 60 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 0,760 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,14 |
| 61 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau | 100m2 | 0,460 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,15 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,46 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,55 |
| Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Pavare trotuar 38ml |  |  |
| 62 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016 | m | 38,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,70 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 16,72 |
|  | 2663102100001 1 | Beton C 12/15 | m3 | 1,71 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 110,96 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,30 |
|  | 2666122800285 1 | Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016 | m | 38,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,23 |
| 63 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016) | m | 38,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,56 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,84 |
|  | 2663102100001 1 | Beton C 12/15 | m3 | 1,82 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 38,76 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,11 |
|  | 2666122800325 1 | Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016) | m | 38,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
| 64 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30) | m3 | 2,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,28 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 2,64 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,23 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,48 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,97 |
| 65 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la | 100 m3 | 0,023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m |  |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 0,14 |
| 66 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,07 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,53 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,23 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,48 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,97 |
| 67 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 46,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 26,69 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,73 |
|  | 2661112800655 6 | Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm | m2 | 46,69 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 73,60 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 362,02 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,23 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 1,97 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,92 |
| Total Pavare trotuar 38ml |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc. |  |  |
| 68 | RpDB34A | Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat | buc | 2,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,72 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,90 |
|  | 1421202206012 | Nisip 0,0-3,0 mm | m3 | 0,31 |
|  | 2661112800651 | Placa din beton armat de 520x420x70 mm | buc | 2,04 |
| Total Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc. |  |  |  |  |
| Total Plansa 6. Suprafata |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46m2 P2-P3 |  |  |  |  |
|  |  | - Plansa 7. Suprafata 240m2 P2-P3 - Lucrari de terasament |  |  |
| 69 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 200,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 58,00 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,70 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 8,00 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 58,80 |
| 70 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 36,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 57,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,69 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 27,90 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 27,90 |
| 71 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 12,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,72 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,29 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,17 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,17 |
| 72 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,640 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,75 |
| 73 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,290 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,90 |
| 74 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 212,850 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 20,20 |
| 75 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,184 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1411122201752 20 | Piatra sparta 20-40mm | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,07 |
| 76 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 4,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 9,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,20 |
| 77 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,72 |
| 78 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 2,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,67 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,40 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 2,88 |
| Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |
|  |  | 5.2. Pavare trotuar 200ml |  |  |
| 79 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016 | m | 200,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 88,00 |
|  | 2663102100001 1 | Beton C 12/15 | m3 | 9,00 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 584,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,60 |
|  | 2666122800285 1 | Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016 | m | 201,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,20 |
| 80 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de | m | 200,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016) |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 36,00 |
|  | 2663102100001 1 | Beton C 12/15 | m3 | 9,60 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 204,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,60 |
|  | 2666122800325 1 | Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016) | m | 201,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,60 |
| 81 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30) | m3 | 12,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,88 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 13,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,20 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,52 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,04 |
| 82 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,120 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 0,72 |
| 83 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 12,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,80 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 13,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,20 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,52 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,04 |
| 84 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 240,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 139,25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,79 |
|  | 2661112800655 6 | Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm | m2 | 243,60 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 384,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 888,80 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,20 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 10,27 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 4,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Pavare trotuar 200ml |  |  |  |  |
|  |  | 5.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc. |  |  |
| 85 | RpDB34A | Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat | buc | 2,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,72 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,90 |
|  | 1421202206012 | Nisip 0,0-3,0 mm | m3 | 0,31 |
|  | 2661112800651 | Placa din beton armat de 520x420x70 mm | buc | 2,04 |
| Total Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc. |  |  |  |  |
| Total Plansa 7. Suprafata 240m2 P2-P3 |  |  |  |  |