| Pardoseli din linoleu medicinal la et.8 sectia 3 si4 al Spitalului Republican mun. Chisinau, sect. Centru, str. N. Testimiteanu 29 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  MODIFICAT №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Et.8 Sectia 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Coridor |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleu | m2 | 171,2300 |
| 2 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m | 93,6000 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 171,2300 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 171,2300 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 171,2300 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 171,2300 |
| 7 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 171,2300 |
| 8 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linileu medicinal omogen antibacterial cu grosimea 2mm, clasa de traffic 34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR | m2 | 197,5000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Saloane |  |  |
| 9 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleu | m2 | 308,5000 |
| 10 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m | 166,6000 |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 308,5000 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 308,5000 |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 308,5000 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 308,5000 |
| 15 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 308,5000 |
| 16 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linileu medicinal omogen antibacterial cu grosimea 2mm, clasa de trafic 34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR | m2 | 354,7800 |
|  |  | Capitolul 2. Et.8 Sectia 4 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Coridor |  |  |
| 17 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleu | m2 | 170,8900 |
| 18 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m | 93,0000 |
| 19 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 170,8900 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 170,8900 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 170,8900 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 170,8900 |
| 23 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 170,8900 |
| 24 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linileu medicinal omogen antibacterial cu grosimea 2mm, clasa de trafic 34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR | m2 | 196,5300 |
|  |  | Capitolul 2.2. Saloane |  |  |
| 25 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleu | m2 | 348,2300 |
| 26 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m | 188,1000 |
| 27 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 348,2300 |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 348,2300 |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 348,2300 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 348,2300 |
| 31 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 348,2300 |
| 32 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linileu medicinal omogen antibacterial cu grosimea 2mm, clasa de traffic 34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR | m2 | 400,4600 |
|  |  | Capitolul 3. Alte lucrari |  |  |
| 33 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 74,0000 |
| 34 | TsH92B | Incarcarea deseuri dupa demolare | t | 74,0000 |
| 35 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t | 74,0000 |