Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Lotul 1.Masă unghiulară cu cuvă din inox |  |  |  | Caracteristicile: - realizată integral din inox de marca AISI 304, cu durabilitate înaltă, cu grosimea inoxului de minim 2,5 mm; - dimensiunile mesei unghiulare: L1760 x L1140 x W550 x H 900 mm; - cu finisaj scotch-brite; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - carcasa și picioarele vor fi realizate din țeavă pătrată inox 40 x 40 mm, cu grosimea de minim 1.5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformării podelei; - masa va fi prevăzută bordura de protecție de 50 mm; - cu poliță inferioară, cu grosimea de minim 2,5 mm; - distanța de la polița inferioară până la podea va constitui 200 mm; - dimensiunile cuvei: L550 x W550 x H250 mm; - cuva va fi prevăzută cu orificiu de scurgere; - rezistentă la coroziune și dezinfectare cu soluții chimice; - garanţie anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiţii favorabile de exploatare); - din data dării în exploatare: garanţie minim 3 ani. Să corespundă conform modelului atașat. Notă! În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic. |  |  |  |
|  | Lotul 2: Stelaj din inox |  |  |  | Caracteristicile: - de tip închis, fără uși; - realizat integral din inox alimentar AISI 304, cu grosimea pereților de minim 2,5 mm, cu durabilitate înaltă; - dimensiunile stelajului din inox: L1240 x W500 x H2000; - cu finisaj scotch-brite; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - carcasa și picioarele vor fi realizate din țeavă pătrată inox 40 x 40 mm, cu grosimea de minim 2.5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformării podelei; - cu 4 polițe, grosimea cărora va fi minim 2,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg; - rezistentă la coroziune și dezinfectare cu soluții chimice; - garanţie anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiţii favorabile de exploatare); - din data dării în exploatare: garanţie minim 3 ani. Să corespundă conform modelului atașat. Notă! În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic. |  |  |  |
|  | Lotul 3:Masă medicală suspendabilă rotativă din inox, cu stativ – suport |  |  |  | Caracteristicile: - realizată integral din inox de marca AISI 304, cu durabilitate înaltă, cu grosimea inoxului de minim 2 mm; - detașabilă de stativul – suport, cu posibilitatea de a fi schimbată poziția acesteia, în dependență de necesitate; - rotativă, cu posibilitatea de a fi rotită în direcția necesară (dreapta / stânga); - cu elemente de fixare sigure; - dimensiunile mesei suspendabile rotative: 450 x 350 mm; - stativul suport va fi realizat din țeavă de inox rotundă (diametrul de 12 mm și grosimea de minim 1,5 mm; - dimensiunile stativului – suport, unde va fi fixată masa suspendabilă rotativă: minim H 180 cm; - cu finisaj scotch-brite; - cu margini pliate și colțuri rotunjite pentru un plus de comoditate, rezistență și siguranță; - rezistentă la coroziune și dezinfectare cu soluții chimice; - garanţie anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiţii favorabile de exploatare); - din data dării în exploatare: garanţie minim 3 ani. Să corespundă conform modelului atașat. Notă! În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic. |  |  |  |
|  | Lotul 4. Tavă medicală din inox (tip 1) |  |  |  | Caracteristicile: - realizată integral din inox alimentar AISI 304; - grosimea pereților tavei medicale va constitui minim 0,6 mm, cu durabilitate înaltă; - dimensiunile tavei: 223 x 126 x 45 mm; - cu margini pliate și colțuri rotunjite pentru un plus de comoditate, rezistență și siguranță; - rezistentă la coroziune și la ciclurile de lucru: dezinfecție, curățare pre-sterilizată și sterilizare; - garanţie anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiţii favorabile de exploatare); - din data dării în exploatare: garanţie minim 3 ani. Să corespundă conform modelului atașat. Notă! În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic. |  |  |  |
|  | Lotul 5. Tavă medicală din inox (tip 2) |  |  |  | Caracteristicile: - realizată integral din inox alimentar AISI 304; - grosimea pereților tavei medicale va constitui minim 0,6 mm, cu durabilitate înaltă; - dimensiunile tavei: 440 x 320 x 64 mm; - cu margini pliate și colțuri rotunjite pentru un plus de comoditate, rezistență și siguranță; - rezistentă la coroziune și la ciclurile de lucru: dezinfecție, curățare pre-sterilizată și sterilizare; - garanţie anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiţii favorabile de exploatare); - din data dării în exploatare: garanţie minim 3 ani. Să corespundă conform modelului atașat. Notă! În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic. |  |  |  |
|  | Lotul 6. Dulap medical din inox |  |  |  | Caracteristicile: - realizat integral din inox alimentar AISI 304, cu grosimea suprafeței de lucru, a pereților și a sertarelor de minim 1,5 mm, cu durabilitate înaltă; - dimensiunile dulapului medical din inox: L800 x W600 x H850 mm; - cu 3 sertare; - cu finisaj scotch-brite; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - carcasa va fi realizată din țeavă pătrată inox 40 x 40 mm, cu grosimea de minim 1.5 mm; - picioarele vor realizate din țeavă rotundă (diametrul de 12 mm și grosimea de 1,5 mm) sau țeavă pătrată inox 40 x 40 mm, cu grosimea de minim 1.5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformării podelei; - rezistent la dezinfectare cu soluții chimice; - garanţie anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiţii favorabile de exploatare); - din data dării în exploatare: garanţie minim 3 ani. Să corespundă conform modelului atașat. Notă! În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic. |  |  |  |
|  | Lotul 7. Cărucior medical din inox (tip 1) |  |  |  | Caracteristicile: - realizat integral din inox alimentar AISI 304; - dimensiunile căruciorului medical din inox: 600 x 400 x 850 mm; - cu 2 rafturi, cu grosimea suprafeței rafturilor – minim 1,5 mm; - cu 2 mânere; - prevăzut cu 4 roți (roți silențioase, reducând vibrațiile în timpul transportului), din care 2 cu frână, asigurând o poziție stabilă și sigură; - cu finisaj scotch-brite; - cu sudură invizibilă pentru o durabilitate înaltă; -elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - rezistent la dezinfectare cu soluții chimice; - garanţie anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiţii favorabile de exploatare); - din data dării în exploatare: garanţie minim 3 ani. Să corespundă conform modelului atașat. Notă! În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic. |  |  |  |
|  | Lotul 8. Cărucior medical din inox (tip 2) |  |  |  | Caracteristicile: - realizat integral din inox alimentar AISI 304; - dimensiunile căruciorului medical din inox: 800 x 600 x 850 mm; - cu 2 rafturi, cu grosimea suprafeței rafturilor – minim 1,5 mm; - cu 2 mânere; - prevăzut cu 4 roți (roți silențioase, reducând vibrațiile în timpul transportului), din care 2 cu frână, asigurând o poziție stabilă și sigură; - cu finisaj scotch-brite; - cu sudură invizibilă pentru o durabilitate înaltă; -elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - rezistent la dezinfectare cu soluții chimice; - garanţie anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiţii favorabile de exploatare); - din data dării în exploatare: garanţie minim 3 ani. Să corespundă conform modelului atașat. Notă! În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 33192000 – 2 | Lotul 1.Masă unghiulară cu cuvă din inox | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101. | MD58TRPCCW518 430A00124AA | - |  |
|  | 33192000 – 2 | Lotul 2: Stelaj din inox | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101. | MD58TRPCCW518 430A00124AA |  |  |
|  | 33192000 – 2 | Lotul 3:Masă medicală suspendabilă rotativă din inox, cu stativ – suport | buc. | 19 |  |  |  |  | DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101. | MD58TRPCCW518 430A00124AA |  |  |
|  | 33192000 – 2 | Lotul 4. Tavă medicală din inox (tip 1) | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101. | MD58TRPCCW518 430A00124AA |  |  |
|  | 33192000 – 2 | Lotul 5. Tavă medicală din inox (tip 2) | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101. | MD58TRPCCW518 430A00124AA |  |  |
|  | 33192000 – 2 | Lotul 6. Dulap medical din inox | buc. | 4 |  |  |  |  | DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101. | MD58TRPCCW518 430A00124AA |  |  |
|  | 33192000 – 2 | Lotul 7. Cărucior medical din inox (tip 1) | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101. | MD58TRPCCW518 430A00124AA |  |  |
|  | 33192000 – 2 | Lotul 8. Cărucior medical din inox (tip 2) | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101. | MD58TRPCCW518 430A00124AA |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________