| Comisia Nationala a Pietei Financiara bd. Stefan cel Mare si Sfint nr.77, mun. Chisinau |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz _______________Lei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrarari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii |  | m2 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80gr/m2) |  | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane, jgheaburi |  | m |  | 65,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri. |  | m |  | 52,31 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (carniz) |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | RpCJ24A |  | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (carniz) |  | m |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | RCsN02B |  | Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - pe schelet de rabit gata montat . |  | m |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | RpCJ24A |  | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm |  | m |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | RpCJ21C |  | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T |  | m2 |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | RpCR24A |  | Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, pe glet existent |  | m2 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm |  | m |  | 35,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CE23D4 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm, montarea cu autoturnul telescopic |  | m |  | 42,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CE23C4 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm, montarea cu autoturnul telescopic |  | m |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CE23B4 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm, montarea cu autoturnul telescopic |  | m |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CB15A |  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade |  | m2 |  | 55,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | pret de piata |  | Platforma telescopica pe auto |  | h-ut |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  | t |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  | 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de depozitare |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |