| Amenajarea si povarea terenului aferent casei de cultura ,,Dumitru Blajinu ,, din s.Pererita raionul Briceni. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 02/-23 - ext.

Intocmit in baza proiectului  Nr.02/01-2023-SA elaborat de ÎI,,Svetlana Angheluș”

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare. |  |  |
| 1 | TsC02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,40 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 1,76 |
| 2 | TsC02C1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 0,34 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 1,40 |
| 3 | TsI51A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 118,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 2,75 |
|  |  | 2. Povaje. |  |  |
| 4 | TsE01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 1,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,49 |
| 5 | TsD05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,74 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,53 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 6,98 |
| 6 | TsC54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 48,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 47,52 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta 5x20 | m3 | 55,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,80 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 10,08 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 20,16 |
| 7 | DG04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 151,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 48,32 |
| 8 | DE11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 178,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,42 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 32,13 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 8,57 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 182,07 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,54 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 179,39 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,54 |
| 9 | DE17B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - grosimea placilor de 6 cm. | m2 | 505,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 511,26 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 15,96 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 808,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13 332,00 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare grosimea placilor de 6 cm. | m2 | 512,57 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 2,52 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 38,38 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 10,10 |
|  |  | ------------------------------------------------------------ | ------------- |  |

Proiectant C.Anghelus.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.