### Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul  Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale in raionul Stefan Voda pe anul 2021

Autoritatea contractantă  Consiliul raional Stefan Voda

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TsE05B | L584.1 Drum de acces spre s.Copciac Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 60,000 |
| 2. | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 60,000 |
| 3. | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 6,000 |
| 4 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 1 020,000 |
| 5 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 6,000 |
| 6 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 60,000 |
| 7. | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 40,000 |
|  | L-593 R-30 Drum de acces spre s. Crocmaz. Asfaltarea unui sector de drum |  |  |  |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 60,000 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire GOST 25607-2009 cu grosimea H-18 cm | m3 | 1 080,000 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 3,600 |
| 4 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate mari SKPg -II cu H - 6 cm utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 874,800 |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II 2,3 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 6 000,000 |
| 6 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 1 000,000 |
| 7 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 5,600 |
| 8 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 5,600 |
|  | L593 R-30 Drum de acces spre s.Crocmaz (constructia trotuarului ) |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de trasament |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 4,500 |
| 2 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 765,000 |
| 3 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 12,000 |
|  | Capitolul 2. Pavarea trotuarului |  |  |  |
| 4 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 220,000 |
| 5 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 2,200 |
| 6 | CO03A | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar | m | 300,000 |
| 7 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 300,000 |
| 8 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 450,000 |
|  | L-584 Stefan Voda- Stefanesti - Volintiri - Alava (reparatie cu adaus de materiale) |  |  |  |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 60,000 |
| 2 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 60,000 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,400 |
| 4 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 408,000 |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,400 |
|  | L-582 R-30 Drum de acces spre s. Popeasca (constructia trotuarului) |  |  |  |
| 1 | DG04A | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip | m | 1 090,000 |
| 2 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 15,000 |
| 3 | CO03A | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar | m | 1 090,000 |
| 4 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 645,000 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,500 |
| 6 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 85,000 |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,800 |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,800 |
| 9 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 9,600 |
| Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale in Raionul Stefan Voda |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Intretinerea drumurilor publice locale |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Intretinerea curente pe timp de vara |  |  |
| 1 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 850,000 |
| 2 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 100,000 |
| 3 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 50,000 |
| 4 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km | 250,000 |
| 5 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 750,000 |
| 6 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 | 500,000 |
| 7 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 30 000,000 |
| 8 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 100,000 |
| 9 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni | 100m2 | 25,000 |
| 10 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 90,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Amenajarea stratului de egalizare |  |  |
| 11 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 30,000 |
| 12 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 285,000 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,440 |
| 14 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 437,760 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de reparatie la pavilioanile de asteptare |  |  |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,000 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 500,000 |
| 17 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 30,000 |
| 18 | RpCR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 | 111,000 |
| 19 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 500,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de asigurare a securitatii rutiere |  |  |
| 20 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile | m2 | 3 100,000 |
| 21 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 35,000 |
| 22 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat | buc | 30,000 |
| 23 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 50,000 |
| 24 | DF53A | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale | buc | 50,000 |
| 25 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc | 50,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Intretinerea drumului pe timp de iarna |  |  |
| 26 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 100,000 |
| 27 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 100,000 |
| 28 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 25,000 |
| 29 | DI146B | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2) | 1000 m2 | 3 500,000 |
| 30 | DI62A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi | 1000 m2 | 100,000 |
| 31 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1 km | 400,000 |
| 32 | DI53B | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm | 1 km | 75,000 |
| 33 | DI147A | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, AD-405A (65115)) | 1000 m2 | 1 200,000 |
| 34 | TRI1AA11C1 | Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t | 100,000 |
| 35 | DI64A | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autocuratator cu rotor | 1 km | 20,000 |
| 36 | RpDE20A | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora | 150,000 |
|  | L-594 R-30 Drum de acces spre or.Stefan Voda (Constructia trotuarului) |  |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 150,000 |
| 2 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 60,000 |
| 3 | DE09A | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 150,000 |
| 4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 150,000 |
| 5 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 18,000 |
| 6 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 180,000 |

Data " 10 "  februarie 2021     _______________________

(semnătura autorizată)