| Reparatia capitala a partii carosabile a str. Sportive (de la str. Stamati pina la str. Gluhovschi) din mun. Belti" (23/2016/2022-DA) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1s

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | DI155B К=0,8 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Demolare imbracamintei rutiere din beton H=0.08m )(S=249м3:0,08=3112,5m2) | m2 | 3 112,500 |
| 2 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit (PC 1+70-PC 5+00)) | t | 597,600 |
| 3 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolare imbracamintei rutiere din beton asfaltic H=0.10m) | m3 | 152,000 |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 | 1,520 |
| 5 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit (PC 0+00-PC 1+70) | t | 334,400 |
| 6 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta(Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=15.0cm ) | m3 | 284,000 |
| 7 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 | 2,840 |
| 8 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit (PC 0+00-PC 1+70)(PC5+00-PC5+41,3) | t | 454,400 |
| 9 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=0,13m ) | m3 | 262,000 |
| 10 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 | 2,620 |
| 11 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit) | t | 419,200 |
| 12 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Demolare imbracamintei rutiere din pavaj H=5cm) | m2 | 120,000 |
| 13 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 | 0,060 |
| 14 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit) | t | 14,400 |
| 15 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolare bordurii БР100.30.15 )(Демонтаж бордюров L=1020м- учтен в п.4,п7,п.10-при разборке а/б и щебеночного покрытия) | m | 0,000 |
| 16 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 | 0,459 |
| 17 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit) | t | 100,980 |
| 18 | TsG08C | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm (Taiere copacilor ф60сm) | buc | 48,000 |
| 19 | TrI1AA01A1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1 | t | 72,000 |
| 20 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit) | t | 72,000 |
| 21 | TsG09B | Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm (Extrajere radicinilor) | ha | 0,300 |
| 22 | TrI1AA01A1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1 | t | 9,600 |
| 23 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit) | t | 9,600 |
| 24 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Demolare fundatie din beton existent L=320m) | m3 | 76,800 |
| 25 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 | 0,768 |
| 26 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit) | t | 184,320 |
| 27 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Demolare imbracamintei rutiere din beton H=0.20m ) | m3 | 75,000 |
| 28 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 | 0,750 |
| 29 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit)(PC 5+00-PC 5+41,3) | t | 180,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de terasamente |  |  |
| 30 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,5m3 cu incarcare) | 100 m3 | 0,990 |
| 31 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km(Transportarea la distanta 1km)(pentru rambleu) | t | 168,300 |
| 32 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,5m3) | 100 m3 | 3,750 |
| 33 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km(Transportarea la distanta 1km)(pentru rambleu) | t | 637,500 |
| 34 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,5m3) | 100 m3 | 2,500 |
| 35 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit) (PC 5+00-PC 5+41,3-137 М3) | t | 425,000 |
| 36 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,500 |
| 37 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) | 100 m3 | 4,740 |
| 38 | Dl98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea gazoanelor si taluzului mecanizat) | 100m2 | 37,260 |
| 39 | TsC03E2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcare pamintului vegetal pentru gazonului si taluzului ) | 100 m3 | 5,590 |
| 40 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (pentru gazonului si taluzului H=15cm) | t | 670,800 |
| 41 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarb a acostament si taluzului ) | 100m2 | 37,260 |
|  |  | Capitolul 3. .Sistem rutier strada Sportiva. |  |  |
| 42 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asterntrat de fundatie din nisip Н=10сm.(Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242+A1 Н=0.15m) (PC 0+00 - PC1+70)(PC 5+00-PC 5+41,3-56 М3) | m3 | 208,000 |
| 43 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=0.12m (PC 0+00 - PC 1+70) (PC 5+00-PC 5+41,3-37М3) | m3 | 189,000 |
| 44 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=0.10m (PC 0+00 - PC 1+70) (PC 5+00-PC 5+41,3-45М3) | m3 | 152,000 |
| 45 | IzF04J1 К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula din polietilena in 2 rinduri.) | m2 | 4 246,000 |
| 46 | DC05A К=0,53 | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm ( Strat de beton monolit C35/45 XC4, XD3, XF4, XM2 H=0.08m (PC 1+70-PC 5+00) | m2 | 2 977,000 |
| 47 | DC05C | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 20 cm (Strat de beton monolit C35/45 XC4, XD3, XF4, XM2 H=0.20m (PC 0+00-PC 1+70) (PC 5+00-PC 5+00-PC5+41,3-372м2) | m2 | 2 123,000 |
| 48 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Constructia rosturilor : (12buc) rost de dilatare - A500 ф 20АIII ; (L= 108м ) | kg | 296,400 |
| 49 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere((Constructia rosturilor : ф4Вр1(4шва)(L= 36м ) ) | kg | 35,200 |
| 50 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Rost de comprimare - A500ф18АIII (L= 711м )) | kg | 948,000 |
| 51 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Rost longitudinal- A500ф16АIII (L= 541м )) | kg | 400,400 |
| 52 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere((Rost longitudinal-ф4Вр1 (L= 170м )) ) | kg | 4,520 |
| 53 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea rosturilor in beton: -rost de dilatare ) | m | 108,000 |
| 54 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea rosturilor in beton: --rost de comprimare ) | m | 711,000 |
| 55 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (-rost longitudinal) | m | 541,000 |
| 56 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Amplasare tevilor din cauciuc in ф30mm rost de dilatare )(Моntare) | m | 108,000 |
| 57 | Pret de piata | Tevilor din cauciuc in ф30mm rost de dilatare (costul) | m | 108,000 |
| 58 | Pret de piata | Amplasare capacului (costul) | buc | 240,000 |
| 59 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (Umplerea rosturilor cu bitum(V=1360x0.43 кg=584,8kg) | m | 1 360,000 |
| 60 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Amplasarea bordurilor 100* 30*18 cm pe fundatie de beton С12/15) | m | 1 185,000 |
|  |  | Capitolul 4. Drumul laterale. |  |  |
| 61 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Curacirea imbracamintei rutiere din beton asfaltic ) | 100m2 | 4,590 |
| 62 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 в.т.ч | t | 0,110 |
| 63 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m) | m2 | 459,000 |
|  |  | Capitolul 5. Pista de biciclisti. |  |  |
| 64 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008 ) Н=10сm.) | m3 | 146,600 |
| 65 | DE18A | Pavaj vibropresat h=6 sm, 20cm x 10cm x 6cm cu suprafata neteda culoare roșie executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj H=0,06m) | m2 | 1 466,000 |
| 66 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii БР100.20.8 Instalarea bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton С12/15) | m | 1 302,000 |
|  |  | Capitolul 6. Trotuar. |  |  |
| 67 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare ( Strat de fundatie din piatra sparta, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008 ) Н=10сm) | m2 | 1 721,000 |
| 68 | Dl112 К=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | -1 721,000 |
| 69 | DE18A | Pavaj executat din placi de trotuare, vibropresate (200x100x60) culoare gri cu aschii de granit din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 1 721,000 |
| 70 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii БР100.20.8 Instalarea bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton С12/15) | m | 1 318,000 |
|  |  | Capitolul 7. Pereu. |  |  |
| 71 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Strat de fundatie din piatra sparta, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008 ) Н=15сm.) | m3 | 13,800 |
| 72 | DA15A | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Strat de beton monolit clasa XF2.XM1, C20/25, conform CP F.02.03:, 2019, H=0.10m) | m2 | 92,000 |
|  |  | Capitolul 8. Intrare in curti. |  |  |
| 73 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului de fundatie din nisip, conform SR EN 13242+A1:2008 Н=10сm) | m3 | 55,200 |
| 74 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008 Н=0,12m.) | m3 | 66,000 |
| 75 | DE18A | Pavaj executat din placi de trotuare, vibropresate (200x100x60) culoare gri cu aschii de granit din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 552,000 |
|  |  | Capitolul 9. Constructii de evacuare a apei. |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Rigola dreptunghiulara din beton armat Rg1 PC1+73,1 L=12,3м (DA18-19) |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1.1. Canal. |  |  |
| 76 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolare stratului din beton asfaltic h=0,2м) | m3 | 2,200 |
| 77 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Saparea gropii de fundare.Pamint cat.II) | 100 m3 | 0,145 |
| 78 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1 h=0.10m ) | m3 | 2,700 |
| 79 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Сanal pentru evacuarea apelor din beton ХF2; ХМ1-25-30) | m3 | 6,100 |
| 80 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С16/20 la edificiile artificiale (Astemerea pernei din beton B-20) | m3 | 0,750 |
| 81 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Jgheab pentru evacuarea apelor din beton ХF2; ХМ1-25-30) | m3 | 2,000 |
| 82 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A500C) | kg | 188,600 |
| 83 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A240) | kg | 19,100 |
| 84 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere DB | buc | 21,000 |
| 85 | Dl123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal din beton prefabricat СТ8) | m3 | 0,630 |
| 86 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Teava PVC MSS N8 D315) | m | 9,200 |
|  |  | Capitolul 10. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |
| 87 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier) | m2 | 573,100 |
| 88 | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic) | buc | 40,000 |
| 89 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp) | buc | 32,000 |
|  |  | Capitolul 11. Amenaоjare balustradelor-(189buc) |  |  |
| 90 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Excavarea pamintului (gr. II) manual) | m3 | 8,500 |
| 91 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare) | 100 m3 | 0,085 |
| 92 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 14,450 |
| 93 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,085 |
| 94 | TsC50B К=4 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,085 |
| 95 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Fundaеie din beton monolit, F 200; W 4; В 20) | m3 | 8,500 |
| 96 | DI127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Otel la sectii) | t | 3,423 |
| 97 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (parapetului metalic) | t | 3,423 |
|  |  | Capitolul 12. Сamine de canalizare. |  |  |
| 98 | AcE07C К=0,6 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabile (Demontarea capacelor de canalizare existente pe partea carosabila) | buc | 36,000 |
| 99 | AcE07C К=0,6 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabile (Demontarea capacelor de canalizare existente in spatiile verzi) | buc | 6,000 |
| 100 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Мontarea capacelor de canalizare pe partea carosabila)(nou) | buc | 36,000 |
| 101 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Montarea capacelor de canalizare in spatiile verzi)(nou) | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 13. Plantarea copacilor de artar (virsta 3-5 ani) |  |  |
| 102 | 47-02-039-5 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 m pe soluri mijlocii | 100 buc | 0,480 |
| 103 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi(Plantarea copacilor de artar (virsta 3-5 ani)) | buc | 48,000 |

| Reparatia capitala a partii carosabile str.Sportive(de la str.Stamati pina la str.Gluhovschi)din mun.Balti(23/2016/2022-DA) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Монтажные работы |  |  |
| 1 | M1A02D | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (Statia de asteptare transportului public ''URBAN 3'')(2buc) | t | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Оборудование. |  |  |
| 2 | Pret de piata | Statia de asteptare transportului public ''URBAN-3''- (Decoratii md. mob.078-777757) | buc | 2,00 |

| Reparatia capitala a partii carosabile str.Sportive(de la str.Stamati pina la str.Gluhovschi)din mun.Balti(23/2016/2022-CP) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1s

Canalizare  pluviala

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Рытье траншеи под смотровые и дождеприемные колодцы экскаватором емк ковша 0,3м3 с погрузкой в а/самосвалы) | 100 m3 | 17,83 |
| 2 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 2 941,95 |
| 3 | AcA08Bк=1,5 на з/п | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы типа ПВХ d=300 мм) | m | 81,00 |
| 4 | AcA08Bк=2 на з/п | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы типа ПВХ d=400 мм) | m | 448,00 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Устройство основания из песка под трубы) | m3 | 55,00 |
| 6 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство сборных ж/бетонных смотровых колодцев d1000mm( Монолитный бетон лотка М200 V=0.78m3,Подготовка из бетона В3,5 V=0,18х8=1.44m3)) | m3 | 3,78 |
| 7 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство смотровых колодцев из сборного ж /бетона d1500mm(Монолитный бетон лотка М200 V=0.66m3,Подготовка из бетона В3,5 V=0,31х3=0.93m3) | m3 | 2,94 |
| 8 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Монолитный бетон cтен М200 смотровых колодцев (V=10,68-(0.78+0,66)=9.24m3) | m3 | 9,24 |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 87,30 |
| 10 | IzF18A | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm (Затирка и железнение лотков смотровых колодцев ) | m2 | 11,60 |
| 11 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc | 8,00 |
| 12 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 | buc | 3,00 |
| 13 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 | buc | 8,00 |
| 14 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 | buc | 3,00 |
| 15 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦ10-6 | buc | 8,00 |
| 16 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦ15-6 | buc | 3,00 |
| 17 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3 | buc | 2,00 |
| 18 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦО-1 | buc | 16,00 |
| 19 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Установка дождеприемных смотровых колодцев из из сборного ж /бетона d700mm в т.ч. Монолитный бетон лотка B15 V=0.54m3,Подготовка из бетона В3,5 V=0,07х18=1.26m3) | m3 | 14,76 |
| 20 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-7 | buc | 18,00 |
| 21 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3 | buc | 9,00 |
| 22 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦ7-9б | buc | 18,00 |
| 23 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-7 | buc | 18,00 |
| 24 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere(Установка рам и решеток на дождеприемные колодцы) | buc | 18,00 |
| 25 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка асфальтового покрытия мелкозернистый асфальтобетон Н -5см ) | m3 | 2,50 |
| 26 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка щебеночного основания Н=10см) | m3 | 5,00 |
| 27 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Восстановление щебеночного основания Н=10см) | m3 | 5,00 |
| 28 | DB16Hк=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ((Восстановление асфальтового покрытия мелкозернистый асфальтобетон Н -5см) | m2 | 50,00 |
| 29 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка покрытия из плитки) | m2 | 20,00 |
| 30 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment(Восстановление покрытия из плитки,плитка Н-3,5см) | m2 | 20,00 |
| 31 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Восстановление щебеночного основания Н=10см) | m3 | 2,00 |
| 32 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего покрытия из бетона :бетон Н-25см) | m3 | 21,00 |
| 33 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебеночного основания Н=20см) | m3 | 16,00 |
| 34 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка) | 100 m3 | 0,37 |
| 35 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 78,10 |
| 36 | DC05Aк=1,07 | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Восстановление существующего покрытия :бетон В15 Н - 16см) | m2 | 81,00 |
| 37 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Восстановление щебеночного основания Н=20см) | m3 | 16,00 |
| 38 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом) | 100 m3 | 16,52 |
| 39 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 16,52 |
| 40 | Pretul firvei | Cтоимость песчаного грунта для засыпки | m3 | 51,00 |
| 41 | AcE13B1 | Люки на смотровые колодцы марки ЛД | buc | 11,00 |
| 42 | AcE13B1 | Скобы в смотр. колодцы | kg | 26,40 |
| 43 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка отверстий -Врезка в сущ.сеть ливневой канализации) | buc | 2,00 |
| 44 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий -Врезка в сущ.сеть ливневой канализации) | buc | 2,00 |