____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Sîngera

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Sîngera

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia strazii Chisinaului din or. Singera cu aplicarea straturilor bituminoase subtiri de tip Slurry Seal

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia strazii Chisinaului prin metoda de aplicare a straturilor bitumnoase subtiri de tip Slurry Seal. (Lungimea 550m latimea 8m.) |  |  |
| 1 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic BA16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, grosime 5cm | m2 | 250,0000 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 13,4000 |
| 3 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 44,0000 |
| 4 | RpAr7A | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m | 680,0000 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea amesticului de emulsie-agregate cu Mixter-repartizator de amestec mineral turnat la distanta de: 5 km | t | 52,0000 |
| 6 | DI156A | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm | 1000 м2 | 4,4000 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea amesticului de emulsie-agregate cu Mixter-repartizator de amestec mineral turnat la distanta de: 5 km | t | 104,0000 |
| 8 | DI156B | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm | 1000 м2 | 4,4000 |

Primar                                                Valeriu POPA