| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2025 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea mijloacelor de protecție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Indicatoare de tensiune |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Indicator de tensiune |  |  |  | Indicatorul de tensiune bipolar, con-ceput pentru a verifica prezența sau absența tensiunii între părțile neizola-te purtătoare de curent, precum și între acestea și părțile împământate în instalațiile electrice de curent alter-nativ la o tensiune nominală de 50 până la 1000 V; Tip indicare prezență tensiune: sem-nal optic; -Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -45°С până la +45°С. |  |  |  |  |
| 1.2 Indicator de tensiune |  |  |  | Indicatorul de tensiune bipolar, conceput pentru a verifica prezența sau absența tensiunii între părțile neizolate purtătoare de curent, precum și între acestea și părțile împământate în instalațiile electrice de curent alternativ la o tensiune nominală de până la 1000 V. - Tip indicare prezență tensiune: semnal optic (LED) pe nivele de tensiune AC/DC 6/12/24/50/120/230/400 V -Indicator de polaritate; -Lățime bandă de măsurare:0,,,60Hz; -Clasă de etanșeitate IP64; |  |  |  |  |
| 1.3 Indicator de tensiune |  |  |  | Tipul indicatorului: cu contact, care funcționează fără împământare a părții de lucru, cu o sursă de alimen-tare reîncărcabilă încorporată cu autotestare Tensiune nominala:10 kV Tensiune minimă de indicare: 1,5 kV Tip indicare prezență tensiune: sem-nal optic-sonor Timpul de răspuns: < 1 s Frecventa semnal acustic: 1-4kHz Frecvența întreruperilor: 2-4kHz Nivelul semnalului acustic: mai mare de 70dB. Lungimea totală a indicatorului în poziția de lucru - nu mai mult de 1100mm |  |  |  |  |
| 1.4 Indicator de tensiune |  |  |  | Indicatorul de tensiune bipolar pentru verificarea coincidenței fazelor Tensiune nominala:10 kV Tensiune minimă de indicare: 1,5 kV Tip indicare prezență tensiune: sem-nal optic-sonor Frecventa semnal acustic: 1-4kHz Frecvența întreruperilor: 2-4kHz Nivelul semnalului acustic: mai mare de 70dB. Buton de auto-testare a funcționali-tății. Lungimea totală a indicatorului în poziția de lucru - nu mai mult de 1100mm |  |  |  |  |
| Lotul 2 Mijloace de protecție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Plăci electroizolante rigide |  |  |  | Tensiunea maximă de utilizare 1 kV Material: Sticlotextolit Dimensiuni: 2020*1020*3mm Clasa termică: B Conform SM SR EN 60893-1:2013 |  |  |  |  |
| 2.2 Plăci electroizolante rigide |  |  |  | Tensiunea maximă de utilizare 20 kV Material: Sticlotextolit Dimensiuni: 2000*1000*5mm Clasa termică: B Conform SM SR EN 60893-1:2013 |  |  |  |  |
| 2.3 Covoraș dielectric |  |  |  | Material: cauciuc Tensiunea maximă de utilizare 1 kV Forma suprafața: cu striuri (antiderapantă) Rezistent la propagarea flăcării Rezistent la ulei Rezistent la acid Dimensiuni:750*750*5 mm Conform SM EN 61111:2018 |  |  |  |  |
| 2.4 Mănuși dielectrice |  |  |  | Mănuși dielectrice cu 5 degete din Latex natural destinate în scopuri electrice ca echipament de protecție pentru lucrul sub tensiune peste 1000V AC Lungimea minimală: 350 mm Grosimea minimală: 1 mm Mărimea: 11 Conform SM SR EN 60903:2010 |  |  |  |  |
| 2.5 Scurtcircuitor mobil |  |  |  | Numărul clemelor pentru conectare la conductorul de fază: 3 buc.; Secțiunea cablului de împământare: 25 mm2; Conductorul de cupru acoperit cu silicon transparent; Lungimea cablului de împământare: nu mai puțin de 2,5m; Tensiunea nominală: 10 kV; Lungimea conductorului între faze: nu mai puțin de 1,25 m; Curent de rezistență termică pentru 3 s/4 kA Diapazonul temperaturilor de lucru - 40/+50°C. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________