| Nr. | Denumirea, caracteristica tehnică | Unit. măs. | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительная длина ЛЭП | км | 0,564 |
| 2 | Установка щита учёта типа BZUM-DDE-25 | шт | 1 |
| 3 | Установка распределительного щита типа ЩМП-1-3 76 IP54 | шт | 1 |
| 4 | Монтаж распределительного щита КМПн 2 / 2 в РУ-0,4кВ, ТП | шт | 1 |
| 5 | Затягивание кабеля марки АВВГ 3х4мм диной 1,5м в кронштейн КРСТ (КР-4) | м | 21 |
| 6 | Монтаж самонесущих изолированных проводов марки СИП-5, 2х25 | км | 0,564 |
| 7 | Монтаж самонесущих изолированных проводов марки СИП-5, 2х25 в металорукаве по конструкциям | м | 9 |
| 8 | Монтаж, прокладка кабеля АВВГ 2х25мм по конструкциям в том числе в металорукаве | м | 9 |
| 9 | Монтаж, прокладка кабеля АВВГ 3х25мм по конструкциям в том числе в металорукаве | м | 1,5 |
| 10 | Монтаж выключателя нагрузки ВН-32, 40А | шт | 2 |
| 11 | Монтаж автоматических выключателей ВА 47-29 | шт | 4 |
| 12 | Монтаж цифрового таймера АСН-15 | шт | 1 |
| 13 | Монтаж магнитного пускателя типа KМИ-23210 | шт | 1 |
| 14 | Монтаж ограничителя перенапряжения типа ОПС-1В | шт | 1 |
| 15 | Монтаж кронштейна типа КРСТ (КР-4) | шт | 14 |
| 16 | Монтаж светильников типа LED-30W | шт | 14 |
| 17 | Устройство заземления опор ВЛ-0,4кВ (забивка вертикальных заземлителей диаметром 18мм, L-5м) | шт | 28 |
| 18 | Демонтаж существующих светильников | шт | 3 |
| 19 | Демонтаж существующих кронштейнов | шт | 3 |

Заказчик: Primaria com. Mîrzești.

Название объекта:

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, com. Mîrzești, s. Mîrzești, (PT-104).

Номер объекта: 03-104/ 2020 - AEE/IEE