Anexă la Anunțul de participare

CAIET DE  SARCINI

privind achiziţionarea lucrărilor de reparații

1. Denumirea beneficiarului  	Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Grupul de lucru pentru achiziţii

Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice”

3. Obiectul achiziţiilor:                              Lucrări de reamplasare a panourilor de evidență a consumului de energie electrică la depozitul ASP din str. Mesager nr. 5/5, mun. Chișinău

Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei

Lista cu cantităţile de lucrări № 1

Lucrări de reamplasare a panourilor de evidență a consumului de energie electrică la depozitul ASP din str. Mesager nr. 5/5, mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | DG05A | Decaparea de îmbrăcăminte cu stratul de pînă la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice | m2 | 6,00 |
| 2 | RpEJ04A | Lucrări pentru pozarea cablurilor: săpătura de pămînt manuală în spații limitate (sub 1,00 m lățime și pînă la 2,00 m adîncime) | m3 | 4,80 |
| 3 | RpEJ04B | Lucrări pentru pozarea cablurilor: umplutură de pămînt, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și bătută bine cu maiul de mînă | m3 | 2,40 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș gr.-10 cm | m3 | 0,60 |
| 5 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp | m2 | 6,00 |
| 6 | TrI1AA01C2 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele și mărunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2 | t | 1,50 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 15 km | t | 1,50 |
|  |  | 2. Lucrări de montare |  |  |
| 8 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranță, intermediare, de capete terminale, etc. | buc | 2,00 |
| 9 | RpED17B1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrică, cu secțiunea 50-95 mmp, montat liber în șanțuri. Pentru cabluri montate în canale | m | 40,00 |
| 10 | RpED19E | Demontarea accesoriilor la cabluri, avînd secțiunea conductorilor 50-70 mmp, manson de legătură | buc | 2,00 |
| 11 | RpEG04A | Montarea tablourilor de distribuție electrică capsulate, compuse din cutii (de bare, de siguranțe, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din: pînă la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj | buc | 2,00 |
| 12 | RpED01C1 | Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în șanțuri sau pe fundul canalelor, АПвзБбШп 4x70 mm2 | m | 37,00 |
| 13 | RpEG08D | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare și ieșire ale tablourilor electrice, pe marmură, metalice sau capsulate, ale aparatelor și electromotoarelor, conductorul avînd secțiunea 30-70 mmp. | buc | 8,00 |
| 14 | RpEG13B | Revizuirea legăturilor și curățirea contactelor în aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc | 12,00 |
| 15 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat în tranșee: cu cărămidă a unui singur cablu | 100 m | 0,30 |
| 16 | 404-23 | Cărămidă | buc | 125,00 |
| 17 | 408-93 | Nisip | m3 | 1,20 |
| 18 | 08-03-545-17 | Carcasă metalică исполнение 8 | kg | 20,00 |
| 19 | 08-02-471-4 | Priză de pămînt, verticală, din oțel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,30 |
| 20 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pămînt, deschis, pe suporturi de construcții, din oțel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,12 |
|  |  | 3. Lucrări de încercare și măsurare |  |  |
| 21 | 1-11-010-1 | Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a prizei de pămînt | 1 măsurare | 1,00 |
| 22 | 1-11-011-1 | Verificarea prezenței circuitului între prizele de pămînt și elementele legate la pămînt | 100 puncte | 0,14 |
| 23 | 1-11-013-1 | Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 14,00 |
| 24 | 1-11-028-1 | Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune pînă la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici | 1 linie | 4,00 |

4. Termenul  de executare a lucrărilor – 30 zile calendaristice.

5. Termenul şi condiţiile de achitare: fără avans, după finalizarea lucrărilor, în baza procesului verbal de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale.