CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   ООО

2. Organizatorul procedurii de achiziţie ООО

3. Obiectul achiziţiilor  "Modernizarea si reconstructia scolii de muzica din or.Nisporeni" pe terenul cu  Nr.cadastral 60012187177  N 524/15/IV   dev loc   2-1-5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | 1.1. Вентиляция |  |  |
|  |  | 1.1.1. ПВ1 |  |  |
| 1 | Pret de piata | Приточно-вытяжная установка "VTS" WS010S- c гексагонвльным рекуператором. приток - L=2000м3/ В комплекте: отсечной клапан утепленный SRK50-30 с эл. приводом 220V, фильтр EU5 с контролем загрязнения, система aвтоматики,вентилятор,воздухонагреватель электрический, Q=18кВт, комплект управления воздухонагревателе,регулирующая арматура для рекуператора,шумоглушитель LDR50-30,шумоглушитель 400*400L900, регулятор скорости,вытяжка - L=2000м3/ч,датчики | компл. | 1,000 |
|  |  | 1.1.2. ПД-1 |  |  |
| 2 | Pret de piata | Осевой вентилятор OСA 501-050 " L=5690m3/x H=1.1kW.I=2.4A.U=380V. BEЗА" | 1комп | 1,000 |
| 3 | Pret de piata | Oтсечной клапан КВК-500М , с эл. приводом Belimo | 1комп | 2,000 |
|  |  | 1.1.3. П2 |  |  |
| 4 | Pret de piata | Приточная установкка "VTS" WS030 приток - L=1270м3/ч . H=350Па-свободный в комплекте: - отсечной клапан утепленный с эл. приводом Belimo SRK50-25,- фильтр F5 с контролем загрязнения,- система автоматики,-вентилятор, воздухонагреватель -16С +18С,омплект управления водяным воздухонагревателем, регулирующая арматура по теплу,шумоглушитель LDR50-25,датчики,регулятор скорости. | компл. | 1,000 |
|  |  | 1.1.4. В2 |  |  |
| 5 | Pret de piata | Канальный вентилятор K150XL Systemair"L=100м3/час H=390Па | компл. | 1,000 |
| 6 | Pret de piata | Шумоглушитель LDC150-600 Systemair" | buc | 1,000 |
|  |  | 1.1.5. К1,К2 |  |  |
| 7 | Pret de piata | Сплит-система RAV-SM806KRT-E/RAV-SM804ATP-E 7,1кВт | компл. | 2,000 |
| 8 | Pret de piata | Беспроводной пульт управления | buc | 2,000 |
|  |  | 1.1.6. К3,К4 |  |  |
| 9 | Pret de piata | Сплит-система Gree Amber GWH09YD, 9000BTU, 2.7кВт, | компл. | 2,000 |
| 10 | Pret de piata | Беспроводной пульт управления | buc | 2,000 |
|  |  | 1.2. Теплоснабжение. |  |  |
| 11 | Pret de piata | Регулирующий шаровый клапан "BELIMO"R317 д-20,с электроприводом Belimo | 1комп | 1,000 |
| 12 | Pret de piata | Электропривод LR24-SR | 1комп | 1,000 |
| 13 | Pret de piata | Циркуляционный насос (обвязка калорифера) V=0.62м3/ч, H=3.0 | 1комп | 1,000 |
| 14 | Danfoss | Фильтр сетчатый D=25mm Danfoss | buc | 1,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Вентиляция |  |  |
| 15 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h( Приточно-вытяжная установка с рекуперацией "VTS" WS010S) (ПВ-1) | buc | 1,000 |
| 16 | VC06B | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric de 3 kw (Установка Осевого вентилятора OСA 501-050 )(ПД-1) | buc | 1,000 |
| 17 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc | 1,000 |
| 18 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Защитная сетка СЕБ- ОСА -050) | buc | 1,000 |
| 19 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, (Монтаж отсечного клапана КВК-500М с эл. приводом Belimo)(ПД-1) | buc | 2,000 |
| 20 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc | 2,000 |
| 21 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( Приточная установкка "VTS" WS030 ) (П-2) | buc | 1,000 |
| 22 | VC02A | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw (Установка канального вентилятора K150XL )(В2) | buc | 1,000 |
| 23 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( Установка шумоглушителя LDC150-600)(В2) | buc | 1,000 |
| 24 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Установка сплит-системы RAV-SM806KRT-E/RAV-SM804ATP-E 7,1кВт,)(К1,К2) | buc | 2,000 |
| 25 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб PPR PN10-PN20 d- 25х2,3 -дренаж) | m | 20,000 |
| 26 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (Sistem split GWH12AFB format dintr-o unitate exterioara Nох= 3,5kw, Nтеп=3,7kw, Nэл=1,0kw si doua unitati interioare la 9000BTU)(Установка сплит-системы Gree Amber GWH09YD, 9000BTU, 2.7кВт,)(К3,К4) | buc | 2,000 |
| 27 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб PPR PN10-PN20) d- 20x1,9мм-дренаж) | m | 20,000 |
|  |  | 2.2. Теплоснабжение. |  |  |
| 28 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Установка регулирующего клапана "BELIMO"R317 д-20,с электроприводом ) | buc | 1,000 |
| 29 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc | 1,000 |
| 30 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"(Установка циркуляционного насоса) | buc | 1,000 |
| 31 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 1,000 |
| 32 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр-грязевик, сетка из нержавеющей стали с ячейкой 0,75 мм, , диаметр 25.мм) | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 3.1. Вентиляция |  |  |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка вентиляционная Р100х100 | buc | 3,000 |
| 34 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка вентиляционная Р100х150 | buc | 34,000 |
| 35 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка вентиляционная Р150х150 | buc | 1,000 |
| 36 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка вентиляционная Р100х300 | buc | 3,000 |
| 37 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка вентиляционная Р100х400 | buc | 4,000 |
| 38 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка вентиляционная Р150х250 | buc | 4,000 |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка вентиляционная Р150х350 | buc | 2,000 |
| 40 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка вентиляционная RAG300х500 | buc | 10,000 |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Диффузоры TVOM д-125) | buc | 2,000 |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка наружная WSG 50-25; Systemair | buc | 1,000 |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка наружная WSG 50-30; Systemair | buc | 1,000 |
| 44 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Инерционная решетка Р900*700 | buc | 1,000 |
| 45 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Дроссель-клапан 100х100мм) | buc | 17,000 |
| 46 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Дроссель-клапан 100х150мм) | buc | 2,000 |
| 47 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Дроссель-клапан 150х150мм) | buc | 1,000 |
| 48 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм 100х100мм,150х100мм,150х150мм) | m2 | 89,600 |
| 49 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм 150х250мми,200х250мм) | m2 | 38,300 |
| 50 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм д-125мм) | m2 | 0,785 |
| 51 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,7мм 300х200мм,400х150мм,350х300мм,450х150мм) | m2 | 16,600 |
| 52 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm.( Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,7мм 400х300мм,400х400мм,500х200мм,500х250мм,500х300мм) | m2 | 56,800 |
| 53 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. ( Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,7мм д-315мм,д-355мм,д-500мм) | m2 | 19,406 |
| 54 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Короб распределительный 1000*700*800h толщ.0,7мм) | m2 | 2,720 |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Дефлектор Д315.00.000 | buc | 1,000 |
| 56 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Дефлектор Д315.00.000-01 | buc | 1,000 |
| 57 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм с фольгированным покрытием) | m2 | 21,000 |
| 58 | IzF16B | Izolare К-FLEX AIR cu grosimea10mm | m2 | 48,000 |
| 59 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv (Маты минераловатные толщиной 50мм) | m2 | 22,000 |
| 60 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5мм) | m2 | 22,000 |
| 61 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare (Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5мм) | m2 | 22,000 |
| 62 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm (Изоляция теплозащитным покрытием ИЗОВЕНТ Ei 150,толщиной 16мм) | m2 | 59,000 |
|  |  | 3.2. Теплоснабжение |  |  |
| 63 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de25x2.2mm | m | 22,000 |
| 64 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de25x2.2mm (К=1,4 на фитинги) | m | 8,800 |
| 65 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 22,000 |
| 66 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран шаровый д-25мм "Danfoss) | buc | 2,000 |
| 67 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых труб PN20 d=25x3,5mm)-дренаж | m | 2,000 |
| 68 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автомат. воздухоотводчик DN 1/2"Danfoss | buc | 2,000 |
| 69 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Cilindri de izolare grosimea 6-13 mm D=25mm, K-FLEX ST) | m | 22,000 |
| 70 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (Grund ГФ -21ГОСТ 21129-89) | m2 | 3,000 |
| 71 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (БТ-177) | m2 | 6,000 |