| Reamplasarea retelelor de apa si canalizare in vederea constructiei unui teren de fotbal de catre Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1

Retele exterioare de alimentare cu apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolarea si reconditionarea drumului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Drum din asfalt-105 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 233,33 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 67,67 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,82 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 9,33 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 68,60 |  |  |
| 2 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 6,30 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,08 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 4,88 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 4,88 |  |  |
| 3 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
| 4 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip 20 cm |  |  | m3 |  | 22,05 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,85 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 24,26 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,21 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 4,63 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 9,26 |  |  |
| 5 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta -0.15 cm |  |  | m3 |  | 7,88 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 9,06 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,79 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,31 |  |  |
| 6 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50% deutllizat din desfaceri ) |  |  | m3 |  | 7,88 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,31 |  |  |
| 7 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,06 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 8 | DB16D k=1.5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala t 6.0 cm k=1.5 Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50 |  |  | m2 |  | 105,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 18,90 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 14,80 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,47 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 1,73 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  |  | Total Drum din asfalt-105 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Drum din pietris-45 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
| 10 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip -10cm |  |  | m3 |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,05 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 4,95 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,89 |  |  |
| 11 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta -18cm |  |  | m3 |  | 4,05 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,01 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 4,66 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,70 |  |  |
| 12 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50% deutllizat din desfaceri ) |  |  | m3 |  | 4,05 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,01 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,70 |  |  |
|  |  |  |  | Total Drum din pietris-45 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea asfalt.pietrisului sapat) |  |  | 100 m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 14 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 36,60 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 9,44 |  |  |
| 15 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea drumului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 14,10 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 28,90 |  |  |
| 17 | TsA05F1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren tare |  |  | m3 |  | 43,78 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 180,37 |  |  |
| 18 | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (50% din volum 3193.28 m2) |  |  | m2 |  | 1 596,64 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 574,79 |  |  |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  | buc |  | 2,87 |  |  |
|  | 2811236310108 |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  |  | buc |  | 4,79 |  |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  | m3 |  | 1,60 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 23,79 |  |  |
| 19 | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (50% din volum 3193.28 m2 numai lucru si cuie) |  |  | m2 |  | 1 596,64 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 574,79 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 23,79 |  |  |
| 20 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 125,95 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 54,16 |  |  |
| 21 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 125,95 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 94,46 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 12,60 |  |  |
| 22 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 11,34 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 12,36 |  |  |
| 23 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 11,34 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 100,02 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 106,94 |  |  |
| 24 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II pamint in plus |  |  | 100 m3 |  | 1,94 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,37 |  |  |
| 25 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 329,80 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 60,02 |  |  |
| 26 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,94 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 71,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 43,31 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 72,77 |  |  |
| 28 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra |  |  | m3 |  | 35,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 40,95 |  |  |
|  | 1421102206036 |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 35,88 |  |  |
| 29 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm d 250 cu pana de cauciuc Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,03 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874117300000250 |  | Vana din fonta d 250 cu pana de cauciuc |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
| 30 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm d 250 clapan zahlopca din fonta Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,03 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874117300000cz250 |  | d 250 clapan zahlopca din fonta |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |  |
| 31 | AcA01G |  | Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, 400 mm Taiton Materiale marunte (bile, manele, rasinoase, scurte etc.)=1,02 |  |  | m |  | 413,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1 503,32 |  |  |
|  | 2875274109200 |  | Tub fonta presiune cu mufa |  |  | m |  | 429,69 |  |  |
|  | 2052152959009 |  | Lemne de foc foioase |  |  | kg |  | 1 802,99 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 202,20 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 6,19 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 144,55 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 61,95 |  |  |
| 32 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm d 250 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,91 |  |  |
|  | 2521216701001 |  | Teava din polietilena d 250 |  |  | m |  | 30,75 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 33 | AcF12D |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 34 | AcF11F |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 443,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 53,16 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 132,90 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 44,30 |  |  |
| 35 | CB03C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,03 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,82 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 36 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 SUPORT Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  |  | m3 |  | 1,89 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 2663102100000B15 |  | Beton B15 |  |  | m3 |  | 1,96 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,13 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
| 37 | AcA26C |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm teu din fonta cu flanse d 400*250 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |
|  | 28752741101004400250 |  | teu din fonta cu flanse d 400*250 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
| 38 | GD53I |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) adaptor flansa d 250 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,33 |  |  |
|  | 2523156713811250 |  | adaptor flansa d 250 |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 3,33 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,33 |  |  |
| 39 | GD53M |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 400 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) adaptor flansa d 400 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 2523156713811400 |  | adaptor flansa d 400 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 1,25 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,25 |  |  |
| 40 | AcA26C |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm piesa din fona flansa- mufa L-150 mm d 400 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 17,85 |  |  |
|  | 2875274110100fm400 |  | piesa din fona flansa- mufa L-150 mm d 400 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 7,07 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
| 41 | AcA24C |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm cot din fonta 45gr d 400 mm mufa- capat liber Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,81 |  |  |
|  | 2875274110000c1 |  | cot din fonta 45 gr d 400 mm mufa- capat liber |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,06 |  |  |
| 42 | AcA24C |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm cot din fonta 30gr d 400 mm mufa- capat liber Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,81 |  |  |
|  | 2875274110000c2 |  | cot din fonta 30gr d 400 mm mufa- capat liber |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,06 |  |  |
| 43 | AcA24C |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm cot din fonta 15gr d 400 mm mufa- capat liber Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,81 |  |  |
|  | 2875274110000c3 |  | cot din fonta 15gr d 400 mm mufa- capat liber |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,06 |  |  |
| 44 | AcA24C |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm cot din fonta 10gr d 400 mm mufa- capat liber Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 11,62 |  |  |
|  | 2875274110000c4 |  | cot din fonta 10gr d 400 mm mufa- capat liber |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,12 |  |  |
| 45 | AcA23B |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm flansa libera d 250 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,02 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,06 |  |  |
|  | 2875274428200fl250 |  | flansa libera d 250 |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,09 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 24,48 |  |  |
| 46 | AcA23C |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 250-400 mm flansa libera d 400 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,02 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,22 |  |  |
|  | 2875274428200400 |  | Flansa libera d 400 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 16,32 |  |  |
| 47 | AcA04F |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm tub de protectie d 630*5 Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,02 |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 63,60 |  |  |
|  | 25212167010006307 |  | Teava din otel tub de protectie d 630*5 |  |  | m |  | 12,36 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 12,12 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 36,48 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 23,13 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 146,88 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 1,84 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 4,65 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 14,20 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 3,48 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pina 15 tf |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 48 | IC43E |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 324 x 8mm...530*5mm L=0.3 m |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 25212167010005005 |  | Teava din otel .530*5mm L=0.3 m |  |  | m |  | 2,10 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,86 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
| 49 | IC43E |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 324 x 8mm...356 x 9 mm d 325*4 L=0.3m |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 25212167010003254 |  | Teava din otel d 325*4 L=0.3m |  |  | m |  | 0,30 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 50 | AcA26C |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm reductie din fota cu flanse d 400*250 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |
|  | 2875274110100r400250 |  | Piese de legatura reductie din fota cu flanse d 400*250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
| 51 | AcA26D |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm reductie din fota cu flanse d 400*500 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,33 |  |  |
|  | 2875274110100r400500 |  | Piese de legatura reductie din fota cu flanse d 400*500 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
| 52 | AcA31D |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 500-600 mm dop din otel cu flanse d500 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,04 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,03 |  |  |
|  | 2875274400100500 |  | dop din otel cu flanse d500 mm |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 2,57 |  |  |
| 53 | RpAcA27A |  | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (racordarea in teava existenta d250 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,10 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,35 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
| 54 | RpAcA30C |  | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 450-500 mm ( racordarea in teava existenta d500 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,41 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,45 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
| 55 | RpAcA27B |  | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 350-500 mm( racordarea in teava existenta d400 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  |  | h-om |  | 2,99 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,55 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,38 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Camine d 1.5m-2 buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | AcE11B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 |  |  | m3 |  | 3,66 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 35,28 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 15,12 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,74 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,98 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,44 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 151,41 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 14,79 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 9,32 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 108,05 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 7,25 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
| 57 | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, . Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 58 | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331522a |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 59 | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,41 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 26611264331522 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 60 | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m . Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 266112643315232 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 61 | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 62 | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 63 |  |  | Capacul cu rama din fonta. tip L |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527420000L |  | Capacul cu rama din fonta. tip L |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 64 |  |  | Consum de metale pentru constructia scarilor Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 |  |  | kg |  | 60,00 |  |  |
|  | 2875274 |  | Contsum ae metale pentru constructia scarilor |  |  | kg |  | 61,20 |  |  |
| 65 | CD69A |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 29,47 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 3,42 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine d 1.5m-2 buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Camine d 2.0 m -2 buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | AcE12B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 |  |  | m3 |  | 5,62 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 44,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,83 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,61 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 1,47 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 1,19 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 242,88 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 44,27 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 15,10 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 161,94 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,83 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 11,41 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
| 67 | AcE12B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 68 | AcE12B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m . Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 69 | AcE12B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264332021a |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 70 | AcE12B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 266112643320122 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 71 | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m . Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 72 | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 73 | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 266112643309139 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,55 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 74 |  |  | Capacul cu rama din fonta. tip L |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527420000L |  | Capacul cu rama din fonta. tip L |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 75 |  |  | Consum de metale pentru constructia scarilor Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 |  |  | kg |  | 50,30 |  |  |
|  | 2875274 |  | Contsum ae metale pentru constructia scarilor |  |  | kg |  | 51,31 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine d 2.0 m -2 buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul socisl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari montare a utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | AcB01D |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm d 400 cu pana de cauciuc Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,03 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
| 77 | AcB06A |  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=125 mm incl montare teu din fonta cu flanse cu picior pentru hidrant d 400*400 Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,02 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,32 |  |  |
|  | 2875274108000t |  | Teu din fonta cu flanse cu picior pentru hidrant 400*400 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2875277313000 |  | Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
| 78 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Mat. marunte (benzina, cirpe, etc.)=1,03 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
|  | 2874115826423 |  | Surub hexagonal M-6x30 mm |  |  | buc |  | 8,24 |  |  |
|  | 2874115840924 |  | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 |  |  | buc |  | 8,24 |  |  |
|  | 2430116100797 |  | Grund miniu de plumb V-351 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430116103220 |  | Vopsea alba V-101-1 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari montare a utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Vana din fonta d 400 cu pana de cauciuc |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | Vana din fonta d400 |  | Vana din fonta d 400 cu pana de cauciuc |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 80 |  |  | Hidrant d 125 mm H=1.25 m |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | Hidrant d 125 mm H=1 |  | Hidrant d 125 mm H=1.25 m |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 81 |  |  | Placa indicatoare hidrantului Mat. marunte (benzina, cirpe, etc.)=1,03 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | Placa indicatoare hi |  | Placa indicatoare hidrantului |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |